2 priedas

ŠAKIŲ R. SAV. IŠDAGŲ IR PANOVIŲ K. V. ESANČIŲ MELIORACIJOS GRIOVIŲ IR JŲ STATINIŲ REMONTO (II  ETAPAS) TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGŲ

TECHNINĖ UŽDUOTIS

#### 1. ĮVADINĖ INFORMACIJA

# Perkančioji organizacija – Šakių rajono savivaldybės administracija.

Adresas – Bažnyčios g. 4,  LT-71115 Šakiai.

El. paštas – savivaldybe@sakiai.lt

Paslaugų suteikimo vieta – Šakių rajono savivaldybė.

#### 2.  PERKAMOS PASLAUGOS

2.1. Šakių rajono savivaldybės administracija numato įsigyti Šakių r. sav. Išdagų ir Panovių k. v. esančių melioracijos griovių ir jų statinių remonto (II etapas) techninio darbo projekto parengimo paslaugas.

2.2. Finansavimo šaltinis: valstybės biudžeto lėšos.

2.3. Pagrindinis perkamų paslaugų tikslas – parengti melioracijos griovių ir juose esančių statinių (vandens pralaidų, drenažo žiočių) remonto techninį darbo projektą.

3. PASLAUGŲ ATLIKIMO TRUKMĖ

3.1. Techninio darbo projekto parengimo paslaugos turi būti suteiktos per 3 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 11 dienos. Sutarties pratęsimo terminas nenumatomas.

#### 4. PASLAUGŲ APIMTIS

4.1. Projektą sudaro Šakių rajono savivaldybės Išdagų ir Panovių kadastro vietovių griovių ir jų statinių remontas (vietovės schemos pridedamos). Remontuojami melioracijos statiniai:

tiltai – 1 vnt., g/b vandens pralaidos – 24 vnt., drenažo žiotys – 208 vnt., lieptai – 2 vnt., grioviai – 16,87  km, iš jų:

Aukspirtos up. – 4,70 km (5 objektas);

griovys Aukspirtos up. – 1,00 km (6 objektas);

Didžgrabės up. – 3,68 km (7 objektas);

Vaitiekupio up. – 2,79 km (9 objektas);

Kiaulupės up. – 1,70 km (10 objektas);

Aukspirtos up. – Kiaulupės up. – 3,00 km (11 objektas).

Vietovių schemas  galima rasti pagal nuorodą: https://www.sakiai.lt/bylos/Sakiu_gr_II_et.zip

Pastaba. Projektiniuose sprendiniuose numatyti poveikį aplinkai mažinančias priemones.

4.2. Šis pirkimas yra atskira pirkimo „Šakių rajono savivaldybės melioracijos griovių ir jų statinių remonto techninių darbo projektų parengimo paslaugos“ objekto dalis.

4.3. Vykdytojas Užsakovui pateikia techninį darbo projektą su teigiamomis ekspertizės išvadomis, suderintą su privalomomis derinti institucijomis ir su statytoju (Užsakovu):

4.3.1. techninė dalis – 2 egz.;

4.3.2. sąmatinė dalis – 1 egz.;

4.3.3. techninė ir sąmatinė dalis USB rakte – 1 vnt.

Darbų kiekių žiniaraščius pateikti su įkainių pavadinimais kompiuterinėje laikmenoje (Excel programos failo formatu).

Paslaugas atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 3D-1 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 3D-602 redakcija), MTR 2.02.01:2006 ,,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ bei kitais galiojančiais normatyviniais ir techniniais statybų dokumentais.

Pastaba. Projekto ekspertizės paslaugos bus perkamos atskirai. Pagal ekspertizės pareikštas pastabas Paslaugų Tiekėjas pataiso darbo projektą savo lėšomis.

Projekto rengimą konsultuoja atsakingas užsakovo asmuo – administracijos Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Vaičiūnas, tel. 0 345 60363, el. paštas rimantas.vaiciunas@sakiai.lt.

Priedas. Vietovės schemos.

Parengė Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyresnioji specialistė Danutė Buteikienė

Suderinta  Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vedėja Irena Žemaitienė

______________