Pirkimo sąlygų 1 priedas

### TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil nr. | Techninės specifikacijos privalomieji reikalavimai |
| --- | --- |
| 1 | Vienas (1 vnt.) naujas (neeksploatuotas) M1 klasės keleivinis automobilis, pagamintas ne anksčiau 2025 m. (toliau specifikacijoje – Automobilis). |
| 2 | Automobilis turi atitikti M1 klasę – transporto priemonė keleiviams vežti, turinti ne mažiau kaip 8 sėdimas vietas keleiviams ir 1 sėdimą vietą vairuotojui. |
| 3 | Vairas kairėje pusėje. |
| 4 | Variklis – benzinas arba dyzelinas arba benzinas/elektra arba dyzelinas/elektra, atitinkantis ne žemesnį kaip EURO-6 taršos standartą (arba lygiavertis). |
| 5 | Automobilio ilgis ne mažiau 5300 mm. |
| 6 | Automobilio plotis ne daugiau 2100 mm. |
| 7 | Automobilio aukštis ne daugiau 2100 mm. |
| 8 | Pavarų dėžė – automatinė. |
| 9 | Variklio galia – ne mažiau 100 kW. |
| 10 | Variklio darbinis tūris – ne mažiau 1800 cm3. |
| 11 | Degalų bako talpa – ne mažiau 65 L. |
| 12 | Aplinką ir energiją tausojantys FULL LED technologijos (arba lygiavertis) priekiniai žibintai su dienos žibintais (DRL arba lygiavertis). |
| 13 | Rūko žibintai priekyje ir gale. |
| 14 | Lietaus ir šviesų daviklis. |
| 15 | Atstumo jutiklių sistema (PDC arba lygiavertis) priekyje ir gale su galinio vaizdo kamera. |
| 16 | Antiblokavimo stabdžių sistema (ABS arba lygiavertis) su stabdymo koregavimo įtaisu (EBV arba lygiavertis) ir avarinio stabdymo sistema. |
| 17 | Saugos oro pagalvės. |
| 18 | Rankiniu būdu įjungiamas užraktas vaikų (paslaugų gavėjų) saugumui. |
| 19 | Padangų slėgio kontrolės sistema (TPMS) arba lygiavertė. |
| 20 | Nuotolinis centrinis užraktas su automatiniu durų užrakinimu pradėjus važiuoti. |
| 21 | Radijas su ekranu, prie vairaračio įtaisytu valdymo pultu, centriniame valdymo pulte įtaisyta ne mažiau 1 USB jungtis. |
| 22 | Navigacijos sistema (gamyklinė). |
| 23 | Elektra valdomi priekinių durų langai. |
| 24 | Elektra valdomi ir šildomi galinio vaizdo veidrodėliai. |
| 25 | Ne mažiau kaip R16 lengvojo lydinio ratlankiai. |
| 26 | Papildomas padangų komplektas, suderinamas su lentelės 25 pozicijoje nurodytais ratlankiais (jeigu Automobilis bus pristatytas su žieminėmis padangomis, tai papildomas komplektas vasarinių padangų arba atvirkščiai). Vasarinių ir žieminių padangų komplektai turi atitikti 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/740 (toliau – Reglamentas (ES) 2020/740) dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1369 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009, nustatytus reikalavimus. Privalomas atsarginis ratas arba pradurtos padangos remonto komplektas su kompresoriumi. |
| 27 | Rankiniu arba automatiniu būdu valdomas oro kondicionierius priekinei ir galinei salono daliai. |
| 28 | Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė su porankiu. |
| 29 | Galinės Automobilio durys su šildomu stiklu(-ais). |
| 30 | Nuimamas priekabos kablys su rozete standartinei priekabai, atitinkančiai B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. |
| 31 | Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su Automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais. |
| 32 | Saugumui ir komfortui užtikrinti - tonuoti galiniai langai tonavimo plėvele. Šviesos laidumas iš išorės į saloną ne daugiau kaip 30 procentų ir ne mažiau kaip 15 procentų. |
| 33 | Automobilio pristatymo metu pateikiamas privalomosios techninės apžiūros liudijimas, 1 mėn. galiojantis TPVCAD (transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas), gamintojo instrukcija lietuvių kalba, gamintojo išduotas garantijos ir ridos suteikimą, visam su pasiūlymu tiekėjo įsipareigotam garantijos laikotarpiui ir ridai, patvirtinantis dokumentas, taip pat turi būti pakankamas degalų kiekis nuvažiuoti ne mažiau kaip 40 km. |
| 34 | Pristatymo metu pateikiamas Automobilio registracijos liudijimas Biudžetinės įstaigos Valakampių socialinių paslaugų namai (toliau – Įstaiga) vardu. |
| 35 | Automobilio žymėjimas užrašu „Biudžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai“ (be kabučių) ant abiejų automobilio priekinių durelių. Didžiosios raidės ne žemesnės kaip 75 mm, mažosios - ne žemesnės kaip 50 mm ir ne mažiau kaip 4 mm pločio. Teksto spalva – tamsiai pilka. Žymėjimo pavyzdys pateikiamas „Pastabų“ 4 punkte. |
| 36 | Automobilio žymėjimas lipduku „Neįgalusis“ (LTR-0003), 100 x 100 mm, atitinkantis KET reikalavimus priekyje (ant priekinio stiklo, keleivio pusėje, viršutiniame kampe) ir gale (ant galinių keleivio pusės durų stiklo viršutiniame kampe (jeigu gale dvivėrės durys) arba ant galinio stiklo keleivio pusės viršutiniame kampe (jeigu gale pakeliamas dangtis)). Žymėjimo pavyzdys pateikiamas „Pastabų“ 4 punkte. |
| 37 | Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai ir ne mažiau kaip 100 000 km ridos. |
| 38 | Pristatymo adresas: Rukeliškių g. 44, Vilnius |
| 39 | Pilnai sukomplektuotas, atitinkantis šią techninę specifikaciją ir paruoštas naudojimui Automobilis pristatomas ir perduodamas Įstaigai per tiekėjo pasiūlyme nurodytą terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 6 mėnesiai nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. |
| 40 | Pasiūlymo pateikimo reikalavimai. Pasiūlyme (pirkimo sąlygų 2 priede) būtina nurodyti perkamo objekto gamintoją, modelį, pagaminimo metus. |

Pastabos:

1. Jeigu techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga, pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Jei siūlomas lygiavertis objektas ar standartas, kartu su pasiūlymu turi būti pateikti lygiavertiškumą įrodantys dokumentai.

2. Šiame pirkime taikomi aplinkos apsaugos kriterijai (žaliųjų pirkimų reikalavimai). Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 4.1 papunktį. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti šios techninės specifikacijos 8 punkte.

3. Automobilio atitiktis techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams bus tikrinama Automobilio pristatymo metu.

4. Automobilio žymėjimo pavyzdys. Teksto spalva – tamsiai pilka: