TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Techninės specifikacijos reikalavimai | Tiekėjo siūloma reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Reguliuojamas taškinis (angl. SPOT) prožektorius | Bendri 1. Reguliuojamas taškinis (angl. SPOT) prožektorius skirtas meniniam apšvietimui kurti. 2. Komplekte yra patikimas pakabinimo mechanizmas ir apsauginis trosas. 3. Kiekis – 30 vnt. Apibūdinti tiksliais duomenimis 1. Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas – ne mažiau kaip 40 000 val. 2. LED šviesos šaltinis – šaltos baltos spalvos (angl. cool white, CW), spalvinė temperatūra – ne mažesnė kaip 7 000 K. 3. Šviesos srautas (Output) – ne mažesnis kaip 16 000 liumenų. 4. Šviesos išgavos efektyvumas (šviesos srautas (Output)/LED galingumas) – ne mažesnis kaip 45 lm/W. 5. Spindulio kampas (angl. field angle) – 15°–20° intervale. 6. Apšvieta iš 5 m atstumo (angl. full spot, full power, CW) – ne mažesnė kaip 11 000 liuksų. 7. Turi LED impulsų pločio moduliacijos (PWM) pasirinkimo galimybę – ne mažiau kaip 5 skirtingi dažniai. 8. Turi ne mažiau kaip 2 spalvų ratus, kiekviename – ne mažiau kaip 7 spalvos + atvira, su padalintų (angl. split) spalvų ir kintamo greičio sukimo galimybe. 9. Prožektorius turi ne mažiau kaip 2 paveikslėlių (gobo) ratus, kurie talpina ne mažiau kaip po 6 keičiamus paveiksliukus + atvira (baltai spalvai sukurti). 10. Turi motorizuotą, sukamą prizmę – ne mažiau kaip 3 plokštumų. 11. Turi motorizuotą frost filtrą. 12. Turi motorizuotą diafragmą (angl. iris). 13. Fokusavimas – motorizuotas. 14. Blykstė ir temdymas – elektroniniai. 15. Prožektoriaus spalvų perteikimo tikslumo indeksas Rf (pagal TM-30-18) – ne mažesnis kaip 65. 16. Prožektoriaus spalvų gamos indeksas Rg (pagal TM-30-18) – ne mažesnis kaip 95. 17. Didžiausia naudojama galia – ne daugiau kaip 600 W (230 V, 50 Hz). 18. PAN judesio kampas – ne mažesnis kaip 520°. TILT judesio kampas – ne mažesnis kaip 220°. |  |
|  | Motorizuotas judantis užliejančios šviesos apšvietimo prietaisas I tipo | Bendri 1. Motorizuotas judantis užliejančios šviesos apšvietimo prietaisas. 2. Komplekte yra patikimas pakabinimo mechanizmas ir apsauginis trosas. 3. Kiekis – 24 vnt. Apibūdinti tiksliais duomenimis 1. Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas – ne mažiau kaip 40 000 val. 2. LED šviesos diodų spalvų tipas – ne mažiau kaip 4 spalvų (RGBW, RGBA arba RGBL). 3. Prožektoriaus sukuriamas šviesos srautas (angl. Output) – ne mažiau kaip 6 000 lm. 4. LED šviesos diodų – ne mažiau kaip 19 vienetų, išdėstytų ne mažiau kaip 2 žiedais aplink centrinį diodą. 5. Ne mažiau kaip 3 LED valdymo zonos individualiam pikselių valdymui (pixel mapping). 6. Šviesos išgavos efektyvumas (šviesos srautas (Output)/LED galingumas) – ne mažesnis kaip 12 lm/W. 7. Zoom kampo reguliavimo santykis ne mažesnis 8:1. 8. Apšvieta iš 5 m atstumo, šviečiant siauriausiu kampu, visomis spalvomis – ne mažesnė kaip 8 000 liuksų. 9. Apšvieta iš 5 m atstumo, šviečiant plačiausiu kampu, visomis spalvomis – ne mažesnė kaip 600 liuksų. 10. Turi LED impulsų pločio moduliacijos (PWM) pasirinkimo galimybę – ne mažiau kaip 5 skirtingi dažniai. 11. Blykstė, temdymas – elektroniniai. 12. Didžiausia naudojama galia – ne daugiau kaip 400 W (230 V, 50 Hz). 13. PAN judesio kampas – ne mažesnis kaip 520°. TILT judesio kampas – ne mažesnis kaip 220°. |  |
|  | Motorizuotas judantis hibridinės optinės technologijos „beam-wash“ tipo apšvietimo prietaisas | Bendri 1. Motorizuotas judantis hibridinės optinės technologijos „beam-wash“ tipo apšvietimo prietaisas. 2. Komplekte yra patikimas pakabinimo mechanizmas ir apsauginis trosas. 3. Kiekis – 48 vnt. Apibūdinti tiksliais duomenimis 1. Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas – ne mažiau kaip 40 000 val. 2. LED šviesos diodų spalvų tipas – ne mažiau kaip 4 spalvų (RGBW, RGBA arba RGBL). 3. Prožektoriaus sukuriamas šviesos srautas (angl. Output) – ne mažiau kaip 3 800 lm. 4. LED šviesos diodų ne mažiau kaip 7 vienetų. 5. Prožektoriaus šviesos išgavos efektyvumas (šviesos srautas (Output)/LED galingumas) – ne mažiau kaip 14 lm/W. 6. Zoom kampo reguliavimo santykis ne mažesnis 14:1. 7. Apšvieta iš 5 m atstumo, šviečiant siauriausiu kampu, visomis spalvomis – ne mažesnė kaip 12 000 liuksų. 8. Apšvieta iš 5 m atstumo, šviečiant plačiausiu kampu, visomis spalvomis – ne mažesnė kaip 380 liuksų. 9. Turi LED impulsų pločio moduliacijos (PWM) pasirinkimo galimybę – ne mažiau kaip 5 skirtingi dažniai. 10. Blykstė, temdymas – elektroniniai. 11. Didžiausia naudojama galia – ne daugiau kaip 400 W (230 V, 50 Hz). 12. PAN judesio kampas – ne mažesnis kaip 520°. TILT judesio kampas – ne mažesnis kaip 220°. |  |
|  | Motorizuotas judantis užliejančios šviesos apšvietimo prietaisas II tipo | Bendri 1. Motorizuotas judantis užliejančios šviesos apšvietimo prietaisas. 2. Komplekte yra patikimas pakabinimo mechanizmas ir apsauginis trosas. 3. Komplektuojamas su papildoma linze, leidžiančia keisti prožektoriaus švietimo spindulio (angl. field) kampą. 4. Kiekis – 24 vnt. Apibūdinti tiksliais duomenimis 1. Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas – ne mažiau kaip 40 000 val. 2. LED šviesos diodų spalvų tipas – ne mažiau kaip 4 spalvų (RGBW, RGBA arba RGBL). 3. Prožektoriaus sukuriamas šviesos srautas (angl. Output) – ne mažiau kaip 25 000 liumenų. 4. LED šviesos diodų – ne mažiau kaip 37 vienetų. 5. Prožektoriaus šviesos išgavos efektyvumas – ne mažesnis kaip 40 lm/W. 6. Prožektoriaus švietimo spindulio (angl. field angle) kampas fiksuotas – 30° (±5°). 7. Prožektoriaus švietimo spindulio (angl. field angle) kampas su komplektuojama linze fiksuotas 50° (±5°). 8. Apšvieta iš 5 m atstumo, šviečiant be linzės, visomis spalvomis – ne mažesnė kaip 8 000 liuksų. 9. Apšvieta iš 5 m atstumo, šviečiant su komplektuojam linze, visomis spalvomis – ne mažesnė kaip 2 000 liuksų. 10. Turi LED impulsų pločio moduliacijos (PWM) pasirinkimo galimybę – ne mažiau kaip 5 skirtingi dažniai. 11. Blykstė, temdymas – elektroniniai. 12. Didžiausia naudojama galia – ne daugiau kaip 600 W (230 V, 50 Hz). 13. TILT judesio kampas – ne mažesnis kaip 150°. |  |
|  | Profesionalus DMX duomenų paskirstytuvas su RDM palaikymu | Bendri 1. Profesionalus DMX duomenų paskirstytuvas su RDM palaikymu, skirtas duomenų perdavimui apšvietimo sistemose. 2. Komplektuojamas su montavimo priedais, skirtais 19" rack tipo įrengimui. 3. Kiekis – 2 vnt. Apibūdinti tiksliais duomenimis 1. DMX įėjimų skaičius – ne mažiau kaip 2. 2. DMX išėjimų skaičius – ne mažiau kaip 8. 3. Kiekvienas DMX išėjimas ir išėjimas – optiškai izoliuotas. 4. Įėjimų ir išėjimų jungtys – 5 kontaktų XLR. 5. Turi signalo indikaciją prie kiekvieno įėjimo ir išėjimo (LED indikatoriai). 6. Turi aktyvios linijos peradresavimo galimybę (angl. failover mode), kai nutrūkus vienam įėjimui, duomenys automatiškai perduodami iš kito įėjimo. 7. Turi DMX signalų filtravimo galimybę (angl. filter mode) RDM sistemoms. 8. Turi integruotą RDM palaikymą. Turi galimybę kiekvieną išėjimą atskirai aktyvuoti arba išjungti. |  |
|  | Profesionali rūko (hazerio) mašina | Bendri 1. Profesionali rūko (hazerio) mašina nuolatiniam naudojimui scenoje ar renginių metu. 2. Kiekis – 2 vnt. Apibūdinti tiksliais duomenimis 1. Pasirengimo darbui (įšilimo) laikas – ne daugiau kaip 120 sek. 2. Rūko skysčio išeiga maksimaliu pajėgumu – ne daugiau kaip 600 ml/val. 3. Rūko išeiga reguliuojama nuo 1 % iki 99 %, 1 % žingsniu. Maksimali išeiga – 100 %. 4. Valdymas – DMX protokolu ir lokaliai per integruotą valdymo panelę. 5. Skysčio bakelio talpa – ne mažesnė kaip 4 l. 6. Didžiausia naudojama galia – ne daugiau kaip 2000 W (230 V, 50 Hz). 7. Komplektuojama su ne mažiau kaip 25 l rūko skysčio, rekomenduojamo siūlomam įrenginiui. 8. Komplektuojama su transportavimo-sandėliavimo dėže, pritaikyta šiam įrenginiui. |  |
|  | Elektrinė vėjo mašina su galimybe valdyti DMX protokolu | Bendri 1. Elektrinė vėjo mašina su galimybe valdyti DMX protokolu. 1. Komplektuojama su saugaus kabinimo įtaisu arba tvirtinimo kojomis. 2. Kiekis – 2 vnt. Apibūdinti tiksliais duomenimis 1. Vėjo srautas – ne mažesnis kaip 30 m³/min. 2. Galimybė prietaisą valdyti DMX protokolu ir lokaliai per valdymo panelę. 3. Triukšmo lygis – ne didesnis kaip 70 dB (esant maksimaliai vėjo išeigai). Didžiausia naudojama galia – ne daugiau kaip 200 W (230 V, 50 Hz). |  |
|  | Trifazis elektros paskirstymo blokas, skirtas sceninei įrangai prijungti | Bendri 1. Trifazis elektros paskirstymo blokas, skirtas sceninei įrangai prijungti. 2. Korpusas pritaikytas montuoti 19 colių rack spintoje, ne daugiau kaip 3U aukščio. 3. Kiekis – 4 vnt. Apibūdinti tiksliais duomenimis 1. Maksimali įėjimo srovė – ne mažiau kaip 32 A. 2. Išėjimo jungtys: a) ne mažiau kaip 6 × „Schuko“ (AC 230 V), b) ne mažiau kaip 1 × CEE 32A 5P 400 V. 3. Kiekviena „Schuko“ jungtis apsaugota individualiu ne mažesniu kaip 16A automatiniu jungikliu. 4. Kiekviena fazė turi įtampos ir srovės rodmenis (voltmetrą ir ampermetrą). |  |
|  | Profesionali transportavimo-sandėliavimo dėžė, pritaikyta MA GrandMA3 Compact XT valdymo pultui | Bendri 1. Profesionali transportavimo-sandėliavimo dėžė, pritaikyta MA GrandMA3 Compact XT valdymo pultui. 2. Skirta pulto saugiam transportavimui ir saugojimui. 3. Kiekis – 1 vnt. Apibūdinti tiksliais duomenimis 1. Dėžė turi būti pagaminta iš daugiasluoksnės faneros, kurios storis – ne mažesnis kaip 8 mm. 2. Dėžės vidus – frezuotas porolonas, pritaikytas MA GrandMA3 Compact XT pulto formai. 3. Išorė laminuota aukšto slėgio HPL plėvele. 4. Korpusas sustiprintas aliuminio profiliais. 5. Kampai apsaugoti nerūdijančio plieno kampais. 6. Ne mažiau kaip 4 užrakinamos drugelio tipo spynos. 7. Ne mažiau kaip 2 ištraukiamos rankenos. Ne mažiau kaip 4 ratukai, iš kurių ne mažiau kaip 2 su stabdžiais. |  |
|  | Įrangos saugojimo ir transportavimo dėžė | Bendri 1. Įrangos saugojimo ir transportavimo dėžė. 2. Kiekis – 1 vnt. Apibūdinti tiksliais duomenimis 1. Dėžė pagaminta iš ne plonesnės kaip 8 mm faneros. 2. Dėžė su aliuminio kampuočiais patvarumui. 3. Dėžė turi turėti ne mažiau kaip 2 vnt. vidinių pertvarų zonavimui, pertvaroms įstatyti dėžės viduje paruoštos specialios kreipiančiosios. 4. Dėžės užraktai - 2 spyruokliniai (drugeliai). 5. Dėžė turi turėti ne mažiau kaip 4 sulankstomas rankenas. 6. Dėžės kampai - plieniniai rutuliniai. 7. Dėžė su ratukais, iš kurių 2 su stabdžiais. Dėžės vidiniai išmatavimai (aukštis x ilgis x gylis) ne mažesni kaip 500 x 1000 x 450 mm. |  |
|  | Laidų ir kabelių komplektas profesionaliai scenos ir elektros instaliacijai | Bendri 1. Pirkimu įsigyjamas laidų ir kabelių komplektas profesionaliai scenos ir elektros instaliacijai. 2. Komplektą sudaro ne mažiau kaip: a) kombinuotas DMX ir maitinimo kabelis I tipo (50 vnt.), b) kombinuotas DMX ir maitinimo kabelis II tipo (30 vnt.), c) DMX kabelis (50 vnt.), d) duomenų perdavimo tinklo kabelis (2 vnt.), e) elektros maitinimo kabelis (2 vnt.). 3. Kiekvienas kabelis turi būti naujas, su aiškiai pažymėta paskirtimi, suvyniotas ir paruoštas naudojimui. 4. Kiekis – 1 kompl. Apibūdinti tiksliais duomenimis 1. Kombinuoto DMX ir maitinimo kabelio I tipo ilgis – ne mažiau kaip 3 metrai. 2. Kombinuoto DMX ir maitinimo kabelio I tipo DMX signalinis laidas – XLR 5P tėvinės ↔ motininės jungtys. 3. Kombinuoto DMX ir maitinimo kabelio I tipo maitinimo laidas – ne mažiau kaip 3×1,5 mm², tėvinės ↔ motininės powerCON TRUE1 arba lygiavertės, užrakinamos jungtys. 4. Kombinuoto DMX ir maitinimo kabelio II tipo ilgis – ne mažiau kaip 5 metrai. 5. Kombinuoto DMX ir maitinimo kabelio I tipo DMX signalinis laidas – XLR 5P tėvinės ↔ motininės jungtys. 6. Kombinuoto DMX ir maitinimo kabelio I tipo maitinimo laidas – ne mažiau kaip 3×1,5 mm², tėvinės ↔ motininės powerCON TRUE1 arba lygiavertės, užrakinamos jungtys. 7. DMX kabelio ilgis – ne mažiau kaip 5 metrai. 8. DMX kabelio jungtys – XLR 3P tėvinės ↔ motininės jungtys. 9. Duomenų perdavimo tinklo kabelis – su rite. 10. Duomenų perdavimo tinklo kabelio ilgis – ne mažiau kaip 70 metrų. 11. Duomenų perdavimo tinklo kabelio kategorija – ne žemesnė kaip CAT7. 12. Duomenų perdavimo tinklo kabelio jungtys – tėvinės EtherCon arba lygiavertės. 13. Elektros maitinimo kabelio ilgis – ne mažiau kaip 100 metrų. Elektros maitinimo kabelio skerspjūvis – ne mažiau kaip 5×6 mm². |  |
|  | Aliuminio santvarų konstrukcija | Bendri 1. Aliuminio santvarų konstrukcija, skirta scenos įrangos tvirtinimui ir pakabinimui. 2. Konstrukcija turi būti surenkama iš standartinių modulių ir sumontuota pagal pateiktą brėžinį. 3. Kiekis – 1 kompl. Apibūdinti tiksliais duomenimis 1. Konstrukcijos matmenys – ne mažesni kaip 15 000 mm (plotis) × 11 000 mm (aukštis). 2. Konstrukcijos forma – stačiakampė, su dviem horizontaliosiomis išilginėmis santvaromis viduje. 3. Konstrukcijos perimetrinės kraštinės – iš kvadratinio skerspjūvio aliuminio tinklo santvarų (ne mažesnio kaip 290 × 290 mm). 4. Horizontalios vidinės skersinės santvaros – trikampio skerspjūvio, ilgis – ne mažesnis kaip 15 000 mm. 5. Konstrukcijos elementų ilgis – ne didesnis kaip 4 000 mm. 6. Konstrukcijos medžiaga – aliuminio lydinys EN AW-6082 T6 arba lygiavertis. 7. Jungtys – spigot tipo, pagamintos iš plieno lydinio 42CrMo4 arba lygiaverčio. 8. Montavimas – keturiuose taškuose, naudojant kėlimo įrangą (pvz., grandininius keltuvus), kurių kiekvieno keliamoji galia – ne mažesnė kaip 1 000 kg. 9. Konstrukcijos gamybos ir apkrovos skaičiavimai turi atitikti EN 17115:2018 standartą. 10. Pasiūlyme turi būti pateikta struktūrinių skaičiavimų ataskaita, kurioje turi būti įvertinta konstrukcija pagal pridėtą brėžinį, o ataskaita privalo apimti: a) Atliekami standartinių skerspjūvių tinklo santvarų apkrovimo variantų alternatyvūs skaičiavimai, įvertinant įrangos tvirtinimo galimybes bei tinklo konstrukcijos erdvinę elgseną. b) Skaičiavimuose nagrinėjama tinklo konfigūracija, sudaryta iš kvadratinių perimetrinių santvarų (11 m aukščio × 15 m pločio) bei dviejų trikampio skerspjūvio skersinių santvarų (14 m). c) Visa konstrukcija paremta keturiais taškais, naudojant kėlimo įrangą, kurios kiekvieno taško keliamoji galia – ne mažesnė kaip 1 000 kg. d) Atsižvelgiant į tvirtinimo taškų poziciją (ne kampuose, o prie išilginės santvaros), atrėmimo sąlygos turi būti papildomai modeliuojamos. e) Skaičiuojama konstrukcija, kurioje santvaros veikia kaip laisvai paremta sija, leidžianti pasisukti išilginės ir skersinės ašies atžvilgiu, bei pasislinkti išilginės ašies atžvilgiu viename atramos taške. f) Įvertinami du pagrindiniai poveikiai: – santvaros savasis svoris; – maksimali galima naudojimo apkrova. g) Maksimali leistina visos konstrukcijos suminė apkrova (su įranga ir pačia konstrukcija) – ne daugiau kaip 4 000 kg. h) Apkrova kiekvienai santvarai turi būti skaičiuojama kaip tolygiai paskirstyta, papildomai įtraukiant koncentruotas apkrovas, kurias formuoja skersinės santvaros atramos taškuose. i) Įvertinama kompleksinė deformuotos būsenos elgsena – bendrosios tinklo deformacijos, apkrovų persiskirstymas tarp atskirų santvarų. Skaičiavimuose būtina užtikrinti, kad kiekvienos santvaros lenkiamasis momentas neviršytų gamintojo nurodytos maksimalios koncentruotos apkrovos, veikiančios santvaros viduryje. |  |
|  | Elektrinis grandininis keltuvas | Bendri 1. Elektrinis grandininis keltuvas, skirtas naudoti pramogų sferoje. 2. Komplektuojamas su visais būtinais pakabinimo komponentais ir grandinės maišu. 3. Komplektuojamas su visais būtinais laidais sujungti su valdymo bloku. 4. 4 vnt. keltuvų skirti apšvietimo rėmo tvirtinimui ir kilnojimui tvirtinami stacionariai. 5. Su keltuvais turi būti pateikti kiekvieno įrengto (apšvietimo rėmo tvirtinimui ir kilnojimui) grandininio keltuvo techninės priežiūros ir eksploatacijos pasai (žurnalai), kuriuose nurodytas montavimo (apšvietimo rėmo tvirtinimui ir kilnojimui) ar tiekimo faktas, montavimo (apšvietimo rėmo tvirtinimui ir kilnojimui) arba perdavimo į eksploataciją data, montavimą atlikę asmenys (apšvietimo rėmo tvirtinimui ir kilnojimui), bei numatyta vieta periodiniams patikrinimams žymėti. 6. Kiekis – 4 vnt. Apibūdinti tiksliais duomenimis 1. Elektrinis grandininis keltuvas su tiesioginiu valdymu (angl. Direct Control, DC) 2. Keltuvos saugos klasė – ne žemesnė kaip D8+ (leidžiama laikyti krovinį virš žmonių). 3. Keliamoji galia – ne mažiau kaip 1000 kg. 4. Kėlimo aukštis – ne mažiau kaip 8 metrai. 5. Kėlimo greitis – ne mažesnis kaip 4 m/min. 6. Grandinės tipas – juoda elektrogalvanizuota, ne prastesnės kaip G100 klasės. 7. Kėlimo mechanizmas – su mechanine sankaba, sumontuota tarp variklio ir stabdžio (angl. clutch on the brake side / safe side), reguliuojama pagal sukimo momentą (angl. adjustable torque limiter), užtikrinančia, kad stabdis visada laikytų apkrovą net perkrovos ar avariniu atveju. 8. Variklis – ne prastesnės kaip F izoliacijos klasės, su integruota šilumine apsauga nuo perkaitimo. 9. Maitinimo įtampa – 400–415 V, 3 fazių, 50-60 Hz. 10. Savaime prisitaikantys, DC diskiniai stabdžiai. 11. Kabliai – viršutinis ir apatinis, besisukantys, su apsauginiu skląsčiu. 12. Ribinis padėties jungiklis – magnetinis arba elektrinis, įmontuotas, viršutinei ir apatinei padėčiai. 13. Triukšmo lygis veikimo metu – ne daugiau kaip 65 dB. Korpuso spalva – juodos spalvos (RAL 7021, RAL 7022, RAL 7024, RAL 7026, RAL 7031, RAL 9005, RAL 9004, RAL 9011, RAL 9017), padengta ne plonesne kaip 60 μm epoksidine danga. |  |
|  | Valdymo blokas skirtas naudoti su tiesioginio valdymo (angl. Direct Control, DC) grandininių keltuvų sistema apšvietimo įrangos tvirtinimo konstrukcijos kilnojimui | Bendri 1. Valdymo blokas skirtas naudoti su tiesioginio valdymo (angl. Direct Control, DC) grandininių keltuvų sistema apšvietimo įrangos tvirtinimo konstrukcijos kilnojimui. 2. Valdymo blokas komplektuojamas su visais reikalingais kabeliais prijungimui prie keltuvų ir maitinimo šaltinio. 3. Kiekis – 1 kompl. Apibūdinti tiksliais duomenimis 1. Kanalų skaičius – ne mažiau kaip 12 nepriklausomi valdymo kanalai. 2. Valdymo funkcijos – kiekvieno kanalo atskiras pakėlimo ir nuleidimo valdymas, bendras avarinis stabdymas (E-Stop). 3. Maitinimas – 400–415 V, 3 fazės, 50–60 Hz. 4. Maitinimo įvadas – CEE tipo 32 A, 5 polių kištukas. 5. Jungtys – CEE tipo, pritaikytos tiesioginio valdymo keltuvų prijungimui. 6. Įrengtas centrinis grybuko tipo avarinio stabdymo mygtukas su užrakinimo funkcija. 7. Apsauga – ne mažiau kaip vienas grandinės automatinis jungiklis (saugiklis) kiekvienai keltuvų grupei. 8. Veikimo indikatoriai – šviesos diodai arba lygiavertė vizualinė indikacija, rodanti kanalų įjungimą. 9. Galimybė prijungti laidinį nuotolinio valdymo pultą. |  |

Į tiekėjo įsipareigojimų apimtį patenka įrangos komplekto pristatymas, sumontavimas, paleidimas ir derinimas.

Turi būti atlikti visi darbai ir panaudotos visos medžiagos, kurios pagrįstai laikomos būtinais tinkamam instaliavimo darbų užbaigimui ir sistemų eksploatavimui, nepriklausomai nuo to, ar jos detalizuotos techninėje specifikacijoje, ar ne.

Visi būtini darbai ir medžiagos įrangos komplekto sumontavimui, paleidimui ir derinimui turi būti įtraukti.

Aliuminio santvarų konstrukcijos brėžinys: