| Eil. Nr. | Pavadinimas | Techninės specifikacijos reikalavimai | Tiekėjo siūloma reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I tipo mikrofonas | Bendri Mažos diafragmos mikrofonų suderintos stereo poros komplektas. Kiekis – 3 kompl. Apibūdinti tiksliais duomenimis Mikrofono tipas – kondensatorinis. Kryptingumo charakteristika – kardioidė arba superkardioidė. Mikrofono dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 20 Hz iki 20 kHz. Mikrofono jautrumas ne mažiau kaip 14 mV/Pa. Didžiausias garso slėgio lygis (SPL) – ne mažesnis kaip 135 dB SPL. Savasis triukšmo lygis – ne didesnis kaip 14 dB(A). Mikrofonas komplektuojamas su laikikliu, apsauga nuo vėjo ir saugojimo-transportavimo dėže 2 vnt. mikrofonų su priedais. |  |
|  | II tipo mikrofonas | Bendri Instrumentinis mikrofonas būgnams. Kiekis – 3 vnt. Apibūdinti tiksliais duomenimis Mikrofono tipas – dinaminis. Kryptingumo charakteristika – kardioidė arba superkardioidė. Mikrofono dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 40 Hz iki 16 kHz. Mikrofono jautrumas ne mažiau kaip 2 mV/Pa. Mikrofonas komplektuojamas su laikikliu, skirtu jį tvirtinti prie būgno. |  |
|  | III tipo mikrofonas | Bendri Instrumentinis mikrofonas bosiniam būgnui. Kiekis – 1 vnt. Apibūdinti tiksliais duomenimis Mikrofono tipas – dinaminis. Kryptingumo charakteristika – kardioidė arba superkardioidė. Mikrofono dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 20 Hz iki 10 kHz. Mikrofono jautrumas ne mažiau kaip 0,6 mV/Pa. Didžiausias garso slėgio lygis (SPL) – ne mažesnis kaip 155 dB SPL. |  |
|  | IV tipo mikrofonas | Bendri Instrumentinis mikrofonas gitaros kubui. Kiekis – 2 vnt. Apibūdinti tiksliais duomenimis Mikrofono tipas – dinaminis. Kryptingumo charakteristika – kardioidė arba superkardioidė. Mikrofono dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 40 Hz iki 16 kHz. Mikrofono jautrumas ne mažiau kaip 2 mV/Pa. |  |
|  | V tipo mikrofonas | Bendri Instrumentinis mikrofonas pritaikytas perkusijos, pučiamųjų įgarsinimui. Kiekis – 8 vnt. Apibūdinti tiksliais duomenimis Mikrofono tipas – dinaminis. Mikrofono kryptingumas – kardioidė arba superkardioidė. Mikrofono dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 60 Hz iki 15 kHz. Mikrofono jautrumas ne mažiau kaip 1,6 mV/Pa. |  |
|  | VI tipo mikrofonas | Bendri Didelės diafragmos studijinis kondensatorinis mikrofonas. Kiekis – 4 vnt. Apibūdinti tiksliais duomenimis 1. Mikrofono tipas – kondensatorinis. 2. Kryptingumo charakteristika – perjungiama (mažiausiai 4 režimai: kardioidė, superkardioidė, figūra aštuoni, visakryptė). 3. Dažnių juosta – ne siauresnė kaip nuo 20 Hz iki 20 kHz. 4. Jautrumas – ne mažesnis kaip 20 mV/Pa. 5. Didžiausias garso slėgio lygis (SPL) – ne mažesnis kaip 138 dB (be slopinimo filtro) ir ne mažesnis kaip arba 154 dB (su įjungtu slopintuvo filtru). 6. Savasis triukšmo lygis – ne didesnis kaip 8 dB(A). 7. Slopinimo filtras – integruotas, su pasirinkimu (mažiausiai 3 režimai). 8. Žemų dažnių filtras – integruotas, su pasirinkimu (mažiausiai 3 režimai). 9. Mikrofonas komplektuojamas su apsauginiu dėklu, elastinė pakaba, pop filtru, vėjo apsauga. |  |
|  | VII tipo mikrofonas | Bendri Kompaktiškas kryptinis kondensatorinis mikrofonas. Kiekis – 40 vnt. Apibūdinti tiksliais duomenimis 1. Mikrofono tipas – kondensatorinis. 2. Kryptingumo charakteristika – kardioidė arba superkardioidė. 3. Dažnių juosta – ne siauresnė kaip nuo 20 Hz iki 20 kHz. 4. Jautrumas – ne mažesnis kaip 8 mV/Pa. 5. Didžiausias garso slėgio lygis (SPL) – ne mažesnis kaip 135 dB SPL. 6. Savasis triukšmo lygis – ne didesnis kaip 16 dB(A). 7. Mikrofonas komplektuojamas su apsauginiu dėklu, laikikliu, vėjo apsauga. |  |
|  | Instrumentinių mikrofonų komplektas I tipo | Bendri Instrumentinių mikrofonų komplektas. Komplekte ne mažiau kaip 10 vnt. mikrofonų su priedais. Komplekte turi būti ne mažiau kaip: a) 3 vnt. laikiklių styginiams instrumentams, b) 2 vnt. laikiklių pučiamiesiems, c) 2 vnt. laikiklių gitarai ar akustiniams instrumentams, d) 2 vnt. laikiklių būgnams, e) 1 vnt. universalus laikiklis, f) transportavimo dėklas. Kiekis – 1 kompl. Apibūdinti tiksliais duomenimis Mikrofono tipas – kondensatorinis Kryptingumo charakteristika – kardioidė arba superkardioidė. Dažnių juosta – ne siauresnė kaip nuo 80 Hz iki 15 kHz. Jautrumas – ne mažesnis kaip 5,8 mV/Pa. Didžiausias garso slėgio lygis (SPL) – ne mažesnis kaip 140 dB SPL. Vidinis savas triukšmo lygis – ne didesnis kaip 23 dB(A). Transportavimo dėklas turi būti paminkštintas. |  |
|  | Instrumentinių mikrofonų komplektas II tipo | Bendri Instrumentinių mikrofonų komplektas. Komplekte ne mažiau kaip 10 vnt. mikrofonų su priedais. Komplekte turi būti ne mažiau kaip: a) 3 vnt. laikiklių styginiams instrumentams, b) 2 vnt. laikiklių pučiamiesiems, c) 2 vnt. laikiklių gitarai ar akustiniams instrumentams, d) 2 vnt. laikiklių būgnams, e) 1 vnt. universalus laikiklis, f) transportavimo dėklas. Kiekis – 1 kompl. Apibūdinti tiksliais duomenimis Mikrofono tipas – kondensatorinis Kryptingumo charakteristika – kardioidė arba superkardioidė. Dažnių juosta – ne siauresnė kaip nuo 80 Hz iki 15 kHz. Jautrumas – ne mažesnis kaip 5,8 mV/Pa. Didžiausias garso slėgio lygis (SPL) – ne mažesnis kaip 140 dB SPL. Vidinis savas triukšmo lygis – ne didesnis kaip 23 dB(A). Transportavimo dėklas turi būti paminkštintas. |  |
|  | Bevielių mikrofonų komplektas | Bendri Bevielių mikrofonų komplektas, kurį sudaro ne mažiau kaip: a) 4 vnt. rankinių siųstuvų, b) 4 vnt. mikrofono kapsulių, c) 1 vnt. keturkanalis mikrofonų signalo imtuvas. Komplekto elementai turi būti to paties gamintojo arba visiškai tarpusavyje suderinami. Radijo mikrofonų veikimo dažnis turi būti skirtas naudoti Lietuvos Respublikos teritorijoje. Kiekis – 1 kompl. Apibūdinti tiksliais duomenimis Rankinio siųstuvo belaidis perdavimas – skaitmeninis UHF. Rankinio siųstuvo užimamas dažnių juostos plotis (angl. Occupied Bandwidth) – ne didesnis kaip 300 kHz. Rankinio siųstuvo signalo stiprinimo reguliavimo diapazonas – nuo ne mažiau kaip –10 dB iki +18 dB (1 dB žingsniu). Rankinio siųstuvo maitinimo tipas – keičiamos AA tipo baterijos arba įkraunama ličio jonų baterija. Rankinio siųstuvo darbo laikas su pilnai įkrauta baterija – ne mažiau kaip 8 val. Rankinio siųstuvo korpusas – metalinis. Rankinio siųstuvo ekranas – apšviestas LCD, su meniu ir valdymo mygtukais. Kapsulės tipas – dinaminis. Kapsulės kryptingumas – kardioidė arba superkardioidė. Kapsulės dažnių diapazonas – ne siauresnis kaip nuo 50 Hz iki 15 kHz. Kapsulės jautrumas – ne mažesnis kaip 2,6 mV/Pa. Imtuvo kanalų skaičius – ne mažiau kaip 4. Imtuvas turi galimybę naudoti keturias antenas vienam priėmimo kanalui. Imtuvas turi galimybę dirbti didelio kanalų tankio režimu. Imtuvo signalo priėmimo technologija – skaitmeninė UHF su tikrojo dvigubo priėmimo (true diversity) funkcija. Imtuvas gali būti valdomas per tinklinę programinę įrangą. Imtuvas turi Ethernet tinklo jungtį. Imtuvo išėjimo signalo stiprinimo reguliavimo diapazonas – ne siauresnis kaip nuo -10 dB iki +30 dB (1 dB žingsniu). Imtuvas turi skaitmeninį tinklinį garso perdavimą (pvz., per IP protokolą DANTE) ir analoginius XLR išėjimus. Imtuvas turi turėti galimybę perduoti signalą AES3 formatu. Imtuvo priekinėje panelėje turi būti matomas RF signalo kokybės indikatorius kiekvienam kanalui. |  |
|  | „In Ear“ monitorinė sistema | Bendri „In Ear“ tipo monitoriaus komplektas atlikėjams. Monitoriaus komplektą sudaro ne mažiau kaip: a): 1 vnt. siųstuvas, b) 4 vnt. imtuvų, c) 4 vnt. „In Ear“ monitorinių ausinių. Visi komplekto komponentai turi būti tarpusavyje visiškai suderinami. Sistemos veikimo dažnis turi būti skirtas naudoti Lietuvos Respublikos teritorijoje. Kiekis – 2 kompl. Apibūdinti tiksliais duomenimis Siųstuvas ne mažiau kaip keturkanalis, tinkamas montuoti į 19 colių rack tipo spintą. Siųstuvas palaiko keturis nepriklausomus siuntimo kanalus Siųstuvas palaiko mažiausiai tris perdavimo režimus, įskaitant skirtingo pločio dažnių juostų panaudojimą. Siųstuvas turi ne mažiau kaip 8 analogines kombinuotas XLR-1/4" įvestis. Siųstuvas turi skaitmenines AES3 arba AES67 standarto garso įvestis. Siųstuvas turi ne mažiau kaip 2 Ethernet tinklo jungtis valdymui ir garso signalui tinklu perdavimui. Siųstuvas gali būti valdomas per tinklinę programinę įrangą. Siųstuvas turi spalvotą ekraną su kiekvieno kanalo indikacija. Siųstuvas turi ne mažiau kaip 2 RF antenų prijungimo galimybę. Siųstuvas turi vidinį antenų signalų sujungimą. Siųstuvas turi užrakinamą maitinimo jungtį su galimybe maitinti papildomus komponentus. Imtuvo tipas – „bodypack“. Imtuvo belaidžio perdavimo technologija – skaitmeninė su tikrojo dvigubo priėmimo funkcija. Imtuvas palaiko nuotolinį valdymą tinklo aplinkoje. Imtuvas palaiko kelių skirtingų garso miksų stebėjimą vienu įrenginiu. Imtuvo baterijos veikimo laikas su pilnai įkrauta ličio jonų baterija – ne mažiau kaip 4 val. Imtuvas turi turėti išorinius įkrovimo kontaktus dokiniam krovimui. Imtuvo konstrukcija – atspari drėgmei, su sriegine ausinių jungtimi. Ausinių dažnių atkūrimo diapazonas – ne siauresnis kaip nuo 20 Hz iki 18 kHz. Ausinių jautrumas prie 1 kHz – ne mažesnis kaip 116 dB SPL (1 mW). Ausinių garso izoliacija – ne mažesnė kaip 30 dB. Ausinių kabelis – nuimamas, su formuojamu laidu virš ausies ir keičiamomis jungtimis. |  |
|  | Antenų sujungiklis | Bendri Antenų sujungiklis skirtas naudoti su belaidėmis monitorinėmis sistemomis. Sujungiklio veikimo dažnis turi būti skirtas naudoti Lietuvos Respublikos teritorijoje. Kiekis – 1 vnt. Apibūdinti tiksliais duomenimis Palaiko ne mažiau kaip 8 belaidžių RF signalų sujungimą į vieną antenos išėjimą. RF įėjimų jungtys – BNC tipo, aktyvios, standartinės 50Ω varžos. RF išėjimo jungtis – BNC tipo, standartinės 50Ω varžos. RF įėjimo stiprinimas – 0 dB (±2 dB). Palaiko sujungimą su papildomu sujungikliu per pasyvų išplėtimo prievadą. Įterpimo nuostoliai per išplėtimo prievadą – ne didesni kaip 6 dB. |  |
|  | Kryptinė spiralinė antena | Bendri Antena skirta profesionaliam belaidžių sistemų RF signalo priėmimui ar perdavimui. Antenos veikimo dažnis turi būti skirtas naudoti Lietuvos Respublikos teritorijoje. Kiekis – 1 vnt. Apibūdinti tiksliais duomenimis Antenos tipas – kryptinė spiralinė (angl. helical) antena arba lygiavertė kryptinė antena su žiedine poliarizacija. Poliarizacija – žiedinė (angl. circular) arba kombinuota vertikali ir horizontali. Antenos stiprinimo koeficientas – ne mažesnis kaip 8 dB. Antenos jungtis – BNC tipo, standartinės 50Ω varžos. Antenos montavimas suderinamas su standartinėmis stovų tvirtinimo sistemomis. Antenos konstrukcija pritaikyta profesionaliam naudojimui. |  |
|  | Mikrofono stovas I tipas | Bendri Mikrofono stovas. Kiekis – 50 vnt. Apibūdinti tiksliais duomenimis Reguliuojamo aukščio stovas mikrofonui. Trikojis, kojos atlenkiamos. Aukštis reguliuojamas ne siauriau kaip nuo 1,2 m iki 2 m. Gervė ne trumpesnė kaip 1 m. Spalva –juoda. |  |
|  | Mikrofono stovas II tipas | Bendri Mikrofono stovas. Kiekis – 3 vnt. Apibūdinti tiksliais duomenimis Reguliuojamo aukščio tiesus mikrofono stovas. Pagrindas – apskritas, sunkus, pagamintas iš ketaus, plieno arba tankaus cinko lydinio. Stovo aukštis reguliuojamas ne siauriau kaip nuo 1,2 m iki 1,7 m. Aukščio reguliavimas viena ranka (angl. single-hand adjustment). Spalva – juoda. |  |
|  | Įrangos saugojimo ir transportavimo dėžė | Bendri Įrangos saugojimo ir transportavimo dėžė. Kiekis – 1 vnt. Apibūdinti tiksliais duomenimis Dėžė pagaminta iš ne plonesnės kaip 8 mm storio faneros. Dėžė iš vidaus ir išorės laminuota atspariu mechaniniam poveikiui paviršiumi. Dėžė su aliuminio profiliais kampams ir kraštams apsaugoti. Dėžės kampai apsaugoti plieniniais rutuliniais kampais. Dėžė turi priekinę ir galinę nuimmų dangčių su užrakinimo sistema. Dėžė skirta 19" standartinio pločio įrangai, rack montavimui. Rack montavimo aukštis – ne mažesnis kaip 18U. Rack montavimo gylis – ne mažesnis kaip 450 mm tarp priekinių ir galinių bėgių. Dėžė su ne mažiau kaip 8 įleidžiamais užraktais (drugeliai). Dėžė su ne mažiau kaip 4 įleidžiamomis rankenomis. Dėžė su 4 industriniais ratukais, iš kurių ne mažiau kaip 2 su stabdžiais. Dėžės vidinė konstrukcija leidžia montuoti įrangą abiem kryptimis (priekinėje ir galinėje pusėje). |  |
|  | Plačiajuosčių kolonėlių masyvas | Bendri Plačiajuosčių kolonėlių masyvas. Garso kolonėlių komplektas leidžia suformuoti iš abiejų scenos pusių pakabintus kolonėlių masyvus (stereo garso sistemos konfigūracija). Numatyta visa įranga kolonėlių masyvo pakabinimui, įskaitant laikiklius, tvirtinimo elementus ir pakabinimo rėmus. Komplekte transportavimo tara. Numatyti visi gamintojo rekomenduojami laidai kolonėlių sujungimui tarpusavyje ir su stiprintuvų komplektu. Kiekis – 2 kompl. Apibūdinti tiksliais duomenimis Kolonėlių masyvas – ne mažiau kaip 3-jų juostų sistema, kurių stiprinimui naudojami integruoti į kolonėles arba nutolę stiprintuvai. Kolonėlių masyvo ŽD garsiakalbių diametras – ne mažiau kaip 12“. Korpuso konstrukcija – „ported“, „bass-reflex“, „vented box“ arba „reflex port“. Kolonėlių masyvo moduliai užtikrina kryptinį žemųjų dažnių skleidimą (angl. cardioid) integruotu konstrukcijos sprendimu, be papildomų atskirų žemųjų dažnių kolonėlių ar subžemų dažnių modulių. Stiprintuvų klasė – D, E, F arba I. Vieno kolonėlių masyvo atkuriamų dažnių juosta – ne siauresnė kaip nuo 45 Hz iki 20 kHz (–10 dB) arba ne siauresnė kaip nuo 50 Hz iki 18 kHz (-6 dB), arba ne siauresnė kaip nuo 55 Hz iki 16 kHz (-3 dB). Vienas kolonėlių masyvas užtikrina ne siauresnę kaip 60° vertikalią garso bangų aprėptį. Masyvo horizontalios sklaidos charakteristika turi būti suprojektuota taip, kad: Viršutinėje masyvo dalyje būtų užtikrinama siauresnė horizontalios sklaidos charakteristika (70°– 100° diapazone); apatinėje masyvo dalyje būtų užtikrinama platesnė horizontalios sklaidos charakteristika (ne siauriau kaip 110°–140° diapazone), pasiekiama progresyviai arba naudojant skirtingus modulius su skirtingais horizontaliais kampais. Vieno kolonėlių masyvo sukuriamas pikinis garso slėgis (SPL), matuojant pagal LST EN IEC 60268 arba lygiaverčio standarto metodiką – ne mažesnis kaip 150 dB/1 m. Vieno kolonėlių masyvo svoris kartu su pakabinimo įranga – ne daugiau kaip 200 kg. Komplekte numatytas pakabinimo rėmas, leidžiantis montuoti kolonėlių masyvą be tarpinių sujungimo elementų. Kabinimo sistema sudaryta iš metalinio pakabinimo rėmo, laikiklių ir tvirtinimo priedų. Pakabinimo rėmas pagamintas iš aukštos klasės plieno, atsparaus korozijai, dengto apsaugine danga. Pakabinimo rėmas palaiko vieno kolonėlių masyvo montavimą be tarpinių elementų, užtikrinant tiesią liniją arba fiksuotą J formos išlinkimą. Rėmo konstrukcija palaiko saugų masyvo pakabinimą esant masyvo svoriui iki 200 kg. Kabinimo rėmas leidžia pasirinkti ne mažiau kaip dvi pagrindines pakabinimo taškų kombinacijas skirtingam pakabinimo kampui parinkti. Komplekte visi būtini tvirtinimo elementai, sujungimo kaiščiai, saugos lynai ar kiti reikalingi komponentai. Transportavimo tara skirta talpinti vieną kolonėlių masyvą su visa kabinimo įranga. Vežimėlis pagamintas iš plieno konstrukcijos su apsauginiu dažymu nuo korozijos. Vežimėlis turi ne mažiau kaip keturis industrinius ratukus, iš kurių ne mažiau kaip du su stabdžiais. Transportavimo konstrukcija suprojektuota taip, kad užtikrintų saugų kolonėlių laikymą ir apsaugą transportavimo metu. Konstrukcijoje integruotos tvirtinimo vietos ar diržai kolonėlių fiksavimui transportuojant. Komplekte numatytas apsauginis dangtis (uždangalas) su paminkštinimu, atsparus mechaniniam poveikiui ir oro sąlygoms. Garso sistemos komplekte numatyti du atskiri, gamintojo rekomenduojamo skerspjūvio, laidų komplektai kolonėlių sujungimui su stiprintuvų komplektu: vienas komplektas skirtas stacionariam salės naudojimui, kitas – mobiliajam naudojimui. |  |
|  | Žemųjų dažnių kolonėlės | Bendri Žemųjų dažnių kolonėlių komplektas. Žemųjų dažnių kolonėlės skirtos darbui su plačiajuosčių kolonėlių masyvais. Komplekte transportavimo tara. Numatyti visi gamintojo rekomenduojami laidai kolonėlių sujungimui tarpusavyje ir su stiprintuvų komplektu. Kiekis – 1 kompl. Apibūdinti tiksliais duomenimis Žemų dažnių kolonėlių stiprinimui naudojami integruoti į kolonėles arba nutolę stiprintuvai. Žemųjų dažnių kolonėlių komplektas sudarytas iš ne mažiau kaip 8, ne mažesnio kaip 18“ diametro garsiakalbių. Komplekto kolonėlių korpuso konstrukcija „ported“, „bass-reflex“, „vented box“ arba „reflex port. Kolonėlių atkuriamų dažnių juosta: ne siauresnė kaip nuo 30 Hz iki 110 Hz (-10 dB) arba ne siauresnė kaip nuo 35 Hz iki 95 Hz (-6 dB), arba ne siauresnė kaip nuo 40 Hz iki 75 Hz (-3 dB). Komplekto kolonėlės sukuriamas pikinis garso slėgis (SPL), matuojant pagal LST EN IEC 60268 arba lygiaverčio standarto metodiką – ne mažesnis kaip 140 dB/1 m. Kiekviena komplekto kolonėlė komplektuojama su nuimamu vežimėliu, tvirtinamu prie kolonėlės priekio, su integruotais ratukais. Kiekviena komplekto kolonėlė komplektuojama su apsauginiu uždangalu, pritaikytu naudoti su vežimėliu, su atvartais jungčių prieigai. Kolonėlių komplekte numatyti du atskiri, gamintojo rekomenduojamo skerspjūvio, laidų komplektai kolonėlių sujungimui su stiprintuvų komplektu: vienas komplektas skirtas stacionariam salės naudojimui, kitas – mobiliajam naudojimui. |  |
|  | Įgarsinimo sistemos stiprintuvai | Bendri Nutolusių stiprintuvų komplektas plačiajuosčių kolonėlių masyvų ir žemųjų dažnių kolonėlių stiprinimui. Komplektuojama su transportavimo dėže su ratukais ir nuimamais priekiniu ir galiniais dangčiais bei rankenomis. Kiekis – 1 kompl. Apibūdinti tiksliais duomenimis Įsigyjamas stiprintuvų komplektas turi užtikrinti ne mažiau kaip 36 stiprinimo kanalų galimybę. Bendra stiprintuvų komplekto suminė stiprinimo galia ne mažiau kaip 46 kW prie 8 Ω arba ne mažiau kaip 34 kW prie 4 Ω. Kiekvienas sistemos stiprintuvų komplektas turi skaitmeninio signalų apdirbimo (DSP) procesorių (integruotą arba išorinį). Stiprintuvų klasė – D, E, F arba I. Atkuriamų dažnių juosta – ne siauresnė kaip nuo 20 Hz iki 20 kHz (esant 8 Ω apkrovai); Išėjimo dinaminis diapazonas – ne mažiau kaip 110 dB (20 Hz – 20 kHz dažnių diapazone esant 8 Ω apkrovai); Stiprintuvo kanalo išėjimo signalo uždelsimo galimybė turi būti ne siauresniame nei 0 – 800 ms diapazone, leidžiant tiksliai sinchronizuoti garso sistemas. Stiprintuvo iškraipymų (THD+N) – ne daugiau kaip 0,1 proc. Turi ne mažiau kaip 1 AES/EBU standarto skaitmeninio signalo jungtį. Skaitmeninio signalo apdorojimas – 32-bitų slankiojo kablelio formatu (angl. floating point) ne mažesniu kaip 96 kHz dažniu. Stiprintuvo bendras garso signalo įvesties / išvesties sistemos vėlavimo laikas (latency) tiek analoginiams, tiek skaitmeniniams įvesties signalams negali viršyti 4 ms įprastu darbo režimu ir negali viršyti 1 ms veikiant mažo vėlavimo (low-latency) režimu. Stiprintuvas turi ne mažiau kaip vieną „Ethernet“ jungtį nuotoliniam parametrų valdymui ir stebėjimui, naudojant originalią gamintojo arba jo aprobuotą programinę įrangą. Stiprintuvo AVB duomenų perdavimo tinklu technologija atitinka MILAN standarto arba AVNU standarto, arba IEEE 802.1BA-2011 standarto specifikacijas. Galimybė akustiškai ir mechaniškai sumodeliuotą akustinės sistemos konfigūraciją, naudojant originalią gamintojo arba jo aprobuotą programinę įrangą, duomenų perdavimo tinklo (LAN ir/arba WiFi) pagalba (modeliavimo ataskaitą pateikti prieš vykdant darbus), perkelti į stiprintuvų komplekto stiprintuvų nustatymus. |  |
|  | Garso procesorius su matavimo platforma | Bendri Garso procesorius su matavimo platforma. Įrenginys skirtas sistemos matavimui, kalibravimui, signalo maršrutizavimui, garso apdorojimui ir tinklo valdymui. Įrenginys gali veikti kaip AVB, AES/EBU ir analoginio signalo konvertavimo bei paskirstymo platforma. Įrenginys valdomas per tinklą su gamintojo valdymo programine įranga. Kiekis – 1 vnt. Apibūdinti tiksliais duomenimis Įėjimai – ne mažiau kaip 4 mikrofono/linijos įėjimai su +48 V phantom maitinimu, 4 linijos įėjimai, 4 AES/EBU įėjimai, 2 AVB srautai (ne mažiau kaip 8 kanalai). Išėjimai – ne mažiau kaip 4 linijos išėjimai, 4 AES/EBU išėjimai, 2 AVB srautai (ne mažiau kaip 8 kanalai), 1 stereo ausinių išėjimas. Signalo apdorojimas – ne mažiau kaip 8 nepriklausomos DSP magistralės su EQ, gain, mute, delay ir dinaminiu apdorojimu. Skaitmeninio signalo apdorojimas – 32-bitų slankiojo kablelio formatu (angl. floating point) ne mažesniu kaip 96 kHz dažniu. Dinaminis diapazonas – ne mažesnis kaip 110 dB (analoginiai įėjimai ir išėjimai, A-weighted). Įrenginio iškraipymų (THD+N) – ne daugiau kaip 0,1 proc. Įrenginys palaiko automatinį signalo perjungimą (angl. failover, fallback) tarp AVB, AES/EBU ir analoginių grandinių. Įrenginio AVB duomenų perdavimo tinklu technologija atitinka MILAN standarto arba AVNU standarto, arba IEEE 802.1BA-2011 standarto specifikacijas. Integruota matavimo platforma su galimybe atlikti RTA, SPL matavimus ir automatinę atmosferinių sąlygų korekciją. Integruotas signalų generatorius ir medijos grotuvas su privalomai palaikomais failų formatais: .wav, .flac. Maksimali signalo vėlavimo trukmė – ne didesnė kaip 1 ms nuo įėjimo iki išėjimo (analog/AES/EBU grandinėse). Įrenginio aukštis – ne daugiau kaip 3U rack tipo. |  |
|  | AVB tinklo komutatorius | Bendrieji reikalavimai AVB tinklo komutatorius. Komutatorius skirtas garso ir valdymo signalų paskirstymui AVB tinklu profesionalios garso sistemos konfigūracijoje. Komutatorius palaiko redundantinį tinklą ir integruojamas į AVB ekosistemą. Kiekis – 2 vnt. Techniniai reikalavimai AVB komutatorius – ne mažiau kaip 8 AVB prievadų, veikiančių ne mažesne kaip 1 Gbit/s sparta. Įrenginio AVB duomenų perdavimo tinklu technologija atitinka MILAN standarto arba AVNU standarto, arba IEEE 802.1BA-2011 standarto specifikacijas. RSTP palaikymas, automatinis prievadų derybų nustatymas, automatinis kryžminis jungimas (MDI/MDIX), automatinis pusiau/viso dvipusio ryšio nustatymas. Palaikomas AVB srautų skaičius – ne mažiau kaip 120. AVB srautų perdavimo vėlavimas po įjungimo – ne didesnis kaip 10 sekundžių. Komutatorius turi galimybę veikti kaip gPTP „grandmaster“ laikrodžio šaltinis. Indikatoriai – maitinimo būsena, klaidos būsena, jungties būklė ir veiklos būklė, LED indikacija. Galimybė atkurti gamyklinius parametrus naudojant mygtuką. Įrenginio aukštis – ne daugiau kaip 1U rack tipo |  |

Įgarsinimo įrangos komplekto pristatymas, sumontavimas, paleidimas ir derinimas.

Turi būti atlikti visi darbai ir panaudotos visos medžiagos, kurios pagrįstai laikomos būtinais tinkamam instaliavimo darbų užbaigimui ir sistemų eksploatavimui, nepriklausomai nuo to, ar jos detalizuotos techninėje specifikacijoje, ar ne.

Visi būtini darbai ir medžiagos įgarsinimo įrangos komplekto sumontavimui, paleidimui ir derinimui turi būti įtraukti.

Kiekis – 1 kompl.