Pirkimo sąlygų 3 priedas

Keleivinių neįgaliesiems pritaikytų autobusų pirkimas

2 pirkimo dalis

Autobusas Ukmergės „Ryto“ ugdymo centrui

Techninės specifikacijos

Pirkimo objektas – Autobusas Ukmergės „Ryto“ ugdymo centrui (toliau – autobusas).

Autobuso pristatymo adresas: Kęstučio a. 3, Ukmergė.

Bendri reikalavimai autobusui:

1. Autobusas turi būti pilnai sukomplektuotas pagal techninės specifikacijos reikalavimus.

2. Tiekėjo siūlomas autobusas turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas ir turi būti ne žemesnių kokybinių parametrų, nei nurodyta Techninėje specifikacijoje.

3. Visi autobuse įrengti priedai turi būti techniškai suderinti su pačiais autobuso gamintojo reikalavimais.

4. Tiekėjas savo sąskaita turi užregistruoti autobusą Užsakovo vardu vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, atlikti techninę apžiūrą, suteikti vieno mėnesio privalomą civilinės atsakomybės draudimą. Registracija, techninė apžiūra ir vieno mėnesio draudimas turi būti įskaičiuota į autobuso kainą.

| Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai |
| --- | --- |
| 1. | 2. |
| Bendra Specifikacija |  |
|  | Naujas vienas, neeksploatuotas, ne senesnis nei 2023 m. M2 arba M3 klasės keleivinis autobusas, atitinkantis ne žemesnį nei EURO VI–E (arba lygiavertis) standartą. |
|  | Pilnai įstiklintas kėbulas. |
|  | Mažiausias autobuso nuvažiuojamas atstumas turi būti 200 km. |
| Variklis, transmisija, pakaba |  |
|  | Variklis – varomas elektra. Elektrinio variklio galia ne mažesnė kaip 75kw. |
|  | Transmisija – automatinė. |
|  | Priekinė pakaba – nepriklausoma. |
|  | Galinė pakaba – mechaninė. |
|  | Stabdžiai – diskiniai arba būgniniai |
| Salono įrengimas |  |
|  | Keleivių salono apdaila audiniu ir (ar) dirbtine oda ir (ar) lengvai valomu plastiku. |
|  | Galinės durys dvivėrės per kurias lifto ar rampos pagalba galima būtų įkelti neįgaliųjų vežimėliuose sėdintį neįgalųjį keleivį. |
|  | Bazinėje komplektacijoje numatyta ne mažiau 19 keleivių sėdynių, bet ne daugiau 25 vietų. Autobusą reikalinga pergaminami taip, kad būtų pritaikyti negalią turinčių ir mažų vaikų saugiam pavėžėjimui. Privaloma 1 (viena) pastovi neįgaliojo vežimėlio vieta ir, esant būtinybei, galimybė pritaikyti vietą ir antram neįgaliojo vežimėliui. Neįgaliojo su vežimėliu patekimui į transporto priemonę reikalavimas elektrinis – hidraulinis liftas, kurio keliamoji galia ne mažesnė kaip 350 kg. Autobuse turi būti įrengta papildoma įranga vėžimėliams tvirtinti, stop mygtukai prie vėžimėlio vietos, vėžimėlio tvirtinimo diržai, greito užrakto sistema sėdynei. Vežant keleivius, tarp sėdinių eilių turi būti praėjimas. , t. y. praėjime negali būti keleivis sėdintis neįgaliojo vežimėlyje. Ši sąlyga keliama dėl keleivių saugumo avarijos ar gaisro atveju. |
|  | Neįgaliųjų vietoje montuojamos sėdynės, turi būti turi būti pritvirtintos taip, kad vairuotojas pats, be techninių aptarnavimo įmonių ar jų darbuotojų pagalbos, kartu su autobusu perduotais įrankiais (įrankiu), nepažeisdamas sėdynių konstrukcijos ar jos atskirų dalių, galėtų išmontuoti (po to vėl sumontuoti) reikiamą sėdynių skaičių |
|  | Ne mažiau trimis kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė. |
|  | Šalia vairuotojo turi būti įrengta rūbų pakaba/kabliukas. Kabantys rūbai neturi trukdyti vairuoti automobilį bei riboti vairuotojui matomumą. |
|  | Gamyklinė Audio sistema su integruotu FM radijo imtuvu ir USB/mp3 grotuvu. |
| Šildymo sistema |  |
|  | Turi būti įrengta autobuso keleivių salono ir vairuotojo darbo vietos oro vėsinimo, vėdinimo ir šildymo sistema su atskirais valdymais vairuotojo darbo vietai ir keleivių salonui (galimybė nustatyti pageidaujamą temperatūrą keleivių salone ir vairuotojo darbo vietoje atskirai). |
| Saugumas |  |
|  | Išoriniai LED apšvietimo žibintai sumontuoti ties durimis skirtomis įkelti neįgalųjį asmenį, apšviečiantys darbo zoną neįgaliųjų įkėlimui / iškėlimui. |
|  | Autobuso kėbulo viršutinėje dalyje turi būti sumontuoti papildomi (jeigu jų nėra gamyklinėje komplektacijoje) viršutiniai galo posūkio signalai. Atidarius bet kurias duris (esant įjungtam varikliui) privalomas visų posūkio signalų automatinis mirksėjimas (tame tarpe ir papildomų). |
|  | Ant autobuso stogo keturiuose kampuose turi būti įrengtos papildomos įspėjamosios mirksinčios oranžinės šviesos, kurios automatiškai įsijungia (esant įjungtam varikliui) tik mokinių įlaipinimo/išlaipinimo metu atidarius bet kurias duris bei gali būti mechaniškai įjungiamos ir esant išjungtam varikliui. Jos turi mirkčioti paeiliui kairiame ir dešiniame autobuso šonuose (signalinės šviesos turi atitikti 2012 m. gegužės 31 d. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymą Nr. 2B-224 „Dėl Mokyklinių autobusų ženklinimo įspėjamosiomis mirksinčiomis oranžinėmis šviesomis reikalavimų aprašo patvirtinimo“ reikalavimus). |
|  | Šalia avarinio išėjimo turi būti avarinio išėjimo plaktukai. Informaciniai lipdukai (išmušti stiklui). |
|  | Guminiai kilimėliai žiemai vairuotojui. |
|  | Saugos diržų tvirtinimo taškai ir saugos diržai arba apsaugos sistemos kiekvienai sėdimai vietai, atitinkančios šios rūšies transporto priemonėms Lietuvoje galiojančius (autobuso pristatymo metu įsigaliojusius) saugaus eismo ar saugiam mokinių transportavimui keliamus reikalavimus. Diržai turi būti sertifikuoti, su automatine įtraukimo rite (atsegti diržai turi patys iki diržo sagties tvirtinimo įsitraukti į diržo ritę) |
|  | Oro pagalvių skaičius ir išdėstymas turi atitikti visus saugos standartus. |
|  | Neišjungtų šviesų (žibintų) perspėjimo signalas. |
|  | Gamyklinė apsaugos sistema |
|  | Gesintuvai ir pirmos pagalbos rinkinys sukomplektuoti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus., varinis sustojimo ženklas, liemenė su šviesą atspindinčiais elementais. |
|  | Autobuso salone turi būti uždengtos visos technologinės ertmės. |
|  | Priklausomai nuo automobilio kategorijos įdiegtas skaitmeninis tachografas su metrologine patikra, greičio ribotuvas 90 km/h |
| Kėbulas |  |
|  | ABS (arba lygiavertis) – stabdžių antiblokavimo sistema. |
|  | ESP (arba lygiavertis) - elektroninė stabilumo programa. |
|  | ASR (arba lygiavertis) – ratų antiprabuksavimo sistema. |
|  | Hill Holder (arba lygiavertis) – pajudėjimo į įkalnę asistentas. |
|  | Vairo stiprintuvas. |
|  | Atbulinės eigos įspėjimo akustinis signalas. |
|  | Imobilaizeris rakte. Centrinis durų užraktas su distanciniu valdymu, leidžiantis vairuotojui užrakinti visas (vienu metu visas arba kiekvieną atskirai) autobuso salone esančias duris. |
|  | Elektra reguliuojami, šildomi galinio vaizdo veidrodėliai. |
|  | Galinio vaizdo veidrodėlis salone. |
|  | Elektra valdomi priekiniai šoniniai langai. |
|  | Padangos turi atitikti aukščiausios klasės padangoms taikomus išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus (ne mažiau nei 1,6 mm) ir dviejų aukščiausių klasių padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą (darantį įtaką energijos vartojimo efektyvumui), nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740 (231), kurį taip pat galima patikrinti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL). |
|  | Ratų remonto komplektas. |
|  | Visi šoniniai ir galiniai stiklai, išskyrus priekinius šoninius stiklus, tamsinti. Šviesos laidumas iš išorės į saloną ne daugiau kaip 30 procentų ir ne mažiau kaip 15 procentų. Langai negali būti tamsinami klijuojant ant jų tamsintą plėvelę. |
| Reikalavimai autobuso apipavidalinimui: |  |
|  | Autobuso apipavidalinimas turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. lapkričio 6 d. Nr. 224 nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1950 „Dėl kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ reikalavimus. |
|  | Autobuso priekis ir galas turi būti pažymėti kvadratiniais šviesą atspindinčio geltono fono skiriamaisiais ženklais (vieno sluoksnio spausdinimo būdas) su raudonu apvadu ir juodu kelio ženklo „Vaikai“ simboliu. Kvadrato kraštinės ilgis – 300 mm, apvado plotis – 30 mm; (Kelių eismo taisyklės (2024-12-01 redakcija) patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, 4 priedas). Pastaba: turi būti naudojamos tik Europos Sąjungoje sertifikuotos, giluminiu atspindžiu pasižyminčios atšvaitinės medžiagos (ne mažiau kaip RA2 atspindžio klasė). |
|  | Ant autobuso turi būti užklijuoti trys juodi užrašai „MOKYKLINIS“ (abu šonai ir priekinė autobuso dalis). Šonuose raidžių aukštis turi būti ne mažesnis kaip 200 mm, priekinio užrašo raidžių dydis derinamas su Užsakovu. |
|  | Autobuso kėbulo apačia turi būti apklijuota ne siauresne kaip 55 mm pločio šviesą atspindinčia juosta (priekis – balta, abu šonai – geltona, galas – raudona). Gale turi būti dvi raudonos ištisinės juostos. Viena juosta tvirtinama kėbulo apatinėje dalyje, kita – viršutinėje (virš durų stiklo) dalyje. Pastaba: turi būti naudojamos tik Europos Sąjungoje sertifikuotos, giluminiu atspindžiu pasižyminčios atšvaitinės medžiagos (ne mažiau kaip RA2 atspindžio klasė). |
|  | Ženklai ir juostos turi būti daromi iš atšvaitinių, užrašai - iš neatšvaitinių lipnių medžiagų. |
| Pateikiami dokumentai autobuso pateikimo metu |  |
|  | Keleivinio autobuso patvirtinimo sertifikatas, atitinkantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 2BE-281 „Dėl Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija) nustatytus reikalavimus. |
|  | Gamintojo Pateikiama instrukcija lietuvių kalba. |
|  | Suteikiamos garantijos dokumentas. |
| Garantija |  |
| 50. | Autobusui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 2 metų ar ne mažiau kaip 100 tūkst. km ridos garantija, priklausomai nuo to, kuri nuostata sueis anksčiau. |
| 51. | Elektrinei baterijai suteikiama ne mažesnė kaip 8 metų arba 160 000 km garantija, kuri užtikrina, kad baterijų talpumas, per tiekėjo nurodytą laikotarpį, nesumažės daugiau kaip 30 %. |
| 52. | Garantija kėbului nuo prarūdijimo ne trumpesnė kaip 10 (dešimt) metų. |
| 53. | Garantija elektriniam hidrauliniam liftui ne trumpesnė kaip 2 (dvejų) metų. |
| 54. | Garantinis remontas turi būti atliktas ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas nuo autobuso priėmimo į techninės priežiūros ir remonto įmonę dienos. Tiekėjas, per šį terminą neatlikęs autobuso remonto, įsipareigoja per 3 darbo dienas įstatymų nustatyta tvarka neatlyginamai suteikti autobuso savininkui kitą lygiavertę transporto priemonę (gali būti suteikiamas ir naudotas autobusas), o jei nesuteikia – sumokėti už kitos, užsakytos transporto priemonės naudojimo išlaidas tol, kol bus suremontuotas pateiktas autobusas. |

______________________