TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BŪGNINIO (ANGL. PILEWIND) TROSINIO KĖLIMO MECHANIZMO KOMPLEKTAS, SKIRTAS SCENOS DEKORACIJŲ ŠTANGŲ KILNOJIMUI

BENDROSIOS NUOSTATOS

Perkančioji organizacija perka scenos kėlimo mechanizmų sistemą (toliau – įranga). Pirkimas apima įrangos pristatymą, surinkimą, sumontavimą, instaliavimą, paleidimą, derinimą, personalo apmokymą, Įranga turi būti pristatyta, surinkta, sumontuota, instaliuota, paleista, suderinta ir apmokytas Pirkėjo personalas dirbti su įranga ne vėliau iki 2025 m. gruodžio 1 d.,  adresu Taikos pr. 70, Klaipėda. Tiekėjas įsipareigoja apmokyti Perkančiosios organizacijos personalą (ne mažiau kaip 3 asmenis) naudotis visomis įrangos funkcijomis dėl kurių darbuotojams kils klausimų. Mokymai turi vykti lietuvių kalba, mokymų trukmė – ne mažiau 8 val. pagal iš anksto suderintą grafiką.

Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aprašo:

4.4.4.4 p. siekiant, kad prekės būtų tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, jos ar jų sudedamosios dalys tiktų naudoti daug kartų ir (ar) būtų lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos, Perkančioji organizacija savarankiškai nustatė aplinkos apsaugos kriterijų: Tiekėjas turi suteikti ilgesnę nei standartinę garantiją t. y. ne mažesnę nei 5 metai. Tiekėjo garantijos suteikimas nurodomas/patvirtinamas kartu su pasiūlymu pateikiant užpildytą techninę specifikaciją ir pateikiant garantijos suteikimą patvirtinančius dokumentus pvz. laisvos formos gamintojo / importuotojo /tiekėjo deklaracija.

4.4.4.1 p. vykdant sutartį Pirkėjas ir Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus ir sunaudojimą:

1. Atsisakyti nebūtino dokumento kopijavimo ir spausdinimo, visą dokumentaciją rengti elektronine forma ir pasirašyti elektroniniu būdu. Išimtinais atvejais tam tikri dokumentai gali būti pateikiami fiziniu dokumentų formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas popierius, atitinkantis šiuos aplinkos apsaugos kriterijus:

1.1. gaminys turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant Forest Stewardship Council (toliau – FSC) ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC) arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų;

Galimi pateikti atitiktį įrodantys dokumentai: a) Vokietijos ekologinis ženklas „Mėlynasis angelas“ (toliau – the Blue Angel), arba Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gėlė“ (toliau – European Ecolabel), arba Šiaurės šalių ekologinis ženklas „Gulbė“ (toliau – Nordic Swan) arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad gaminys yra pagamintas iš 100 % perdirbto popieriaus plaušų ar iš ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš sertifikuotų miškų; b) Galiojantis FSC® arba PEFC sertifikatas, arba kito darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, kuris įrodytų, kad gaminys yra pagamintas iš ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš sertifikuotų miškų; c) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma; d) įrodymai apie medienos kilmę, kai taikoma medienos kilmės atsekimo sistema, apimanti visą gamybos grandinę nuo miško iki produkto (pagal kokybės vadybos sistemą LST EN ISO 9000, aplinkos apsaugos vadybos sistemą LST EN ISO 14001 ar EMAS, ar kitą lygiavertę); e) dokumentai, įrodantys, kad medienos žaliava gauta iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką); f) gamintojo techniniai dokumentai; g) kiti lygiaverčiai įrodymai.

1.2. gaminys turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų.

Galimi pateikti atitiktį įrodantys dokumentai: a) The Blue Angel arba Nordic Swan, arba European Ecolabel ekologinis ženklas arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad gaminys yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų; b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma; c) gamintojo techniniai dokumentai; d) kiti lygiaverčiai įrodymai.

Pirkėjas gali pareikalauti pateikti naudojamo popieriaus atitiktį įrodančius dokumentus, Tiekėjas įsipareigoja tokius dokumentus pateikti ne vėliau kaip per 3 d. d. nuo Pirkėjo pareikalavimo.

Nustačius, kad Tiekėjas šiuose punktuose nustatytų reikalavimų nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda.

Techninėje specifikacijoje BŪTINA: nurodyti reikalaujamas konkrečias siūlomos įrangos techninių parametrų reikšmes/technines charakteristikas, o ne atkartoti perkančiosios organizacijos nurodytą minimalų reikalaujamą parametrą

Jeigu tiekėjo siūlomos prekės yra pagamintos (sukurtos), įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami prekės gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats bus siūlomų prekių gamintojas, papildomų atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų pateikti nereikalaujama. Tiekėjas techninėje specifikacijoje nurodo, kad yra siūlomų prekių gamintojas.

Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats jų negamins, jis turi pateikti siūlomų prekių gamintojo (-ų) raštiškus patvirtinimus dėl prekių atitikties reikalavimams (atitikties deklaracijas ar pan.).

Dokumentus turi pateikti kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis. Tiekėjui nepateikus prašomų dokumentų pasiūlymas bus atmestas.

Techninėje specifikacijoje pateikti minimalūs  reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. Visa įrangos Gamintojo parengta techninė informacija, patvirtinanti siūlomų prekių technines savybes privalo būti parengta lietuvių arba anglų kalba. Jeigu pagrindžiantys dokumentai teikiami ne lietuvių ir/ar anglų kalba, turi būti pateiktas dokumento vertimas į lietuvių kalbą.

Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą numato, kad jis tieks lygiaverčius sprendinius, tai jis apie tai turi papildomai pažymėti pasiūlyme.

Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks techninės specifikacijos, bus atmetami.

Turi būti atlikti visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, nepriklausomai nuo to, ar jie yra detalizuoti techninėje specifikacijoje, ar ne. Turi būti numatytos visos būtinos medžiagos ir darbai scenos mašinerijos įrangos komplekto sumontavimui (kėlimo trosas, troso užspaudėjas, templė ir pan.), paleidimui ir derinimo darbams. Tiekėjas sumontavęs trosinį kėlimo mechanizmą turi paruošti sumontuoto kėlimo mechanizmo naudojimo instrukciją ir priežiūros pasą, kuriuo remiantis vėliau bus atliekama kasmetinė kėlimo mechanizmo patikra. Kėlimo mechanizmų pozicijos suderintos (pateiktas brėžinys) su salės naudotoju prieš pradedant montavimo darbus.

Į prekių kainą turi būti įskaičiuotos prekių (įskaitant visas jų dalis) kainos ir visos su jų pristatymu, montavimu, garantija susijusios išlaidos.

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus (gamintojo išduotą pažymą, atestatą, sertifikatą arba lygiavertį dokumentą), patvirtinančius, kad Tiekėjas, yra įrangos gamintojas arba siūlomos įrangos gamintojų atstovas ar oficialus jų platintojas, ir yra gamintojo įgaliotas tiekti įrangą, vykdyti įrangos montavimo derinimo darbus, atlikti įrangos garantinę techninę priežiūrą.

ATITIKIMAS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS

| Eil. Nr. | Reikalaujamos bendrosios techninės charakteristikos (Minimalūs reikalavimai) | Tiekėjo siūlomos prekės techninė specifikacija Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę. Taip pat turi pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus: prekės gamintojo techninė dokumentacija ((techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad CPO ir Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams (netaikoma * pažymėtiems reikalavimams)). |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Būgninio (angl. pilewind) trosinio kėlimo mechanizmo komplektas, skirtas scenos dekoracijų štangų kilnojimui (11 keltuvų) |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  | Įrašyti:................... |
| Siūlomas modelis: |  | Įrašyti:.................. |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  | Įrašyti:.................. |
| 1.1. | Kėlimo mechanizmo komplektas turi būti visiškai suderinamas su jau sumontuotų gamintojo SIA „WinWood“ kėlimo mechanizmų sistemos valdymo pultu „WinWood Control panel“.* | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |
| 1.2. | Komplektuojama su 11 vnt. ne trumpesnių kaip 17,5 m ilgio, standartinio diametro 48-51 mm plieninių dvigubų vamzdžių (angl. truss batten, ladder truss, ladder flybar ar pan.) dekoracijų ar apšvietimo įrangos tvirtinimui. | Dvigubo vamzdžio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis ............... m; diametras ................ mm. |
| 1.3. | Vamzdžių spalva juoda (RAL 9004, RAL 9005, RAL 9011 arba RAL 9017).* | Vamzdžio spalva (įrašyti konkrečias reikšmes): RAL....................... |
| 1.4. | Kėlimo mechanizmas su dvigubais stabdžiais. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |
| 1.5. | Kėlimo mechanizmas su lyno kreiptuvu.* | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |
| 1.6. | Kėlimo mechanizmo troso vyniojimo būgno diskai pagaminti iš plieno, galvanizuoti* | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |
| 1.7. | Kėlimo mechanizmo darbinis kelias ne mažiau kaip 17 m.* | Kėlimo mechanizmo darbinis kelias (įrašyti konkrečias reikšmes): .....................m. |
| 1.8 | Kėlimo mechanizmas turi avarinio valdymo sistemą, kuria galima pakelti arba nuleisti keltuvą, jeigu pagrindinis valdymo pultas sugenda. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |
| 1.9. | Visi reikiami kėlimo skriemuliai ir jų laikikliai kėlimo mechanizmo sumontavimui atitinka LST EN ISO 12100 standartą, EN ISO 12100 standartą arba lygiavertį standartą. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ................... |
| 1.10. | Troso užspaudėjas atitinka DIN 741 standartą arba lygiavertį standartą. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |
| 1.11. | Lynžiedžiai atitinka DIN 6899B standartą arba lygiavertį standartą. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |
| 1.12. | Naudojamas trosas atitinka LST EN 12385-4 standartą, EN 12385-4 standartą arba lygiavertį standartą. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |
| 1.13. | Templė atitinka Mašinų direktyvos 2006/42/EC standartą arba lygiavertį standartą. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |
| 1.14. | Trosinio kėlimo mechanizmo keliamoji galia ne mažesnė kaip 500 kg. | Trosinio kėlimo mechanizmo keliamoji galia (įrašyti konkrečias reikšmes): ............... kg.; |
| 1.15. | Kėlimo trosų kiekis ne mažesnis kaip 4 vnt.* | Kėlimo trosų kiekis (įrašyti konkrečias reikšmes): ............... vnt.; |
| 1.16. | Kėlimo mechanizmo kėlimo greitis ne mažesnis kaip 0,3 m/s. | Kėlimo mechanizmo kėlimo greitis (įrašyti konkrečias reikšmes): ............... m/s; |
| 1.17. | Kėlimo mechanizmo vartojama elektros galia ne didesnė kaip 2,5 kW. | Kėlimo mechanizmo vartojama elektros galia (įrašyti konkrečias reikšmes): ............... kw; |
| 1.18. | Prekėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metai garantija (nustatoma kaip aplinkosauginis reikalavimas). Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus. | Garantija (įrašyti konkretų metų skaičių)....................metai |

DOKUMENTACIJA PATEIKIAMA KARTU SU PREKĖMIS

Kartu su prekėmis tiekėjas Perkančiajai organizacijai pateikia prekės priežiūros ir naudojimosi instrukcijas originalo kalba ir naudojimosi aprašą lietuvių  kalba patvarioje laikmenoje.

PREKIŲ PRISTATYMO REIKALAVIMAI PAGAMINTOMS PREKĖMS

Prekės turi būti naujos, turi būti originalioje gamintojo pakuotėje, nenaudotos, neeksponuotos, mechaniškai nepažeistos ir su visais joms priklausančiais priedais (instrukcijomis, laidais, kabeliais ir kt.).

Sąvoka „patvari laikmena“ apibrėžta Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo 2 straipsnio 9 punkte.