Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokykla

| Interaktyvi lenta 4 vnt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujama charakteristika | Siūlomos prekės charakteristika |
|  | Gamintojas |  |  |
|  | Siūlomas modelis |  |  |
|  | Ekranas | Ne mažiau 75" (190,5 cm) įstrižainės, ne mažiau 4K UHD (3840x2160) taškų, ne mažiau 400 cd/m², ne mažiau 60 Hz atnaujinimo dažnis. Gamintojo deklaruojama veikimo trukmė ne mažiau 50000 val., negali būti ribojama kiek valandų per parą ekranas gali veikti. Stiklas termiškai grūdintas, apsaugotas nuo atspindžių |  |
|  | Įrenginio jungtys ir įvestys | Ne mažiau: 2xHDMI 2.0; 2x USB B (prisilietimui), 2 USB-C (kiekviena iš jų su krovimu ne mažiau nei 15W), 4 vnt USB-A 3.0, integruotas mikrofonas, integruotas NFC kortelių skaitytuvas. |  |
|  | Ryšiai | RJ45 1000BASE-T, Wi-Fi (palaikantis WPA, WPA2, WPA3 PSK ir 802.1X EAP autentifikavimo protokolus), Bluetooth |  |
|  | Prisilietimo funkcija | Turi atpažinti ne mažiau kaip 20 prisilietimų ar rašymo taškų vienu metu Windows ir Mac sistemose – toliau OS. |  |
|  | Anotacijos ant programų langų | Padarius anotaciją ant bet kokios OS programos lango, jis negali būti sustabdomas, t.y. jį kartu su anotacija turi būti galima judinti, didinti, mažinti (minimize) ir visi pažymėjimai turi išlikti. |  |
|  | Rašikliai: | Turi būti ne mažiau kaip 2 rašikliai, automatiškai atpažįstami (visose OS, visose programose automatiškai ir be papildomų meniu pasirinkimų atpažinti rašiklį (įjungti rašymą), pirštą (programų valdymui, atidarymui ir uždarymui), ir trintuką ar plačią delno vietą (trynimui). |  |
|  | Skirtingo tipo veiksmai | Visose OS programose ir aplinkose turi būti galima vienu metu rašyti rašikliu, objektus valdyti pirštu bei trinti delnu. |  |
|  | Programinė įranga | Programinėje įrangoje turi būti ne mažiau 6000 edukacinių paveikslėlių, fonų ir t.t. galerija. Programinė įranga turi leisti importuoti 3D vaizdus ir sukti juos erdvėje, prie jų pridėti etiketes, objektą su pakeitimais išsaugoti, įeiti į 3D vaizdą bei juo manipuliuoti. Turi būti galimybė iš gamintojo ar tiekėjo puslapio atsisiųsti ne mažiau 100 edukacinių 3D objektų rinkinį. Visos priemonės užduočių kūrimui, įskaitant ir galerijas, turi būti prieinamos ir be interneto prieigos. Licencija pateikiama su neribotų naudotojų skaičiumi, naudoti įstaigos darbuotojams neribotą laiką. Visi šiame punkte minimi programinės įrangos atnaujinimai turi būti nemokami neribotą laiką. |  |
|  | Nuotolinio ir individualaus mokymo(-si) funkcijos | Programinėje įrangoje turi būti integruoti ne mažiau kaip 10 tipų ir 30 skirtingų temų redaguojami HTML (arba analogiško) tipo objektai, leidžiantys sukurti interaktyvias užduotis, testus bei žaidimus tiesiog suvedant tekstą ar įkeliant paveikslėlius ir juos išsaugoti. Sukurtas HTML užduotis ir testus turi būti galima atlikti tiek interaktyviame ekrane, tiek ir mobiliuosiuose įrenginiuose, tam negali reikėti įdiegti jokių papildomų programų. Programinėje įrangoje turi būti Geogebros ir Youtube įskiepiai. Mokytojas turi turėti galimybę prie kiekvienos skaidrės pridėti audio instrukcijas, kurias mokiniai gali perklausyti jiems patogiu metu. Turi būti galima testų ataskaitas eksportuoti į Excel failą, eksportuoti duomenys turi būti skirtinguose langeliuose, tinkami tolimesnei analizei. Programinės įrangos turi veikti ne mažiau kaip 60 mėnesių. |  |
|  | Darbas su nuotolinio ugdymo programomis | Dalinantis kompiuterio ekranu Microsoft Teams ir Zoom programomis turi būti galima atlikti anotacijas ant matomo vaizdo ir juo manipuliuoti su atliktomis anotacijomis (keisti programų langų vietą ekrane, jas rikiuoti). |  |
|  | Naudotojo instrukcija | Turi būti galimybė nemokamai atsisiųsti oficialų programinės įrangos naudotojo žinyno vertimą į lietuvių kalbą, turi būti galimybė peržiūrėti profesionaliai parengtą ne mažiau 30 minučių trukmės mokomąjį filmą lietuvių kalba, kaip naudotis įranga (nurodyti puslapio adresą). |  |
|  | Integruotas priedas | Operacinė sistema Android 13 ar Windows 10 (arba naujesnės), atmintinės ne mažiau kaip 8GB operatyvinės ir 32 GB pastoviosios (su galimybe išplėsti iki 256 GB), vaizdo signalas ne mažiau kaip (3840 × 2160) /60Hz, programinė įranga turi būti lietuvių kalba, nemokami automatiniai operacinės sistemos ir atnaujinimai visą garantinį laikotarpį. Turi veikti ne mažiau kaip šios funkcijos: baltos lentos (balto lapo) rėžimas. Baltos lentos rėžime turi būti integruoti pasirenkami rašymo šablonai: lietuvių kalbai (eilutės), matematikai (langeliai), muzikai (penklinė). Turi būti ekrano padalijimo funkcija. Turi būti integruota paveikslėlių ir video failų paieška internete, o rastus objektus ir video turi būti galima įterpti ir rodyti baltos lentos rėžime. Turi būti galima naudotojams su išmaniais išoriniais įrenginiais (visų operacinių sistemų) prisijungti prie baltos lentos rėžimo ir atlikti pažymėjimus ar judinti objektus bendrame baltos lentos vaizde. Turi būti galima dalintis vaizdu iš bet kokio išorinio įrenginio (Android, IOS, Chrome OS, MAC OS, Windows) belaidžiu būdu ir tam negali reikėti jokių papildomų programų įdiegimo (tik gimtosios (native) aplikacijos). Turi būti gamintojo sertifikuota programėlių parduotuvė. Jeigu ekranas neturi viso reikalavime išvardinto funkcionalumo, galima dėti integruotą Windows arba Android kompiuterį, kuris turi būti sumontuotas įrenginio (ekrano) viduje. |  |
|  | Programinė įranga | Visa programinė įranga (įskaitant ir integruoto priedo bei nuotolinio mokymo sistemos) turi būti lietuvių kalbą. |  |
|  | Pamokų pavyzdžiai | Turi būti galimybė iš tiekėjo (arba to puslapio, kurio resursais tiekėjas turi teisę naudotis) arba gamintojo puslapio nemokamai atsisiųsti ne mažiau kaip 2000 lietuviškų pamokų pavyzdžių, skirtų ugdymo įstaigoms (nurodyti internetinį puslapį). |  |
|  | Garantija | Garantinės priežiūros laikotarpis visiems komponentams – ne mažiau 36 mėnesių gamintojo garantija nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |
|  | Reikalavimai tiekėjui | Tiekėjas turi turėti siūlomos įrangos gamintojo autorizuotą garantinio aptarnavimo centrą arba sutartį su tokiu centru (pateikti tai įrodančius dokumentus). |  |
|  | Pavyzdžio pateikimas | Galimai ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas, jeigu Perkančioji organizacija paprašo, per 5 darbo dienas, turi neatlygintinai Perkančiajai organizacijai pristatyti prekės pavyzdį, kuris atitiktų visus techninės specifikacijos reikalavimus. Prekės pavyzdžio pateikimo ir, jei reikia, draudimo išlaidas dengia tiekėjai. |  |
|  | Žaliojo pirkimo reikalavimai | Siūloma prekė turi atitikti I arba I-like tipo ekologinio ženklo reikalavimus ir turėti tai patvirtinantį dokumentą. |  |

Pastabos: prekės ir įranga perkama su montavimo darbais ir mokymais.