# BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

# K-7 štabo (Inventorinis Nr. 10100022, pažymėtas plane 3B3p ), esančio adresu Šilo g. 5A Vilnius,

# nuogrindos ir cokolio remontas

| Žymuo | Medžiagų, gaminių pavadinimas | Panaudojimo sritis | Techniniai reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- |
| TS-01 | Polietileninė plėvelė, kitos medžiagos paviršių uždengimui | Paruošiamieji darbai nuogrindos, cokolio ir laiptų remontui, paviršių uždengimas, ardymo darbai | Prieš remonto darbus polietilenine plėvele ar kitomis medžiagomis nuo pažeidimų turi būti apsaugoti durys, lietvamzdžiai ir kiti fasade, prie fasado esami elementai, kurie nebus remontuojami. Trukdantys darbams įrenginiai, elementai gali būti nuimti nuo fasado ir po remonto darbų atstatyti į vietą. Po darbų turi būti išvežamos statybinės atliekos, šiukšlės ir sutvarkoma darbų vieta, pažeista teritorija. Baigus remonto darbus, teritorija turi būti palikta švari ir tvarkinga. Negali būti remontinių medžiagų nuotėkių ant paviršių. |
| TS-02 | Gruntai, tinkai, glaistai ir kitos medžiagos cokolio remonto darbams | Cokolio remontui | Prieš cokolio remonto darbus demontuojama sena betoninė nuogrinda. Pažeistose cokolio vietose tinkas nudaužomas iki tvirto pagrindo, pagrindas nuvalomas metaliniais šepečiais, nuplaunamas, grybeliu ir kitais mikroorganizmais pažeistos vietos apdorojamos specialiai tam skirtomis deaktyvavimo priemonėmis, remontuojamos, išlyginamos pažeistos cokolio paviršiaus vietos. Cokolis nuplaunamas ir nugruntuojamas. Cokolio paviršius dengiamas armavimo tinku. Armavimo mišinys turi būti tinkamas naudoti kaip renovavimo mišinys seniems, apkrovą išlaikantiems tinkuotiems paviršiams, tinkamas cokolinei sričiai, su priedais, didinančiais hidrofobiškumą, su plaušinių medžiagų priedais. Tinkavimo metu į tinką įleidžiamas stiklo audinio armavimo tinklelis (medžiagos tankis ne mažiau 200 g/m2). Cokolio galutinė apdaila – mozaikinis dekoratyvinis tinkas skirtas pamatams, cokoliams. Prieš dengiant mozaikinį tinką paviršius turi būti sausas, tvirtas ir švarus, išlaikytos būtinos technologinės pertraukos sluoksniams sutvirtėti ir „subręsti“. Paviršius nugruntuotas tonuotu gruntu. Darbo metu aplinkos ir paviršiaus temperatūra turėtų būti ne žemesnė kaip +5 ºC ir ne aukštesnė kaip +25 ºC. Dirbant saugoti paviršių nuo tiesioginių saulės spindulių, stipraus vėjo, lietaus. Tinkuojamus plotus reikia sujungti, kol ant pagrindo užneštas tinkas nepradės džiūti, vadinamu metodu “šlapias ant šlapio”. Cokolis remontuojamas ne mažesniu kaip 50 mm gyliu nuo nuogrindos paviršiaus. Numatoma remontuoti apie 20 proc. cokolio paviršiaus. Reikalavimai mozaikiniam tinkui: turi būti atsparus pelėsiams (grybams), dumbliams, vandens įgeriamumo klasė W3 arba mažesnio įgeriamumo, vandens garų laidumo klasė V2 arba aukštesnio garų laidumo, frakcija 1,6mm-2mm. Po remonto darbų negali būti matomų įrankių žymių, remontuotų vietų paviršių nelygumų, faktūros, blizgumo, spalvos netolygumų. Visos medžiagos turi būti tinkamos naudoti lauke ir turi būti naudojamos pagal gamintojo paruoštas naudojimo instrukcijas, aprašymus, techninių duomenų lapus ir rekomendacijas. |
| TS-03 | Vejos borteliai, betoninės plytelės, smėlis | Nuogrindos remontui | Nauja nuogrinda, matuojant su vejos borteliu (bortelio storis ≥ 50 mm) turi būti nemažiau kaip 700 mm pločio. Nuogrindos betoninės plytelės (storis ≥ 60 mm) įrengiamos su ne mažesniu nei 2,5 proc. nuolydžiu nuo pastato su pakankamo dydžio tarpeliais tarp trinkelių. Tarp nuogrindos ir cokolio paklojama drenažinė membrana „korys“. Esant poreikiui nuogrinda lyginama, formuojami nuolydžiai ant papildomo smėlio ir cemento išlyginamojo sluoksnio. Papildomi išliginamieji sluoksniai turi būti sutankinti vibroplokštėmis. Prieš betoninių plytelių įrengimą, įrengiami vejos borteliai, borteliai montuojami į betoninį pagrindą. Po nuogrindos plytelių įrengimo, jos sutankinamos vibroplokštėmis su guminiu padu. Nuogrindos ir vejos bortelių paviršių nelygumai turi atitikti šiuos reikalavimus: matuojant plokštumų nelygumus prošvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi būti didesnės kaip 20 mm. Tarpai tarp plytelių užpildomi specialiu trinkelių/plytelių siūlių užpildu. Po statybos darbų atstatoma pažeista veja, papildant 50 mm augaliniu grunto sluoksniu. |
| TS-04 | Vejos borteliai, trinkelės, smėlis | Šaligatvio remontui | Šaligatvis – aikštelės danga keičiama naujomis trinkelėmis arba plytelėmis (storis ≥ 60 mm) taip pat keičiami ir vejos borteliai (storis ≥ 50 mm). Prieš remonto darbus trinkelių /plytelių spalva ir dydis suderinami su Užsakovu. Nuėmus seną trinkelių danga, esant poreikiui smėlio žvyro pagrindas lyginamas, formuojami nuolydžiai. Būtina įsitikinti, kad po naujų trinkelių /plytelių suklojimo, pirmos pakopos aukštis būtų toks pat kaip kitų (įėjimo į štabą laiptų) pakopų aukščiai. Tarpai tarp trinkelių /plytelių, užpildomi specialiu trinkelių/plytelių siūlių užpildu. Suklotos trinkelės sutankinamos vibroplokštėmis su guminiu padu. Naudojant medžiagas remontui būtina vadovautis medžiagų gamintojų instrukcijomis ir rekomendacijomis. Šaligatvio ir vejos bortelių paviršių nelygumai turi atitikti šiuos reikalavimus: matuojant plokštumų nelygumus prošvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi būti didesnės kaip 20 mm. |
| TS-05 | Statybinės atliekos | Statybinių šiukšlių išvežimui | Statybos metu susidariusios atliekos rūšiuojamos bei tvarkomos LR galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Atliekos išvežamos į statybinio laužo surinkimo aikštelę. Priėmus atliekas, išrašoma sąskaita-faktūra, kurią Rangovas saugo iki objekto pridavimo. |

PASTABOS:

1.	Remonto darbų kiekiai pasiūlyme yra orientaciniai. Visiems statinio paprastojo remonto darbų pasiūlyme, techninėje specifikacijoje nurodytiems darbams tinkamai atlikti reikalingos medžiagos (tarp jų ir papildomos), gaminiai, įrenginiai, darbo jėgos resursai, kitos būtinos darbams atlikti išlaidos turi būti įvertintos, todėl rangovas prieš teikdamas savo komercinį pasiūlymą ir pasirašydamas paprastojo remonto darbų sutartį privalo faktiškai apžiūrėti planuojamą remontuoti objektą, pasitikrinti pasiūlyme pateiktų ir reikalingų atlikti darbų apimtis ir į savo pasiūlymo kainą įtraukti visus darbus, medžiagas, gaminius, įrenginius, mechanizmus, darbo jėgos ir laiko resursus, reikalingus papildomus tyrimus ir kitas išlaidas, būtinas numatytiems remonto darbų kiekių pasiūlyme, projekte, techninėje specifikacijoje darbams iki galo kokybiškai atlikti. Visų naudojamų medžiagų gamintojų paruoštose naudojimo instrukcijose, aprašymuose, techninių duomenų lapuose ir rekomendacijose numatyti paruošiamieji darbai, reikalingos tuos darbus atlikti medžiagos, mechanizmai, papildomos darbo ir laiko sąnaudos yra privalomos ir turi  būti įvertintos, net jei jos nėra aprašytos  remonto darbų pasiūlyme, techninėje specifikacijoje.

2.	Darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Statybos įstatymu, Statybos techniniais reglamentais, Statybos taisyklėmis ir kitais statybos procesą reglamentuojančiais teisės aktais.

3.	Visos remonto darbams skirtos naudoti medžiagos prieš pradedant remonto darbus turi būti suderintos su Užsakovu.

4.	Visoms medžiagoms ir gaminiams turi būti pateiktos eksploatacinių savybių deklaracijos pagal statybos techninį reglamentą STR1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas.“

5.	Prieš pradedant žemės darbus statybvietėje būtina išsiaiškinti esamų požeminių komunikacijų buvimo vietas, gauti visus būtinus leidimus, pritarimus vykdyti žemės darbus. Darbų vykdymo metu pažeistas komunikacijas, konstrukcijas Rangovas turi suremontuoti savo sąskaita.