TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA

(PU-13842/25) [ITP25] Druskos tirpalo paruošimo įranga ir sandėliavimo talpa

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjas ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas:

Prekės –  druskos tirpalo paruošimo įranga ir sandėliavimo talpa.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas skaidomas  į dalis:

2.1.1. Pirma pirkimo objekto dalis –  Druskos tirpalo paruošimo įranga ir sandėliavimo talpa apie 20 m(3) – 7 kompl.

2.1.2.  Antra pirkimo objekto dalis – Sandėliavimo talpa apie 20 m(3) – 7 kompl.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Kartu su Prekėmis turi būti pateikiama: Prekių EB atitikties deklaracija, Prekių eksploatacijos instrukcijos lietuvių kalba, elektrinės ir hidraulinės sistemų schemos, atsarginių dalių katalogai. Minėti dokumentai, pateikiami ne vėliau kaip Prekės perdavimo dieną. Informacija pateikiama elektroninėje laikmenoje PDF formatu.

3.2. Prekei turi būti suteikiama garantija:

3.2.1. Druskos tirpalo paruošimo įrangos ir sandėliavimo talpos konstrukcijos (išskyrus elektrinę dalį)   garantija ne mažiau 100 mėnesių.

3.2.2.Elektrinės ir santechninės dalies (elektros varikliai, instaliacija, valdymo įranga, vamzdynas, siurbliai) garantija ne mažiau 12 mėnesių.

3.3.Tiekėjas Pirkėjo bazėje turi suteikti nemokamą remontą garantiniu laikotarpiu.

3.4. Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę, Tiekėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą:

- teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus operatoriams, užtikrinančius Prekės teisingą eksploatavimą.

- techninius mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius.

- Sutartinių įsipareigojimų vykdymo vieta, tvarka ir terminai:

  - Tiekėjas Prekes turi pristatyti į Pirkėjo kelių tarnybą, kurioje Prekės bus eksploatuojamos.

Pirma pirkimo objekto dalis – Druskos tirpalo paruošimo įranga ir sandėliavimo talpa apie 20 m(3) – 7 kompl.

| Eil. Nr. | Regionas | Pristatymo adresas | Kiekis, kompl. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pietų | S. Nėries g. 88, Vilkaviškis, LT-70171 | 1 |
| 2 | Rytų | Kelininkų g. 10, Švenčionys, LT-18110 | 1 |
| 3 | Šiaurės | Dubysos g. 48, Gėluvos k., Ariogalos sen., Raseinių r., LT-60246 | 2 |
| 4 | Šiaurės | Žeimių g. 18, Ginkūnų k., Šiaulių r., LT-81488 | 1 |
| 5 | Šiaurės | Gegužės g. 35, Anykščiai, LT-29107 | 1 |
| 6 | Vakarų | Pramonės g. 4, Šilutė, LT-99116 | 1 |

Antra pirkimo objekto dalis - Sandėliavimo talpa apie 20 m(3) – 3 kompl.

| Eil. Nr. | Regionas | Pristatymo adresas | Kiekis, kompl. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pietų | Mechanizatorių g. 19, Varéna, LT-65200 | 1 |
| 2 | Pietų | Gamyklų g. 12, Marijampolė, LT-68108 | 2 |
| 3 | Pietų | J. Basanavičiaus g. 47, Prienai, LT-59152 | 1 |
| 4 | Pietų | Kauno g. 72, Pagiriai, Garliavos apylinkių sen., Kauno r., LT-53282 | 1 |
| 5 | Šiaurės | J. Basanavičiaus g. 54, Biržai, LT-41164 | 1 |
| 6 | Rytų | Vyžuonų g. 53, Utena, LT-28141 | 1 |

4.2. Prekė turi būti pateikta ne vėliau kaip per 120 kalendorinių dienų po Sutarties įsigaliojimo dienos.

4.3.Už pristatytas Prekes bus apmokama per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą ir Prekės priėmimo-perdavimo aktą.

4.4. Pirkėjas siekia jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

4.4.1. Sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

4.4.2. visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

4.4.3. Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

4.4.4. Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

4.4.5. Jei įsigyjama Prekė turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

4.5. Pirkėjas siekia įsigyti Prekes, darančias kuo mažesnį poveikį aplinkai, kad būtų sunaudojama kuo mažiau gamtos išteklių, todėl siūlomos Prekės turi atitikti bent vieną iš žemiau nurodytų reikalavimų:

4.5.1. Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos;

4.5.2. Prekė, virtusi atliekomis, yra tinkama paruošti pakartotiniam naudojimui ar perdirbimui.

5. PRIEDAI

Priedas Nr. 1 - Techniniai parametrai 1 pirkimo daliai;

Priedas Nr. 2 - Techniniai parametrai 2 pirkimo daliai;

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus Tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Jei siūlomas lygiavertis objektas, Tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui.

### Techninės specifikacijos 1 priedas

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas.

Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją).

Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Pirkėjas laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir Pirkėjui paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

PIRMA PIRKIMO OBJEKTO DALIS

### TECHNINIAI  REIKALAVIMAI

Druskos tirpalo paruošimo įranga ir sandėliavimo talpa apie 20 m(3)

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomų Prekių/Įrangos parametrai* |
| --- | --- | --- | --- |
| REIKALAVIMAI DRUSKOS TIRPALO PARUOŠIMO ĮRANGAI IR SANDĖLIAVIMO TALPAI |  |  |  |
| 1 | Paskirtis | Druskos tirpalo paruošimo įranga (tirpalo ruošimo įranga ir paruošto tirpalo sandėliavimo įranga) pritaikyta Na Cl ar kitų rūšių druskų tirpalų (kur netirpių dalelių kiekis galimas iki 2 %), skirtų ledo ir sniego tirpinimui, ruošti. | Siūlomas tikslus prekės pavadinimas: markė, modelis – (įrašyti) ____________. |
| 2 | Pagaminimo metai, duomenų lentelės, deklaracija | Įranga turi būti nauja, nenaudota, pagaminta 2025 m. Turi atitikti nacionalinius ir ES standartus, konstrukcija turi atitikti visus saugos darbe reikalavimus. Visos duomenų lentelės ir saugumo instrukcijos ant įrangos privalo būti lietuvių kalba. Pateikti statybos produktų eksploatacijos savybių deklaraciją arba lygiavertį dokumentą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ____ |
| 3 | Įrangos galimybės | Druskos tirpalo paruošimo įranga turi užtikrinti: tirpalo ruošimo, tirpalo pakrovimo į sandėliavimo talpą bei tirpalo pakrovimo į barstytuvus, galimybę. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ____ |
| 4 | Įrangos funkcionalumas | Druskos tirpalo paruošimo įranga vienu metu privalo turėti galimybę: 1. tirpalo ruošimo ir jo pakrovimą į sandėliavimo talpą; 2. tirpalo ruošimo ir jo pakrovimą į automobilių talpas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ____ |
| 5 |  | TIRPALO PARUOŠIMO ĮRANGA |  |
| 5.1 | Tirpalo ruošimo įrangos medžiaga | Tirpalo ruošimo įrangos talpa privalo būti pagaminta iš medžiagos atsparios korozijai, UV spinduliams, atmosferiniam poveikiui. (Su preke pateikti kokybės deklaraciją) | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ____ |
| 5.2 | Tirpalo ruošimo įrangos tūris | Vienu kartu ruošiamo druskos tirpalo kiekis turi būti ne mažiau kaip 5000 ltr. | Siūlomas parametras _____ ltr. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ |
| 5.3 | Tirpalo ruošimo įrangos pakrovimo aukštis | Pakrovimo aukštis iki bunkerio viršutinės dalies ne daugiau 2300 mm. | Siūlomas parametras - ____ mm Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ |
| 5.4 | Tirpalo ruošimo įrangos pakrovimo anga | Druskos pakrovimo angos plotis ne mažesnis kaip 2000 mm arba diametras ne mažesnis 2000 mm | Siūlomas parametras - ____ mm. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ |
| 5.5 | Tirpalo ruošimo įrangos sienelių storis | Sienelių storis privalo užtikrinti talpos stabilumą. Jei medžiaga plastikas - sienelių storis ne mažiau 10 mm. | Siūlomas parametras - ____ mm Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ |
| 5.6 | Tirpalo ruošimo įrangos siurblio korpusas | Siurblio korpusas, siurblio mentės, privalo būti pagaminti iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. |
| 5.7 | Tirpalo ruošimo įrangos našumas | Įrangos našumas ne mažiau 5000 ltr/h (naudojant NaCl druską, iki 2 % netirpių dalelių), pasiekiant tirpalo koncentraciją ne mažesnę nei 20 %. | Siūlomas parametras - ____ ltr/ h. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ |
| 5.8 | Tirpalo ruošimo įrangos druskos bunkerio talpa | Vienu kartu tirpalo ruošimui galimas užpilti druskos kiekis (bunkerio talpa) 900-1000 kg. | Siūlomas parametras - ____ kg. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ |
| 5.9 | Tirpalo ruošimo įrangos maitinimo šaltinis, pavara | Elektros įrangos maitinimo įtampa – 380 V, 50 Hz, trifazis elektros variklis, kurio galia ne mažiau kaip 3,0 kW | Siūlomas parametras - ____ kW Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ |
| 5.10 | Paruošto tirpalo perpumpavimo maitinimo šaltinis, pavara | Elektros įrangos maitinimo įtampa – 380 V, 50 Hz, trifazis elektros variklis, kurio galia ne mažiau kaip 2,0 kW | Siūlomas parametras - ____ kW Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ |
| 5.11 | Pagalbinis druskos tirpalo maišymas oro pagalba (reikalavimas neprivalomas, už jį skiriami papildomi balai) | Kompresorius, našumas ne mažiau 100 l/min | Siūlomas parametras - ____ l/min Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ |
| 5.12 | Įrangos elektros spinta | Įrangos elektrinė valdymo spinta apsaugota nuo atsitiktinio mechaninio poveikio ir nuo atsitiktinio vandens ar druskos tirpalo poveikio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ____ |
| 5.13 | Tirpalo ruošimo įrangos matuoklis | Tirpalo ruošimo talpa privalo turėti tirpalo lygio matuoklį, apsaugotą nuo atsitiktinio mechaninio poveikio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ____ |
| 5.14 | Tirpalo ruošimo įrangos nuosėdų sklendė | Ruošimo įrangoje privalo būti įrengta sklendė, skirta neištirpusių nuosėdų išleidimui/pašalinimui ir įrangos praplovimui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ____ |
| 5.15 | Tirpalo koncentracijos kontrolė | Tirpalo ruošimo įranga komplektuojama su elektroniniu prietaisu, skirtu druskos tirpalo koncentracijos kontrolei. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ____ |
| 5.16 | Tirpalo ruošimo įrangos pakrovimas/iškrovimas | Privalo būti pakrovimo/ iškrovimo (transportavimo) kilpos | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ____ |
| 6 |  | SANDĖLIAVIMO TALPA |  |
| 6.1 | Paruošto tirpalo talpos korpusas | Sandėliavimo talpa pagaminta iš medžiagos atsparios korozijai, UV spinduliams, atmosferiniam poveikiui. (Su preke pateikti kokybės deklaraciją ar lygiavertį dokumentą) | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ____ |
| 6.2 | Talpos forma | Cilindro formos | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 6.3 | Paruošto tirpalo talpos tūris | Paruošto tirpalo sandėliavimo talpos tūris ne mažiau 20000 ltr. | Siūlomas parametras - ____ ltr. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ |
| 6.4 | Paruošto tirpalo talpos pagrindas | Talpos pagrindo diametras ne daugiau 3000 mm, +/- 100 mm | Siūlomas parametras - ____ mm Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ |
| 6.5 | Paruošto tirpalo talpos aukštis | Talpos aukštis ne daugiau 3300 mm | Siūlomas parametras - ____ mm Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ |
| 6.6 | Paruošto tirpalo talpos sienų storis | Sienelių storis privalo užtikrinti talpos stabilumą. Jei medžiaga plastikas - sienelių storis ne mažiau 15 mm | Siūlomas parametras - ____ mm Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ |
| 6.7 | Paruošto tirpalo talpos pakrovimas/iškrovimas | Privalo būti pakrovimo/ iškrovimo (transportavimo) kilpos | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. |
| 6.8 | Paruošto tirpalo talpos profilaktinis liukas | Sandariai uždaromas liukas, diametras ne mažiau 600 mm | Siūlomas parametras - ____ mm Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ |
| 6.9 | Paruošto tirpalo talpos lygio matuoklė | Sandėliavimo talpa turi turėti tirpalo lygio matuoklį, apsaugotą nuo atsitiktinio mechaninio poveikio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ____ |
| 6.10 | Paruošto tirpalo talpos apsauga nuo perkrovimo | Privalo turėti automatinę funkciją, apsaugančią sandėliavimo talpą nuo perpylimo, pildant iš tirpalo ruošimo talpos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ____ |
| 6.11 | Paruošto tirpalo talpos filtras | Tirpalas pumpuojamas į automobilių talpas privalo būti filtruojamas. Filtras turi būti su keičiamu elementu ir nusodintinu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ____ |
| 6.12 | Pajungimai | Turi būti ne mažiau kaip po vieną skysčio padavimo ir skysčio išpylimo išvadai, kurių diametras ne mažiau 50 mm | Siūlomas parametras - ____ mm Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ |

* Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametrą/reikšmę.

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti  pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą, patvirtinantį siūlomus parametrus.

ANTRA PIRKIMO OBJEKTO DALIS

### TECHNINIAI  REIKALAVIMAI

Sandėliavimo talpa apie 20 m(3)

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomų Prekių/Įrangos parametrai* |
| --- | --- | --- | --- |
| REIKALAVIMAI DRUSKOS TIRPALO PARUOŠIMO ĮRANGAI IR SANDĖLIAVIMO TALPAI |  |  |  |
| 1 | Paskirtis | Druskos tirpalo sandėliavimo talpa pritaikyta Na Cl ar kitų rūšių druskų tirpalų sandėliavimui. | Siūlomas tikslus prekės pavadinimas: markė, modelis – (įrašyti) ____________. |
| 2 | Pagaminimo metai | Druskos tirpalo sandėliavimo talpa turi būti nauja, nenaudota, pagaminta 2025 m. Turi atitikti nacionalinius ir ES standartus, konstrukcija turi atitikti visus saugos darbe reikalavimus. Visos duomenų lentelės ir saugumo instrukcijos ant įrangos privalo būti lietuvių kalba. Pateikti statybos produktų eksploatacijos savybių deklaraciją arba lygiavertį dokumentą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ____ |
| 3 |  | PARUOŠTO TIRPALO TALPA |  |
| 3.1 | Paruošto tirpalo talpos korpusas | Sandėliavimo talpa pagaminta iš medžiagos atsparios korozijai, UV spinduliams, atmosferiniam poveikiui. (Su preke pateikti kokybės deklaraciją ar lygiavertį dokumentą) | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ____ |
| 3.2 | Talpos forma | Cilindro formos | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3.3 | Paruošto tirpalo talpos tūris | Paruošto tirpalo sandėliavimo talpos tūris ne mažiau 20000 ltr. | Siūlomas parametras - ____ ltr. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ |
| 3.4 | Paruošto tirpalo talpos pagrindas | Talpos pagrindo diametras ne daugiau 3000 mm, +/- 100 mm | Siūlomas parametras - ____ mm Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ |
| 3.5 | Paruošto tirpalo talpos aukštis | Talpos aukštis ne daugiau 3300 mm | Siūlomas parametras - ____ mm Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ |
| 3.6 | Paruošto tirpalo talpos sienų storis | Sienelių storis privalo užtikrinti talpos stabilumą. Jei medžiaga plastikas - sienelių storis ne mažiau 15 mm. | Siūlomas parametras - ____ mm Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. |
| 3.7 | Paruošto tirpalo talpos pakrovimas/iškrovimas | Privalo būti pakrovimo/ iškrovimo (transportavimo) kilpos | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ____ |
| 3.8 | Paruošto tirpalo talpos profilaktinis liukas | Sandariai uždaromas liukas, diametras ne mažiau 600 mm | Siūlomas parametras - ____ mm Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ |
| 3.9 | Paruošto tirpalo talpos lygio matuoklė | Sandėliavimo talpa turi turėti tirpalo lygio matuoklį, apsaugotą nuo atsitiktinio mechaninio poveikio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ____ |
| 3.10 | Paruošto tirpalo talpos apsauga nuo perkrovimo | Privalo turėti automatinę funkciją, apsaugančią sandėliavimo talpą nuo perpylimo, pildant iš tirpalo ruošimo talpos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ____ |
| 3.11 | Paruošto tirpalo talpos filtras | Tirpalas pumpuojamas į automobilių talpas privalo būti filtruojamas. Filtras turi būti su keičiamu elementu ir nusodintinu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ____ |
| 3.12 | Pajungimai | Turi būti ne mažiau kaip po vieną skysčio padavimo ir skysčio išpylimo išvadai, kurių diametras ne mažiau 50 mm | Siūlomas parametras - ____ mm Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ |

* Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametrą/reikšmę.

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti  pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą, patvirtinantį siūlomus parametrus.