Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PĖSČIŲJŲ – DVIRAČIŲ TAKO ĮRENGIMAS TIRKŠLIŲ SENIŪNIJOJE BALĖNŲ KAIME

1. Objektas: Pėsčiųjų – dviračių tako įrengimas Tirkšlių seniūnijoje Balėnų kaime.

2. Užsakovas: Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Laisvės g. 8, Mažeikiai.

3. Statinio kategorija: I gr. nesudėtingas statinys.

4. Vieta: nuo Mokyklos g., iki autobusų stotelės Balėnų k., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav.

5. Trumpa objekto charakteristika:

Planuojama įrengti pėsčiųjų – dviračių taką nuo Mokyklos gatvės iki autobusų stotelės, Balėnų kaime, Tirkšlių seniūnijoje, Mažeikių rajono savivaldybėje. Numatomas pėsčiųjų  - dviračių  tako ilgis  apie 140 m., plotis – 1,50 m.

6.  Pėsčiųjų – dviračių tako (toliau -Takas) įrengimo aprašymas:

Nuo Mokyklos gatvės iki autobusų stotelės atkarpoje ( žr. schemoje) įrengiamas naujas takas su asfaltbetonio danga.

| 1 | Paruošiamieji ir ardymo darbai |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Šaligatvio trasos nužymėjimas | km | 0,14 |
|  | Skyriuje 1 |  |  |
| 2 | Žemės darbai |  |  |
|  | I grupės grunto kasimas 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15 | t. m3 | 0,245 |
|  | I grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi | 100m3 | 2,45 |
|  | Iškasų arba pylimų paviršių planiravimas rankiniu būdu , kai gruntas II grupės k9=1.15 | 100m2 | 3,64 |
|  | I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15 | 100m3 | 1,82 |
|  | Skyriuje 2 |  |  |
| 3 | Dangų įrengimo darbai |  |  |
|  | Šaligatvio pagrindo iš smėlio įrengimas (sluoksnio storis 21 cm) k9=1.15 | m3 | 76,0 |
|  | Skaldos pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 15 cm) k9=1.15 | 100m2 | 3,64 |
|  | Šaligatvio įrengimas iš asfaltbetonio AC 16 PD h-6 cm klotuvu su automatinio aukščio reguliavimu | 100m2 | 2,52 |
|  | Kelkraščių įrengimas iš skaldažolės pasėjant žolės sėklas h - 8 cm | 100m2 | 2,1 |
|  | Skyriuje 3 |  |  |
| 4 | Aplinkos sutvarkymo darbai |  |  |
|  | Pažeistų žalių plotų ištaisymas, užsėjant žolių sėklomis kai ištaisomų vietų plotas daugiau 25 m2 k9=1.15 | 100m2 | 5,6 |
|  | Skyriuje 4 |  |  |
| 5 | Išpildomoji dokumentacija |  |  |
|  | Išpildomoji nuotrauka | kompl. | 1,0 |
|  | Kadastrinė byla | kompl. | 1,0 |

7. Statybos darbus atlikti vadovaujantis Statybos techninio reglamento aktualia redakcija ir kitais norminiais reikalavimais, t. y. Lietuvos Respublikos galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, techniniais reglamentais, taikomais tokiems darbams atlikti pagal pateiktą darbų kiekių žiniaraštį ir techninę specifikaciją.

8. Rangovas darbų laikotarpiu privalo laikytis privalomųjų saugos darbe reikalavimų.

9. Rangovas parengia kadastrinių matavimų bylą su patikra, susijusią su atliktais darbais ir perduoda Užsakovui 1 egz. su CD.

10. Darbai turi būti priduoti, pasirašant darbų perdavimo – priėmimo aktą.

11. Statybos metu Rangovui sulaužius, ar kitaip pažeidus kitas dangas bei inžinerinius statinius, privalo atstatyti visus pažeidimus į ne prastesnės būklės nei buvo iki statybos pradžios savo lėšomis.

12. Rangovas  pateikia Užsakovui medžiagų atitikties deklaracijas, pilnas naudojimo ir priežiūros instrukcijas (lietuvių kalba).

13. Visi gaminiai, medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus, turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka.

14. Rangovas privalo laikytis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo reikalavimus. Užsakovui pareikalavus, pateikti aplinkosaugines produktų deklaracijas pagal standartus.

15. Tiekėjas Susisiekimo komunikacijų pogrupyje „Gatvės“ vykdydamas statybos darbus, laikosi:

-  2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1221/2009 pripažįstamos Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemos (angl. Eco-Managment and Audit Scheme, EMAS) arba pagal minėto reglamento 45 straipsnį pripažįstamos kitos aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimų, arba

- standarto LST EN ISO 14001:2015 (arba lygiaverčio standarto) reikalavimų.

16. Visų darbų atlikimo terminas: iki sutartyje numatytų terminų