Sutarties 2 priedas

INFORMACIJA APIE SUTARTIES KAINĄ, SUDARYTĄ IŠ TECHNINIAME PROJEKTE NUMATYTŲ IR TECNINIAME PROJEKTE NENUMATYTŲ MEDŽIAGŲ, ĮRANGOS IR DARBŲ KIEKIO IR PASIŪLYME PATEIKTŲ ĮKAINIŲ

| Eil. Nr. | Medžiagų / įrangos / darbų aprašymas | Mato vnt. | Vnt. kaina1, € | Techniniame projekte numatytas medžiagų kiekis2 | Medžiagų kaina, įvertinant techniniame projekte nurodytus kiekius, € (4*5) | Vieno vieneto (medžiagos / įrangos) montavimo darbų kaina3, € | Darbų kaina įvertinant techniniame projekte nurodytas darbų apimtis, €** (5*7) | VISO be PVM (6+8) | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| MEDŽIAGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Komutacinė ryšių spinta 19", 36 U, pastatoma | kompl. | - | 1 | - | - | - | - | Pilnos komplektacijos teikia užsakovas |
| 2. | Komutacinė panelė | vnt. | - | 3 | - | - | - | - | Pateiks užsakovas |
| 3. | Kabelių sutvarkymo panelė 19" spintai | vnt. | - | 5 | - | - | - | - | Kabelių sutvarkymo paneles pateiks užsakovas kartu su KS (sumontuotą) |
| 4. | Lentyna komutacinėje spintoje | vnt. |  | 2 |  |  |  |  | Lentyną pateiks užsakovas kartu su KS (sumontuotą) |
| 5. | Ventiliatorių blokas su termostatu | vnt. |  | 2 |  |  |  |  | Ventiliatorių bloką pateiks užsakovas kartu su KS (sumontuotą) |
| 6. | Maitinimo panelė 8*230, 50 Hz | vnt. | - | 1 | - | - | - | - | Maitinimo panelę pateiks užsakovas kartu su KS (sumontuotą) |
| 7. | Įžeminimo panelė | vnt. | - | 2 | - | - | - | - | Įžeminimo panelę pateiks užsakovas kartu su KS (sumontuotą) |
| 8. | 24 portų komutatorius Packard Aruba 600-24G-PoE+Switch | vnt. | - | 1 | - | - | - | - | Komutatorių pateiks užsakovas |
| 9. | Telefono stotis AVAYA IP Office 500 V2 | vnt. | - | 1 | - | - | - | - | Telefonų stotį pateiks užsakovas |
| 10. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (On line) UPS 1500VA | kompl. |  | 1 |  |  |  |  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinį pateiks užsakovas |
| 11. | Komutacinis kabelis RJ45/RJ45, 1 m iki 2 m., 5e Cat. (pagal poreikį) | vnt. |  | 96 |  |  |  |  |  |
| 12. | Kištukinis lizdas 2xRJ45 su laikikliu montuoti instaliaciniame prietaisų kanale | vnt. |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 13. | Kištukinis lizdas 2xRJ45 su laikikliu montuoti instaliaciniame prietaisų kanale | vnt. |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 14. | F/UTP 5e kat. kabelis (pagal poreikį) | m. |  | 2450 |  |  |  |  | Tikslinti atliekant darbus |
| 15. | Metalinis kabelinis kanalas 300x60 mm | m. |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 16. | T-formos jungtis met. Perforuotam kabelių kanaliu300x60 mm | vnt. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 17. | Metalinis kabelinis kanalas 200x60 mm | m. |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 18. | Plastikinis kabelių kanalas 40x60 mm. | m. |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 19. | Plastikinis kabelių kanalas 60x110 mm. | m. |  | 120 |  |  |  |  |  |
| 20. | Vidinis kampas/jungtis 90º kabelių kanalui 60x110 mm | vnt. |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 21. | Išorinis kampas/jungtis 90º kabelių kanalui 60x110 mm | vnt. |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 22. | Galinė aklė kabelių kanalui 60x110 mm | vnt. |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 23. | Plastikinis instaliacinis kabelių /prietaisų kanalas 53x100 mm. | m. |  | 40 |  |  |  |  | 45 mm prietaisams |
| 24. | Instaliacinis vamzdis D50 mm | m. |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 25. | Instaliacinis vamzdis D25 mm | m. |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 26. | Kabelių tvirtinimo medžiagos | kompl. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 27. | Papildomos instaliacinės medžiagos | kompl. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ELEKTROTECHNIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Pirmo aukšto skirstomasis skydas SS-101, moduliniams aparatams, paviršinis, su metalinėmis durelėmis, su N ir PE gnybtais. IP43, AxPxG 800x300x140 mm. | kompl. |  | 1 |  |  |  |  | Papildomos informacija pateikta projekto sąnaudos žiniaraštyje |
| 2. | Pirmo aukšto skirstomasis skydas SS-201, moduliniams aparatams, paviršinis, su metalinėmis durelėmis, su N ir PE gnybtais. IP43, AxPxG 800x300x140 mm. | Kompl. |  | 1 |  |  |  |  | Papildomos informacija pateikta projekto sąnaudos žiniaraštyje |
| 3. | Kištukinis lizdas įleidžiamas 16A/250V+45º, su montažine dėžute, IP20. Montuojamas kabelių instaliavimo kanale | Vnt. |  | 2 |  |  |  |  | Su kontaktų užsklanda |
| 4. | Kištukinis lizdų blokas, su montažinėmis dėžutėmis, įleidžiamas, IP20. Montuojama kabelių instaliavimo kanale (kištukinis lizdas baltas 16A/250V/+45º, bendrų reikalų, 2 vnt.) | kompl. |  | 3 |  |  |  |  | Su kontaktų užsklanda. Papildomos informacija pateikta projekto sąnaudos žiniaraštyje |
| 5. | Kištukinis lizdų blokas, su montažinėmis dėžutėmis, įleidžiamas, IP20. Montuojama kabelių instaliavimo kanale (kištukinis lizdas baltas 16A/250V/+45º, bendrų reikalų, 3 vnt.) | kompl. |  | 2 |  |  |  |  | Su kontaktų užsklanda. Papildomos informacija pateikta projekto sąnaudos žiniaraštyje |
| 6. | Kištukinis lizdų blokas, su montažinėmis dėžutėmis, įleidžiamas, IP20. Montuojama kabelių instaliavimo kanale (kištukinis lizdas baltas 16A/250V/+45º, bendrų reikalų, 2 vnt.; kištukinis lizdas raudonas 16A/250V+45º, kompiuterio maitinimas, 2 vnt) | kompl. |  | 6 |  |  |  |  | Su kontaktų užsklanda. Papildomos informacija pateikta projekto sąnaudos žiniaraštyje |
| 7. | Kištukinis lizdų blokas, su montažinėmis dėžutėmis, įleidžiamas, IP20. Montuojama kabelių instaliavimo kanale (kištukinis lizdas baltas 16A/250V/+45º, bendrų reikalų, 3 vnt.; kištukinis lizdas raudonas 16A/250V+45º, kompiuterio maitinimas, 2 vnt) | kompl. |  | 3 |  |  |  |  | Su kontaktų užsklanda. Papildomos informacija pateikta projekto sąnaudos žiniaraštyje |
| 8. | Kištukinis lizdų blokas, su montažinėmis dėžutėmis, įleidžiamas, IP20. Montuojama kabelių instaliavimo kanale (kištukinis lizdas baltas 16A/250V/+45º, bendrų reikalų, 2 vnt.; kištukinis lizdas raudonas 16A/250V+45º, kompiuterio maitinimas, 2 vnt; kištukinis lizdas baltas 16A/250V+45º, spausdintuvo maitinimas, 1 vnt.) | kompl. |  | 5 |  |  |  |  | Su kontaktų užsklanda. Papildomos informacija pateikta projekto sąnaudos žiniaraštyje |
| 9. | Kištukinis lizdų blokas, su montažinėmis dėžutėmis, įleidžiamas, IP20. Montuojama kabelių instaliavimo kanale (kištukinis lizdas baltas 16A/250V/+45º, bendrų reikalų, 3 vnt.; kištukinis lizdas raudonas 16A/250V+45º, kompiuterio maitinimas, 2 vnt.; Kištukinis lizdas baltas 16A/250V+45º, spausdintuvo maitinimas, 1 vnt.) | kompl. |  | 2 |  |  |  |  | Su kontaktų užsklanda. Papildomos informacija pateikta projekto sąnaudos žiniaraštyje |
| 10. | Kištukinis lizdų blokas, su montažinėmis dėžutėmis, įleidžiamas, IP20. Montuojama patalpoje Nr.1-10 (kištukinis lizdas baltas 16A/250V/+45º, bendrų reikalų, 5 vnt.) | kompl. |  | 1 |  |  |  |  | Su kontaktų užsklanda. Papildomos informacija pateikta projekto sąnaudos žiniaraštyje |
| 11. | Modulinis automatinis išjungiklis 3f „C“ 25A | vnt. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 12. | Kabelis varinėmis gyslomis, su degimo nepalaikančia izoliacija, Eca; 0,45/0,75kV: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Cu 3x2,5 mm2 | m. |  | 1520 |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Cu 5x6 mm2 | m. |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 13. | Laidas geltonai-žalia izoliacija Cu 1x6mm2, RM | m. |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 14. | Elektros instaliacinis vamzdis PC, nepalaikantis degimo, atsparumas gniuždymui 750N: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | PC ∅ -25 | m. |  | 522 |  |  |  |  |  |
| 14.2 | PC ∅ – 32/50 | m. |  | 66/5 |  |  |  |  |  |
| 14.3 | Kabelių instaliavimo kanalas su dangčiu PC 60x25 | m. |  | 72 |  |  |  |  |  |
| 14.4 | Kabelių instaliavimo kanalas su pertvara, su dangčiu PC 11x60 | m. |  | 168 |  |  |  |  |  |
| 14.5 | Dvikomponentinė masė, skirta užsandarinti kabelinius perėjimus nuo ugnies | ml. |  | 0,33 |  |  |  |  |  |
| 14.6 | Nuo liepsnos apsaugantys dažai, elektros kabeliams | Kg. |  | 1,1 |  |  |  |  |  |
| 14.7 | Įvairios metalo konstrukcijos, cinkuotos | t. |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 15. | Įžeminimo elektrodas sudarytas iš: -elektrodas FeZn, L-1,5m, ∅-20mm – 6 vnt. -jungiamoji mova – 5 vnt. -elektrodo antgalis – 1 vnt. | kompl. |  | 3 |  |  |  |  | (analogas „OBO BETTERMANN“ 219/20 OMEX 20x1500 mm) |
| 16. | Matavimo jungtis | Kompl. |  | 1 |  |  |  |  | (analogas „OBO BETTERMANN“ 237/N) |
| 17. | Juosta FeZn 4x25 mm | m. |  | 20 |  |  |  |  | Pastato viduje |
| 18. | Juosta FeZn 4x40 mm | m. |  | 22 |  |  |  |  | Pastato išorėje |
| 19. | Kalimo galvutė | Vnt. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 20. | Smulkias montažines medžiagas priimti pagal normatyvus | kompl. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| DARBAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Esamos telefonų stotelės perkėlimas | kompl. |  | 1 |  |  |  |  | Atkungimas nuo esamų abonentinių linijų, perkėlimas į KS1 ir prijungimas naujų abonentinių linijų. |
| 2. | Esamos tinklo komutatoriaus perkėlimas | kmopl. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Komutacinės pastatomos spintos sumontavimas | Kompl. |  | 1 |  |  |  |  | KS1 |
| 4. | 19‘‘ įrangos komutacinėje spintoje montavimas ir komutavimas | vnt. |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 5. | Kištukinis lizdas 2xRJ45 su laikikliu montuoti instaliaciniame prietaisų kanale | vnt. |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 6. | Kištukinis lizdas 1xRJ45 su laikikliu montuoti instaliaciniame prietaisų kanale | vnt. |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 7. | F/UTP kabelių montavimas kabeliniuose kanaluose | m. |  | 2450 |  |  |  |  | Tikslinti atliekant demontavimo darbus |
| 8. | Metalinių kabelių kanalų iki 300 mm pločio montavimas tvirtinant prie sienos ir/ar lubų | m. |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 9. | Plastinių kabelių kanalų iki 110 mm pločio montavimas tvirtinant prie sienų | m. |  | 190 |  |  |  |  |  |
| 10. | Instaliacinių vamzdžių iki D50 montavimas | m. |  | 70 |  |  |  |  |  |
| 11. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimas ir komutavimas komutacinėje spintoje | kompl. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 12. | Esamų RJ11,45 ryšių lizdų demontavimas | vnt. |  | 30 |  |  |  |  | Tikslinti atliekant demontavimo darbus. Tame tarpe ir utilizavimo kaštai |
| 13. | Esamų 3/5 kat. kabelių demontavimas | m. |  | 1500 |  |  |  |  | Tikslinti atliekant demontavimo darbus. Tame tarpe ir utilizavimo kaštai |
| 14. | Tinklų testavimo ir markiravimo darbai, eksploatacinės dokumentacijos paruošimas | kompl. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 15. | Papildomo, įrengimo, montavimo demontavimo darbai | kompl. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 16. | Išpildomosios dokumentacijos parengimas | kompl. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ELEKTROTECHNIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Įžemintuvo montavimas: | kompl. |  | 1 |  |  |  |  | Esamų inžinierinių tinklų apsaugos zonose-rankiniu būdu. |
| 1.1 | Tranšėjos juostai FeZn 4x40 mm iškasimas, užkasimas | m. |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Juostos FeZn 4x40 mm montavimas tranšėjoje | m. |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Įžeminimo elektrodų montavimas tranšėjoje | Vnt. |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Įžemintuvo varžos matavimas | Kompl. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Įžemintuvo pajungimas prie vidinių įžemintuvų | Vnt. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Įžemintuvo pajungimas prie esamos žaibosaugos žaibo nuvediklio ir esamo įžemintuvo | Vnt. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Esamos asfalto dangos ardymas-atstatymas | m2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Esamos žolės dangos ardymas-atstatymas | m2 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 2. | Įžeminimo įrenginių kontaktinių jungčių pereinamosios varžos matavimas | kompl. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Galingiausių ir tolimiausių linijoje prijungtų elektros energijos vartotojų fazinių ir nulinių laidininkų varžos matavimas | Kompl. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Galios tinklų elektros instaliacijos varžų matavimai | Kompl. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Kištukinių kizdų apsauginio laidininko pereinamosios varžos matavimai | Kompl. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Visi matavimo apiforminami, atestuotų matuotojų, atitinkamais protokolais | Komp. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Elektrotechninio tinklo įrangos, laidų ir kištukinių lizdų markiravimas | kompl. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Atliktų darbų išpildomoji topografinė nuotrauka | vnt. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Esamų kištukinių lizdų demontavimas ir išvežimas | Vnt. |  | 41 |  |  |  |  |  |
| 10. | Esamų kabelių, esančių instaliaciniuose vamzdžiuose demontavimas ir išvežimas | m. |  | 241 |  |  |  |  |  |
| 11. | Esamo ARĮ skydelio perkėlimas elektros skydinėje | Kompl. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 12. | Kabelių instaliavimo lovelių montavimas ant paviršių | m. |  | 240 |  |  |  |  |  |
| 13. | Kiaurymių ∅-32; L iki 0,5 m gręžimas | Vnt. |  | 73 |  |  |  |  |  |
| 14. | Praėjimų per atitvaras priešgaisrinis sandarinimas | Vnt. |  | 73 |  |  |  |  |  |
| 15. | Rėžių užtaisymas/dažymas | Kompl. |  | 1 |  |  |  |  | Priimama arch. projekto dalyje |
| 16. | Aplinkos tvarkymas, atliekų išvežimas | kompl. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VISO: |  |  |  |  |  |

Pastabos:

1 medžiagų ir įrangos kaina turi būti nurodyta įskaitant visus privalomus mokesčius (tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, ir kitus);

2 sunaudotas medžiagų ir darbų kiekis bus tikslinamas darbų priėmimo-perdavimo metu, įvertinant įrengto tinklo testavimo rezultatus, faktiškai sumontuotų kanalų kiekį ir t. t.;

3 darbų kaina turi būti nurodyta įskaitant visus privalomus mokesčius (socialinio draudimo išlaidas ir kitas išlaidas);

Visi darbai ir medžiagos, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais projekto įgyvendinimui pilna apimtimi, turi būti privalomai atlikti bei įtraukti į darbo projektą, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti šio projekto (techninio projekto) apimtyje ir ar jie bus pateikti/įvertinti Tiekėjui teikiant siūlymą. Visos medžiagos turi būti tarpusavyje suderinamos ir tinkamai funkcionuoti.

Sutarties 4 priede nurodytuose medžiagų, įrangos ir darbų įkainiuose turi būti įtraukti visi Rangovui privalomi mokėti mokesčiai ir visos su Darbų atlikimu susijusios išlaidos.

| (pareigos, vardas, pavardė) ___________________ (parašas, data) |  | (pareigos, vardas, pavardė) ___________________ (parašas, data) |
| --- | --- | --- |