Pirkimo sąlygų 2 priedas

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

AUTOMOBILIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkama Prekė turi atitikti šiuos minimalius privalomus techninius reikalavimus (tiekėjai gali siūlyti ir geresnių techninių parametrų bei geresnius sertifikatus atitinkančią Prekę, nei nurodyta šiose techninėse specifikacijose).

Siūloma Prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

| Eil nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Siūlomos techninių rodiklių reikšmės (pildo tiekėjas) (tiekėjas turi nurodyti tikslius siūlomus rodiklius) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automobilio rūšis | Keleivinis, vidutinis, vienatūris mikroautobusas M1 kategorijos | Nurodyti gamintoją, markę, modelį |
| 2 | Automobilio pagaminimas | Naujas, neeksploatuotas | Pagaminimo metai_____ |
| 3 | Kėbulo tipas | Vidutinis vienatūris |  |
| 4 | Bendras ilgis, mm | Iki 5000 |  |
| 5 | Aukštis, mm | Nuo 1900 |  |
| 6 | Durelių skaičius | 5 |  |
| 7 | Ratų bazė | Priekiniai varomi ratai, minimalus riedėjimo triukšmo lygis – 70, žemiausia sukibimo su šlapia danga klasė – B, žemiausia degalų naudojimo efektyvumo klasė – A |  |
| 8 | Kėbulo spalva | Pageidaujama Titanium Grey spalva |  |
| 9 | Variklio galia | Nuo 105 kW |  |
| 10 | Variklis | 2,0 D |  |
| 11 | Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |  |
| 13 | Stabdžių sistema | Priekyje- aušinamieji diskai, gale - diskai |  |
| 15 | Kuro tipas | Dyzelinas |  |
| 17 | Keleivių skaičius su vairuotoju | 9 |  |
| 18 | Sėdynės | Tamsiai pilkos spalvos medžiaginės, šildomos vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės. Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija. Reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama. Vairuotojo sėdynės porankis. Dvivietis priekinio keleivio suolelis ir trivietis antrosios eilės suolelis. Į priekį nulenkiamos antrosios eilės sėdynės. Į viršų atlenkiamos antrosios eilės sėdynės. 1/3: 2/3 santykiu dalijamos nulenkiamos antrosios eilės sėdynės Trivietis trečiosios eilės suolelis. Į viršų atlenkiamos trečiosios eilės sėdynės. 1/3: 2/3 santykiu dalijamos nulenkiamos trečiosios eilės sėdynės |  |
| 20 | Saugos diržai | Vairuotojo ir visoms keleivių vietoms |  |
| 21 | Galvos atramos | Vairuotojui ir visiems keleiviams |  |
| 22 | Oro pagalvės | Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės |  |
| 23 | Automobilio valdymo saugumo sistemos | Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), galiniai automobilio statymo jutikliai. Nukrypimo išvažiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA) Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) Vairuotojo dėmesio išlaikymo sistema |  |
| 25 | Rūko žibintai | Priekiniai ir galiniai rūko žibintai |  |
| 26 | Veidrodėliai | Elektra valdomi, užlenkiami ir šildomi durelių veidrodėliai |  |
| 27 | Stiklai | Tonuoti (70 %) galinių langų stiklai, triukšmą slopinanti priekinio lango danga |  |
| 28 | Salono šildymas, vėdinimas, apšvietimas | Šildymo sistema su ventiliatoriumi, oro kondicionierius arba klimato kontrolės sistema, šildomas vairas. Apšvietimas antrosios eilės keleivių zonoje (lemputės). Apšvietimas trečiosios eilės keleivių zonoje (lemputės). Salono apšvietimas priekyje (lemputės). |  |
| 29 | Užraktas | Centrinis visų durelių užraktas su distanciniu valdymu |  |
| 30 | Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai | Transporto priemonė turi atitikti EURO 5 ar EURO 6 standartą |  |
| 31 | Automobilio pristatymo terminas | Per 10 mėnesių nuo sutarties sudarymo dienos |  |
| 32 | Automobilio komplektacija | Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Uždėtos padangos turi tikti tam sezonui, kada automobilis pristatomas ir pridedamas sekančio sezono ratų komplektas bei normalaus dydžio atsarginis ratas. Kartu su automobiliu turi būti patiekiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais. |  |
| 33 | Garantija | Ne mažiau kaip 8 metų, būtinas gamyklinis automobilio patikrinimas prieš atiduodant pirkėjui. Natūraliai dylančioms detalėms garantija netaikoma. Visą garantinį laikotarpį taikoma nemokama pagalba kelyje. |  |
| 34 | Einamasis techninis aptarnavimas | Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti automobilio gamintojo numatytą aptarnavimą ir priežiūrą pardavėjo ar jo atstovo nurodytame autoservise, ne didesnėmis kaip nurodytos pasiūlyme kainomis. | Nurodyti serviso adresą/us ir su pasiūlymu pateikti serviso pažymą, kurioje būtų nurodyta, kad servisas, garantijos galiojimo laikotarpiu, suteiks tiekėjui (jei jis nesutampa su serviso įmone) garantinio, techninio aptarnavimo teikimo, atsarginių dalių pardavimo paslaugas/ |
| 35 | Pristatymo adresas | Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Vytauto g. 21, Garliava, Kauno rajonas |  |
| 36 | Registracija ir techninė apžiūra | Pardavėjas automobilį registruoja VĮ „Regitra“ Perkančiosios organizacijos vardu ir jam turi būti atlikta techninė apžiūra., galiojanti ne trumpiau kaip 2 metai. |  |

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti šią užpildytą tecnninės specifikacijos lentelę, ir dokumentus įrodančius parduodamos Prekės atitikimą nurodytiems kokybės ir techniniams reikalavimams: gamintojo parengtus dokumentus (gamintojo techniniai dokumentai arba gamintojo rašytinis patvirtinimas arba saugos duomenų lapas arba gamintojo bandymų ataskaita arba protokolas įrodantys, kad Prekė atitinka nustatytus reikalavimus, arba katalogai, prekių aprašymai ar kt.), kurie patvirtintų nustatytų reikalavimų atitikimą. Pateiktuose dokumentuose turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas keliamiems reikalavimams, t. y. pabraukti kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal keliamus reikalavimus. Dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba. Jeigu dokumentai  yra ne lietuvių kalba, jie turi būti pateikti su vertimu į lietuvių kalbą.

Pastaba: Kilus abejonėms dėl siūlomų Prekių (jų dalių) atitikimo nurodytiems privalomiems reikalavimams, perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti tai pagrindžiančių papildomų dokumentų arba atlikti reikiamas patikras, kurių pateikimas arba atlikimas bus atliekamos tiekėjo sąskaita.