5 priedas „Sąnaudų kiekių žiniaraštis“

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Objektas: Pasvalio r. Pušaloto sen., Pušaloto mstl., Stoties g. (Nr. 27601) šaligatvių kapitalinis remontas

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | M Mato vnt. kaina be PVM, Eur | Viso kiekio kaina be PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Paruošiamieji darbai |  |  |  |  |  |  |
|  | Kelio trasos nužymėjimas | TS-1 | km | 0,4 |  |  |
|  | Betoninių plytelių dangos demontavimas | TS-1 | m2 | 806,0 |  |  |
|  | Betoninių bortų ant betono pagrindo demontavimas | TS-1 | m | 710,0 |  |  |
|  | Išardytų betono gaminių išvežimas rangovo pasirinktu atstumu | TS 1 | t | 206,5 |  |  |
|  | Esamos bruko dangos demontavimas | TS 1 | m2/m3 | 120,0/ 26,0 |  |  |
|  | Bruko dangos atstatymas iš naujų medžiagų | TS 3 | m2 | 153,0 |  |  |
|  | Esamos bruko dangos atstatymas iš išsaugotų medžiagų | TS 3 | m2 | 120,0 |  |  |
|  | Esamų komunikacijų šulinių liukų demontavimas, mechanizuotas pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | TS 1 | vnt. | 12,0 |  |  |
|  | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų demontavimas | TS 1 | vnt. | 1,0 |  |  |
|  | Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienstiebių atramų rankiniu būdu | TS 1 | vnt. | 1,0 |  |  |
|  | Metalo gaminių išvežimas rangovo pasirinktu atstumu | TS 1 | t | 0,63 |  |  |
| - Žemės darbai |  |  |  |  |  |  |
|  | Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu sandėliavimui | TS 1 | m³ | 76,0 |  |  |
|  | Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį | TS 1 | m³ | 45,3 |  |  |
|  | 2 gr. grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, išvežimas rangovo pasirinktu atstumu sandėliavimui | TS 2 | m³ | 76,0 |  |  |
|  | 2 gr. grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, išvežimas rangovo pasirinktu į išlykį | TS 2 | m³ | 513,9 |  |  |
|  | 20 cm storio grunto sluoksnio sutankinimas savaeigiais volais | TS 2 | m³ | 235,5 |  |  |
|  | Neaustinės geotekstilės 11/11 kN/m įrengimas | TS 2 | m² | 1177,6 |  |  |
|  | Geotinklo 40/40 kN/m įrengimas | TS 2 | m² | 1177,6 |  |  |
|  | Tankinamų pylimų grunto laistymas vandeniu | TS 2 | m³ | 235,5 |  |  |
|  | 2 gr. grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, atvežimas iš sandėliavimo vietos | TS 2 | m³ | 76,0 |  |  |
|  | Bortu ir tarpo tarp tako ir gatvės borto užpylimas iškasu gruntu ir sutankinimas | TS 2 | m³ | 76,0 |  |  |
|  | Sankasos viršaus planiravimas mechanizuotu būdu, kai gruntas 2 gr. | TS 2 | m² | 1177,6 |  |  |
|  | Plotų ir šlaitų planiravimas | TS 2 | m² | 760,0 |  |  |
|  | Šlaitų tvirtinimas 10 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles rankiniu būdu | TS 2 | m² | 760,0 |  |  |
| - Dangos konstrukcija |  |  |  |  |  |  |
|  | Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas | TS 3 | m³ | 236,0 |  |  |
|  | 15 cm storio skaldos pagrindo įrengimas iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 | TS 3 | m² | 895,0 |  |  |
|  | 25 cm storio skaldos pagrindo įrengimas iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 | TS 3 | m² | 160,3 |  |  |
|  | 3 cm pasluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas fr. 0/5 | TS 3 | m² | 1055,3 |  |  |
|  | 8 cm storio betoninių trinkelių 200x100mm dangos įrengimas | TS 3 | m² | 1045,4 |  |  |
|  | 8 cm storio betoninių trinkelių 200x100mm dangos įrengimas (neregių įspėjamieji paviršiai) | TS 3 | m² | 2,7 |  |  |
|  | 8 cm storio betoninių trinkelių 200x100mm dangos įrengimas (neregių vedimo paviršiai) | TS 3 | m² | 7,2 |  |  |
| - Betoniniai bortai |  |  |  |  |  |  |
|  | Betoninių bordiūrų 100.30.15 ant betono pagrindo įrengimas | TS 3 | m | 620,0 |  |  |
|  | Betoninių bordiūrų 100.20.8 ant betono pagrindo įrengimas | TS 3 | m | 1529,0 |  |  |
|  | Betoninių bordiūrų 100.22.15 ant betono pagrindo įrengimas | TS 3 | m | 117,0 |  |  |
|  | Betoninių pereinamųjų bordiūrų 100.30/22.15 ant betono pagrindo įrengimas | TS 3 | m | 120,0 |  |  |
| - Eismo saugumas ir reguliavimas |  |  |  |  |  |  |
|  | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76 mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas | TS 4 | vnt. | 1,0 |  |  |
|  | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu | TS 4 | vnt. | 1,0 |  |  |
| - Kiti darbai |  |  |  |  |  |  |
|  | Esamo ryšių stulpelio perkėlimas | - | vnt. | 1,0 |  |  |
|  | Esamų komunikacijų šulinių liukų keitimas į plaukiojančio tipo liukus ir pritaikymas iki projektinio lygio | - | vnt. | 12,0 |  |  |
|  | Esamų lietaus surinkimo šulinių grotelių keitimas ir pritaikymas iki projektinio lygio | - | vnt. | 2,0 |  |  |
|  | Esamų jaunų medelių persodinimas į užsakovo nurodyta vietą | - | vnt. | 10,0 |  |  |
|  | Kontrolinės geodezinės nuotraukos atlikimas |  | vnt. | 1 |  |  |
|  | Kadastrinių matavimų bylos parengimas |  | vnt. | 1 |  |  |
|  | Bendra vertė be PVM, Eur |  |  |  |  |  |
|  | PVM 21%, Eur |  |  |  |  |  |
|  | Bendra vertė su PVM, Eur |  |  |  |  |  |