GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJA

BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

K-7 (administracinės paskirties) pastato Vilniuje, Šilo g. 5A (Unikalus Nr.1399-9037-5030) lauko laiptų remontui

| Žymuo | Medžiagų, gaminių pavadinimas | Panaudojimo sritis | Techniniai reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| TS-01 | Statybvietės paruošimo medžiagos | Paruošiamieji darbai laiptų remontui, ardymo darbai | Prieš remonto darbus turi būti apsaugotos nuo galimų pažeidimų prie remontuojamų laiptų esančios statinio konstrukcijos (kurios nebus remontuojamos), statinio apdaila, želdiniai. Ardomos betoninių trinkelių pakopos, betoninis pagrindas. Ardant negali būti pažeistas kolonų pamatas. Po darbų turi būti išvežamos statybinės atliekos, šiukšlės ir sutvarkoma darbų vieta, pažeista teritorija. Baigus remonto darbus, teritorija turi būti palikta švari ir tvarkinga. |
| TS-02 | Betonas, armatūra, klojiniai, laiptų pakopos, klijai | Laiptų remontui | Po betono trinkelių pakopomis esantis betonas pašalinamas reikiamu sluoksniu pakankamu įrengti naujų laiptų gelžbetoniniam pagrindui. Naujai įrengiami laiptai su vienodo aukščio ir vienodo pločio pakopomis. Laiptų viršutinės pakopos altitudė turi būti lygi viršutinės aikštelės altitudei. Pakopos turi turėti minimalų 2 proc. nuolydį vandeniui nutekėti. Pilnai įrengtų laiptų visų pakopų aukščiai ir pločiai negali skirtis daugiau kaip 5 mm (skirtumas tarp mažiausių ir didžiausių matmenų). Leistini nuokrypiai nuo horizontalės ne daugiau kaip 5 mm pakopų ilgyje. Paviršiaus nelygumai matuojant 3 m liniuote – ne daugiau kaip vienas 3 mm gylio ar aukščio nelygumas 3 m ilgyje. Su Užsakovu turi būti suderinti pakopų matmenys. Klojiniai betoninių laiptų šonams turi būti vientisi be sandūrų. Rangovas parenka laiptų betoninio pagrindo konstrukcijos, įgilinimo sprendinius, užtikrinančius betoninio pagrindo tvirtumą, stabilumą. Betonavimo darbai nepradedami, kol Užsakovas nepatvirtina klojinių įrengimo tinkamumo. Rangovas parenka betono klasę, slankumą ir kitas savybes, reikalingas remonto darbams kokybiškai atlikti. Betono klasė negali būti mažesnė nei C25/30. Betono mišinio slankumas turi būti toks, kad mišinys gerai užpildytų klojinius, nesisluoksniuotų. Betonas turi būti atsparus atmosferos ir cheminių medžiagų, naudojamų keliams barstyti poveikiui. Betonas klojamas ant 2 sluoksnių 200mk polietileno plėvelės, tankinamas vibruojant. Gelžbetonių laiptų pagrindo betono storis po laiptų pakopomis turi būti ne mažesnis nei 10 cm siauriausioje konstrukcijos vietoje. Betonas armuojamas d10 mm B500B 200X200 mm armatūros tinklais. Armatūros tinklus turi dengti ne mažesnio nei 4 cm. storio betono sluoksnis. Betono nutekėjimai turi būti tuoj pat sutvarkomi, nuplaunami. Reikalavimai betono paviršiaus tekstūrai: lygus ir didžiąja dalimi vienodas betono paviršius. Rangovas nustato technologinių (deformacinių) siūlių įrengimo sprendinius. Vykdant betonavimo darbus, betonas turi būti apsaugotas nuo lietaus, vėjo ir džiovinančio saulės poveikio bei aukštų temperatūrų. Būtina užtikrinti betono paviršių apsaugą nuo per greito drėgmės praradimo. Laiptų pakopoms naudojamos 9 cm. storio betoninės pakopos plautu viršutiniu paviršiumi ir šlifuota briauna (viršutinis paviršius privalo būti neslydus, naudojamos UAB „Veikta“ TPK-1-9.35 arba analogiškos kitų gamintojų pakopos). Pakopos priekis turi būti atsikišęs 2 cm. Pakopų betono raštas, spalva ir paviršių šiurkštumas derinami su užsakovu. Visos montuojamos pakopos turi būti vienodų matmenų, pakopos ilgis ne mažesnis nei 1,2 m. Pakopos tvirtinamos prie gelžbetoninio pagrindo elastingais klijais, skirtais tvirtinti grindinio elementus prie grindinio pagrindo. Negali būti klijų nutekėjimų. Sumontuotos laiptų pakopos impregnuojamos betono, trinkelių impregnantu (Top Teramo Impregnit arba analogu). Neatlygintinai paliekama 10 l impregnanto. |
| TS-03 | Batų valymo grotelės | Batų valymo grotelių įrengimui | Pakeičiamos dvi cinkuoto metalo batų valymo grotelės su polimerbetonine vonele priešais įėjimo duris. Matmenys analogiški esamiems. Įrengiamų grotelių viršus negali būti aukščiau už esamą trinkelių aikštelę. |
| TS-04 | Turėklai | Laiptų turėklų įrengimui | Nepažeidžiant demontuojami esami nerūdijančio plieno turėklai. Demontuoti ir esami aikštelės turėklai nuvalomi nuo rūdžių ir apnašų. Nuvalyti paviršiai turi būti vientisos spalvos, matiškumo. Rangovas turėklų tvirtinimo sprendinius suderina su Užsakovu iki betonavimo darbų. Turėklų statramsčiai pritaikomi prie naujų pakopų aukščio (esant poreikiui turėklai remontuojami). Nerūdijančio plieno turėklai sumontuojami suderintoje su Užsakovu vietoje. Leistinas nuokrypis nuo vertikalės nedaugiau 1 proc. |
| TS-05 | Medžiagos trinkelių dangos remontui | Trinkelių dangos remontui | Suremontuojamos laiptų aikštelės ir trinkelių dangos vietos pažeistos vykdant laiptų pagrindo betonavimo, batų valymo grotelių keitimo darbus. Remontuojamos vietos analogiškomis betoninėmis trinkelėmis, naudojant technologijas analogiškas esamos dangos įrengimui. |
| TS-06 | Statybinės atliekos | Statybinių šiukšlių išvežimui | Statybos metu susidariusios atliekos rūšiuojamos bei tvarkomos LR galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Atliekos išvežamos į statybinio laužo surinkimo aikštelę. Priėmus atliekas, išrašoma sąskaita-faktūra, kurią Rangovas saugo iki objekto pridavimo. |

PASTABOS:

- Remonto darbų kiekiai žiniaraštyje yra orientaciniai. Visiems statinio paprastojo remonto darbų žiniaraštyje, techninėje specifikacijoje nurodytiems darbams tinkamai atlikti reikalingos medžiagos (tarp jų ir papildomos), gaminiai, įrenginiai, darbo jėgos resursai, kitos būtinos darbams atlikti išlaidos turi būti įvertintos, todėl rangovas prieš teikdamas savo komercinį pasiūlymą ir pasirašydamas paprastojo remonto darbų sutartį privalo faktiškai apžiūrėti planuojamą remontuoti objektą, pasitikrinti žiniaraštyje pateiktų ir reikalingų atlikti darbų apimtis ir į savo pasiūlymo kainą įtraukti visus darbus, medžiagas, gaminius, įrenginius, mechanizmus, darbo jėgos ir laiko resursus, reikalingus papildomus tyrimus ir kitas išlaidas, būtinas numatytiems remonto darbų kiekių žiniaraštyje, techninėje specifikacijoje darbams iki galo kokybiškai atlikti.

- Darbai bus vykdomi veikiančioje įstaigoje. Rangovas parengia statybos darbų grafiką ir suderina su Užsakovu. Darbų vykdymo laikotarpyje praėjimas per remontuojamus laiptus uždaromas, tačiau technologinių pertraukų laikotarpyje Rangovas įrengia laikinus praėjimus (esant poreikiui).

- Darbai atliekami 5 mėnesių laikotarpyje.

- Rangovas prisiima visą atsakomybę, kad statybos darbus atliktų tik asmenys turintys suformuotus galiojančius skaidriai dirbančiojo ID kodus. Kodai turi būti pateikti Užsakovui.

- Darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Statybos įstatymu, Statybos techniniais reglamentais, Statybos taisyklėmis ir kitais statybos procesą reglamentuojančiais teisės aktais. Naudojantis medžiagomis remontui būtina vadovautis medžiagų gamintojų instrukcijomis ir rekomendacijomis.

- Visoms medžiagoms ir gaminiams turi būti pateiktos eksploatacinių savybių deklaracijos pagal statybos techninį reglamentą STR1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas.“