VIRTUALIOS INFRASTRUKTŪROS ATNAUJINIMAS. TARNYBINĖS STOTYS SU PROGRAMINE ĮRANGA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas / charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama minimali charakteristika |
| --- | --- | --- |
| - Telkinio virtualizacijos tarnybinė stotis – 3 vnt. |  |  |
| 1.1. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją. |
| 1.2. | Pavadinimas/modelis | Nurodyti pavadinimą, modelį. |
| 1.3. | Procesoriaus technologija | x64, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. |
| 1.4. | Vieno procesoriaus branduolių (fizinių) skaičius | Ne mažiau nei 8 vnt. |
| 1.5. | Procesorių skaičius | Ne mažiau nei 2 vnt. |
| 1.6. | Procesoriaus našumas | Našumo rodikliai nurodyti dviejų procesorių (16 branduolių) sistemai. Siūlomo procesoriaus našumo parametrai turi būti viešai publikuojami www.spec.org puslapyje. Turi būti pateikiama tiksli nuoroda arba PDF dokumentas. Procesoriaus testas gali būti atliktas bet kurios tarnybinės stoties gamintojo aparatinėje platformoje ir turi atitikti siūlomos sistemos procesorių bazinio našumo rodiklį. Jis turi būti ne mažesnis nei: - SPECrate2017_int_base = 169; - SPECspeed2017_fp_base = 153. Būtina nurodyti procesoriaus gamintoją, modelį, dažnį, spartinančios atminties dydį. |
| 1.7. | Operatyvioji atmintis | Ne mažiau nei 5600 MT/s, DDR5 ECC RDIMM arba lygiavertė. |
| 1.8. | Operatyviosios atminties talpa | Ne mažiau nei 256 GB. |
| 1.9. | Operatyviosios atminties lizdų skaičius | Ne mažiau nei 16 vnt. |
| 1.10. | Kietų diskų „RAID“ valdiklis ir diskų posistemė | Aparatūrinis valdiklis su 2 vnt. ne mažesnės talpos nei 480 GB, M.2 SSD diskais, apjungtais į RAID1 masyvą. |
| 1.11. | Max diskų skaičius | Ne mažiau nei 8 vnt. 2.5“ tipo karšto keitimo diskai. |
| 1.12. | I/O išplėtimo lizdai | Ne mažiau nei 3 vnt. PCIe lizdų. |
| 1.13. | Prievadai | Monitoriaus pajungimo prievadas, ne mažiau nei 3 vnt. USB prievadų, iš jų bent vienas korpuso priekyje, 1xRJ45 atskiras lizdas nuotoliniam tarnybines stoties valdymui. |
| 1.14. | Tinklo adapteris | Ne mažiau nei 1 vnt. dviejų lizdų 10 Gbps SFP+. |
| 1.15. | Aušinimas | Dubliuoti aušinimo moduliai, „karšto keitimo“ (angl. hot-plug) tipo. |
| 1.16. | Maitinimo šaltinis | Dubliuotų karšto keitimo (angl. hot-plug) ~230 V 50 Hz maitinimo šaltinių sistema užtikrinanti pilnai sukomplektuotos tarnybinės stoties dubliuotą maitinimą. |
| 1.17. | Konstrukcija | Tarnybinė stotis turi būti montuojama į standartinę 19“ kompiuterinės įrangos spintą. Korpuso aukštis neturi viršyti 1U. Turi būti pateiktos visos montavimui į 19“ kompiuterinės įrangos spintą reikalingos detalės ir medžiagos. |
| 1.18. | Valdymo sistema | Turi būti dedikuotas valdymo kontroleris, nepriklausantis nuo OS, turintis dedikuotą valdymo 10/100/1000BaseT Ethernet RJ-45 arba lygiavertę jungtį. Ethernet ryšys turi būti apsaugotas ne silpnesniu nei 128 bitų raktu (SSL). Valdymo kontroleris turi gauti ir registruoti pranešimus apie procesoriaus, atminties, diskų valdiklio, diskų ir kitų serverinės sistemos dalių darbo parametrų nukrypimus nuo normos. Turi palaikyti automatinio informavimo apie sistemos sutrikimus siuntimą elektroniniu paštu. Valdymo kontroleris turi stebėti bei palaikyti serverio komponentų sisteminio kodo (firmware) atnaujinimus. |
| 1.19. | Suderinamumas su operacinėmis sistemomis ir virtualizacija | Siūloma tarnybinė stotis privalo būti suderinta darbui su: - Microsoft Windows Server Standart su Hyper-V arba lygiavertė; - VMware ESXi arba lygiavertė. |
| 1.20. | Surinkimo reikalavimai | Tarnybinė stotis komplektuojama su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.). |
| 1.21. | Žymėjimas | Tarnybinė stotis turi būti paženklinta CE ženklu. |
| 1.22. | Papildomi reikalavimai. | Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini. |
| 1.23. | Pateikiama programinė įranga | Turi būti pateikta Microsoft Windows Server Standart 2025 arba lygiavertė. Licencijų kiekis turi atitikti gamintojo licencijavimo principus ir pilnai licencijuoti visus siūlomos tarnybinės stoties procesorių branduolius. Licencijos turi būti nuolatinio galiojimo. Nurodyti siūlomos programinės įrangos pavadinimą. |
| 1.24. | Garantija | Ne mažesnė nei 60 mėnesių trukmės garantija įrangos buvimo vietoje darbo dienomis darbo valandomis. Reakcijos laikas į pranešimą apie gedimą – 24x7. Privalo būti užtikrintas diskinių kaupiklių, atminties ir procesoriaus pakeitimas, jei įvyko išankstinis įspėjimas apie galimą jų gedimą (angl. "prefailure warranty"). Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). |
| 1.25. | Siūlomos techninės įrangos montavimas ir diegimas | Tiekėjas turės atlikti šiuos siūlomos techninės įrangos montavimo ir diegimo darbus: - išpakuoti pateiktą įrangą ir patikrinti ar nėra pažeidimų, atsiradusių transportuojant įrangą; - sumontuoti įrangą į perkančiosios organizacijos pateiktą kompiuterinės įrangos spintą, pagal perkančiosios organizacijos pateiktą schemą; - atlikti visus reikalingus kabelių sujungimus; - atlikti kabelių sutvarkymo darbus, išlaikant lengvą priėjimą prie montuojamos įrangos; - atnaujinti programinę įrangą iki paskutinės diegimo metu veikiančios versijos. |
| 1.26. | Siūlomos techninės įrangos konfigūravimas ir pajungimas į esamą perkančiosios organizacijos infrastruktūrą | Tiekėjas turės atlikti šiuos siūlomos techninės įrangos pajungimo ir konfigūravimo darbus: - sukonfigūruoti diskų apjungimo RAID kontrolerius; - apjungti diskus į RAID1 diskų masyvą; - pajungti tarnybinės stoties valdymo jungtis į perkančiosios organizacijos LAN (IP konfigūraciją pateiks perkančioji organizacija); - pajungti tarnybines stotis į perkančiosios organizacijos turimą duomenų saugyklą* - sukonfigūruoti naujai pajungtus prievadus ligoninės tinklo komutatoriuje**; - duomenų saugykloje sukurti naują Data Storage Volume; - sukonfigūruoti LUN pagal perkančiosios organizacijos pateiktą schemą; - sukonfigūruoti prieigos zonas prie LUN. |
| 1.27. | Telkinio virtualizavimo darbai | Tiekėjas turės atlikti šiuos virtualizavimo darbus: - įdiegti hypervizorių (Microsoft Windows Server hypervizor arba lygiavertis); - sukurti ir sukonfigūruoti virtualų telkinį iš pateiktų tarnybinių stočių; - sukurti virtualiame telkinyje 6-ias virtualias mašinas, suinstaliuoti jose operacines sistemas; - pajungti naujas VM į perkančiosios organizacijos LAN (IP konfigūraciją pateiks perkančioji organizacija) - atlikti naujo virtualaus telkinio integraciją į esama perkančiosios organizacijos infrastruktūra. |
| 1.28. | Konfigūravimo dokumentacija | Turi būti parengtos techninės įrangos loginės ir fizinių sujungimų schemos, aprašyti įrangos nustatymai. |
| 1.29. | Sistemos administratorių mokymai | Turi būti pravesti sistemos administratorių mokymai, darbui su tarnybinių stočių telkiniu ir jo valdymo sistema. Mokymai gali būti vykdomi nuotoliniu būdu. |

*perkančioji organizacija turi DELL modelis CT-SCv3020  duomenų saugyklą. Reikės per tinklo komutatorius (2 vnt.) DELL 4112F, naujai pateiktas tarnybines stotis, per 10 Gbps SFP+ jungtis, pajungti į duomenų saugyklą. Darbus atlikti nestabdant turimos perkančiosios organizacijos infrastruktūros darbo (arba su minimaliais trikdžiais, iš anksto suderinus su perkančiąją organizaciją laiką).

** tinklo komutatorius (2 vnt.) DELL 4112F.

Paslaugos neturi kelti  grėsmes nacionaliniam saugumui vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str.  9 d.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.	
Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Lygiavertiškumo įrodymas yra Tiekėjo pareiga.