Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

MIKROORGANIZMŲ BIOMASĖS APSKAITOS SISTEMA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – Vytauto Didžiojo universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Prekė.

- PIRKIMO OBJEKTAS IR OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo objektas:

Prekė – mikroorganizmų biomasės apskaitos sistema, kuri susideda iš dviejų įrangos elementų: laboratorinė centrifuga (būtina biomasės gausinimui) ir spektrofotometras (biomasės gausos vertinimui).

Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas, t. y. tiekėjai turi pateikti pasiūlymus visai pirkimo apimčiai. Pirkimo objektas neskaidomas į atskiras pirkimo objekto dalis, nes abu įrenginiai naudojami vienu metu nuosekliems tyrimams atlikti – jie yra dvi sudėtinės mikroorganizmų biomasės apskaitos sistemos dalys.

  - Pirkimo objekto apimtys:

Lentelė Nr.1

| Eil. Nr. | Prekės, Paslaugos pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikroorganizmų biomasės apskaitos sistema, kuri susideda iš dviejų įrangos elementų: laboratorinė centrifuga (būtina biomasės gausinimui) ir spektrofotometras (biomasės gausos vertinimui) | kompl. | 1 |

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Mikroorganizmų biomasės apskaitos sistema turi atitikti Techninės specifikacijos 1 priede nustatytus techninius reikalavimus.

- REIKALAVIMAI ŽALIĄJAM PIRKIMUI

Perkančioji organizacija vykdo “Žaliąjį pirkimą”:

  - vadovaudamasi Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.1 papunkčiu, vykdant pirkimo sutartį tiekėjas turi laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: 1) siekti mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, kiek tai įmanoma, Užsakovui turi būti pateikta elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma, pasirašoma elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Tvarkos aprašo 2 priedo 1 skyriuje „Popierius ir jo gaminiai“ išdėstytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. 2) Siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių, t. y. Tiekėjas privalo Prekę atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekės priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte  priimdamas Prekę fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekę pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų.

  - Perkančioji organizacija savarankiškai nustato aplinkosauginius reikalavimus pagal Tvarkos aprašo 4.4.4.2 papunktyje nustatytus aplinkosauginius principus:

- Tiekėjas, vykdydamas mokymus, išdėsto būdus ir metodus kaip pasiekti maksimalų įrangos aplinkosauginį veiksmingumą, nemažinant įrangos veiksmingumo bei pateikti nurodymus ir rekomendacijas kaip naudotis įranga mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu; suteikti visą reikalingą praktinę informaciją apie įrangos techninę priežiūrą, siekiant padidinti jos ilgaamžiškumą. Apmokymų metu vykdytojo darbuotojams aptariami įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, darbo režimų pasirinkimas).

4.3. Perkančioji organizacija savarankiškai nustato aplinkosauginius reikalavimus pagal Tvarkos aprašo 4.4.4.5 papunktyje nustatytus aplinkosauginius principus:

Aplinkosauginiai kriterijai Pakuotėms:

Jeigu įsigyjama Prekė, kuri turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Tvarkos aprašo 2 priedo II skyrius „Pakuotės“).

Atitiktį reikalavimams įrodantys  dokumentai: Tiekėjas kartu su Preke pateikia Prekės antrinių pakuočių tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) homogeniškumą patvirtinančius dokumentus:

- Tiekėjo ar gamintojo dokumentus, įrodančius, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba

- dokumentus, pagrindžiančius atitiktį standartams (pavyzdžiui, sertifikatas, akredituotos laboratorijos tyrimų išduota, tinkamumą perdirbti patvirtinanti ataskaita / pažyma), pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass   (https://recyclass.eu/) ar kitas lygiavertis standartas, arba

- Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše (Atliekų tvarkytojai, turintys teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus - Aplinkos apsaugos agentūra) nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba

- kitus lygiaverčius įrodymus.

Kartu su pasiūlymu pateikiama tik Tiekėjo laisvos formos deklaracija apie atitiktį šiam reikalavimui.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Pirkėjas Prekę perka su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekę pristatyti savo transportu nemokamai adresu: : VDU ŽŪA Atviros prieigos žemės ir miškų jungtinis tyrimų centras, Studentų g. 15A-J332, LT–53362 Akademija, Kauno r.

  - Prekė turi būti pristatyta ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos.

  - Su Preke pateikiamas Prekės perdavimo – priėmimo aktas/krovinio pristatymo važtaraštis arba kitas Prekės perdavimo-priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas, kuriame būtų nurodyta Prekė ir jos kiekiai.

- PRIEDAI

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1. (Techniniai parametrai).

__________

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

Reikalavimai laboratorinės centrifugos ir spektrofotometro techninėms charakteristikoms:

1 lentelė

| Eilės Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomos Prekės charakteristika, parametrai ir jų reikšmės (tiekėjas turi iš stulpelio Nr. 3 perkelti visą informaciją ir nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„, “turi būti”, keičiant į “bus” ar pan.) (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - LABORATORINĖ CENTRIFUGA: |  |  |  |
|  | Paskirtis | Laboratorinė centrifuga. (Nurodyti gamintoją ir modelį) | Siūlomas parametras – ____________. Gamintojas: ______________; Modelis: _________________. |
|  | Centrifugos greitis | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 100 - 17,450 rpm. Iki 5000 x rpm nustatymo žingsnis ne daugiau nei 10 x rpm. Nuo 5001 x rpm nustatymo žingsnis ne daugiau kaip 100 x rpm. | Siūlomas parametras – nuo ___________ rpm. Iki 5000 x rpm nustatymo žingsnis ____________ x rpm. Nuo 5001 x rpm nustatymo žingsnis ____________ x rpm. Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
|  | Centrifugos pagreitis | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 1 x g iki 30 120 × g. Iki 3000 x g nustatymo žingsnis ne daugiau nei 10 x g. Nuo 3001 x g nustatymo žingsnis ne daugiau 100 x g. | Siūlomas parametras – nuo ___ x g iki____ × g. Iki 3000 x g nustatymo žingsnis ____________ x g. Nuo 3001 x g nustatymo žingsnis ______________ x g. Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
|  | Ergonomika | Lengvas dangčio uždarymas. | Siūlomas parametras – ____________. Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
|  |  | Automatinė dangčio užrakinimo funkcija. | Siūlomas parametras – ____________. Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
|  | Programos | Galimybė išsaugoti iki 50 programų | Siūlomas parametras – išsaugoti__________programų. Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
|  | Išmatavimai (P x G x A) | Ne didesni nei 340 x 416 x 250 mm | Siūlomas parametras – ________ mm. Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
|  | Centrifugos svoris | Ne daugiau nei 30 kg | Siūlomas parametras – ________ kg. Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
|  | Triukšmo lygis | < 56 dB | Siūlomas parametras – ________ dB. Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
|  | Centifugavimo laikas | - Ne siauresnėse ribose nei nuo 30 s iki 99 val : 59 min; | Siūlomas parametras – nuo ____s iki ___val.: __ min. Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
|  |  | - Būtina nenutraukiamo centrifugavimo funkcija; | Siūlomas parametras – ________. Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
|  |  | - Iki 10 min nustatomo laiko žingsnis 30 s. | Siūlomas parametras – Iki 10 min nustatomo laiko žingsnis ______ s. Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
|  | Ekranas | Ekrane privalo būti rodoma ši informacija: - Programos numeris; - Užrakto padėtis; - Dangčio padėtis; - Pagreitis / greitis; - Centrifugavimo laikas. | Siūlomas parametras – ________. Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
|  | Apkrova | Vienu metu galima sukti ne mažiau kaip 6 x 15 ml centrifuginių mėgintuvėlių arba ne mažiau kaip 6 x 50 ml centrifuginių mėgintuvėlių. | Siūlomas parametras – vienu metu galima sukti ___x____ ml centrifuginių mėgintuvėlių. Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
|  | Sertifikatai | Įranga privalo turėti CE sertifikatą | Siūlomas parametras – ________. Pridedama įrangos CE sertifikato kopija. |
|  | Tiekėjas ofiacialus gamintojo atstovas | Būtina. | Siūlomas parametras – ________. Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
| - SPEKTROFOTOMETRAS: |  |  |  |
|  | Paskirtis | Universalus UV-VIS spektrometras tinkantis įvairios kilmės skystų mėginių fotofizikinių savybių tyrimams, nustatant jų optines savybes bei koncentracijas. | Siūlomas parametras – ________. Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
|  | Gamintojas ir modelis | Nurodyti. | Gamintojas: ______________; Modelis: _________________. |
|  | Detektorius | Privalomas dvigubas fotodiodas arba lygiavertis | Siūlomas parametras – ________. Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
|  | Šviesos šaltinis | Ksenono lempa arba lygiavertė | Siūlomas parametras – ________. Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
|  | Garantija lempai | Ne mažiau 24 mėn. | Siūlomas parametras – _______mėn. |
|  | Bangų diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 190 iki 1100 nm | Siūlomas parametras – nuo _____iki ____ nm. Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
|  | Bangos ilgio tikslumas | Ne mažesnis kaip ± 0,5 nm visame diapazone | Siūlomas parametras – ____ nm visame diapazone. Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
|  | Bangos ilgio atsikartojamumas | Ne mažesnis kaip ±0,2 nm | Siūlomas parametras – ____ nm. Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
|  | Spektrinės juostos plotis | Ne didesnis kaip 2,0 nm | Siūlomas parametras – ____ nm. Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
|  | Fotometrinis nuokrypis | Ne didesnis kaip 0.0005 A/hr | Siūlomas parametras – ____ A/hr Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
|  | Fotometrinis tikslumas | Ne mažesnis kaip ±0,004A prie 1A | Siūlomas parametras – _____A prie 1A. Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
|  | Fotometrinis diapazonas | Ne siauresnis kaip -2 iki +3,5 A | Siūlomas parametras – nuo ____iki ____A Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
|  | Šviesos išbarstymas | Ne didesnis kaip 0.05%T prie 220 nm, 0.03%T 340 nm; ir <1.0%T 198nm. | Siūlomas parametras – _____%T prie 220 nm, _____%T 340 nm; ir _____%T 198nm. Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
|  | Triukšmas | Ne didesnis kaip 0,00020A RMS prie 0.0 A ir <0.00030 prie 1.0 A | Siūlomas parametras – _________A RMS prie 0.0 A ir __________ prie 1.0 A. Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
|  | Skanavimo greitis | Privalomas reguliuojamas ne siauresniame intervale kaip nuo 0 iki 1600 nm/min | Siūlomas parametras – nuo ______iki _____ nm/min. Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
|  | Duomenų pateikimas | Privalomas prietaiso ekrane | Siūlomas parametras – _________. Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
|  | Priedai: | Kiuvečių laikikliai: - Nemažiau kaip 8-ų vietų 10 mm optine kelio kiuvečių laikiklis; - Vienos vietos 10 mm optinio kelio kiuvečių laikiklis; - Programinė įranga prietaiso valdymui ir duomenų analizei. | Siūlomas parametras- ___________________; ___________________; ___________________. |
|  |  | Ne mažiau kaip 16 vnt optinio stiklo. | Siūlomas parametras- ________ vnt. optinio stiklo. |
|  |  | 10 mm optinio kelio. | Siūlomas parametras- _____________. |
|  |  | UV-VIS absorbcijos kiuvečių. Kiuvetės tūris ne mažiau kaip 3500 µl | Siūlomas parametras- _____________. Kiuvetės tūris ________ µl Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba el. nuoroda į gamintojo puslapį, įrodančią nustatyto reikalavimo atitikimą: ______________. |
| - BENDRI REIKALAVIMAI: |  |  |  |
|  | Pristatymas | Turi būti pristatoma į numatomą darbo vietą ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos, sumontuoti, detaliai patikrinti funkcionalumą. | Siūlomas parametras - _____________. |
|  | Apmokymas | Ne mažiau dviejų darbuotojų apmokymas darbui su siūloma įranga darbo vietoje. | Siūlomas parametras - _____________. |
|  | Techninė dokumentacija | Gamintojo sertifikatai ir techninė dokumentacija anglų ar lietuvių kalba bei naudojimosi instrukcija lietuvių kalba. | Siūlomas parametras - _____________. |
|  | Garantija | Ne trumpiau 24 mėn. nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos | Siūlomas parametras - __________ mėn. nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos |

Pastabos:

- Siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams privaloma pagrįsti gamintojo oficialiais dokumentais (brošiūros ir pan.), kuriuose būtų pateiktos kiekvieno deklaruojamo parametro vertės. Nurodyti dokumentą ir puslapį bei pažymėti reikiamą parametrą arba nurodyti el. nuoroda į gamintojo puslapį, kuriame būtų pateiktos kiekvieno deklaruojamo parametro vertės.

- Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei siūlomas lygiavertis objektas, tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. - gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. - gali būti siūlomos prekės kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. - siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 1 proc.

__________________