TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VšĮ „ACTIVE VILNIUS“ ketina įsigyti mobilios lauko ledo čiuožyklos įrangą (įskaitant jos įrengimą, demontavimą bei jos administravimą ir eksploatavimą) (toliau – Prekės).

Mobili lauko ledo čiuožykla turės būti pilnai įrengta, sumontuota ir paruošta saugiai eksploatacijai ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Kliento užsakymo pateikimo. Mobilios lauko ledo čiuožyklos eksploatacijos terminas nuo 2025 m. lapkričio 30 d. iki 2026 m. vasario 1 d. (imtinai). Mobili lauko ledo čiuožykla turės būti pilnai demontuota ir išvežta ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po eksploatacijos termino pabaigos, bet ne vėliau kaip iki 2026 m. vasario 12 d.

Prekių pristatymo (įskaitant jos įrengimą, demontavimą bei jos administravimą ir eksploatavimą)  vieta – Vilniaus Rotušės aikštė, Didžioji g. 31, Vilnius.

Mobilios lauko ledo čiuožyklos paskirtis – laisvalaikio pramogos Vilniaus miesto gyventojams ir šio miesto svečiams.

Mobilios lauko ledo čiuožyklos darbo laikas:

Sekmadienis - ketvirtadienis 10:00-22:00

Penktadienį - šeštadienį 10:00-23:00.

Mobili lauko ledo čiuožykla turi būti įrengta pagal Kliento pateiktą vizualizaciją (pateikiama techninės specifikacijos prieduose-vizualizacijose) ir atitikti techninius, eksploatacinius reikalavimus nurodytus šioje techninėje specifikacijoje.

Jeigu šioje techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, Tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga, pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Jei siūlomas lygiavertis objektas ar standartas, iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos kartu su pasiūlymu turi būti pateikti lygiavertiškumą įrodantys dokumentai.

REIKALAVIMAI MOBILIAI LAUKO LEDO ČIUOŽYKLAI

| Eil. Nr. | REIKALAVIMAI MOBILIAI LAUKO LEDO ČIUOŽYKLAI |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Mobili ledo čiuožykla, skirta pramoginiam čiuožimui žiemos metu. Čiuožykla yra formuojama iš guminių kilimėlių, baltos spalvos, kuriuose cirkuliuoja freoninės šaldymo mašinos atšaldytas skystis (etilenglikolio tirpalas). |
| 2. | palei čiuožyklos perimetrą yra montuojami skaidrūs apsauginiai bortai. Bortų aukštis ne mažesnis nei 0,5 m ir ne aukštesnis nei 1 m. |
| 3. | čiuožyklos dydis ne mažesnis kaip 900 m2, lenktas stačiakampis (žiūrėti vizualizacijose). |
| 3.1. | ledo čiuožyklos matmenys - 60 x 15 m. |
| 3.2. | čiuožyklos šaldymo sistema, palaikoma stabili ledo paviršiaus temperatūra (-5/-6C) su minimaliu ledo storiu 45-50 mm esant aplinkos temperatūrai iki +15C. |
| 3.3. | minimalus atstumas nuo ledo čiuožyklos iki šaldymo mašinos – 30 m. Galima ±10% paklaida. |
| 4. | mobilus išvyniojamas šaldymo kilimėlis čiuožyklai su matmenimis: 60 x 15 m. Galima ±10% paklaida. Kolektorius pagal trumpąją pusę. |
| 5. | Plastikiniai skaidrūs apsauginiai bortai aplink čiuožyklą 60 x 15 m apvaliais kampais. Galima ±10% paklaida. |
| 5.1. | 1 vnt. vartelių (800 mm pločio). Galima ±10% paklaida. |
| 5.2. | 1 vnt. vartų (2500 mm pločio). Galima ±10% paklaida. |
| 6. | Lauko ledo čiuožykla yra įrengiama ant Kliento įrengtos konstrukcijos, kuri atlaiko ne mažiau nei 500 kg / 1 kv.m. svorį. |
| 7. | šaldymo įranga su hidromoduliu. |
| 7.1 | šaldymo įranga paruošta naudoti. |
| 7.2 | šaldymo įrangos gabaritai: 5 x 2,5 x 2,6 m (H). Galima ±20% paklaida. |
| 7.3 | svoris 4400 kg. Galima ±20% paklaida. |
| 7.4 | el įvadas trifazis 120 kW. Galima ±30% paklaida. |
| 7.5 | saugiklis 260A, 3 komplektai. |
| 7.6 | lanksčios žarnos ir plastikinis vamzdynas, skirtas šaldymo įrangos su šaldymo kilimais sujungimui. |
| 8. | savaeigės ledo valymo mašinos svoris 1600 kg. be užpildytos vandens talpos. Galima ±20% paklaida. Vandens bakas 600 l. Galima ±20% paklaida. Mašina turi būti ne senesnė nei 5 metai. |
| 9. | Ne mažiau nei 300 porų pačiūžų su laikikliais. |

Įrengtos, mobilios lauko ledo čiuožyklos vaizdas turi atitikti vaizdą pateikiamose vizualizacijose:

https://drive.google.com/drive/folders/16hT6rGugymXGe32yNMuMJfAXz91buVas?usp=sharing

Pridedama vizualizacija pdf. – techninės specifikacijos 1 priedas.

Į kainą turi būti įskaičiuota:

- paruošiamieji darbai čiuožyklos pagrindui įrengti:

  - lanksčios žarnos ir plastikinis vamzdynas, skirtas šaldymo įrangos su šaldymo kilimais sujungimui;

  - šaldymo kolektoriaus įrengimas;

  - guminių kilimėlių, baltos spalvos, kuriuose cirkuliuoja freoninės šaldymo mašinos atšaldytas skystis (etilenglikolio tirpalas);

  - čiuožyklos šaldymo sistemos techninis aptarnavimas ir reagavimas per 12 valandų nuo iškilusios problemos;

  - ledo paruošimas (“užauginimas”) iki 60 mm ledo storio, taip pat ruošiant ledą iki 60 mm Klientas pateikęs logotipus, tiekėjas juos turi įterpti ruošiant ledą.

  - įrangos draudimas;

  - įrangos instaliavimo vietos paruošiamieji darbai;

- Medžiagų transportavimas į objektą.

- Įrangos iškrovimas, kėlimo technika ir mechanizmai.

- Šaldymo įrangos montavimo darbai.

- Šaldymo mašinos ir hidromodulio montavimas darbo vietoje.

- Šaldymo trasos tiesimas nuo šaldymo mašinos iki ledo čiuožyklos. Šaldymo kilimėlių, kolektorių ir boksų sumontavimas ledo čiuožykloje, šaldymo kilimėlių išvyniojimas, apsauginių ledo čiuožyklos bortų sumontavimas.

- Šaldymo įrangos paleidimo – derinimo darbai.

- Ledo čiuožyklos įvedimas į eksploataciją. Ledo čiuožyklos sustabdymas (ledo paruošimas tirpdymui, ledo tirpinimas, daužymas, etilenglikolio atsiurbimas, bortų demontavimas, šaldymo kilimėlių, boksų nuėmimas, šaldymo trasos demontavimas).

Tiekėjas įsipareigoja :

- Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos pateikti grafiką, kuriame būtų nustatyti prekių tiekimo, paslaugų suteikimo ir darbų atlikimo terminai (toliau – Grafikas).

- Savo transportu ir savo lėšomis į Kliento  nurodytą vietą pristatyti ir įrengti (sumontuoti) lauko ledo čiuožyklą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Kliento užsakymo pateikimo dienos.

- Užtikrinti įrenginių saugumą bei saugų ir tinkamą jų eksploatavimą.

- Atlyginti žalą atsiradusią dėl Tiekėjo kaltės, aplaidumo ir (ar) nerūpestingumo tretiesiems asmenims bei gamtai, aplinkai.

- Tiekėjo darbuotojai bei pasitelkiamas personalas, specialistai paslaugų teikimo metu turi dėvėti darbo rūbus/ aprangą, atitinkančius darbo saugos reikalavimus bei vienodo stiliaus, spalvų.