TECHNINĖ  UŽDUOTIS

UTENOS DAUNIŠKIO GIMNAZIJOS STADIONO REMONTO DARBAI

Statybos objekto pavadinimas: „Utenos Dauniškio gimnazijos stadiono remonto darbai“.

- Užsakovas:  Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT – 28503, Utena.

- Statybos rūšis – paprastasis  remontas.

- Statybos vieta – Vaižganto g. 48, Utena

- Statybos tikslas: Utenos Dauniškio gimnazijos stadiono remontas.

- Įgyvendinant statybos tikslą numatoma atlikti šiuos darbus:

| Eilės Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Ne mažiau | Ne daugiau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Senos dirbtinės žolės demontavimas (Iš esamos dangos pašalinamas užpildas (granulės, smėlis), dirbtinės žolės danga supjaustoma ir susukama į rulonus). | m2 | 3805,00 | 3810,00 |
| 2. | Senos dirbtinės žolės dangos utilizavimas. | t | 74,00 | 74,05 |
| 3. | Naujos dirbtinės žolės įrengimas 48 x 70 m. Pritaikymo sritis Futbolas; Pluoštas Polietilenas, UV stabilizuotas, tiesus, 100%, monofilamentinis, pluošto storis : 300µm, 12.000 dtex/6, monofilamentai; Audimo metodika Linijinis dygsniavimas; Matuoklis 5/8 colio; Kuokšteliai / m2 8.190 / m2 +/- 10 %; Plaušeliai / m2 98.280 / m2 +/- 10 %; Pluošto aukštis 50 mm +/- 10 %; Pluošto svoris 1.140 g / m2; Bendras storis 52 mm +/- 10 %; Bendras svoris 2.406 g / m2 +/- 10 %; Pagrindas Polipropilenas, UV-stabilizuotas, 240 g / m2 ; Apatinis pagrindo padengimas Lateksas, su skylėmis drenažui 1026 g / m2; Rulono plotis 400 cm; Rulono ilgis priklausomai nuo išplanavimo; Linijos baltos Spalvos intensyvumas skalė 7 (DIN54004); UV stabilumas > 6.000 val. (DIN 53387); Laidumas vandeniui 60 l/min/m2 arba 3.600 mm/h; Pluošto tvirtinimo stiprumas > 30 N; Užpildai: Kvarcinis silicio smėlis 20 kg į 1 m2 apvalumas ne mažesnis kaip > 80 %, granuliacija 0,3 - 1,0 mm; Gumos granulės 10 kg. Į m2, granuliacija 0,6 - 2,5 mm. Rangovas gali siūlyti ir geresnių arba analogiškų charakteristikų gaminį suderinus su Užsakovu. Užpildo tipas ir storis tikslinamas pagal pasirinktos dangos gamintojo ar tiekėjo nurodymus suderinus su Užsakovu. Žolės atspalvį derinti su Užsakovu. | m2 | 3805,00 | 3810,00 |
| 4. | Šokpado remontas (Atskirose vietose susidėvėjusios šokpado plokštės pakeičiamos naujomis, su tokiomis pačiomis charakteristikomis, arba lygiavertės). | m2 | 500,00 | 505,00 |
| 5. | Bėgimo takų remontas (Bėgimo takų pakraščiuose atplyšusi ir sutrūkusi danga išpjaunama ir įrengiama nauja, tokia pati arba analogiška). | m2 | 40,00 | 43,00 |
| 6. | Bėgimo tako universalios dangos atnaujinimas (naujai įrengiamas 3 mm epdm dangos sluoksnis virš visų bėgimo takų). | m2 | 1302,95 | 1303,00 |
| 7. | Naujų linijų braižymas bėgimo takuose (bėgimo takuose išbraižomos naujos linijos. Linijos baltos spalvos). | Koml. | 1 | 1303,00 |

7.	Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – remontuoto, statinio dalis turi būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po remonto, neturi pablogėti kitų statinio dalių ir teritorijos elementų eksploatacijos savybės, jie turi būti palikti tokioje pat būklėje, kurioje buvo iki darbų pradžios.

8.	Rangovas Užsakovui pateikia veiklų kainas pagal veiklų sąrašą. Veiklos sąraše nurodomi darbai yra sustambintos apimties, todėl Rangovas, teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti visus su sustambinta veikla susijusius ir tame darbų etape esančius darbus ir prisiimti visą riziką, susietą su minėtų darbų atlikimu.

9.	 Rangovas įsipareigoja įvykdyti visus Techninės užduoties reikalavimus, įskaitant ir bet kokius kitus darbus, kurie nėra tiksliai apibrėžti Techninėje užduotyje, tačiau yra neatsiejamai susiję su Rangovo įvykdytinais Techninėje užduotyje nurodytais darbais.

- Rangovas per 5 darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo, Užsakovui pateikia kalendorinį darbų grafiką.

- Rangovas įsigyja ir veda elektroninį statybos darbų žurnalą (vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“).

- Užbaigus remonto darbus statybvietė turi būti sutvarkyta.

12. Visus darbus Rangovas atlieka bei juos priduoda (perduoda) Užsakovui vadovaudamasis LR statybos įstatymu bei kitais statybas reglamentuojančiais teisės aktais.

13.	Techninėje užduotyje įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius galima keisti lygiaverčiais.

14. Rangovas demontuotas tinkamas naudojimui medžiagas susandėliuoja į Užsakovo nurodytą vietą (ne toliau kaip 10 km nuo objekto).

15. Visos atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo patvirtinimo“ patvirtintomis statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis.

16. Tiekėjas atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant supaprastintus pirkimus; atliekant kitus pirkimus lygiaverčiai įrodymai priimami, tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką).

Statybos ir infrastruktūros plėtros

skyriaus vedėjas         		                                                                        Nerijus Malinauskas

Parengė:

Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus                                                                    Vytautas Leika

vyr. specialistas