Asmuo kontaktams:

Vyr. specialistė Jurgita Slankauskienė

Aprangos ir kario sistemų sk.

Atsargų valdymo departamentas

GRA prie KAM (Giedraičių g. 41, Vilnius LT-09303)

tel. +370 706 72497

el. paštas  jurgita.slankauskiene@kam.lt

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA SPORTINEI STRIUKEI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Sportinė striukė (toliau – striukė) skirta dėvėti kariams atliekant sportines užduotis, apsisaugoti nuo vėjo ir lietaus.

- Striukės turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.

- Striukės gamybai naudojamas audinys turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo “ 2 priedo IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“.

- Kariams reikalingų striukių dydžiai pateikti 1 lentelėje, sudarytoje pagal LST EN 13402 standarto reikalavimus bei Lietuvos kariuomenėje priimtą dydžių sistemą.

- Tiksli dydžių lentelė, su nurodytais kiekiais, pateikiama Tiekėjui, pasirašant sutartį.

- Esant būtinybei, gali būti pareikalauta pagaminti nestandartinių dydžių striukių, neviršijant 2% užsakyto kiekio.

1 lentelė

# SPORTINĖS STRIUKĖS DYDŽIAI

| Ūgis, cm | Krūtinės apimtis, cm | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liemens apimtis, cm | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 |
| 164-170 |  |  |  |  |  |  |
| 176-182 |  |  |  |  |  |  |
| 188-194 |  |  |  |  |  |  |
| 200-206 |  |  |  |  |  |  |

- Gaminių konstravimui turi būti panaudoti LST ISO 8559 (ISO 8559) ,,Drabužių konstravimas ir antropometriniai matavimai. Kūno matmenys“ (arba lygiaverčio standarto) duomenys.

- Striukės kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis (kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos) ir 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių priėmimo į Pirkėjo sandėlį dienos.

II SKYRIUS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Striukės siuvamos vyriškos, be pamušalo, tiesaus silueto, su apykakle-stove, pereinančią į gobtuvą. Rankovių ir priekio apačia – tiesi. Nugaros apačia išgaubta, ilgesnė nei priekio. Sportinės striukės modelio bendras vaizdas pateiktas techninės specifikacijos priede.

- Striukė priekyje užsegama pilnai atsisegančiu užtrauktuku (nelaidžiu vandeniui) per visą striukės ilgį ir apykaklės-stovės aukštį. Vidinėje pusėje, per visą užtrauktuko ilgį, įsiūtas apsiuvas, kuris uždengia užtrauktuko dantukus ir viršuje apgaubia užtrauktuko galvutę (pereina į išorinę pusę 2,0 – 3,0 cm).

- Striukė su nugaros papete, priekio-nugaros šoneliais (be šoninės siūlės), su šoninėmis įleistinėmis kišenėmis, užsegamomis užtrauktukais (nelaidžiais vandeniui). Šonelių viršuje (pažasties srityje) – po penkias perforuotas mažas angeles ventiliacijai.

- Striukė su įleistine kišene-maišeliu nugaroje, užsegamu užtrauktuku (nelaidžiu vandeniui) ir skirta (esant poreikiui) striukei sudėti/supakuoti.

- Striukė su reglano kirpimo rankovėmis. Rankovės vienasiūlės, su trimis įsiuvais alkūnės srityje (du priekinėje ir vienas nugarinėje dalyse, dėl geresnio ergonomiškumo). Rankovės apačioje surauktos (įvertos į palenkimą) plokščios, tamprios juostos (gumos) pagalba.

- Striukės gobtuvas (kartu su stove) iš trijų dalių: dviejų vienodų šoninių ir vidurinės. Vidurinė dalis viršuje truputį išgaubta (su nedideliu snapeliu). Striukės pakabinimui, išorinėje pusėje į priekaklio siūlę įsiūta pakaba iš pagrindinės medžiagos.

- Striukės apačios plotis, gobtuvo plotis ir ilgis aplink veidą reguliuojami apvalios, tamprios juostos (gumos) ir fiksatorių pagalba. Elastinė juosta įveriama į tunelius-kulises ir perveriama per porą įstatytų metalinių akučių striukės palenkime (vidinėje pusėje), gobtuvo vidurinės dalies nugarinėje pusėje, stovės priekyje abipus užtrauktuko.

- Nugaros papetės siūlės viduryje įsiūtas austinis ženklas – Lietuvos Respublikos vėliava.

- Kairėje priekio puselėje (krūtinės srityje) – skydo formos atspaudas/piešinys (plotis – 6,8 cm ± 0,2 cm, aukštis 7,7 cm ± 0,2 cm). Atspaudo bendras vaizdas pateiktas priede. Atspaudo tikslus dydis, vieta ir spalva derinami su konkurso laimėtoju pasirašius sutartį.

- Užtrauktuko prisiuvimo siūlėse (per visą ilgį) įsiūta 0,3 – 0,5 cm pločio šviesą atspindinti juostelė. Juostelės spalva – samaninė žalia.

- Abiejų rankovių užpakalinėje viršutinėje dalyje – šviesą atspindintis juostos formos marginimas, samaninės žalios spalvos. Atspindinčios juostos ilgis – 27,0– 28,0 cm, plotis – 1,0 cm ± 0,1cm.

- Esant poreikiui, sutarties vykdymo metu, prieš tvirtinant darbinį pavyzdį, gaminių konstrukciniai ir technologinio apdirbimo sprendimai gali būti nežymiai patikslinti, jeigu tai neblogins gaminio savybių ir išvaizdos.

- Sportinė striukė turi būti pagaminta iš vienspalvės, dvisluoksnės (iš vidinės gaminio pusės padengta 100 PU arba lygiaverte danga) medžiagos, kurios techninės charakteristikos pateiktos 2 lentelėje (toliau – pagrindinė medžiaga). Pagrindinės medžiagos spalva – samaninė žalia, artima spalvos kodui 19-0419TP pagal PANTONE TEKSTILE spalvų katalogą.

2 lentelė

# PAGRINDINĖS MEDŽIAGOS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | Viršutinis sluoksnis: 90±3 PA, 10±3 EL; apatinis sluoksnis: 100 PU (arba lygiavertė) | nurodyti |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 65 ± 10 | LST ISO 3801; LST EN 12127 arba lygiavertis |
| 3. | Atsparumas vandens garams Ret, m2Pa/W | ≤ 12 | LST EN ISO 11092 arba lygiavertis |
| 4. | Elastingumas, % metmenų kryptimi ataudų kryptimi | ≥ 5 ≥ 30 | LST EN ISO 20932-1 arba lygiavertis |
| 5. | Atsparumas dilinimui, esant 12 kPa vardiniam slėgiui, sūkiai | ≥ 100 000 | LST EN ISO 12947-2 arba lygiavertis |
| 6. | Didžiausioji jėga, N metmenų kryptimi ataudų kryptimi | ≥ 400 ≥ 150 | LST EN ISO 1421-1 arba lygiavertis |
| 7. | Plyšimo jėga, N metmenų kryptimi ataudų kryptimi | ≥ 20 ≥ 15 | LST EN ISO 4674-1, A metodas arba lygiavertis |
| 8. | Siūlų skaičius centimetre metmenų ataudų | ≥ 90 ≥ 50 | LST EN 1049-2, A metodas arba lygiavertis |
| 9. | Atsparumas vandens prasiskverbimui , esant vandens slėgio didėjimo greičiui 60 ± 3 cm/min, cm | ≥ 200 | LST EN ISO 811 arba lygiavertis |
| 10. | Nusidažymo atsparumas, balai |  |  |
| 10.1. | skalbimui prie 40º | ≥ 4 | LST EN ISO 105-C06 arba lygiavertis |
| 10.2. | vandeniui | ≥ 4 | LST EN ISO 105-E01 arba lygiavertis |
| 10.3. | prakaitui | ≥ 4 | LST EN ISO 105-E04 arba lygiavertis |
| 10.4. | sausai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12,-X16 arba lygiavertis |
| 10.5. | šlapiai trinčiai | ≥ 3 | LST EN ISO 105-X12,-X16 arba lygiavertis |
| 10.6. | dirbtinei šviesai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-B02 arba lygiavertis |
| 11. | Matmenų pokytis po skalbimo ( Skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330: skalbimo procedūra – 4G (40º, švelnus skalbimas), džiovinimo būdas – C), % | ± 3 | LST EN ISO 5077 arba lygiavertis |
| 13. | Spalvų skirtumas**, Δ ECMC | ≤ 2 | LST EN ISO 105-J03 arba lygiavertis |
| 14. | Pynimas | Rip stop, drobinis | nurodyti |

Pastaba:

13 rodiklis ,,Spalvų skirtumas” reikalaujamas sutarties vykdymo metu ir nustato leidžiamą spalvos nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio.

- Gaminių detalės kerpamos pagal išilginę, turi būti simetriškos, porinės detalės turi būti vienodos. Neleidžiami atspalviai tarp to paties gaminio detalių ir detalių viduje (tos pačios detalės skirtingose vietose.

- Visos gaminio siūlės turi būti hermetizuotos, nelaidžios vandeniui (iš vidaus turi būti užklijuotos specialia juostele). Užleidimai siūlėms, dygsnių tankis turi būti parinkti tokie, kad  užtikrintų reikiamą gaminio siūlių tvirtumą ir kokybę visą gaminio eksploatacijos laikotarpį. Visų siūlių galai turi būti tvarkingai, patikimai/ tinkamai užtvirtinti, kad neirtų dėvėjimo metu.

- Gaminio siūlės, aplink kišenių angas, abipus užtrauktuko, rankovės įsiuvai, gobtuvo kraštas nupeltakiuojami 0,1 – 0,2 cm pločio peltakiais. Rankovės apačios ir gobtuvo antras peltakys – 3,0 cm ± 0,1 cm pločio, gaminio apačios peltakys – 2,2 cm ± 0,1 cm pločio.

- Šoninių kišenių maišeliai iš tinklelio tipo megztos medžiagos (spalva artima pagrindinės  edžiagos spalvai), stačiakampio formos. Maišeliai įsiūti į priekio užtrauktuko (reljefo) ir apačios palankos siūles. Kišenių maišelio viršutinė dalis (besiliečianti su priekio detale) - iš trikotažinės tinklelio struktūros medžiagos, apatinė maišelio dalis – iš dviejų dalių – iš pagrindinės medžiagos  ir iš trikotažinės tinklelio struktūros medžiagos.

- Striukė priekyje užsegama atsegamu, spiraliniu, reversiniu, vandeniui atspariu (nelaidžiu) 0,5+/- 0,05 cm dantukų takelio pločio užtrauktuku. Užtrauktuko galvutė metalinė             magnetinė. Prie užtrauktuko kairio krašto iš vidaus prisiūtas apsiuvas, viršuje pereinanti į išorę ir apgaubiantis užtrauktuko galvutę. Apsiuvas – iš pagrindinės medžiagos.

- Striukės šoninės kišenės – užsegamos spiraliniais, reversiniais, vandeniui atspariais (nelaidžiais) 0,3 ± 0,05 cm dantukų takelio pločio užtrauktukais. Užtrauktukų galvutės metalinės, magnetinės. Užsegto užtrauktuko galvutė uždengiama papildoma detale kišenės angos gale iš pagrindinės medžiagos.

- Striukės nugaroje stačiakampio (maišelio su laisvais šonais) formos kišenė iš pagrindinės  medžiagos į kurią pagal poreikį susideda striukė. Kišenės maišelio apačia įsisiuva į gaminio apačios  apsiuvą. Kišenės užtrauktukas - reversinis, vandeniui atsparus (nelaidus) 0,5 +/- 0,05 cm dantukų takelio pločio, su reversine galvute, kad galima būtų supakavus gaminį į kišenės maišelį patogiai užsegti užtrauktuką. Užsegto užtrauktuko galvutė uždengiama papildoma detale kišenės angos gale iš pagrindinės medžiagos.

- Striukės vėdinimui, kiekviename šonelyje, pažastyje išpjautos penkios 2,0-3,0 mm  skersmens skylutės. Skylutės kraštai turi būti apdoroti taip, kad neišbrigztų ir atitiktų paskirtį visą gaminio eksploatacijos laikotarpį.

- Rankovių apačia paraukta su įveriama 2,5 cm ± 0,2 cm pločio guma.

- Striukės apačios plotis reguliuojamas 1 fiksatoriumi su 1 karoliuku ir elastine 2,5 mm virvute, kuri ištraukiama per dvi įstatytas metalines, 4 mm skersmens akutes, ir einančia per striukės  apačios palenkimo siūlę, kairėje priekio dalyje. Elastinės virvutės galai gaminio apačioje, viduje prie kraštų pritvirtinti su 0,6 – 0,7 cm pločio tekstiline juostele. Fiksatorius prie striukės apačios pritvirtintas su 0,6 cm pločio tekstiline juostele.

- Gobtuvo apimties ilgis reguliuojamas 2 fiksatoriais su 2 karoliukais ir elastine 2,5 mm skersmens virvute, einančia per 4 įstatytas metalines, 4 mm skersmens akutes (po dvi kiekvienoje gobtuvo pusėje) ir perverta per gobtuvo tunelį. Gobtuvo plotis taip pat reguliuojamas fiksatoriumi ir elastine virvute, kurios pravėrimui gobtuvo nugarinėje dalyje suformuotas tunelis iš pagrindo medžiagos ir įstatytos 2 metalinės 4 mm skersmens akutės. Gobtuvo apimtį ir plotį reguliuojanti elastinė virvelė prie gobtuvo kraštų pritvirtinta per 0,6 – 0,7 cm pločio tekstilinę juostelę.

- Visos elastinės juostos ir virvelės turi būti kokybiškos ir neprarasti elastingumo visą gaminio eksploatavimo laikotarpį.

- Fiksatoriai ir akutės turi būti kokybiški, neaštriais kraštais, gerai ir tvirtai įstatyti,                     neiškristi ir tinkamai atlikti funkciją visą gaminio eksploatavimo laikotarpį.

- Nugaros detalės, centre, įsiuvama austinė lenkta vėliavėlės tipo etiketė su Lietuvos  Respublikos vėliavos atvaizdu. Vaizdas pateiktas priede.

- Į striukės priekio užtrauktuko įsiuvimo siūles (abipus dantukų takelio), įsiūtos šviesą atspindinčios juostelės, žalios samanų spalvos. Atspindinčios juostelės matomos dalies plotis - 0,3– 0,5 cm. Matomas juostelės plotis turi būti vienodas visame ilgyje ir visame gaminyje. Juostelės kraštai turi būti apdoroti taip, kad neišbrigztų ir juostelė atitiktų paskirtį visą gaminio eksploatacijos laikotarpį.

- Striukės priekyje, kairėje pusėje (krūtinės srityje), su geltonos spalvos skydo formos, transferiniu arba pigmentiniu marginimu (piešiniu). Marginimo plotis – 6,8 cm ± 0,2 cm; aukštis – 7,7 cm ± 0,2 cm. Marginimo dydis dideliems dydžiams gali būti 15– 20 % didesnis nei nurodyta. Marginimo bendras vaizdas pateiktas priede. Abiejų rankovių nugaroje daromas šviesą atspindintis marginimas žalios samanų spalvos. Marginimui turi būti padaryta „antimigracinė“ apdaila (pagrindinės medžiagos spalva neturi persišviesti ant atspaudo). Marginimas turi būti be dėmių, kokybiškas, neatsiklijuoti, netrūkinėti, neblukti visą gaminio eksploatacijos laikotarpį. Marginimo tikslus dydis, vieta ir spalva turi būti suderinti prieš darbinių pavyzdžių pateikimą tvirtinimui.

- Siuvimo siūlų storis turi būti parinktas toks, kad būtų užtikrinta siūlių kokybė, reikiamas siūlės tvirtumas visos eksploatacijos metu.

- Siuvimo siūlų bei kitų priedų spalva derinama prie striukės pagrindinės medžiagos spalvos.

- Gaminių technologinis apdirbimas ir siūlių kokybė turi atitikti bendrus šios kategorijos/rūšies darbužių kokybės reikalavimus, keliamus gaminių technologiniam apdirbimui, siūlėms ir medžiagoms. Siūlėse negali būti nutrūkusių siūlų, nesusiūtų tarpų, sudūrimų, dygsnių praleidimų, paraukimų, ištempimų, skersinių ar išilginių klosčių. Siūlės turi būti tiesios ir netrūkinėti timptelėjus. Gaminio kraštai po palenkimo ar peltakiavimo neturi skersuoti. Sujungiamos medžiagos turi būti nepažeistos, be prakirtimų. Gaminiai turi būti be tekstilinių defektų, gerai išvalyti, be dėmių ar paliktų pagalbinių žymių, be siūlgalių, turi būti tinkamai išlaidyti (nesuglamžyti).

- Striukių bazinis dydis: krūtinės apimtis – 96-100 cm; ūgis – 176-182 cm. Bazinio dydžio gaminio matai ir             leistini nuokrypiai centimetrais pateikti 3 lentelėje.

3 lentelė

# BAZINIO DYDŽIO SPORTINĖS STRIUKĖS MATŲ LENTELĖ

| Eil. Nr. | Matmens pavadinimas | Reikšmė, cm | Leistinas nuokrypis, ± cm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nugaros ilgis (matuoti nugaros vidurio ilgį nuo viršaus iki apačios) | 82,0 | 1,5 |
| 2 | Krūtinės apimtis, 1/2 (tie pažastimi) | 59,0 | 1,5 |
| 3 | Apačios plotis, 1/2 | 57,5 | 1,5 |
| 4 | Rankovės ilgis (matuoti nuo priekaklio siūlės) | 86,0 | 1,5 |
| 5 | Rankovės plotis viršuje (matuoti ties pažastimi), 1/2 | 27,5 | 0,5 |
| 6 | Rankovės plotis apačioje (ištempus gumą), 1/2 | 15,5 | 0,5 |
| 7 | Rankovės plotis apačioje (neištemptos), 1/2 | 12,5 | 0,5 |
| 8 | Papetės plotis apačioje | 40,5 | 1,0 |
| 9 | Stovės aukštis priekio centre | 10,0 | 0,2 |
| 10 | Priekaklio siūlės ilgis, 1/2 (matuoti nuo priekio centro iki nugaros centro) | 27,0 | 1,0 |

- Priekio vidurio ilgis nuo viršaus iki apačios (įskaitant stovę) – 79,0 cm ± 0,5 cm; priekio ilgis nuo peties-priekaklio taško iki apačios – 72,5 cm ± 0,5 cm.

- Apačios apsiuvo (palenkimo) plotis – 2,2 cm ± 0,2 cm. Akutės įstatytos kairėje pusėje, palenkimo/apsiuvo viduryje, 22,0 – 23,0 cm atstumu nuo priekio centro; tarp akučių – 3,0 ± 0,2 cm.

- Priekio– nugaros šonelio plotis ties pažastimi – 18,0 cm ± 0,5 cm; apačioje – 21,0 cm ± 0,5 cm.

- Rankovės plotis ties priekakliu – 13,0 cm ± 0,5 cm. Rankovės priekinių alkūnės srities įsiuvų ilgis – 5,5 cm ± 0,3 cm; nugarinio alkūnės srities įsiuvo ilgis – 9,5 cm ± 0,3 cm. Rankovės palenkimas – 3,0 cm ± 0,2 cm.

- Gobtuvo vidurinės detalės ilgis (matuojant viduryje) – 50,0 cm ± 0,5 cm; ties siūle - 
49,0  cm ± 0,5 cm; plotis ties priekakliu – 10,5 cm ± 0,3 cm, ties kulise/tuneliu – 7,5 cm ± 0,3 cm, viršuje – 10,5 cm ± 0,3 cm. Gobtuvo šoninės detalės aukštis – 31,0 cm ± 0,5 cm; plotis ties kulise/tuneliu – 19,5 cm ± 0,5 cm. Kulisės/tunelio plotis 3,0 cm ± 0,2 cm; atstumas nuo priekaklio - iki kulisės/tunelio centro – 16,0 - 17,0 cm. Gobtuvo apsiuvo plotis – 3,0 cm ± 0,2 cm. Akutės įstatytos gobtuvo vidurinės detalės ir kulisės/tunelio viduryje ir abipus užtrauktuko apykaklėje-stovėje, 3,2 cm ± 0,2 cm atstumu nuo priekio centro. Atstumas tarp akučių – 3,0 ± 0,2 cm.

- Šoninės kišenės angos ilgis – 20,0 cm ± 0,5 cm. Viršutinio angos galo atstumas nuo priekio centro – 13,5 cm ± 0,5 cm, nuo apačios – 28,0 cm ± 0,5 cm; apatinio angos galo atstumas nuo priekio centro 15,5 cm ± 0,5 cm. Angos viršutinės detalės (užtrauktuko galvutei uždengti) ilgis

– 1,8 cm ± 0,2 cm.

- Nugaros kišenės angos ilgis – 22,5 cm ± 0,5 cm. Kišenė nugaros viduryje, atstumas nuo apačios – 26,0 cm ± 0,5 cm.

- Pakabos (priekaklio nugaros siūlėje, viduryje) ilgis – 6,5 - 7,5 cm; plotis – 0,8 ± 0,1 cm.

- Pagrindiniai striukių visų dydžių ir ūgių matai (visų dydžių/ūgių gaminių išmatavimai) derinami  su konkurso  laimėtoju, pasirašius sutartį.

III SKYRIUS

DARBINIŲ PAVYZDŽIŲ TVIRTINIMAS

- Sudarius sutartį, pagal Lietuvos kariuomenės turimą pavyzdį, derinami ir tvirtinami darbiniai pavyzdžiai (darbiniai pavyzdžiai turi atitikti Lietuvos kariuomenės pavyzdžius savo konstrukcija ir siuvimo technologija).

- Darbinio pavyzdžio tvirtinimui pristatomi:

  - du identiški gaminiai (bazinio dydžio);

  - matų lentelė suderinimui;

  - gaminio priežiūros instrukcija suderinimui (kuri turės būti pridėta prie kiekvieno gaminio);

  - gaminio techninis aprašas (su gaminio siuvime panaudotų medžiagų pavyzdžiais ir charakteristikomis, įrodančiomis jų atitikimą techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams).

- Esant poreikiui, derinimo eigoje gaminio išmatavimai, siuvimo technologija ir pan. gali būti tikslinami, jeigu tai neblogins gaminio išvaizdos ir funkcinių savybių.

- Masinę gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinius pavyzdžius.

IV SKYRIUS

GAMINIŲ ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS

- Gaminių ženklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.170 „Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“ (aktualios jų redakcijos ar atitinkamo jas keitusio teisės akto (jei toks būtų priimtas), reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

- Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje (vieta suderinama darbinio pavyzdžio derinimo metu) turi būti įsiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:

- paslaugos teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su paslaugos teikėju);

- gaminio pavadinimas;

- pluoštinė sudėtis;

- dydis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagrindinio audinio prekės partijos indeksas;

- pagaminimo data;

- priežiūros ženklų simboliai (pagal LST EN ISO 3758 (ISO 3758) arba lygiavertį standartą);

- užrašas „Skalbti be optinių baliklių“;

- užrašas „Pagaminta Lietuvos kariuomenei“.

- Gaminių ženklinime turi būti nurodytas skalbimas automatinėmis skalbimo mašinomis (temperatūra ne mažiau 40º C) ir būgninis džiovinimas. Ženklinimo juostelėje papildomai gali būti nurodyta ir kita informacija, kurią paslaugos teikėjo nuomone turėtų žinoti kiekvienas vartotojas.

- Ženklinimo juostelės turi būti pagamintos iš atlasinės juostelės arba lygiavertės (juostelės kraštai negali būti aštrūs). Informacija ženklinimo juostelėje turi būti lengvai įskaitoma visą gaminio naudojimo laiką.

- Kiekvienas gaminys ženklinamas etikete, kurioje nurodoma:

- paslaugos teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su paslaugos teikėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas;

- dydis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data;

- NSN kodas.

- Etiketės turi būti patikimai pritvirtintos, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją. Etikečių tvirtinimo vieta turi būti parinkta taip, kad būtų galima lengvai perskaityti etiketę, esant supakuotam gaminiui polietileniniame maišelyje.

- Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėta priežiūros instrukcija lietuvių kalba. Instrukcija gali būti pritvirtinta prie gaminio arba pateikta QR kodu ženklinimo juostelėje (arba atskiroje juostelėje, pritvirtintoje prie gaminio)

- Striukės pakuojamos individualiai į polietileninius maišelius ir sudedamos į tvirtas (atsparias ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams) kartonines dėžes pagal dydžius šalių suderintais kiekiais.

- Gaminio pakuotės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo “ 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“.

- Kartoninės dėžės su gaminiais svoris turi būti ne didesnis kaip 10 kg. Kiekviena kartoninė dėžė turi būti paženklinta tokiais ryškiai matomais rekvizitais:

- paslaugos teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su paslaugos teikėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas;

- dydis;

- kiekis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data;

- NSN kodas.

- Kartoninės dėžės, kuriose sudėti skirtingų dydžių gaminiai, turi būti paženklintos raudonos spalvos lapais, nurodant visus kartoninei dėžei ženklinti reikalaujamus rekvizitus.

- Kartoninės dėžės pristatomos sudėtos ant padėklų (europalečių). Prie kiekvieno padėklo (europaletės) turi būti pritvirtintas ne mažesnio kaip A4 formato dydžio, baltos spalvos pakavimo lapas, kuriame nurodomi tokie ryškiai matomi rekvizitai:

- Paslaugos teikėjo/gamintojo pavadinimas,

- prekės pavadinimas,

- dydis,

- dėžių kiekis,

- prekių kiekis vienoje dėžėje,

- bendras prekių kiekis paletėje,

- kita informacija (esant poreikiui).

- Padėklai (europaletės) ant kurių sudėtos kartoninės dėžės su skirtingų dydžių gaminiais, turi būti paženklintos raudonos spalvos lapais, nurodant visus padėklo (europaletės) pakavimo lape reikalaujamus rekvizitus.

V SKYRIUS

GAMINIŲ PRIĖMIMAS

- Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu ir jai pateikiama prekės atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050-1 (ISO/IEC 17050-1) formą A.2 arba lygiaverčio standarto pavyzdį.

- Pirkėjas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas tikrina prekių kokybę bei gali atlikti jų laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų ar darbinių pavyzdžių, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija.

Techninės specifikacijos sportinės striukės

PRIEDAS

SPORTINĖS STRIUKĖS MODELIO VAIZDAS