ĮVADAS

UŽSAKOVO REIKALAVIMAI

STATINIO INFORMACINIO MODELIO (BIM) RENGIMUI

(ANGL. EMPLOYER INFORMATION REQUIREMENTS) (EIR)

Užsakovo reikalavimai informacijai (toliau - EIR (angl. Employers Information Requirements)) yra dokumentas, apibūdinantis Užsakovo keliamus reikalavimus statinio gyvavimo ciklui (planavimui, projektavimui, statybai ir naudojimui), taikant statinio informacinį modeliavimą (toliau - BIM (angl. Building information modeling)), atsižvelgiant į galiojančius LR teisės aktų reikalavimus, Užsakovo poreikius bei statinio specifiką.

- BENDROJI DALIS

  - Projekto informacija:

| Projekto pavadinimas | Dviračių tako Šakiai – Gelgaudiškis techninio darbo projekto parengimas |
| --- | --- |
| Užsakovas (Statytojas) | Šakių rajono savivaldybės administracija |

  - Projekto etapai:

| Statybos projekto etapai | Statybos projekto stadijos | Pastabos (išbraukti nereikalingą) |
| --- | --- | --- |
| Planavimas | Galimybių studija/ S0 | Pirkimui taikoma/netaikoma |
|  | Projekto programa/ S1 | Pirkimui taikoma/netaikoma |
| Projektavimas | Projektiniai pasiūlymai/ S2 | Pirkimui taikoma/netaikoma |
|  | Techninis darbo projektas/ S3 | Pirkimui taikoma/netaikoma |
| Statyba | Statyba/ S5 | Pirkimui taikoma/netaikoma |
|  | Statybos užbaigimas/ S6 | Pirkimui taikoma/netaikoma |
| Priežiūra ir naudojimas | Statinio priežiūra ir naudojimas/ S7 | Pirkimui taikoma/netaikoma |

  - BIM tikslai tiesiogiai aprašo Užsakovo lūkesčius ir sritis, kurioms bus skiriamas didžiausias dėmesys atliekant EIR įgyvendinimo kontrolę. Kuriant BIM įgyvendinimo plano (toliau – BEP) dokumentą, privaloma aiškiai ir detaliai aprašyti šių tikslų įgyvendinimo strategiją ir procesus.

| Tikslas | Nauda | Pastabos |
| --- | --- | --- |
| Tikslūs kiekių žiniaraščiai | Išvengti papildomų išlaidų dėl neįvertintų projektinių sprendinių ir/ar netinkamai išpildytų kiekių žiniaraščių. | Žiniaraščiai formuojami skaitmeninio – informacinio modelio pagrindu. |
| Kokybiški projekto sprendiniai | Išvengti netikslių/neteisingų projektinių sprendinių, kuriuos reikėtų keisti ir/ar taisyti. | Atliekama kokybės kontrolė, tam skirtais įrankiais ir programinės įrangos pagalba. |
| Informacijos kaupimas ir panaudojimas | Siekiant efektyvesnio sekančių projekto stadijų darbo, informacija kuriama ir naudojama sekančiuose etapuose. | Galutinis projekto dalies modelis perduodamas su tikslinga informacija, panaudojimui kitose projekto vystymo stadijose. |

  - BIM įgyvendinimo planas (BEP) privalo būti paruoštas ir patvirtintas Užsakovo BIM vadovo iki faktinių projektavimo darbų. BEP dokumentas gali būti tikslinamas ir papildomas visą projekto vykdymo laikotarpį. Jei patvirtintas BEP dokumentas turės prieštaravimų EIR dokumentui, tai laikoma, kad EIR dokumentas yra viršesnis už BEP dokumentą.

  - Modelio geometrijos ir atributinės informacijos detalumo reikalavimai kiekvienai projekto stadijai ir atskirai projekto daliai turi būti suderinti su Užsakovo paskirtu BIM vadovu atskirai BIM įgyvendinimo plane (BEP), prieš pradedant kiekvienos stadijos darbus.

  - Pagrindiniai brėžiniai, planai, pjūviai, žiniaraščiai bei kita dokumentacija, reikalinga projektui, privalo būti generuojami iš atitinkamos projekto dalies BIM modelio bei neatsiejami nuo jo. Jeigu BIM modelyje atliekami pakeitimai, turi būti galimybė automatiškai pergeneruoti brėžinius, t. y. užtikrinama, kad BIM modelis neturės neatitikimų su popierine projekto versija.

  - Projekto komandos susitikimai organizuojami ne rečiau kaip kas 2 savaites. Kiekvieno susitikimo metu turi būti pateikti BIM modelio kūrimo rezultatai;

  - Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius arba Tiekėjo paskirtas Projekto vadovas turi užtikrinti atliktų darbų (projektavimo) grafiko atnaujinimą ir pateikimą Užsakovo paskirtam BIM vadovui ne rečiau nei 1 kartą į 1 kalendorinę savaitę. Ataskaitos forma derinama su Užsakovo paskirtu BIM vadovu BIM įgyvendinimo plano (BEP) rengimo metu.

  - Rolės ir atsakomybės:

| Pareigos | Atsakomybės BIM procese |
| --- | --- |
| Užsakovo atstovas - Projekto vadovas | Priežiūra, projekto sprendinių tvirtinimas |
| Užsakovo paskirtas BIM vadovas | Derina ir tvirtina BIM įgyvendinimo planą, teikia pastabas ir pasiūlymus, tvirtina galutinio BIM projekto tinkamumą ir Užsakovo iškeltų BIM reikalavimų įvykdymą. |
| Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius | Kuria ir koordinuoja BIM įgyvendinimo procesą, skirsto BIM veiklas, kontroliuoja projekto kokybę bei periodiškai teikia esamos situacijos/progreso ataskaitas Užsakovo BIM atstovui. |

- MODELIAVIMO TAISYKLĖS

  - Modeliavimo taisykles rengia Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius, naudodamasis pagrindinių projekte naudojamų programinių paketų teikiamomis modeliavimo rekomendacijomis. BIM koordinatorius gali nurodyti duomenų bazes, skirtas jau sukurtiems modelių elementams saugoti bei naudoti kuriamiems statinio modeliams, arba pasiūlyti specifines modeliavimo rekomendacijas ir metodikas. Taip pat būtina nurodyti matavimo sistemą (SI sistema).

  - BIM modelis darbinėje aplinkoje gali būti modeliuojamas projekto komandos pasirinktose koordinačių sistemose, tačiau BIM modelio koordinavimui turi būti pateikiamas BIM modelis globalių koordinačių sistemoje, įvertinant modelio orientaciją pasaulio šalių kryptimi ir įvertinant realią altitudę. Bendram modelio koordinavimui priežiūros programose reikia nurodyti modelio ašių susikirtimo taško koordinatę, pavyzdžiui, A ir 1 ašių sankirta bei jos ilgumą ir platumą pagal globalias koordinates bei LKS 94 sistemą ir LAS 07 aukščių sistemą. Projekto BIM koordinatorius fiksuoja koordinates, o jų laikytis privalo visi projekto dalyviai.

  - Žemiau pateikta projekto vietos koordinavimo lentelė:

| Pozicijos pavadinimas | Reikšmė |
| --- | --- |
| Adresas | Įvesti objekto adresą |
| Projekto 0,0,0 taško koordinacijos taškas | Pavyzdys: Ašių tinklo susikirtimas A - 1 - Lygis 1. 1 Aukšto grindys |
| BIM modelio nulinio taško koordinačių vietos geografinės X, Y ir Z koordinatės ir modelio orientacija pasaulio šalių kryptimi. Rekomenduojama nurodyti LKS sistemos koordinates. | Pavyzdys: 60000000,00 - 50000000,00 - 150,00 / A ašies orientacija: 121,00 laipsnis |

| Failas koordinavimui | Projekto katalogas ://ašys.dwg |
| --- | --- |

- MODELIO IŠSIVYSTYMO LYGIAI

  - Kiekvienos projekto stadijos pradžioje, pagal kiekvieną taikymo būdą (ar kelis taikymo būdus), Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius turi parengti ir suderinti su projekto komanda ir Užsakovo paskirtu BIM vadovu BIM informacijos pateikimo planą, kuriame turi būti detalizuoti kiekvienai BIM modelio sistemai ir elementui reikalavimai dėl geometrijos ir atributinės informacijos išsivystymo lygių (toliau LOD) bei suderinama, kurie darbuotojai su kokia programine įranga šiuos elementus sukurs ir perduos BIM koordinatoriui.

  - BIM įgyvendinimo plane (BEP) turi būti suderintas modelio išvystymo lygis (LOD ir LOI), tačiau elementų vaizdavimas atskirose projekto dalyse turėtų būti ne mažesnis, negu:

| Projekto dalys | LOD | Pastaba |
| --- | --- | --- |
| Bendroji | - | Nėra kuriamas BIM modelis |
| Sklypo sutvarkymas (sklypo planas). | LOD 200 | Pateikti sklypo situacijos modelį su esamais paviršiais ir statinių tūriniais elementais. Įskaitant, bet neapsiribojant - vaizduojama danga, parodomas lietaus nuotekų nuvedimas, valymo įrenginio vieta, mažosios architektūros elementai ir pan. Želdiniai atvaizduojami atskiruose sluoksniuose: esami, projektuojami ir kertami (išskiriama skirtingomis spalvomis). Modeliuojami lauko inžineriniai tinklai, įskaitant susisiekimo komunikacijas ir kitą pastatą aptarnaujančią infrastruktūrą už sklypo ribų. Lauko inžinerinių tinklų modeliuose išskirti skirtingomis technologijomis tiesiamas tinklų atkarpas. |
| Susisiekimo dalis |  |  |
| Lauko inžineriniai tinklai (šilumos tiekimo, lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo, lauko elektrotechnikos, lauko elektroninių ryšių ir kt.) |  |  |
| Architektūros | LOD 300 | BIM modelio kūrimo technologija turi būti parinkta tokia, kad būtų galimybė BIM modelyje apskaičiuoti atitinkamų dangų, plokštumų ar elementų kiekį. Svarbu atvaizduoti dalinamus elementus (pvz., surenkamų lubų sudalinimus, karkasus ir kt.). Baldai atvaizduojami atskirame architektūros projekto dalies modelyje. Esamas pastatas modeliuojamas pagal faktinius išmatavimus, faktinę situaciją. |
| Interjero (jei projektuojama) |  |  |
| Konstrukcijų |  |  |
| Vandentiekio ir nuotekų šalinimo; | LOD 200 | Pastato tūriniame modelyje pavaizduojama ir nurodoma specifikacija. Vaizduojami galinių taškų tūriniai objektai (kriauklės, tualetai, radiatoriai) artimos formos, panašios formos realiems objektams. |
| Šildymo, vėdinimo (įskaitant mechaninį dūmų šalinimą, jeigu toks reikalingas) ir oro kondicionavimo |  |  |
| Šilumos gamyba ir |  |  |

| transformavimas (šilumos punktas, atsinaujinantys energijos šaltiniai, jeigu projektuojami); Šilumos gamybos ir tiekimo (šilumos punktas, atsinaujinančių išteklių energijos šaltiniai) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektrotechnikos (įskaitant žaibosaugą) | LOD 200 | Pastato tūriniame modelyje pavaizduojama ir nurodoma specifikacija. Vaizduojami galinių taškų tūriniai objektai (šviestuvai, jungikliai, jutikliai, saugos sistemų valdymo skydeliai) artimos formos, panašios formos realiems objektams. |
| Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) |  |  |
| Gaisro aptikimo ir signalizavimo (įskaitant įspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemą) |  |  |
| Apsauginės signalizacijos. Gaisrinės saugos |  |  |
| Procesų valdymo ir automatizacijos |  |  |
| Technologijos |  |  |

  - Projektų grafiniai (LOD) ir informaciniai (LOI) elementų detalumai turi būti derinami BEP rengimo metu.

  - Projekto mazgai (principiniai projekto mazgai, kurie rengiami Techninio darbo projekto apimtyje), pavyzdžiui, grindų mazgas, fasado mazgas ir pan.., turi būti integruoti į atitinkamą projekto statinio informacinį modelį kaip atributinė informacija ties atitinkamu elementu. URL nuorodos, skirtos atributinei informacijai priskirti, turi būti sukurtos Užsakovo duomenų mainų ir saugyklos platformoje Microsoft SharePoint (plačiau aprašyta šio dokumento §9 skyriuje).

  - Sudarant Projekto kiekių žiniaraščius ir/arba Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo (KS) dalį, elementų kiekiai privalo būti generuojami iš Statinio informacinio modelio;

  - Tūrinio objekto sąvoka apibrėžia (reiškia), kad nėra būtina detalizuoti elemento (pavyzdžiui, suoliuko, žaidimų aikštelės ir kt.) realistinių formų. Elemento gabaritai koordinatės privalo būti tikslūs ir turi būti sukoordinuoti (nustatyti) pagal lokalias (arba globalias) koordinates.

  - Trumpiniu LOD įvardijamas grafinis elemento detalumas (angl. Level of Detail, toliau – LOD). Trumpiniu LOI įvardijamas informacinis elemento detalumas (angl. Level of Information, toliau LOI). LOD ir LOI detalesnė sąvoka apibrėžiama VŠĮ Skaitmeninė Statyba parengtame dokumente „BIM MODELIO SISTEMŲ IR ELEMENTŲ DETALUMO LYGIAI“:

https://skaitmeninestatyba.lt/produktas/bim-modelio-sistemu-ir-elementu-detalumo-lygiai/

ir / arba BIM Forum leidinyje „LEVEL OF DEVELOPMENT (LOD) SPECIFICATION“:

https://bimforum.org/lod/

  - Lauko inžineriniai tinklai apima visas projektuojamas lauko inžinerines dalis, įskaitant, bet neapsiribojant: lauko elektros tinklai, lauko elektros tinklų iškėlimas, lauko elektroniniai ryšiai, lauko dujotiekio tinklai, abonentiniai lauko elektros tinklai, gatvės apšvietimo tinklai, lauko šilumos tinklai. Tuo atveju, kai projekto dalis rengiama trečiosios šalies (pavyzdžiui, ESO), tuomet vis tiek būtina užtikrinti, kad trečiosios šalies rengiama projekto dalis būtų sumodeliuota ir sukoordinuota bendrame BIM modelyje.

  - Nenurodytas aukščiau projekto dalis bei modelio sistemų ir elementų atributinės informacijos lygį derinti atskirai BIM įgyvendinimo plano (BEP) rengimo metu.

  - Jeigu susikerta modeliuojami lauko inžineriniai tinklai su esamais nerekonstruojamais ir nekeičiamais lauko inžineriniais tinklais, tuomet ties susikirtimo vieta atvaizduojami esami lauko inžineriniai tinklai (ne mažiau kaip 1 metro ilgio). Pvz., vaizdas „iš viršaus“:

  - BIM duomenų mainų ir komunikacijos infrastruktūros aplinkoje (CDE) patalpinama aktuali topografinė nuotrauka (dvimatė) su galimybe aktyvuoti / deaktyvuoti atitinkamus esamus lauko inžinerinius tinklus visoje projektuojamoje teritorijoje.

  - Atsižvelgiant į tai, kad sukurtas modelis bus naudojamas tolimesniuose Statybos projekto stadijose (S4, S5, S6), žemiau pateikiamas minimalus modelio elementų atributinės (parametrinės) informacijos sąrašas:

| Atributinė informacija | S2, S3 | S4 | S5, S6 | Atributinė informacija | S2, S3 | S4 | S5, S6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokacijos parametrai |  |  |  | Sistemos energetiniai poreikiai |  |  |  |
| Projekto pavadinimas | x | x | x | Galingumas | x | x | x |
| Adresas | x | x | x | Sistemos matmenys |  |  |  |
| Statinio pavadinimas | x | x | x | Aukštis | x | x | x |
| Korpusas, etapas (jeigu skirstoma) | x | x | x | Ilgis | x | x | x |
| Aukštas | x | x | x | Plotis | x | x | x |
| Identifikavimo parametrai |  |  |  | Storis | x | x | x |
| Pavadinimas | x | x | x | Diametras | x | x | x |
| Tipas | x | x | x | Tūris | x | x | x |
| Numeris | x | x | x | Svoris | x | x | x |
| ID | x | x | x | Gaisrinė dalis |  |  |  |
| Brėžinio numeris | x | x | x | Atsparumas ugniai laipsnis | x | x | x |
| Klasifikatoriaus pavadinimas | x | x | x | Degumo klasė | x | x | x |
| Kodas (iš klasifikatoriaus) | x | x | x | Aplinkos agresyvumo klasė | x | x | x |
| Sistemos pavadinimas (iš klasifikatoriaus) | x | x | x | Garso klasė | x | x | x |
| Markė | x | x | x | Gamintojas |  |  |  |
| Medžiagiškumas | x | x | x | Gaminio aprašymas, markė (aprašas arba URL) |  | x | x |
| Apdaila | x | x | x | Gaminio markė |  | x | x |
| Spalva | x | x | x |  |  |  |  |
| Energetinė klasė | x | x | x |  |  |  |  |
| Gaminio aprašas iš Techninės specifikacijos (aprašas arba URL) | x | x | x |  |  |  |  |

  - BIM modelių elementų atributinė informacija: lokacija, identifikavimo parametrai, sistemos energetiniai poreikiai, matmenys, gaisrinės charakteristikos ir gamintojo informacija, privalo būti aprašyti lietuvių kalba.

  - Atributinės informacijos pavadinimai turi sutapti (būti vienodi) visuose skirtinguose projekto dalių (pvz., SA, SK ir kt.) BIM modeliuose. Visų skirtingų projekto dalių atributinės informacijos pavadinimai turi būti toje pačioje atributinės informacijos „kortelėje“ tam, kad eksportuojant atributinę informaciją, visų modelių atitinkama atributinė informacija būtų viename stulpelyje. T. y. pateikiamas pavyzdys, kad vietoje kelių nurodytų atributinės informacijos „kortelių“ (pažymėta raudonai), turi būti sukurta tik viena atributinės informacijos „kortelė“ (pažymėta žaliai. „Kortelės“ pavadinimas derinamas BEP rengimo metu).

  - Sudarant atributinės informacijos sąrašą BEP dokumente, būtina išvardyti visus modelio elementus ir nurodyti kokia būtent atributinė informacija bus pateikta ties kiekvienu modelio elementu. Pavyzdžiui:

|  | Pavadinimas | Tipas | Klasifikatoriaus pavadinimas | … | Galingumas | Gamintojas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Statinio architektūra |  |  |  |  |  |  |
| Atraminės sienos | x | x | x |  |  | x |
| .... |  |  |  |  |  |  |
| Elektrotechnika |  |  |  |  |  |  |
| Šviestuvas | x | x | x |  | x | x |
| .... |  |  |  |  |  |  |

  - BIM koordinatorius turi pasiūlyti BIM įgyvendinimo plane (BEP) informacijos pateikimo plano formą ir struktūrą bei suderinti su Užsakovo paskirtu BIM vadovu, t. y. būtina aiškiai numatyti kokiu būdu vyks komunikacija, kuriuose aplankaluose bus patalpinta atitinkama su projektu susijusi informacija ir pan.

  - Rengiant pastato projekto energinio naudingumo sprendinių dalis, panaudoti sukurtą BIM modelį.

  - Pasinaudojant aktualios topografinės nuotraukos duomenimis ir sumodeliuotu projektuojamu žemės paviršiumi, apskaičiuojami žemės darbai.

  - Visuose BIM modeliuose užtikrinti skirtingą spalvinį elementų žymėjimą. Kokios spalvos konkretus elementas turi būti – derinama BEP rengimo metu.

  - Siekiant sumažinti BIM modelių failų dydį ir optimizuoti kompiuterinės įrangos resursus, rekomenduojama disciplinų modeliams naudoti elementus, sudarytus iš ne daugiau nei 10 tūkst. paviršiau poligonų.

  - Modeliuojant Interjero dalį, tai turi būti galimybė eksportuoti konkrečius apdailos kiekius (dažymas, tinkavimas, angokraščių aptaisymas ir pan.) – modeliuoti atskiruose IFC modelių sluoksniuose, spalviškai atvaizduoti kuo artimesne spalva modeliuojamus elementus (grindų dangas, sienų apdailą, angokraščius, palanges, grindjuostes, baldai ir kt.), bei būtina panaudoti kitus įrankius, kurie būtini tinkamam Interjero dalies modeliavimui ir atvaizdavimui.

- INFORMACIJOS KLASIFIKAVIMO SISTEMA

  - Prieš pradedant projektavimo darbus, projekto komanda turi suderinti konkrečią statinio elementų klasifikavimo sistemą. Siūloma naudoti ISO 81346 klasifikavimo sistemą, tačiau galima ir kita klasifikavimo sistema, pavyzdžiui, UniClass, Omniclass, ar kt.;

  - Pasirinkta klasifikavimo sistema su visų projekte naudojamų klasių kodais turi būti pateikta BEP dokumente.

  - Sprendimas dėl klasifikavimo sistemos pasirinkimo turi būti suderintas ir pateiktas patvirtinimui

Užsakovo paskirtam BIM vadovui bei įtrauktas į BEP. Pasirinkta konkreti klasifikavimo sistema (ar jos elementai) toliau turi būti naudojama formuojant informacijos pateikimo plano sistemų ir elementų struktūrą bei priskiriant informacijos savybių, parametrų, tipų ar kitų informacijos grupių laukus.

- PROGRAMINĖ ĮRANGA

  - Naudojamos programinės įrangos sąrašas ir naudojama versija turės būti užpildyti BIM įgyvendinimo plane;

  - Turi būti naudojama tik legali programinė įranga. Tiekėjas turi pateikti dokumentus dėl legalios programinės įrangos, planuojamos naudoti projekte, įsigijimo ar teisės naudoti. Turi būti naudojamos programinės įrangos, atitinkančios OpenBIM kriterijus. Programinės įrangos, kurios atitinka OpenBIM kriterijus, nurodytos tarptautinės BuildingSmart organizacijos tinklalapyje: https://www.buildingsmart.org/compliance/software-certification/certified-software/

  - Modelį turi būti galimybė peržiūrėti nemokamomis peržiūros programomis, kurios parodytų visus be išimties sumodeliuotus statinio elementus ir charakteristikas;

  - Tiekėjas turi numatyti suderintos programinės įrangos instaliavimo Užsakovo kompiuteriuose procesą ir trumpus mokymus. Mokymai, turi būti ne ilgesni kaip 2 - 4 val.

- BIM DUOMENŲ MAINŲ IR KOMUNIKACIJOS INFRASTRUKTŪRA

  - Ne vėliau kaip po 7 d. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, BIM koordinatorius turi pateikti ir su Užsakovo paskirtu BIM vadovu suderinti BIM duomenų mainų ir projekto komandos komunikacijos infrastruktūrą (angl. Common Data Environment (toliau - CDE)). Susitarimas turi būti aprašytas BIM įgyvendinimo plane;

  - Turi būti suteikta galimybė Užsakovui peržiūrėti ir stebėti visą statinio informacinį modelį BIM įgyvendinimo laikotarpiu;

  - Tiekėjas įsipareigoja nemokamai suteikti ne daugiau kaip 5 licencijas (jei yra mokamos) Užsakovo komandos nariams priėjimui prie modelio geometrijos, atributinės informacijos ir dokumentacijos per suderintą CDE aplinką, visuose projekto etapuose. CDE (angl. Common Data Environment) tai yra vieninga duomenų aplinka. Vieninga duomenų aplinka (CDE) yra centrinė saugykla (debesijos principo), kurioje laikoma informacija apie statybų projektą – projekto dokumentacija, grafinis modelis ir negrafiniai aprašai (tekstai, aprašai, protokolai, sąnaudų žiniaraščiai ir kt.). Siekiama, kad vieno informacijos šaltinio naudojimas pagerins bendradarbiavimą tarp projekto komandos narių (Rangovo, Užsakovo, Projekto valdytojo), padės sumažinti klaidų skaičių ir išvengti informacijos dubliavimosi.

  - Tiekėjas, turi numatyti mokymus Užsakovo priskirtiems darbuotojams darbui prie CDE aplinkos.

  - Siekiant užtikrinti efektyvų bendradarbiavimą ir komunikavimą tarp skirtingų projekto dalyvių, paskiriama CDE, kuri turi užtikrinti šiuos minimalius funkcionalumus (reikalavimus):

    - Saugumas ir kontrolė. Galimybė apriboti vartotojų teises, registruoti dalyvių veiksmus;

    - Duomenų bazė. Galimybė talpinti dokumentus, kurti katalogų struktūrą;

    - Versijavimas. Dokumentų versijų kūrimas, vengiant perteklinio dokumentų skaičiaus;

    - IFC skaitymas. Galimybė CDE aplinkoje atidaryti ifc duomenų rinkmenos formatą ir atlikti komentavimo/pastabų rašymo funkciją;

    - Prieiga. Galimybė prisijungti nuotoliniu būdu (planšetiniu komp., mob.telefonu).

  - Rengiant BIM įgyvendinimo planą ir kuriant BIM duomenų mainų ir projekto komandos komunikacijos infrastruktūrą (CDE), Projekto komanda turi numatyti modelio duomenų apsaugos priemonių įgyvendinimą. Duomenų saugumo tikslas - projekto dalyviui priskirti administracines teises, t. y. nustatyti naudojamos atitinkamos informacijos ribas. Suderintos apimties ir detalumo administracinės teisės, konkrečiam projekto dalyviui nurodomos BIM įgyvendinimo plane.

- MODELIO NUMATOMŲ BYLŲ / FAILŲ STRUKTŪRA

  - BIM koordinatorius arba Tiekėjo paskirtas Projekto vadovas su Užsakovo paskirtu BIM vadovu turi suderinti modelio numatomą bylų / failų struktūrą. Tai svarbu dėl BIM informacijos struktūros sukūrimo statybos ir eksploatacijos stadijoms. Susitarimai turi būti užfiksuoti BIM įgyvendinimo plane prieš pradedant kurti modelį.

Užsakovas neturi specifinių reikalavimų bylų / failų struktūros sudarymui. Žemiau pateikiame pavyzdinę bylų / failų struktūrą, tačiau galutinė struktūra tiekėjo turės būti derinama su perkančiąja organizacija BIM įgyvendinimo plano (BEP) rengimo metu:

- Pradinė informacija

  - Pradinė informacija

  - Projekto reikalavimai

    - Užsakovo reikalavimai

    - Techninio darbo projekto reikalavimai

    - Apiforminimo reikalavimai

    - BIM

    - Ir kt.

  - Privalomieji projekto rengimo dokumentai

    - Sutartys

    - Įgaliojimai

    - Projektuotojų kvalifikacija

    - Oficialūs raštai, prašymai

    - Derinimai

    - Viešinimo medžiaga

    - Projektavimo užduotis

    - Ir kt.

- Techninis darbo projektas

  - Bendroji dalis

  - Architektūra

  - Ir kt.

  - Rinkmenos privalo turėti vieną nekeičiamą pavadinimą, siekiant užtikrinti sklandžią sąsają. Pvz., susisiekimo techninio darbo projekto IFC modelis vadintųsi 111-TDP-S.ifc, kur:

    - 111 - Projekto numeris.

    - TDP - Projekto stadija.

    - S - Projekto dalis, kiekvienu atveju būtų kitokia (pagal dalį).

    - .ifc - rinkmenos formatas.

  - Žymėjimai numatomi remiantis Lietuvos Projektavimo įmonių Asociacijos rekomendacijomis R14-2011 „Santrumpos ir raidiniai žymėjimai statybų projektinėje dokumentacijoje“. BIM modeliai rengiami atskirai kiekvienai projekto daliai:

| PROJEKTO DALIS (BIM MODELIAI) | ŽYMĖJIMAS |
| --- | --- |
| Sklypo planas | SP |
| Susisiekimas | S |
| Statinio architektūra | SA |
| Statinio konstrukcijos | SK |
| Lauko vandentiekis ir nuotekos | LVN |
| Kt. | [ŽYMUO] |

- KOKYBĖS KONTROLĖ, KOORDINAVIMAS IR NESUDERINAMUMŲ PAIEŠKA

  - Modelio koordinavimo ir kolizijų patikros tikslas yra parengti informacijos koordinavimo ir kolizijų patikrinimo taisykles bei klaidų kontrolės gaires, siekiant sumažinti kolizijų ir taisymų skaičių modelyje projekto įgyvendinimo metu (visuose projekto gyvavimo ciklo etapuose ir stadijose). Galima kiekių paklaida tarp projekto žiniaraščių ir BIM modelyje sugeneruotų kiekių: ±10%.;

  - Modelio vientisumo patikra (angl. Consistency / Integrity check) atliekama vieningo projekto modelio ir atskirų projekto modelio dalių aplinkose, kurią atlieka BIM koordinatorius. Šios patikros

/ paieškos integruojamos į modelio kontrolės mechanizmą, kuris turi užtikrinti mažesnį klaidų skaičių ir padėti išvengti nereikalingos ir perteklinės modelio informacijos kiekį. Tai yra esminė priemonė, siekiant koordinuoti skirtingų projekto modelio dalių (disciplinų) ir skirtingų projekto dalyvių darbus. Analogiškai suderinamos BIM projekto pakeitimų taisyklės (strategija).

  - Žemiau pateikta BIM projekto koordinavimo ir kolizijų patikros lentelė:

| Patikra | Paaiškinimas | Atsakingi dalyviai | Programinė įranga | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vizualinė patikra* | Peržiūrėti ar nėra netinkamų modelio elementų bei ar yra laikomasi BIM projekto komandos suformuotų projektų tikslų | BIM Koordinatorius, Projekto dalių vadovai | Nurodyti naudojamą programinę įrangą | Patikra atliekama ne rečiau, negu 1 kartą per savaitę |
| Sankirtų patikra** | Atlikti susikirtimų tarp skirtingų projekto dalyvių modelių ar jų elementų paiešką, aptikti sankirtų vietas ir valdyti taisymo procesą | BIM Koordinatorius, Projekto dalių vadovai | Nurodyti naudojamą programinę įrangą |  |
| Modelio vientisu mo patikra *** | Patikrinti ar jungtinis modelis atitinka modelio vientisumo reikalavimus (trūkstamų, dubliuotų ir pan.), nurodytus EIR arba BEP | BIM koordinatoriai | Nurodyti naudojamą programinę įrangą |  |
| Projekto peržiūra | Peržiūrėti ar kuriamas modelis atitinka Užsakovo iškeltus tikslus ir vykdomas pagal BIM reikalavimus, nurodytus EIR arba BEP | BIM koordinatoriai, Projektų vadovas | Nurodyti naudojamą programinę įrangą |  |
| Projekto peržiūra | Peržiūrėti ar nuolat tobulinamas informacinis modelis atitinka Užsakovo iškeltus tikslus, reikalavimus, nurodytus EIR arba BEP | PD BIM koordinatoriai, projekto dalys | Nurodyti naudojamą programinę įrangą |  |
| *(angl. Visual inspection); **(angl. Clash detection); ***(angl. Integrity check). |  |  |  |  |

  - Koordinavimo ir kolizijų paieškos procesas bei kokybės kontrolės procesas turi būti suderintas BEP dokumente prieš pradedant kurti modelį, bet ne vėliau kaip 7 d. d. iki darbų pradžios ir pagal poreikį tikslinami kiekvieno etapo metu modelio kūrimo eigoje.

  - Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius turi užtikrinti patikros (vizualinės, sankirtų, modelio vientisumo ir pan.) ataskaitos pateikimą Užsakovo paskirtam BIM vadovui ne rečiau nei 1 kartą į

2 kalendorines savaites. Ataskaitos formatas - .bcfzip, .bcf arba kitas formatas, leidžiantis pamatyti koliziją vizualiai.

  - Tiekėjas turi įsivertinti, kad išaiškėjus bet kuriuo projekto vykdymo metu pagrįstam BIM modelio neatitikimui ar išaiškėjus, kad reikalingas blogo projektinio sprendinio taisymas ar jų pakeitimas kitais, Tiekėjas įsipareigoja pakoreguoti BIM modelį ir perduoti Užsakovo paskirtam BIM vadovui.

  - Žemiau pateikiama principinė kolizijų patikros atlikimo matrica:

| PROJEKTO DALYS | SA | SK | SP | LVN | .... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SA | A | C | E | J | L |
| SK |  | B | F | H | M |
| LVN |  |  | D | I | N |
| .... |  |  |  | G | O |

Aukščiau pateiktos kolizijų patikros matricos legenda:

- A, B, C	O - kolizijų atlikimo eiliškumas. "A" - atliekama pirmiausia, "O" -

atliekama galiausiai;

- SA, SK.... – Projekto dalys (Statinio architektūra, Statinio konstrukcijos	)

  - Pagrindiniai duomenų mainos formatai yra .ifc ir .bcf. IFC duomenų rinkmenos formatas skirtas pateikti projektinius sprendinius - elementų geometrinę ir atributinę informaciją. BCF duomenų rinkmenos formatas skirtas dalintis projekto klaidų duomenimis.

| Kontrolės tipas | Tikslas | Pastabos |
| --- | --- | --- |
| Vizualinė patikra | Užtikrinti, kad modelyje nėra nereikalingų/perteklinių komponentų bei laikomasi projekto nuostatų. | Analizė pateikiama .bcf formatu. |
| Susikirtimų patikra | Nustatyti susikertančius modelio komponentus, jų susikirtimo pobūdį ir geometrinius duomenis. | Analizė pateikiama .bcf formatu. |
| Standartų patikra | Užtikrinti, kad būtų laikomasi BIM ir CAD principų, standartų ir reikalavimų, kurie nurodyti EIR arba BEP dokumentuose. |  |
| Modelio integralumo patikra | Patikrinti, ar nėra neaprašytų, neteisingai apibrėžtų, dubliuotų elementų. | Analizė pateikiama .bcf formatu. |

  - Žemiau pateikiama principinė BIM modelių dalinimosi schema, kuri nurodo tiesioginį ryšį, tarp kuriamo skaitmeninio – informacinio modelio ir projektinės 2D dokumentacijos. Bendruoju atveju, projekto brėžiniai formuojami:

    - Iš skaitmeninio informacinio modelio (išskyrus atvejus, kai to atlikti nėra galimybės ir tai yra atskirai aprašyta ir suderinta BEP dokumente);

    - Galutiniai brėžiniai formuojami tik tada, kai gaunamas Užsakovo paskirto BIM vadovo patvirtinimas, jog projektas yra kokybiškas ir tinkamas brėžinių kūrimui.

- MODELIO PERDAVIMAS UŽSAKOVUI

  - BIM modelis perduodamas Užsakovui negali turėti neleistinų tarpusavio susikirtimų. Neleistinus arba leistinus tarpusavio elementų susikirtimus numato projekto rengėjas – Projekto vadovas,

atsižvelgdamas į Statybos įstatymą, statybos techninį reglamentą ir kitus statybos procesą reglamentuojančius teisės aktus. Projekto vadovas, nurodo BIM įgyvendinimo plane (BEP) neleistinus arba leistinus elementų tarpusavio susikirtimus. Užsakovo paskirtas BIM vadovas, esant poreikiui, nurodo ir teikia pastabas BIM įgyvendinimo plane nurodytiems neleistiniems arba leistiniems elementų tarpusavio susikirtimams. Statinio informaciniai modeliai turi būti tinkamai suskaidyti pagal erdves, sistemas, elementus ir pan.

  - Parengus projektą, visas (pagal BIM įgyvendinimo plane aprašytus reikalavimus) BIM modelis IFC ir originaliais formatais su visomis teisėmis naudoti sukurto statinio apimtyje yra perduodamas Užsakovui, t. y. perduotos teisės užtikrins sukurtos informacijos tęstinumą bei panaudojimą paskesniuose projekto etapuose. Šis teisių perdavimas naudoti sukurtus BIM modelius jokiu būdu nereiškia Projekto autorinių teisių perdavimą.

  - Užsakovas turi teisę vystomo projekto apimtyje toliau modelį naudoti savo nuožiūra. Taip pat perima teises pagal poreikį vystyti modelį su kitais rangovais ar paslaugų teikėjais techninio darbo projekto parengimo, statybos ir eksploatacijos etapuose.

  - Statinio informacinis modelis privalo būti pateiktas taip, kad būtų galimybė redaguoti bei papildyti kitais elementais ir charakteristikomis.

  - Perduodamas Užsakovui modelis turi būti išvalytas nuo perteklinės darbinės informacijos. Modelyje turi likti tik pastato turto, eksploatacijos ir rekonstrukcijos ar utilizavimui reikalinga geometrija, informacija bei dokumentacija, konkrečios informacijos kiekis turi būti suderintas su Užsakovu.

  - Perduodamas BIM modelis IFC su visa geometrija, atributine ir prisegama informacija (ne žemesne kaip IFC 2x3 versijos formatu) ir gimtuoju programinės įrangos formatu (*.dgn, *.ryt, *.pln ir kt.), informacinio modelio negrafinė dalis (*.dbf ar *.xlsx formatu), tekstinė dalis (*.pdf ir *.docx arba kt. analogiškais formatais).

  - Tinkamai perduotas BIM modelis ir visa su BIM vykdymu susijusi informacija laikoma, kai Tiekėjas visą minėtą informaciją patalpina į Užsakovo duomenų mainų ir saugyklos platformą Microsoft SharePoint. Užsakovas prieigą informacijos sukėlimui į duomenų mainų ir saugyklos platformą suteiks nemokamai visoms Tiekėjo suinteresuotoms šalims.

  - URL nuorodos, skirtos atributinei informacijai priskirti, turi būti sukurtos Užsakovo duomenų mainų ir saugyklos platformoje Microsoft SharePoint. Pavyzdžiui:

    - gaminių garantiniai raštai .pdf formatu sukeliami į Užsakovo duomenų mainų ir saugyklos platformą Microsoft SharePoint;

    - Užsakovo duomenų mainų ir saugyklos platformoje Microsoft SharePoint sukuriama

.pdf dokumento bendrinimo nuoroda URL;

    - sukurta .pdf dokumento bendrinimo nuoroda URL priskiriama kaip atributinė informacija atitinkamam elementui BIM modelyje.

  - Užsakovui informavus, kad Rangos darbai bus fiksuojami elektroniniame statybos žurnale (https://statyboszurnalas.lt/), Tiekėjas įsipareigoja galutines DP versijas PDF formatu įkelti į elektroninį statybos žurnalą ir patvirtinti mobiliuoju el. parašu. DP brėžinių ir kitų projektinių sprendinių tvirtinimas vykdomas el. statybos žurnalo aplinkoje, tvirtinant mobiliuoju el. parašu.

- STATYBOS PROJEKTO STADIJŲ ĮVYKDYMAS

  - Atsižvelgiant į tai, kad atliekami projektavimo darbai yra tampriai susiję su Statinio informacinio modelio sudarymu, žemiau pateiktas išaiškinimas dėl atitinkamos statybos projekto stadijos įvykdymo:

| Statybos projekto stadijos | Rezultatas |
| --- | --- |
| Techninis darbo projektas (1 etapas) | Gaunami TP lygmens brėžiniai (sugeneruoti visi reikiami mazgai), geometrinis modelis pilnai sumodeliuotas (pagal LOD reikalavimus), atliktos koordinavimo ir kolizijų patikra |
| Techninis darbo projektas (2 etapas) | Šiame etape turi būti papildytas geometrinis modelis parametrine (atributine) informacija (pagal LOI reikalavimus) |
| Techninis darbo projektas (3 etapas) | Modelis turi atitikti visus kitus keliamus reikalavimus |

  - Konkretūs atlikimo etapai, atsižvelgiant į darbų įvykdymo grafiką, derinami BEP dokumento rengimo metu.