Pirkimo sąlygų 2 priedas

Techninė specifikacija

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

KAMANŲ MOKOMOJO TAKO IR AIKŠTELIŲ ĮRENGIMAS

Darbų vykdymo vieta: Rūsteikių k., Akmenės raj. Tako įrengimas vyksta Kamanų valstybinio gamtinio rezervato teritorijoje. Teritorijoje galima lankytis tik turint leidimą. Tako įrengimo pradžia pagal koordinates: 6242790.72; 416151.16.

Įrengiamo tako ilgis 1380 m. Tako plotis 1,2 m. Take įrengiamos 4 aikštelės. Aikštelės dydis 3,6x5,0 m.

Prieš įrengiant naują taką ir aikšteles reikia nuardyti ir išvežti 1380 m ilgio seno medinio tako ir 4 vnt. medinių aikštelių medžiagos. Išardytos seno medinio tako medžiagos sunešamos ir sudedamos užsakovo nurodytoje vietoje ir išvežamos tą pačia dieną. Išardyto seno medinio tako ir aikštelių medžiagos nesandėliuojamos ir nelaikomos.

Seno medinio tako ir aikštelių medžiagos išnešamos rankiniu būdu arba išvežamos naudojant karutį (kurio bendras svoris kartu su medžiagomis negali viršyti daugiau kaip 80 kg.).

Tako įrengimui medžiagos nusinešamos rankiniu būdu arba naudojant karutį (kurio bendras svoris kartu su medžiagomis negali viršyti daugiau kaip 80 kg.).

Maksimalus atstumas medžiagų gabenimui 1200 m.

Pašalinus seno medinio tako ir aikštelių medžiagas, naujas takas ir aikštelės įrenginėjamas seno medinio tako ir aikštelių vietose.

Tako ir aikštelių įrengimui plastiko medžiagų spalva turi būti suderinta su užsakovu.

Naujo tako ir aikštelių statybai atsivežtos medžiagos sunaudojamos tą pačią dieną tako ir aikštelių statybos metu. Medžiagos nesandėliuojamos ir nelaikomos.

Reikalavimai medžiagoms:

Perdirbto plastiko lentos: Plastiko lentos turi būti pagamintos iš novatoriškos medžiagos, kuri gaunama perdirbant antrinį maistinį plastiką. Lentos savo savybėmis ir pritaikymo galimybėmis prilygsta medienai, tačiau yra atsparesnės ir tinkamos naudoti ypatingai sudėtingomis atmosferos sąlygomis. Lentos turi būti pjaustomos, frezuojamos ir tarpusavyje susukamos.

Lentų savybės: Lengvai valomos; nereikia dažyti, atrodo kaip dažytos; neatsiranda jokios dėmės, neįgeria nešvarumų; nereikia prižiūrėti po sumontavimo; nepelėja; nepūva; neatsiranda įtrūkimai; atsparios UV spinduliams; neslidžios, kai drėgnos; žemėjant temperatūrai tvirtėja; nėra rakščių; tarnauja 15 ir daugiau metų; 100% polimeras. Struktūra: Tvirta, kieta medžiaga. Gaminamos iš perdirbto antrinio maistinio plastiko ir 100% gali būti perdirbtos. Netoksiškos, nes gaminamas iš antrinio maistinio plastiko. Tvirtumo ir slidumo klasė R10.  Plastiko lentų spalva pilka/ruda. Reikalinga pateikti mikrobiologinių laboratorinių  tyrimų rezultatus ir eksplotacinių savybių deklaraciją. Plastiko lentų spalvą derinti su užsakovu.

Naujo tako ir aikštelių įrengimo aprašymas:

PP gofruoti vamzdžiai d - 300 mm, L-1200 mm RAL 9005, išdėstomi atstumu kas 100 mm centruose, išsilyginamas vienodas aukštis kastuvo pagalba. Ant PP gofruotų vamzdžių dedamos pilno plastiko (pilka/ruda) spalvos sijos 95mmX95mmX3000mm, prie sijų 95X95X3000 prisukama sija 95mmX32mmX1200mm (pilka/ruda) su 4vnt. 6mmX90mm medsraigčiais. Sijos 95mmX32mmX1200mm tvirtinamos ties PP gofruoto d – 300 mm L – 1200 mm vamzdžio centru jas suveržiant cinkuoto metalo pakavimo juosta 10mmX1mm dviejose vietose apjuosiant siją 95mmX32mmX1200mm suveržiant prie PP gofruoto d – 300 mm L – 1200 mm vamzdžio. Tako sijų 95mmX95mmX3000mm sujungimui naudojamos cinkuoto metalo juostos 200mmX50mmX3mm, kur pragręžiamos dvi skylės objekto darbo vietoje. Dedamos dvi plokštelės iš abiejų pusių sijos per kurias pergręžiamos dvi skylės tiek per sijas tiek per plokšteles, kurios tvirtinamos su varžtais, ant varžto užmaunama poveržlė, perkištas varžtas per metalo plokštelę ir siją dedama kita plokštelė, kur po to uždedama poveržlė ir prisukamas veržle.

Prie sijų 95mmX95mmX3000mm, tvirtinamos plastiko lentos 50mmX140mmX1200mm, kurios prisukamos, (vienai lentai) 4 vnt. medsraigčiais 6mmX90mm prie sijų 95mmX95mmX3000mm. Tarp plastikų lentų 50mmX140mmX1200mm tarpas 10mm.

Esant tako posūkiams formuojamos (vėduoklės formos) posūkis, kuris pradedamas sukti prieš keletą metrų iki išsitiesinimo. Didžiausias tarpas tarp lentų posūkio metu 20mm, siauriausias tarpas 10mm. Plastiko lentas draudžiama pjaustyti ar kitaip naudoti, nei nurodyta užsakovo.

Aikštelių sujungimus su taku galima keisti, tik kai nėra galimybės padaryti pagal schemoje nurodytą brėžinį, prieš tai suderinus su užsakovu.

Plastiko lentos turi būti pilka/ruda spalvos su išdrožomis medžio rievių imitacijos NEULAR arba lygiavertės, atitinkančios šių lentų atitikties specifikacijas. Plastiko lentų spalva turi būti suderinta su užsakovu.

Užsakovas rangovui perduos dalį tako ir aikštelių įrengimui reikalingų medžiagų iš esančio sandėlio be pakrovimo, iškrovimo ir atvežimo:

Plastiko sijos pilka/ruda 95mmX95mmX3000mm - 960 vnt.,

plastiko lentos pilka/ruda su išdrožomis medžio rievių imitacijos 50mmX140mmX3600mm – 132 vnt.

Varžtai – ne daugiau 1000 vnt., poveržlės -  ne daugiau 2000 vnt., veržlės – ne daugiau 1000 vnt.,  medsraigčiai su daliniu sriegiu, Ruspert (bronza )6*90TX30 – ne daugiau 38000 vnt.

Rangovas, darbų vykdymo laikotarpiu, pilnai atsako už darbų saugą, aplinkosauginių, priešgaisrinių taisyklių laikymąsi. Baigęs darbus, Rangovas privalo sutvarkyti aplinką, darbams vykdyti naudotus privažiavimus. Teritoriją sutvarko ir palieka neblogesnėje būklėje, kokia ji buvo prieš darbų įgyvendinimo pradžią.

Tako įrengimo darbai vykdomi laikotarpiu nuo rugpjūčio 1 d. iki kovo 1d.

Orientaciniai medžiagų kiekiai tako ir aikštelių įrengimui.

Tikslius medžiagų kiekius reikalingus tako ir aikštelių įrengimui turi pasiskaičiuoti rangovas.

| Medžiagos pavadinimas | Medžiagų parametrai | Orientacinis kiekis (vnt.) (m) |
| --- | --- | --- |
| Plastiko lentos, (pilka/ruda) (1380 m takui) | 1200mmX140mmX50mm | 9200 vnt. |
| PP gofruoti vamzdžiai (1380 m takui) | D 300mm, L-1200mm, RAL9005 | 1840 vnt. |
| PP gofruoti vamzdžiai (keturioms aikštelėms 3,6 m x 5,0 m) | D 300mm, L-3600mm, RAL9005 | 24 vnt. |
| Plastiko sijos (pilka/ruda) (1380 m takui) | 95mmX32mm, L-1200mm | 1840 vnt. |
| Plastiko sijos (pilka/ruda) (keturioms aikštelėms 3,6 m x 5,0 m) | 95mmX32mm, L-360mm | 24 vnt. |
| Cinkuoto metalo juosta (1380 m takui) | 200mmX50mmX3mm | 2024 vnt. |
| Cinkuoto metalo juosta (keturioms aikštelėms 3,6 m x 5,0 m) | 200mmX50mmX3mm | 40 vnt. |
| Cinkuoto metalo pakavimo juosta (m) (1380 m takui) | 10mmX1mm | 3680 m |
| Cinkuoto metalo pakavimo juosta (m) (keturioms aikštelėms 3,6 m x 5,0 m) | 10mmX1mm | 96 m |