|  |  |  | 2 priedas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS |  |  |
| Statinių grupė 10-119 Elektrėnų lopšelio-darželio "Drugelis" vidaus patalpų remonto darbai |  |  |  |
| Statinys 1 Elektrėnų lopšelio-darželio "Drugelis" vidaus patalpų remonto darbai |  |  |  |  |
| Žiniaraštis 2 Koridorius |  |  |  |  |
| Eil. | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis |  |
| Nr. | aprašymai | vnt |  |  |
|  | Ardymo darbai |  |  |  |
| 1 | Medinių grindjuosčių nuardymas | 100m | 0,5 |  |
| 2 | Seno linoleumo nuėmimas | m2 | 35,0 |  |
| 3 | Pagrindo po grindimis, pogrindžio kanalų iš betono su žvyru išardymas | m3 | 6,0 |  |
| 4 | Centrinio šildymo didesnio kaip 50 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų | m | 40,0 |  |
| 5 | Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 10,0 |  |
| 6 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t | 10,0 |  |
|  | Grindys |  |  |  |
| 1 | Grunto kasimas pastate, keičiant grindų lygį, kai gruntas IV grupės | m3 | 10,5 |  |
| 2 | Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis , kai smėlio sluoksnio storis 200 mm | 100m2 | 0,35 |  |
| 3 | Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę | 100m2 | 0,35 |  |
| 4 | Grindų ant grunto šiltinimas , naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm | 100m2 | 0,35 |  |
| 5 | 20mm storio cementinė danga,atliekant darbus siurbliu | 100m2 | 0,35 |  |
| 6 | Kiekvieniems 5mm cementinės dangos storio pokyčio,atliekant darbus siurbliu,pridėti ar atimti pagal N11-61 K4=12.0 | 100m2 | 0,35 |  |
| 7 | Grindų cementinių išlyginamųjų sluoksnių armavimas tinklais | t | 0,07 |  |
| 8 | Pagrindo paruošimas (išlyginimas) 2 sluoksniais savaime išsilyginančiu skiediniu, klojant rulonines grindų dangas | 100m2 | 0,35 |  |
| 9 | Linoleumo danga, klijuojant ir sulydant vienos spalvos dangą bei užklijuojant ant sienos (vietoj grindjuosčių) | 100m2 | 0,35 |  |