TechninĖ SPECIFIKACIJA

1.	 Statybos darbų pirkimo konkurso dalyviai privalo įvertinti visus Kiekių žiniaraščiuose, techninėje specifikacijoje ir pirkimo paaiškinimuose numatytus sprendinius, jų paaiškinimus bei darbų kiekių paaiškinimus (jeigu tokių yra). Jeigu Sąnaudų kiekių žiniaraštyje konkurso dalyvis aptinka Darbų, kurie, jo manymu, yra neįvertinti kiekių žiniaraščiuose arba yra neaišku, kuriame kiekių žiniaraščio sąrašo punkte turi būti įvertinti, konkurso dalyvis privalo apie tai raštu pranešti Užsakovui. Konkurso dalyviai atsako už visų konkurso dokumentų išnagrinėjimą, įskaitant statybos darbų kiekių žiniaraščius, konkurso sąlygų paaiškinimus ir papildymus bei technine specifikaciją. Sutarties vykdymo metu nebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas, grindžiamas klaidomis ar praleidimais.

2. Rangovo pasiūlyme pateiktose kainose turi būti įvertinti visi reikiami Rangovo įrengimai bei mechanizmai darbams atlikti, montavimas, Rangovo personalo darbas, medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, Rangovo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys ją vykdant, išpildomosios dokumentacijos reikalingos statybos darbų užbaigimui parengimą.

3. Sutarties vykdymo metu Kiekių žiniaraščiuose nurodytų darbų keisti (atsisakyti arba įtraukti papildomai) negalima, išskyrus, kai jie neišvengiami, norint užbaigti Darbus, ir kurių Šalys negalėjo numatyti iki Sutarties pasirašymo. Pakeitimai turi būti įforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR.1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais. Tokie pakeitimai tuo pačiu nereiškia Sutarties sąlygų keitimo, kurie turi būti vykdomi pagal šią Sutartį ir Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

Perkančioji organizacija patikslina, kad Tiekėjai teikdami pirkimo pasiūlymus, pirkimo pasiūlymų kainoje turi įvertinti:

Naudojant esančią prie pastato veją, asfalto aikštelę statybinių gaminių ar medžiagų sandėliavimui arba kitiems poreikiams po statybos darbų vejos bei asfalto aikštelės atkūrimą;

Visus architektūrinius ir spalvinius sprendinius Tiekėjas turi iš anksto suderinti su Užsakovu ir pastato naudotoju;

Tiekėjas pasiūlymo kainoje turi įvertinti visų statybinių šiukšlių valymą, išnešimą ir išvežimą iš objekto bei statinio teritorijos susijusios su remonto darbais;

Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis šildymų, elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje. Už sunaudotą šildymą, elektros energiją ir vandenį Rangovas atsiskaito pagal pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą, kurią išrašo Turgelių seniūnijos administracija.

Pastaba: jeigu techninėse specifikacijose yra nurodytas pateiktų prekių modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, tuo atveju galima pateikti lygiaverčią prekę.

ESAMĄ SITUACIJA IR FOTO FIKSACIJA

Nuotraukoje matomas senas mūrinis pastatas, ūkinės ar pagalbinės paskirties. Pagrindinės pastato savybės:

- Statybinė medžiaga - pastatas sumūrytas iš baltų silikatinių plytų.

- Stogas - dengtas banguotomis asbesto, šiferio plokštėmis.

MEDŽIAGŲ/GAMINIŲ/ĮRENGINIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

- Blokelių specifikacija:

| Parametras | Reikšmė |
| --- | --- |
| Bloko tipas | Silikatinis blokas (kalkių-smėlio) |
| Matmenys | 600 mm x 200 mm x 250 mm |
| Vidutinė masė | 30–35 kg/blokas |
| Gniuždymo stipris | ≥ 15 MPa |
| Garso izoliacija | Rw ~ 50 dB |
| Šilumos laidumo koeficientas λ | ~0.65–0.9 W/mK |
| Degumas | Nedegus (klasė A1) |
| Atsparumas šalčiui | ≥ 50 ciklų |
| Ekologiškumas | Natūrali sudėtis |

- Šlaitinių stogų dengimas plieniniais profiliuotais lakštais specifikacija:

| Parametras | Reikšmė |
| --- | --- |
| Medžiaga | Cinkuotas plienas su polimero danga |
| Lakšto storis | 0,45–0,6 mm (pagal gamintoją) |
| Profilio aukštis | 18–60 mm (trapecinis arba banginis profilis) |
| Paviršiaus padengimas | Poliesteris, PUR, PVDF (20–50 mikronų storio) |
| Ilgis | Gaminamas pagal nuolydį (iki 12 m) |
| Plotis (naudojamas) | ~1000 mm (priklauso nuo profilio) |
| Spalva | Pagal RAL paletę |
| Degumo klasė | Nedegus (A1) |
| Apsauga nuo korozijos | Dvigubas cinkavimas + polimerinė danga |

- Durų specifikacija:

| Charakteristika | Aprašymas |
| --- | --- |
| Medžiaga | Cinkuotas plienas (0.8–1.5 mm storio) |
| Paviršiaus padengimas | Poliesterio dažai, miltelinis dažymas arba PVC danga |
| Šilumos izoliacija | Užpildas – mineralinė vata, poliuretanas arba EPS (neprivaloma) |
| Durų varčia | Dvisluoksnė su plienine konstrukcija |
| Stakta | Plieninė, uždarų profilių, su tvirtinimo ankeriais |
| Spyna | Cilindrinė arba daugtaškė (ūkiams – paprastesnė, bet patikima) |
| Matmenys | Standartiniai (pvz., 900x2000 mm) arba individualūs pagal poreikį |
| Atidarymo kryptis | Kairinės arba dešininės, pasirenkamos montavimo metu |

- Segmentinių pakeliamų vartų specifikacija:

| Charakteristika | Aprašymas |
| --- | --- |
| Vartų tipas | Sekciniai (segmentiniai) pakeliami vartai |
| Išmatavimai | Plotis – 3000 mm, aukštis – 2400 mm |
| Atidarymo tipas | Vertikalus pakėlimas (standartinis pakilimas virš angos) |
| Segmento storis | Paprastai 40 mm (šiltesni variantai – 45–60 mm) |
| Segmentų medžiaga | Cinkuotas plienas + poliuretano užpildas (sandwich tipo panelės) |
| Šilumos izoliacija | U = apie 1.0–1.5 W/m²K, priklauso nuo segmento storio |
| Sandarinimas | Perimetriniai guminiai sandarikliai + tarpinės tarp segmentų |
| Pavara | Rankinė (su spyruoklėmis ir trosais) arba automatinė (su elektros pavara) |
| Spalva | Pagal RAL spalvos paletė |
| Furnitūra | Tvirtinimo bėgiai, spyruoklės, vyriai, trosai, laikikliai |
| Saugumo elementai | Spyruoklių lūžio apsauga, trosų nutrūkimo apsauga (standartiškai) |