Pirkimų sąlygų,

2 priedas

ip TELEFONO APARATO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# I SKYRIUS

# BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Visa pateikiama įranga privalo būti nauja ir nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota, angl.  refurbished), nepažeistose gamintojo pakuotėse.

- Visa pateikiama įranga privalo turėti gamintojo autorizacijos formas, adresuotas perkančiajai organizacijai (angl. Manufacturer Authorization Form).

- Įrenginys pas gamintoją turi būti užregistruotas Perkančiosios organizacijos vardu.

- Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (angl. end of life time ar Discontinued).

- Techninė įranga privalo veikti be sutrikimų, kai temperatūros režimas techninės įrangos įdiegimo patalpoje yra nuo +10 °C iki +40 °C, o santykinė oro drėgmė – 70 proc. ir mažesnė.

- Pardavėjas turi pateikti tikslią pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos techninę specifikaciją.

- Garantinis laikotarpis:

  - Visai įrangai privalo būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija.

  - Garantinio remonto trukmė – ne ilgesnė kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama tokia pat nauja.

  - Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Garantiniu laikotarpiu Tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant ir transportavimo išlaidas.

- Saugumo reikalavimai:

  - Įrenginyje neturi būti įdiegta jokia bevielė ryšio technologija IEEE 802.11, IEEE 802.15.

  - Įranga negali būti pagaminta šalyje, kurią Lietuvos Respublika arba Europos Sąjunga paskelbusios terorizmą remiančiomis valstybėmis.

  - Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina ar kokia kita kenkimo techninė, ar programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas. Tokiu atveju:

    - Įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga;

    - Tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą.

- Įrenginiai bus naudojami Krašto apsaugos sistemos žinybiniame tinkle, kuris veikia Cisco technologijų pagrindu.

II SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

- IP telefono aparatas Cisco 8851NR arba analogiškas telefono aparatas (https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/ip-phone-8851nr-ds.html ) turi veikti su Cisco 4000 serijos integruotų paslaugų maršrutų parinktuvais (https://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/4000-series-integrated-services-routers-isr/index.html) .

- Reikalavimai telefono rageliui: standartinis plačiosios dažnių juostos audiotelefono ragelis, jungiamas per RJ-9 prievadą.

- Reikalavimai analoginės laisvų rankų įrangos lizdui: standartinis plačiosios dažnių juostos RJ-9 audioprievadas.

- Reikalavimai ekranui:

  - spalvotas, ne mažesnis kaip 5 colių (12,7 cm);

  - rezoliucija ne mažesnė kaip 800 x 480 taškų.

- Reikalavimai prievadams: 10/100/1000 BaseT prievadas telefono aparato prijungimui į tinklą,10/100/1000 BaseT prievadas kompiuterio prijungimui.

- Reikalavimai komutatoriui: integruotas 2 portų 10/100/1000 BASE-T (IEEE 802.3i/802.3u/802.3ab).

- Reikalavimai maitinimo šaltiniui: išorinis maitinimo šaltinis AC 230V 50Hz.

- Reikalavimai garsiakalbiui: integruotas vienalaikio dvipusio ryšio garsiakalbis.

- Reikalavimai mygtukams:

  - ne mažiau kaip 4 programuojami funkcijų mygtukai, ne mažiau kaip 5 programuojami linijų mygtukai;

  - meniu valdymo mygtukai, leidžiantys keisti telefono nustatymus, peržiūrėti praleistus / gautus iškvietimus ir rinktus numerius, pasiekti balso paštą;

  - garso reguliavimo mygtukas, leidžiantis nustatyti pokalbio ir skambučio garsumą.

- Reikalavimai indikacijai: šviesinė, įspėjanti apie užlaikytą iškvietimą.

- Reikalavimai licencijai (jei reikalinga): naudojimui su esama iškvietimų valdymo programine įranga (naudojamas įrenginys Cisco 4000 serijos integruotų paslaugų maršrutų parinktuvas).

- Reikalavimai suderinamumui: turi būti pilnai suderinamas su esama iškvietimų valdymo programine įranga (naudojamas įrenginys Cisco 4000 serijos integruotų paslaugų maršrutų parinktuvas).

- Reikalavimai standartų palaikymui Cisco 8851NR arba analogiškam telefono aparatui:

  - IEEE 802.1Q standarto palaikymas prijungimo į tinklą prievade. „Power inline“ palaikymas arba IEEE 802.3af PoE technologijos palaikymas;

  - G.711A, G.711µ, G.722, G.729A balso suspaudimo metodų palaikymas. XML technologijos palaikymas.

- Reikalavimai tinklo ypatybių palaikymui:

  - Session Initiation Protocol (SIP) signalizavimui;

  - Session Description Protocol (SDP);

  - IPv4 ir IPv6;

  - User Datagram Protocol (UDP);

  - Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) klientų arba statiniui konfigūravimui;

  - Gratuitous Address Resolution Protocol (GARP);

  - Domain Name System (DNS);

  - Trivial File Transfer Protocol (TFTP);

  - Secure Hypertext Transfer Protocol (HTTPS);

  - VLAN;

  - Real-Time Transport Protocol (RTP);

  - Real-Time Control Protocol (RTCP);

  - Cisco Peer-to-Peer Distribution Protocol (PPDP);

  - Cisco Discovery Protocol;

  - LLDP (including LLDP-MED);

  - perjungiklių spartos automatinis nustatymas.

- Reikalavimai audiokodavimui: privalo palaikyti G.711A, G.711µ, G.722, G.729A, Internet Low Bitrate Codec (iLBC) ir Internet Speech Audio Codec (iSAC) kodavimą.

- Reikalavimai klavišų išplėtimų moduliams: privalo palaikyti ne mažiau kaip 2 klavišų išplėtimų modulius.

- Reikalavimai iškvietimų ypatybėms su Cisco 4000 serijos integruotų paslaugų maršrutų parinktuvais:

  - pliuso (+) ženklo rinkimas (angl. + Dialing);

  - trumpasis rinkimas (angl. Abbreviated dialing);

  - reguliuojami skambėjimo melodijų ir garso stiprumo lygiai (angl. Adjustable ring tones and volume levels);

  - reguliuojamas ekrano šviesumas (angl. Adjustable display brightness);

  - agento pasisveikinimas (angl. Agent greeting);

  - automatinis atsakymas (angl. Auto-answer);

  - laisvų rankų įrangos automatinis aptikimas (angl. Auto-detection of headset);

  - įsiterpimas į pokalbį (angl. cBarge);

  - užimtumo indikatoriaus laukas (angl. Busy Lamp Field (BLF));

  - užimtumo indikatoriaus laukas iškvietimo perėmimas (angl. Busy Lamp Field (BLF) Pickup);

  - užimtumo indikatoriaus lauko spartusis numerio rinkimas (angl. Busy Lamp Field (BLF) speed dial);

  - priešpriešinis iškvietimas (atskambinimas) (angl. Callback);

  - iškvietimo peradresavimas (angl. Call forward);

  - iškvietimo peradresavimo pranešimas (angl. Call forward notification);

  - iškvietimų filtras (angl. Call filter);

  - iškvietimų istorijos sąrašai (angl. Call history lists);

  - iškvietimų nukėlimas (angl. Call park);

  - iškvietimų perėmimas (angl. Call pickup);

  - iškvietimų laikmatis (angl. Call timer);

  - iškvietimo laukimas (angl. Call waiting);

  - iškvietimo kontrolierius (angl. Call chaperone);

  - kviečiančiojo abonento identifikatorius (angl. Caller ID);

  - bendrovės telefonų sąrašas (angl. Corporate directory);

  - konferencija, įskaitant tradicinę prisijungimo ypatybę (angl. Conference, including traditional Join feature);

  - kryžminis grupinis plėtinio judrumas (angl. Cross Cluster Extension Mobility (EMCC));

  - tiesioginis iškvietimo persiuntimas (angl. Direct transfer);

  - plėtinio judrumas (angl. Extension mobility);

  - Sparčiojo numerio rinkimo paslauga (angl. Fast-dial service);

  - priverstiniai prieigos kodai ir kliento klausimo kodai (angl. Forced access codes and client matter codes);

  - grupinis iškvietos perėmimas (angl. Group call pickup);

  - iškvietos užlaikymas (angl. Hold);

  - vidinio ryšio sistema (angl. Intercom);

  - tiesioginis nukreipimas (angl. Immediate divert);

  - kenkėjiško kviečiančiojo abonento identifikatorius (angl. Malicious-caller ID);

  - pranešimų laukimo indikatorius (angl. Message-waiting indicator (MWI));

  - „Susitikime“ konferencija (angl. Meet-me conference);

  - judrumas (angl. Mobility);

  - melodija užlaikius iškvietą (angl. Music on hold (MoH));

  - mikrofono išjungimas (angl. Mute);

  - tinklo profiliai (automatiniai) (angl. Network profiles (automatic));

  - savito iškvietimo tinkle ir ne tinkle (angl. On- and off-network distinctive ringing);

  - asmeninis telefonų sąrašas (angl. Personal directory);

  - perėmimas (angl. PickUp);

  - pirminis numerio rinkimas prieš siuntimą (angl. Predialing before sending);

  - privatumas (angl. Privacy);

  - privačiosios linijos automatinis iškvietimas skambučiu (angl. Private Line Automated Ringdown (PLAR));

  - kartotinis iškvietimo rinkimas (angl. Redial);

  - skambėjimo melodija atsiradus linijai (angl. Ring tone per line appearance);

  - universaliojo ištekliaus adreso paslauga (angl. Service Uniform Resource Locator (URL));

  - paskirstančioji linija (angl. Shared line);

  - tylus stebėjimas ir įrašymas (angl. Silent monitoring and recording);

  - spartusis numerio rinkimas (angl. Speed dial);

  - laiko ir datos vaizdavimas (angl. Time and date display);

  - iškvietimo persiuntimas (angl. Transfer);

  - universaliojo ištekliaus identifikatoriaus numerio rinkimas (angl. Uniform Resource Identifier (URI) dialing);

  - regimas balso paštas (angl. Visual voice mail);

  - balso paštas (angl. Voice mail);

  - instruktavimas pakuždomis (angl. Whisper coaching).

_____________________________________________________________