TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Administracinės paskirties pastato adresu Karo ligoninės g. 31, Kaunas, patalpų remontas

|  | PROJEKTAVIMAS |
| --- | --- |
|  | DARBŲ RANGA |
|  | PROJEKTAVIMAS IR DARBŲ RANGA |

| PARENGĖ: |  | TVIRTINO: |
| --- | --- | --- |

TURINYS

1	SKYRIUS :  PIRKIMO OBJEKTAS	3

2	SKYRIUS :  PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS	4

3	SKYRIUS :  ESAMA PADĖTIS	5

4	SKYRIUS :  TECHNINIAI REIKALAVIMAI	6

5	SKYRIUS :  BENDRIEJI IR PAPILDOMI REIKALAVIMAI	8

7	SKYRIUS :  PROJEKTO ETAPAI	11

8	SKYRIUS :  PRIEDAI	12

SKYRIUS : 
PIRKIMO OBJEKTAS

  - AB ,,Kauno energija“ (toliau – Perkantysis subjektas) numato suremontuoti buitines patalpas „Pergalės“ katilinės administracinio pastato dalyje (112; 113; 114; 117 numeriais kadastro byloje pažymėtas patalpas).

  - Pirkimo objektu laikomas buitinių patalpų, santechnikos, ventiliacijos remontas bei esamos įrangos ir baldų keitimas naujais.

SKYRIUS : 
PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Tiekėjas privalo:

Išnagrinėti Perkančiojo subjekto pateikto techninės specifikacijos apimtis, reikalavimus ir įgyvendinimą;

Išsamiai susipažinti su esama situacija, patikrinti pagrindinius techninės specifikacijos ir faktinius duomenis;

Patiekti įrangą ir atlikti visus darbus numatytus remonto darbus išvardintus šioje techninėje specifikacijoje.

Viešąjį konkursą laimėjęs Tiekėjas turės atlikti šiuos patalpų, santechnikos, ventiliacijos remonto darbus:

Patalpų 112; 113; 114; 117 vidaus remontas – sienų remonto, grindų remonto ir lubų remonto darbai;

Santechnikos vamzdynų įskaitant šalto ir karšto vandens vamzdynų pakeitimą, nuotekų vamzdynų pakeitimą, šildymo sistemos vamzdynų pakeitimą patalpose naujais vamzdynais;

Radiatorių pakeitimas naujais;

Santechnikos įrenginių įrengimas ir pakeitimas naujais – dušo maišytuvų, plautuvių maišytuvų, plautuvių, dušo trapų, elektrinio rankšluosčių džiovintuvo;

Plautuvių baldo įrengimas;

Patalpos 117 / 115 durų pakeitimo ir apdailos darbus;

Visus reikalingus demontavimo ir griovimo ir ardymo darbus;

Revizinių patekimo liukų į požemines kameras grindyse, įrengimo darbus;

Palangių restauravimo darbus;

Statybinių atliekų utilizavimas;

Patalpų valymas po statybos darbų;

Atliktų darbų dokumentacijos pateikimą;

Atliktų darbų pridavimą Perkančiojo subjekto darbų priėmimo komisijai;

Ir kitus projekto įgyvendinimui reikalingus darbus.

Pabaigtam projektui turi būti gautas Perkančiojo subjekto projektų vykdymo komisijos suderinimas.

Pabaigus darbus Tiekėjas Perkančiajam subjektui turės perduoti visą baigtinę projekto dokumentaciją:

Kompiuterinė laikmena (USB) su visa dokumentacija skaitmeninėje formoje:

Užpildytas ir pasirašytas elektroninis statybos darbų žurnalas su jo priedais.

Techninė dokumentacija ir brėžiniai turi būti paruošti lietuvių kalba.

SKYRIUS : 
DETALIZUOTOS PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Detalizuotos pirkimo objekto apimtys pagal patalpas:

Patalpa 117:

Demontuojamos esamos patekimo iš patalpos 115 į patalpą 117 durys;

Demontuotos durys keičiamos naujomis metalinėmis techninėmis durimis su vatos užpildu. Durų matmenys tikslinami remonto darbų vykdymo metu. Durų spalva derinama remonto darbų vykdymo metu;

Į ne prastesnę nei pirminę padėtį atstatoma sienų apdaila aplink durų montavimo angą iš patalpos 115 ir iš patalpos 117 pusių.

Demontuojami esami santechnikos prietaisai, santechnikos vamzdynai, veidrodis, skysto muilo, vienkartinių rankšluosčių laikikliai;

Demontuojama esama grindų plytelių danga iki betoninių grindų;

Demontuojama sieninių plytelių danga;

Demontuojamos esamos durys patekimui iš patalpos 117 į patalpą 112 ir švieslangis;

Formuojama praėjimo anga tarp patalpų 117 ir 112 iš gipso kartono ir cinkuotų profilių konstrukcijos. Praėjimo angos aukštis nuo naujos plytelių dangos – 250 cm;

Atnaujinami santechnikos vamzdynai – nuotekų, karšto vandens, šalto vandens vamzdynai;

Įrengiamos karšto ir šalto vandens papildomos DN15 atšakos su kranais. Kranai įrengiami 50 cm nuo grindų aukštyje. Naujai įrengtų kranų pagrindinė funkcija – ergonomiškai prileisti vandeniu kibirą ar kitą talpą. Naujai statomų kranų vieta nesikeičia. Vamzdynai iki kranų turi būti įleisti į sieną ir nematomi.

Demontuojamos esamos pakabinamo tipo lubų plokštės ir konstrukcija;

Nudaužomas atitrūkęs sienų tinkas;

Įrengiamas cinkuotų profilių sistemos karkasas uždengiant naujai įrengtus santechnikos vamzdžius ir kitas inžinerines sistemas. Ant naujai įrengto karkaso montuojami 2 sluoksniai drėgmei atsparaus gipso kartono. Karkaso ir gipso kartono sienelės aukštis nuo grindų iki perdangos, plotis per visą patalpos 117 plotį (pažymėta raudonai):

Demontavus plytelių apdailą ir demontavus atitrūkusi tinką esamos tinkuotos sienos armuojamos visu plotu armavimo tinkleliu ir lyginamos armavimo mišiniu. Išlygintos ir suarmuotos sienos glaistomos 2 kartus. Atlikus glaistymo darbus sienos dažomos du kartus drėgmei atspariais dažais (pvz. „Tikkurila Luja 20“ arba tokio pat medžiagiškumo ir atsparumo pelėsiui, drėgmei ir cheminiam poveikiui, dažais). Tokio apdailos tipo patalpos sienos pažymėtos geltonai:

Esant poreikiui lyginamos betoninės grindys išlyginamuoju mišiniu;

Visas patalpos grindų plotas gruntuojamas giluminiu gruntu;

Įrengiama teptinė grindų hidroizoliacija. Grindų ir sienų sandūrose įrengiama speciali hidroizoliacinė juosta;

Visas patalpos grindų plotas klijuojamas 60 cm x 60 cm dydžio grindų akmens masės plytelėmis. Plytelių spalvą ir medžiagiškumą derinama su Perkančiuoju subjektu remonto darbų metu;

Praustuvų zonoje ant sienų įrengiama teptinė hidroizoliacija. Sienų kampuose įrengiama speciali hidroizoliacinė juosta. Teptinės hidroizoliacijos aukštis nuo grindų h=150cm. Teptinė hidroizoliacija, kurios h=150cm įrengiama ant plane raudonai pažymėtų sienų:

Klijuojamos sieninės 30 cm x 60 cm akmens masės plytelės. Tiekėjas plytelių spalvą ir medžiagiškumą derinama su Perkančiuoju subjektu remonto darbų metu. Plytelės klijuojamos ant raudonai pažymėtų sienų. Sieninių plytelių apdailos aukštis nuo grindų h=280cm.

Grindų ir sienų plytelių siūlės užtaisomos specialiu plytelių glaistu. Plytelių siūlių dydis  ir plytelių siūlių glaisto spalva derinama su Perkančiuoju subjektu remonto darbų metu;

Grindų ir sienų plytelių, sienų plytelių kampų sandūros užtaisomos sanitariniu hermetiku. Hermetiko spalva parenkama pagal plytelių siūlių glaisto spalvą;

Ant dažytų sienų apdailos visu perimetru klijuojama grindjuostė. Grindjuostė gaminama iš  akmens masės plytelių. Spalva ir medžiagiškumas – tokios pat kaip parinktos grindinės. Grindjuostės aukštis h=7cm. Tarpas tarp plytelės ir sienos užpildomas sanitariniu hermetiku. Grindjuosčių siūlės glaistomos specialiu plytelių glaistu. Grindjuosčių glaisto spalva ir medžiagiškumas – toks pat kaip parinktas grindinis ar sieninis;

117 patalpos kampe esantis ketaus liejinio kanalizacijos stovas keičiamas nauju. Stovo keitimo ribos – antrajame aukšte jungiamas prie PVC D110 nuotekų vamzdžio. Patalpoje jungtis daroma po betoninėmis grindimis. Naujas stovas apdirbamas cinkuotų profilių karkasu ir gipso kartono plokštėmis, kurios vėliau glaistomos ir dažomos sienų spalva;

Visu patalpos plotu įrengiama pakabinamų lubų konstrukcija. Pakabinamų lubų užpildo plokščių dydis 60cm x 60 cm. Užpildo plokštės atsparios drėgmei;

Gaminamas ir montuojamas praustuvų baldas su spintelėmis. Baldas montuojamas tarp sienų pagal pateiktą schemą (pažymėta geltonai). Baldas gaminamas iš HPL (arba tokių pat bet ne prastesnių mechaninių ir atsparumo drėgmei savybių turinčios medžiagos) plokštės įskaitant ir stalviršį. Praustuvų balde montuojami du nerūdijančio plieno praustuvai. Praustuvų montavimo tipas – tvirtinami prie baldo stalviršio apačios (nurodyti paveikslėlyje po schema). Stalviršyje praustuvai centruojami pagal patalpos ilgį paliekant tarp praustuvų atstumą. Baldo spalva, medžiagiškumas, spintelių durelių skaičius, lentynėlių skaičius, atstumai tarp praustuvų, praustuvų dydžiai derinami su Perkančiuoju subjektu remonto darbų metu. Prieš pradėdamas baldo gamybos darbus Tiekėjas parengia ir susiderina baldo gamybos projektą su Perkančiuoju subjektu.

Montuojami du vandens maišytuvai praustuvėms. Maišytuvų modeliai ir tipai derinami su Perkančiuoju subjektu remonto darbų metu. Maišytuvų tiekimas Tiekėjo apimtyse. Maišytuvai montavimo tipas - ant stalviršio viršaus kaip nurodyta pvz:

Tarpai tarp baldo ir sieninių plytelių užtaisomi antibakteriniu hermetiku arba specialiu hermetišku profiliu. Hermetiko ar hermetiško profilio spalva derinama su Perkančiuoju subjektu remonto darbų metu.

Visų remontuojamų patalpų grindų aukštis po remonto turi būti vienodas;

Už elektros instaliacijos, rozečių, jungtukų, šviestuvų įrengimą atsakingas Perkantysis subjektas. Skylių gręžimas jungtukams mūrinėse konstrukcijose, gipso kartono konstrukcijose, laidų tranšėjų sienose įrengimas – Perkančiojo subjekto apimtyse. Jungtukų potinkinių dėžučių, rozečių potinkinių dėžučių ir sumontuotų kabelių tranšėjų sienose užtaisymo bei apdailos darbai – Tiekėjo apimtyse;

Patalpa 112:

Demontuojama esama grindų plytelių danga iki betoninių grindų;

Demontuojama sieninių plytelių danga;

Demontuojamos esamos patekimo iš patalpos 117 į patalpą 112 durys ir švieslangis;

Demontuojamos esamos pateikimo iš patalpos 112 į patalpą 114 durys;

Formuojama praėjimo anga tarp patalpų 117 ir 112 iš gipso kartono ir cinkuotų profilių konstrukcijos. Praėjimo angos aukštis nuo naujos grindų tarpduryje – 250 cm;

Demontuojamos esamos pakabinamo tipo lubų plokštės ir konstrukcija;

Nudaužomas atitrūkęs sienų tinkas;

Demontuojami esami radiatoriai. Demontuoti radiatoriai perduodami Perkančiajam subjektui;

Demontuojami esami šulinių dangčiai. Demontuoti dangčiai perduodami Perkančiajam subjektui;

Įrengiamas sienų cinkuotų profilių sistemos karkasas uždengiant inžinerines sistemas (elektros instaliacijos kabelius). Ant naujai įrengto karkaso montuojami 2 sluoksniai gipso kartono. Karkaso ir gipso kartono sienelių aukštis nuo grindų iki perdangos. Gipso kartono konstrukcija dengiamos sienos patalpoje 112 (pažymėta raudonai):

Užtaisoma esama durų anga tarp patalpų 112 ir 114 cinkuotų profilių konstrukcijomis ir gipso kartono plokšte. Tarpai tarp profilių užpildomi akmens vata;

Gipso kartono siūlės užtaisomos mišiniais jas armuojant armavimo tinkleliu arba specialiu popieriumi, kaip tai nurodo gipso kartono gamintojo sistema;

Gipso kartono plokščių tvirtinimo varžtai užtaisomi mišiniais kaip tai nurodo gipso kartono gamintojo sistema;

Gipso kartono plokščių sienos glaistomos 2 kartus;

Atlikus glaistymo darbus sienos dažomos du kartus drėgmei atspariais dažais (pvz. „Tikkurila Luja 20“ arba tokio pat medžiagiškumo ir atsparumo pelėsiui, drėgmei ir cheminiam poveikiui, dažais).

Demontavus atitrūkusi tinką nuo išorinės pastato atitvaros vidinės pusės, esamos tinkuotos sienos armuojamos visu plotu armavimo tinkleliu ir lyginamos armavimo mišiniu. Išlygintos ir suarmuotos sienos glaistomos 2 kartus. Atlikus glaistymo darbus sienos dažomos 2 kartus drėgmei atspariais dažais (pvz. „Tikkurila Luja 20“ arba tokio pat medžiagiškumo ir atsparumo pelėsiui, drėgmei ir cheminiam poveikiui, dažais). Tokio apdailos tipo patalpos sienos pažymėtos geltonai:

Esant poreikiui lyginamos betoninės grindys išlyginamuoju mišiniu;

Demontuotų šulinių dangčių vietose įrengiami du stačiakampiai arba kvadratiniai reviziniai liukai į patalpoje esančią požeminę kamerą. Liukų matmenys ne mažiau kaip 80cm x 80cm arba ne mažesni nei esama patekimo į požemines kameras anga. Revizinių liukų konstrukcija metalinė. Revizinių liukų konstrukcija dažyta. Spalva derinama remonto darbų metu. Reviziniai liukai turi atlaikyti 200 kg svorį. Reviziniai liukų viršutinė apdaila – PVC lentelės (kaip ir visos patalpos grindų apdaila). Reviziniai liukai negali būti pakilę virš grindų dangos. Reviziniai liukai turi būti tvirti, uždaromi, dangtis neturi judėti. Revizinio liuko konstrukcija derinama su Perkančiuoju subjektu remonto darbų metu – Tiekėjas pateikia principinius revizinių liukų brėžinius, suderina juo su perkančiuoju subjektu ir pradeda jų gamybą;

Visoje patalpoje įrengiama PVC lentelių grindų danga. Lentelių spalva ir dydis derinami su Perkančiuoju subjektu remonto darbų metu. Lentelės tvirtinamos prie pagrindo specialiais fiksaciniais klijais;

Montuojami nauji plieniniai radiatoriai. Prieš radiatorius montuojami kraneliai, keičiamos radiatorių vamzdžių jungtys į pritaikytas naujiems radiatoriams. Radiatorių matmenys ir šiluminė galia parenkama remonto darbų metu ir derinama su Perkančiuoju subjektu;

Remontiniais mišiniais remontuojama ir perdažoma palangė. Palangės kampai po remonto turi būti statūs, neištrupėję.;

Visu patalpos plotu įrengiama pakabinamų lubų konstrukcija. Pakabinamų lubų užpildo plokščių dydis 60cm x 60 cm;

Visų remontuojamų patalpų grindų aukštis po remonto turi būti vienodas;

Už elektros instaliacijos, rozečių, jungtukų, šviestuvų įrengimą atsakingas Perkantysis subjektas. Skylių gręžimas jungtukams mūrinėse konstrukcijose, gipso kartono konstrukcijose, laidų tranšėjų sienose įrengimas – Perkančiojo subjekto apimtyse. Jungtukų potinkinių dėžučių, rozečių potinkinių dėžučių ir sumontuotų kabelių tranšėjų sienose užtaisymo bei apdailos darbai – Tiekėjo apimtyse;

Patalpa 114:

Demontuojama esama grindų plytelių danga iki betoninių grindų;

Demontuojama sieninių plytelių danga;

Mūrinėje sienoje įrengiama nauja durų anga į patalpą nr. 115. Naujų durų matmuo 90cm x 210cm. Prieš įrengiant angą mūrinėje sienoje, montuojama metalinė sąrama iš metalinės kampuočių virintinos konstrukcijos. Metalinė sąramos konstrukcija dažyta. Metalinė sąramos konstrukcija turi būti įleista į sieną iš 115 patalpos pusės, taip kad neišlystų iš esamos sienos apdailos. Po sąramos montavimo darbų, metalinė sąrama užtaisoma remontiniais mišiniais;

Montuojamos naujos metalinės techninės durys su apvadais. Durys su vatos užpildu.  Durų matmuo 90 cm x 210 cm. Durų spalva derinama remonto darbų vykdymo metu;

Įrengiamas cinkuotų profilių sistemos karkasas uždengiant inžinerines sistemas (elektros instaliacijos kabelius ir vamzdynus, paliekant vamzdynų išvadus – kranelius ir pan.). Ant naujai įrengto karkaso montuojami 2 sluoksniai drėgmei atsparaus gipso kartono. Karkaso ir gipso kartono sienelių aukštis nuo grindų iki perdangos. Gipso kartono konstrukcija dengiamos sienos patalpoje 114 (pažymėta raudonai):

Įrengiama teptinė grindų hidroizoliacija visoje patalpoje. Grindų ir sienų sandūrose įrengiama speciali hidroizoliacinė juosta;

Visas patalpos grindų plotas klijuojamas 60 cm x 60 cm dydžio grindų akmens masės plytelėmis. Plytelių spalvą ir medžiagiškumą derinama su Perkančiuoju subjektu remonto darbų metu;

Visoje patalpoje įrengiama sienų teptinė hidroizoliacija. Sienų kampuose įrengiama speciali hidroizoliacinė juosta. Teptinės hidroizoliacijos aukštis nuo grindų h= 260 cm.

Klijuojamos sieninės 30 cm x 60 cm akmens masės plytelės. Tiekėjas plytelių spalvą ir medžiagiškumą derinama su Perkančiuoju subjektu remonto darbų metu. Plytelės klijuojamos ant raudonai pažymėtų sienų. Sieninių plytelių apdailos aukštis nuo grindų h=260cm.

Grindų ir sienų plytelių siūlės užtaisomos specialiu plytelių glaistu. Plytelių siūlių dydis  ir plytelių siūlių glaisto spalva derinama su Perkančiuoju subjektu remonto darbų metu;

Grindų ir sienų plytelių, sienų plytelių kampų sandūros užtaisomos sanitariniu hermetiku. Hermetiko spalva parenkama pagal plytelių siūlių glaisto spalvą;

Įrengiamos drėgmei atsparaus gipso kartono ir cinkuotų profilių konstrukcijos lubos. Lubų aukštis nuo grindų h=260cm. Cinkuotų profilių karkasas – dvigubas. Cinkuotų profilių karkasas turi būti išdėstytas taip, kad patalpos centre būtų galimybė įrengti 60 cm x 60 cm LED panelę. LED panelę įrengia Perkantysis subjektas;

Gipso kartono lubų siūlės užtaisomos siūles armuojant ir glaistant specialiais tam skirtais mišiniais, pagal gipso kartono gamintojo sistemą. Atlikus siūlių užtaisymo darbus sienos dažomos 2 kartus drėgmei atspariais dažais (pvz. „Tikkurila Luja 20“ arba tokio pat medžiagiškumo ir atsparumo pelėsiui, drėgmei ir cheminiam poveikiui, dažais);

Esama sienų ir lubų dažyta apdaila nugramdoma iki tinko ar perdangos konstrukcijos. Nuvalomas susidaręs pelėsis, naudojant anti-pelėsinį skystį.;

Keičiami per patalpą praeinantys karšto ir šalto vandens vamzdžiai. Nauji vamzdžiai turi būti uždengti sienų gipso kartono konstrukcija ir po remonto vamzdžiai turi likti nematomi;

Įrengiama ventiliacijos sistema. Montuojamas naujas elektrinis kanalinis ventiliatorius D=160mm, kuris jungiamas naujais ortakiais 5 patalpoje į esantį ventiliacijos ortakį. Lubose įrengiamas ištraukimo difuzorius, kuris pajungiamas prie kanalinio ventiliatoriaus. Elektros instaliaciją ir jungiklį kanaliniam ventiliatoriui įrengia Perkantysis subjektas darbų vykdymo metu;

Iš patalpos 117 kiaurai sieną į patalpą 114 gręžiamos skylė kanalizacijos vamzdžiui, kurio diametras D=60mm ir atvedamas nuotekų pajungimo taškas skirtas pajungti potinkinį skalbimo mašinos sifoną. Į gipso kartono ir cinkuotų profilių sieną montuojamas potinkinis skalbimo mašinos sifonas;

Atvedamas šalto vandentiekio vamzdis ir iš sienos išvedamas kranelis skalbimo mašinai;

Visų remontuojamų patalpų grindų aukštis po remonto turi būti vienodas;

Už elektros instaliacijos, rozečių, jungtukų, šviestuvų įrengimą atsakingas Perkantysis subjektas. Skylių gręžimas jungtukams mūrinėse konstrukcijose, gipso kartono konstrukcijose, laidų tranšėjų sienose įrengimas – Perkančiojo subjekto apimtyse. Jungtukų potinkinių dėžučių, rozečių potinkinių dėžučių ir sumontuotų kabelių tranšėjų sienose užtaisymo bei apdailos darbai – Tiekėjo apimtyse;

Patalpa 114:

Demontuojama esama grindų plytelių danga iki betoninių grindų

Demontuojamas esamas nuotekų trapas;

Demontuojamas betoninis nuolydis į trapą visoje patalpoje;

Demontuojama sieninių plytelių danga;

Demontuojama esama mūrinė dušus skirianti sienelė;

Esama sienų ir lubų dažyta apdaila nugramdoma iki tinko ar perdangos konstrukcijos. Nuvalomas susidaręs pelėsis, naudojant anti-pelėsinį skystį.;

Demontuojami esami šilto ir šalto vandens vamzdžiai. Vamzdžiai keičiami naujais. Esami vamzdžiai su naujais sujungiami 110 patalpoje inžinerinių sistemų nišoje. Niša aptaisyta medinėmis lentelėmis. Po darbų apdailinės lentelės atstatomos;

Demontuojamas esamas vamzdžio uždengimas iš OSB plokštės;

Grindyse įrengiami dušo 2 vnt. dušų nuotekų trapai;

Esant poreikiui demontuojamos betoninės grindys ir įrengiamai nauji nuotekų vamzdžiai iki dušo trapų. Įrengus naujus nuotekų vamzdžius grindys betonuojamos formuojant nuolydžius į dušo trapus. Dušo trapų vieta derinama su Perkančiuoju subjektu remonto darbų metu;

Įrengiamas cinkuotų profilių sistemos karkasas uždengiant inžinerines sistemas (elektros instaliacijos kabelius ir vamzdynus, paliekant vamzdynų išvadus dušo maišytuvams). Ant naujai įrengto karkaso montuojami 2 sluoksniai drėgmei atsparaus gipso kartono. Karkaso ir gipso kartono sienelių aukštis nuo grindų iki perdangos. Gipso kartono konstrukcija dengiamos sienos patalpoje 114 (pažymėta raudonai):

Įrengiami šalto ir karšto vandens vamzdžiai ir taškai dušo maišytuvams. Maišytuvų tiekimas Tiekėjo apimtyse. Maišytuvų tipas ir modelis derinami remonto darbų metu su Perkančiuoju subjektu;

Įrengiama teptinė grindų hidroizoliacija visoje patalpoje. Grindų ir sienų sandūrose įrengiama speciali hidroizoliacinė juosta;

Visas patalpos grindų plotas klijuojamas 60 cm x 60 cm dydžio grindų akmens masės plytelėmis. Plytelių spalvą ir medžiagiškumą derinama su Perkančiuoju subjektu remonto darbų metu;

Visoje patalpoje įrengiama sienų teptinė hidroizoliacija. Sienų kampuose įrengiama speciali hidroizoliacinė juosta. Teptinės hidroizoliacijos aukštis nuo grindų h= 260 cm.

Klijuojamos sieninės 30 cm x 60 cm akmens masės plytelės. Tiekėjas plytelių spalvą ir medžiagiškumą derinama su Perkančiuoju subjektu remonto darbų metu. Plytelės klijuojamos ant raudonai pažymėtų sienų. Sieninių plytelių apdailos aukštis nuo grindų h=260cm. Sieninių plytelių apvadams aplink angas ir užbaigimui -  naudojami aliuminio profilio kampai;

Grindų ir sienų plytelių siūlės užtaisomos specialiu plytelių glaistu. Plytelių siūlių dydis  ir plytelių siūlių glaisto spalva derinama su Perkančiuoju subjektu remonto darbų metu;

Grindų ir sienų plytelių, sienų plytelių kampų sandūros užtaisomos sanitariniu hermetiku. Hermetiko spalva parenkama pagal plytelių siūlių glaisto spalvą;

Įrengiamos drėgmei atsparaus gipso kartono ir cinkuotų profilių konstrukcijos lubos. Lubų aukštis nuo grindų h=260cm. Cinkuotų profilių karkasas – dvigubas. Cinkuotų profilių karkasas turi būti išdėstytas taip, kad patalpoje būtų galimybė įrengti 2vnt. 60 cm x 60 cm LED paneles. LED paneles įrengia Perkantysis subjektas. Patalpoje montuojamas ventiliacijos difuzorius su ventiliavijos vamzdžiu kuris jungiamas į patalpos 114 kanalinį ventiliatorių;

Gipso kartono lubų siūlės užtaisomos siūles armuojant ir glaistant specialiais tam skirtais mišiniais, pagal gipso kartono gamintojo sistemą. Atlikus siūlių užtaisymo darbus sienos dažomos 2 kartus drėgmei atspariais dažais (pvz. „Tikkurila Luja 20“ arba tokio pat medžiagiškumo ir atsparumo pelėsiui, drėgmei ir cheminiam poveikiui, dažais);

Keičiami per patalpą praeinantys karšto ir šalto vandens vamzdžiai. Nauji vamzdžiai turi būti uždengti sienų gipso kartono konstrukcija ir po remonto vamzdžiai turi likti nematomi;

Esamos mūrinės pertvaros tarp dušo sienelių vietoje įrengiama HPL plokštės pertvara. Pertvaros aukštis 210cm, plotis 110cm. HPL plokštė pakelta nuo grindų ant plastikinių kojelių. HPL plokštės spalva derinama remonto darbų metu;

Visų remontuojamų patalpų grindų aukštis po remonto turi būti vienodas;

Už elektros instaliacijos, rozečių, jungtukų, šviestuvų įrengimą atsakingas Perkantysis subjektas. Skylių gręžimas jungtukams mūrinėse konstrukcijose, gipso kartono konstrukcijose, laidų tranšėjų sienose įrengimas – Perkančiojo subjekto apimtyse. Jungtukų potinkinių dėžučių, rozečių potinkinių dėžučių ir sumontuotų kabelių tranšėjų sienose užtaisymo bei apdailos darbai – Tiekėjo apimtyse;

Patalpa 115:

Atstatoma sienos apdaila po naujų durų į patalpas 114 ir 117 įrengimo;

Atstatoma grindų plytelių grindjuostė po durų sumontavimo;

Naikinamas pelėsis specialiomis anti-pelėsinėmis priemonėmis;

Atliekamas kosmetinis visos sienos glaistymas;

Siena dažomos 2 kartus drėgmei atspariais dažais (pvz. „Tikkurila Luja 20“ arba tokio pat medžiagiškumo ir atsparumo pelėsiui, drėgmei ir cheminiam poveikiui, dažais). 115 Patalpoje remontuojama siena plane pažymėta raudonai:

SKYRIUS : 
ESAMA PADĖTIS

  - Darbams aktualūs Perkančiojo subjekto objektai ir jų informacija:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Adresas | Papildoma informacija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | „Pergalės“ katilinės buitinės patalpos | Karo ligoninės g. 31, Kaunas | Projekto įvykdymo vieta |

  - „Pergalės“ katilinėje adresu Karo ligoninės g. 31, Kaunas administracinio pastato (unik. nr. 1994-8012-7019) patalpos (112; 113; 114; 117  yra prastos būklės ir reikalauja remonto ir atnaujinimo / modernizavimo darbų.

  - Esamos padėties fotofiksacija pateikiama šios techninės specifikacijos priede nr. 1;

  - Pirkimo objektui kadastro byla ir RC išrašas pateikiami šios techninės specifikacijos priede nr. 2 ir nr. 3;

SKYRIUS : 
TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Ardymo / griovimo darbai:

Konstrukcijų išmontavimas ir ardymas turi būti atliekamas etapais pagal vykdomų darbų eigą;

Kur reikalinga pravesti inžinerines sistemas, sienos štrabuojamos;

Išmontavimo darbų etapus, terminus ir laiką Rangovas turi iš anksto suderinti su Perkančiuoju subjektu bei gauti leidimą šių darbų vykdymui;

Vykdant ardymo / griovimo darbus Tiekėjas privalo:

Rūšiuoti statybines atliekas į statybinių atliekų konteinerius. Pripildyti konteineriai išvežami, atliekos utilizuojamos, Tiekėjas Perkančiajam subjektui pateikia pažymas apie statybinių atliekų utilizavimą, užpildo eSDŽ. Statybinių atliekų konteinerių pristatymas, atliekų išvežimas ir utilizavimas Tiekėjo apimtyse;

Vykdant ardymo / griovimo darbus Tiekėjas užtikrina nuolatinę darbo vietos ir aplinkinių patalpų (per kurias vaikšto į remontuojamas patalpas) tvarką ir švarą;

Nepažeisti ir neardyti pastato konstrukcijų ar elementų stiprumo, pastovumo;

Išmontuodamas ir išardydamas esamas konstrukcijas, apdailas Tiekėjas privalo kartu išmontuoti ir visus jų tvirtinimo, sandarinimo, apdailos elementus. Pašalinti visas paviršiaus (apdailos) medžiagas netinkamas pagal šią techninę specifikaciją, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai;

Kad nekiltų dulkių, ardomus gaminius – drėkinti;

Naudoti darbo technologijas ir įrankius keliančius kuo mažiau dulkių.

Gipso kartono plokščių ant metalinio karkaso sienų ir lubų įrengimas:

Gipso kartono plokščių lubos ir sienų apkalos konstrukcijos tvirtinamos ant metalinio karkaso pagal gamintojo technologiją. Sienų apkala ir lubų profilių konstrukcija uždengiama 2 sluoksniais gipso kartono plokštėmis;

Lubų karkasas dviejų lygių. Lubos įrengiamos minimaliu atstumu nuo inžinerinių įrenginių palubėje. Lubos montuojamos iš dviejų sluoksnių plokščių;

Drėgnose patalpose/zonose montuojamos drėgmei atsparios plokštės;

Gipso kartono plokščių pjovimas.  Plokštę reikia pjauti cirkuliariniu pjūklu ar peiliu (perpjauti kartoną iš vienos pusės, laužti pjovimo vietoje, perpjauti kartoną iš antros pusės). Nupjauti kraštai šlifuojami;

Gipso kartono plokščių tvirtinimas prie karkaso. Profiliai turi būti pagaminti šalto formavimo būdu iš apsaugotų nuo korozijos plieno lakštų, kurių storis 0,6 mm. Plieninių konstrukcijų tvirtinimui naudojami statybiniai varžtai. Gipskartonio plokštės prie karkaso tvirtinamos tik specialiais varžtais. Visos pakabinamosios ir tvirtinamosios plieninės detalės turi būti padengtos cinku arba kadmiu. Montuojamas plokštes suglausti vieną su kita kraštais; siūlių užlaida turi būti ne mažesnė kaip 40 cm, kad nesusidarytų kryžminės siūlės.

Siūlių glaistymas. Pirmojo glaistymo metu užpildomos plokščių siūlės ir išlyginama su glaistykle. Glaisto perteklius nubraukiamas maždaug po 50 minučių, jei montuojamas dvigubas gipskartonio sluoksnis, pirmojo plokščių sluoksnio siūlės taip pat užglaistomos. Glaistyti galima tik tada, kai neįmatomos didelės plokščių ilgio deformacijos, pavyzdžiui, dėl drėgmės ar temperatūros pokyčių įtakos. Glaistymo metu patalpų oro temperatūra negali būti žemesnė kaip +10°C. Jei patalpoje yra betonuojamos grindys, plokštės glaistomos tik įrengus grindis. Rekomendacija: viršutinio sluoksnio pjautos horizontalių kraštų siūlės prieš glaistymą būtinai gruntuojamos gruntu, užglaistomos naudojant stiklo pluošto armavimo juostas.

Techniniai duomenys:

- Gipskartonio plokštės:

- Plokštės tipas: GKB (DIN 18180), A (EN 520);

- Plokščių storis: 12,5±0,5 mm; 15,0±0,5 mm;

- Plokščių plotis: 1200 ±4 mm

- Plokščių ilgis: 2000 ±5 mm, 3000 ±5mm

- Plokščių svoris: nuo 8,5 kg/m2 priklausomai nuo plokštės storio.

- Atsparumas lenkimui:

  - Išilgai ≥6,8 N/mm2

  - Skersai ≥2,0 N/mm2

- Vandens garų laidumokoeficientas: μ 10, pagal EN10456

- Degimo klasė: atitinka A2-s1, d0 klasę EN520;

- Drėgmei atsaprios gipskartonio plokštės:

- Plokštės tipas: GKBI (DIN 18180), H2 (EN 520);

- Plokščių storis: 12,5±0,5 mm; 15,0±0,5 mm;

- Plokščių plotis: 1200 ±4 mm

- Plokščių ilgis: 2000 ±5 mm, 3000 ±5mm

- Plokščių svoris: nuo 8,5 kg/m2 priklausomai nuo plokštės storio.

- Plokščių tankis: ≥680 kg/m3 pagal DIN 18180;

- Atsparumas lenkimui:

  - Išilgai ≥6,5 N/mm2

  - Skersai ≥2,0 N/mm2

- Vandens garų laidumo koeficientas: μ 10, pagal EN ISO 10456;

- Vandens įgeriamumas: ≤ 10% pagal EN 520;

- Degimo klasė: atitinka A2-s1, d0 klasę EN520

Leistini nuokrypiai:

- Pertvaros nukrypimas nuo vertikalės 2 mm / 1m, bet ne daugiau kaip 10mm;

- Nelygumai tikrinant 2m liniuote 3 mm, ne daugiau kaip 2 nelygumai;

- Profilių nuokrypa nuo pažymėtos ašies 3mm;

- Tarpas tarp garsą izoliuojančių plokščių, o taip pat tarp plokščių ir karkaso elementų 2mm;

- Savisriegio panardinimas į plokštę 0,5-1mm;

- Atstumas tarp vertikalių profilių ašių 2mm;

- Profilio tvirtinimo prie laikančiosios konstrukcijos atstumo nuokrypa 5mm

- Tarpas tarp suduriamų plokščių 1-2 mm

- Minimalus plokštės užleidimo ant profilio dydis 10mm

- Profilio tvirtinimo prie laikančiosios konstrukcijos atstumo nuokrypa 5mm

- Tarpas tarp suduriamų plokščių 1-2 mm

- Minimalus plokštės užleidimo ant profilio dydis 10mm.

Akmens masės plytelių įrengimas:

Įrengiant plytelių dangą pagrindas turi būti kietas, o hidroizoliacija turi būti atlikta pagal techninės specifikacijos reikalavimus. Turi būti suformuoti nuolydžiai į vandens nubėgimo trapus. Pagrindas turi būti švarus, atitinkamai sausas (pagal gamintojo instrukcijas) teigiamos temperatūros;

Plytelės turi būti nuvalytos ir visą likusį darbų laikotarpį uždengtos, bent jau plastikine plėvele. Reikia vengti staigaus dangos džiūvimo. Tiek lygios, tiek grublėtos ar plytelės su profiliu turi būti lengvai valomos, neįgerti purvo, atsparios valikliams, skalbikliams, riebalams;

Kloti plyteles reikia, išlaikant statų kampą ir simetriškai. Už slenksčių siūlės turi tęstis tomis pačiomis linijomis. Siūlės turi būti sandarinamos elastiniu glaistu. Inžinerinių tinklų praėjimo vietose siūlės turi būti hermetinamos ir uždengiamos plastikiniais ar metaliniais žiedais, siūlės su sienomis drėgnose patalpose taip pat turi būti hermetiškos;

Siūlės tarp plytelių turi būti 2,0 mm pločio. Siūlės turi būti tiesios ir vienodo pločio per visą ilgį. Siūlės glaistomos specialiu glaistu, atspariu pelėsiams. Glaistų, impregnuojančių ir kitų medžiagų kokybė turi būti tokia, kad baigtas siūlių paviršius būtų lygus, neporėtas, neįgerti purvo, lengvai valomas, nekeisti spalvos. Plytelių ir siūlių spalvą derinti su Perkančiuoju subjektų. Visų remontuojamų patalpų grindų aukštis po remonto turi būti vienodas;

Plytelės, klijavimo mastikos turi turėti sertifikatus, gamintojo instrukcijas ir gaminių techninių charakteristikų lapus.

Galimos maksimalios paklaidos:

- ● Akmens masės plytelės EN 176 B I EN 121 A I

- ● Kraštinių ilgis ±0,5% ±1,5%

- ● Plytelės storis ±5% ±10%

- ● Kraštinių lygumas ±0,5% ±0,6%

- ● Kraštinių statmenumas ±0,6% ±1%

- ● Paviršiaus lygumas ±0,5% ±1,5%

Glaistymas:

Medžiagos glaistas turi būti gaminamas pagal nustatyta tvarka patvirtintą technologijos reglamentą ir turi atitikti šio standarto reikalavimus;

Glaistui gaminti naudojamos šios medžiagos:

- kreida, turinti ne daugiau kaip 2 % netirpių druskos rūgštyje medžiagų;

- kaulų klijai, kurių suklijavimo stipris ne mažesnis kaip 6,0 N/mm2;

- sintetinis lateksas, turintis ne mažiau kaip 42 % sausųjų medžiagų ir kurio pH ne mažesnis kaip 9,0;

- akrilinė dispersija, turinti ne mažiau kaip 40 % sausųjų medžiagų;

- karboksimetilceliuliozė (klijai KMC), turinti ne mažiau kaip 90 % pagrindinės medžiagos absoliučiai sausame produkte;

- polivinilo spiritas, turinti ne mažiau kaip 90 % pagrindinės medžiagos;

- oksolis, turinti ne mažiau kaip 54 % sausųjų medžiagų ir kurio džiūvimo iki 3 laipsnio laikas neviršija 24h;

- pokostas, kurio tankis (0,930 - 0,950) g/cm3 ir kurio džiūvimo iki 3 laipsnio laikas neviršija 24 h;

- skalbiamas muilas pagal LST 1259 reikalavimus;

- vanduo, turintis ne daugiau kaip 200 mg/l suspenduotų dalelių.

Pagal išvaizdą glaistas turi būti vienalytis, be varškėjimo požymių ir mechaninių priemaišų. Glaisto spalva gali būti nuo baltos iki rusvai gelsvos, kartais pilkšvos spalvos;

Glaistas turi būti smulkus. Likutis ant sieto Nr. 020 turi būti ne daugiau kaip 1 %. Glaisto, naudojamo pirminiam betono ir tinkuotųjų paviršių glaistymui, likutis ant sieto Nr. 020 neturi viršyti 30 %, o ant sieto Nr. 0,315 - ne daugiau kaip 5 %;

Glaistas neturi susitraukti. Džiūvant (0,3 - 0,5) mm storio glaisto sluoksnyje neturi atsirasti įtrūkimų;

Glaistas neturi temptis ir velti glaistyklės, gerai turi lipti prie gruntuoto paviršiaus. Nuglaistytas išdžiūvęs paviršius šiek tiek patrynus neturi teptis;

Vidinei apdailai skirtas glaistas turi būti lengvai šlifuojamas. Išdžiūvęs glaisto sluoksnis šlifuojant neturi lipti prie švitrinio popieriaus;

Glaisto, skirto vidinei apdailai ir fasuoto į smulkią tarą, vietoje slankumo gali būti nustatytos sausosios medžiagos, kurių turi būti ne mažiau 65 %. Naudojant glaistus su polivinilacetatine ar lateksine emulsija arba akrilinių, epoksidinių dervų bei kitais rišikliais, vadovaujamasi firmos gamintojos pateiktomis instrukcijomis skirtomis glaistomo paviršiaus paruošimui bei glaisto panaudojimui.

Sienų ir lubų dažymas:

Dažomi paviršiai turi būti vientisi, lygūs, švarūs ir sausi.

Dažant žiemą, patalpose oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 8 C, o santykinė oro drėgmė – ne didesnė kaip 70 %. Temperatūra matuojama 0,5 m aukštyje nuo grindų. Visą laiką turi veikti šildymo bei vėdinimo sistema;

Prieš dažant iš patalpų turi būti išvalytos statybinės šiukšlės, nuo dažomų paviršių turi būti nuvalytas nutekėjęs skiedinys, pašalintos dervos ar mineralinių aliejų bei tepalų dėmės. Drėgnas vietas reikia papildomai išdžiovinti;

Prieš parenkant galutinę dažymo spalvą turi būti atilikti bandyminiai dažymai, spalvos suderintos su Perkančiuoju subjektu;

Dažymo darbų ir darbų vykdymo tvarka turi būti suplanuota taip, kad nesukeltų žalos aplink ir šalia esančioms konstrukcijoms, kurios turės būti dažomos, ir kad statybos darbus būtų įmanoma atlikti vėliau, nepažeidžiant užbaigtų paviršių. Dažoma pagal dažų gamintojo keliamus reikalavimus sluoksniams, dažymo medžiagoms, darbų eiliškumui, darbo sąlygoms. Darbas atliekamas taip, kad užbaigtas paviršius atitiktų dokumentuose nurodytus reikalavimus pagal savo patvarumą ir išvaizdą;

Rangovas atsakingas už tai, kad aikštelėje būtų laikomasi apsauginių priemonių nuo kenksmingų medžiagų naudojimą apibrėžiančių galiojančių sprendimų ir nuostatų;

Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal technologiją, nurodytą gamintojo instrukcijoje. Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės susikaupimas;

Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai išdžiūti, prieš dedant sekančią, dengiamasis sluoksnis nedaromas, kol techninės priežiūros inžinierius nepatvirtina. Jeigu kitaip nenurodyta, turi būti dažoma 2 sluoksniais ant paruošiamojo grunto sluoksnio;

Dažymo būdas parenkamas pagal darbų vietą ir pagal gamintojo nurodymus. Dažymas teptuku atliekamas taip, kad paviršiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių. Voleliu dažoma tik lygiuose apribotuose plotuose viduje patalpų. Purškimas galimas, jei gretimi paviršiai gerai uždengti. Dažoma pagal nurodytą spalvų skalę. Spalvų skalė suderinama su Perkančiuoju subjektu;

Bet kurios sandaros gruntinis, išlyginamasis bei apdailinis dažų sluoksniai turi būti iš vieno gamintojo;

Medžiagos turi būti tiekiamos į statybos aikštelę paruoštos naudojimui. Jos pristatomos užantspauduotuose konteineriuose su tokia informacija:

    - gamintojo rekvizitai;

    - medžiagos pavadinimas ir savybės;

    - pritaikymo sritys;

    - reikalavimai paviršiams, skiediklio tipui, dažymo būdui;

    - spalvos nuoroda pagal Europos standartus;

    - siuntos numeris ir pagaminimo data.

Dažai turi gerai prasiskiesti, gerai ir tolygiai dengti paviršių. Dažyti paviršiai neturi išskirti į aplinką kenksmingų sveikatai medžiagų.

Medžiagos glaistas turi būti gaminamas pagal nustatyta tvarka patvirtintą technologijos reglamentą ir turi atitikti šio standarto reikalavimus;

PVC grindų lentelių dangos įrengimas:

Pagrindas ant kurio klijuojamos PVC grindų lentelės turi būti lygus – maksimalus leistinas nuokrypis ±2 mm per 2 m ilgio liniuotę;

Jeigu reikalinga Tiekėjas išsilygina pagrindą išlyginamaisiais mišiniais, jį šlifuoja ir gruntuoja gamintojo nurodytu gruntu;

Pagrindas ant kurio klijuojamos PVC lentelės turi būti sausas, švarus;

Patalpos ir grindų temperatūra turi būti 18–27 °C PVC lentelių montavimo metu ir 48 val. po jo;

Santykinė oro drėgmė 40–70 %;

PVC lentelės turi būti laikomos patalpoje bent 24–48 val. prieš montavimą, kad adaptuotųsi prie temperatūros ir drėgmės.

Lentelės prie pagrindo klijuojamos. Klijavimui naudojami specialūs PVC klijai. Klijai tepami dantyta mentele. Klijais turi būti dengiamas tik tas plotas, kurį galima suklijuoti PVC lentelėmis pagal klijų gamintojo rekomendacijas iki klijų stingimo pradžios;

Lentelės pjaunamos peiliu arba specialiu pjaustytuvu;

Montavimas pradedamas nuo nuo patalpos ilgesnės sienos, paliekant 5–10 mm tarpus nuo sienų (distanciniai tarpai);

Eilės montuojamos su lentelių poslinkiu ½ lentelės ilgio, kad būtų tvirtesnė danga;

PVC lentelių dėvėjimosi (trinties) sluoksnio storis 0,5mm. Naudojimo klasė pagal EN ISO 10874 ne mažesnė nei 33 klasė.

Vandentiekis ir karšto vandens sistema:

Vamzdynai montuojami paslėptai sienose. Visi vamzdžiai izoliuojami nuo rasojimo ir įšilimo;

Vamzdynai montuojami presuojamais daugiasluoksniais geriamojo vandentiekio vamzdžiais d16-d32. Sistema bus nuorinta per aukščiausiai įrengtus ėmimo čiaupus, maišytuvus;

Horizontalūs vandentiekio vamzdynai montuojami ne mažesniu nei 0,002 nuolydžiu į vandens mazgo į vandens ėmimo prietaisus;

Prieš sienas gipso kartono plokštėmis reikia vandentiekio tinklą išbandyti hidrauliškai spaudžiant, jį dezinfekuoti ir praplauti;

Geriamieji vandentiekiai turi būti apsaugoti nuo taršos dėl atvirkštinio tekėjimo iš vandens imtuvų taip, kaip nustatyta standarto „LST EN 1717:2002 Geriamojo vandens apsauga nuo taršos pastatų vandentiekiuose ir bendrieji įtaisų, saugančių nuo taršos atbulinio tekėjimo, reikalavimai“.

Šildymo sistemos vamzdynai:

Vamzdynai montuojami presuojamais daugiasluoksniais geriamojo vandentiekio vamzdžiais d16-d25. Sistema nusiorins per aukščiausiai įrengtus ėmimo čiaupus;

Vamzdynai jungiami prie esamų šildymo sistemos vamzdynų specialiais perėjimais;

Kiekvienam radiatoriui statomi du kraneliai, kad poreikiui būtų galimybė demontuoti radiatorių neišdernuojant visos pastato šildyumo sistemos.

Nuotekos:

Nuotekų vidaus tinklai montuojami iš PVC d50-110 vamzdžių ir fasoninių dalių;

Nuotekų tinklai montuojami nuo prietaisų iki esamos kanalizacijos sistemos išlaikant nuolydžius;

Po plautuvėmis įrengiami sifonai d32;

Dušuose įrengiami trapai;

Skalbimo mašinai įrengiamas potinkinis sifonas.

Tiekėjas turės pateikti visas darbų vykdymui reikalingas prekes ir medžiagas (.) (toliau – Įranga), atlikti visus šioje techninėje specifikacijoje numatytus darbus (griovimo, demontavimo, remonto, tiekimo, gamybos, montavimo ir kt. darbus), priduoti atliktus darbus Perkančiajam subjektui. Tiekėjas turės parengti ir pateikti Perkančiajam subjektui reikiamą, pagal teisės aktus ir norminius dokumentus, dokumentaciją bei atlikti kitus reikalingus, tinkamam remonto darbų įgyvendinimui.

Tiekiami įrenginiai privalo atitikti pateiktas technines specifikacijas ir iš anksto turi būti suderinti su Perkančiuoju subjektu.

Naudojamos medžiagos turi atitikti pateiktas technines specifikacijas ir turi būti iš anksto suderintos su Perkančiuoju subjektu.

Atliekami darbai turi atitikti techninėse specifikacijose pateiktus reikalavimus.

SKYRIUS : 
BENDRIEJI IR PAPILDOMI REIKALAVIMAI

Jeigu atliekant bet kokius su statyba susijusius darbus, kuriuos atliks Tiekėjas, atsiras būtinybė atlikti kitus privalomus darbus, reikalingus projekto įgyvendinimui (inžinerinių sistemų perkėlimas, prijungimas ar pan.), Tiekėjas turi pasirūpinti visais reikiamais leidimais ir derinimais bei tinkamai įsivertinti ir atlikti šiuos darbus.

Tiekėjas privalės įrodyti (pateikti raštiškus dokumentuotus įrodymus – sertifikatus, pasus, standartus ir kt.), kad visi tiekiami ir montuojami įrenginiai atitinka statinio projektavimą, statybą bei pripažinimą tinkamais eksploatuoti reglamentuojančių teisės aktų bei standartų reikalavimus.

Reikalavimai techninėse specifikacijose neaprašytiems darbams, medžiagoms, įrenginiams ir kt. Tiekėjas turi susiderinti su Perkančiuoju subjektu savalaikiai, prieš juos užsakant.

Darbai turi būti vykdomi vadovaujantis galiojančiais Lietuvoje ir Europos Sąjungoje pripažintais (aktualiais) teisės aktais, statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais ir normatyvais, bet jais neapsiribojant.

Tiekėjas turės įvykdyti visus darbus, reikalingus tinkamam remonto darbų įgyvendinimui bei jo užbaigimui (statybinės dokumentacijos užpildymas, darbų technologijos projektas, vykdomų statybos darbų išpildomoji dokumentacija, reikalingų ženklų objekte įrengimas, darbų saugai reikalingų įspėjimo ženklų įrengimas) bei kitas Tiekėjui normatyviniais dokumentais numatytas prievoles.

Visa sumontuota Įranga turi būti sertifikuota ir turėti CE ženklinimą. Naudojami įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatas bei kitas ES direktyvų normas ir standartus taip pat ISO, EN, DIN standartų reikalavimus bei turėti CE ženklinimą. Pasirinkta technologija ir jos pagalbiniai įrenginiai turi būti aukščiausios klasės, gerai žinomi ES, modernūs ir patikimi, pagaminti laikantis ES standartų, techninių reglamentų ir direktyvų.

Į Darbų kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, darbo sąnaudos, transportavimo išlaidos ir kita. Tiekėjas prieš teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti Darbų apimtis bei galimas rizikas, numatyti visas medžiagas ir darbus, kurie gali atsirasti įgyvendinant aprašytas Darbų apimtis. Esant poreikiui, suderinus su Perkančiuoju subjektu, gali atlikti papildomas objekto apžiūras.

Tiekėjas aprūpina savo darbuotojus techninėmis priemonėmis, reikalingomis atlikti darbus aukštyje, bei užtikrina darbuotojų saugumą. Taip pat Tiekėjas privalo už savo lėšas aprūpinti savo darbuotojus įrankiais, mechanizmais, mechanizacijos priemonėmis, apšvietimo ir maitinimo kabeliais, apšvietimo lempomis ir kt.

Už bet kokį Perkančiajam subjektui ir/ar tretiesiems asmenims priklausančio turto sugadinimą ar technologinių procesų normalaus darbo sutrikdymą dėl bet kokio Tiekėjo veiksmo, klaidos ar nerūpestingumo darbų atlikimo metu atsakingas Tiekėjas. Perkančiajam subjektui ir/ar tretiesiems asmenims priklausančio sugadinto turto defektai turi būti reikiamai ir tinkamai pašalinti ar pakeisti Tiekėjo jėgomis sąskaita taip, kad būtų atstatyta ankstesnė turto būklė.

Tiekėjas turi Perkančiajam subjektui perduoti demontavimo eigoje susidariusias materialines vertybes (juodą ir spalvotą bei kitą vertingą metalo laužą ir kitus vertingus įrenginius ar medžiagas) (toliau – Materialinės vertybės). Visas Materialines vertybes Tiekėjas savo lėšomis ir jėgomis pakrauna ir naudodamas savo transportą perveža į metalo saugojimo aikštelę esančią Petrašiūnų elektrinės teritorijoje. Pervežant metalo laužą Tiekėjas jį pasveria teritorijoje esančiomis automobilinėmis svarstyklėmis ir iškrauna į nurodytą vietą.

Sutarties galiojimo laikotarpiu Tiekėjas turi registruoti ir saugoti visus gaunamus ir siunčiamus bei kitus dokumentus, susijusius su Sutarties vykdymu.

Tiekėjas privalo registruoti bei apskaityti demontavimo darbus (pildomas statybos darbų žurnalas teisės aktuose numatyta tvarka) tiksliai ir sistemingai tokia forma ir detalumu, kad to pakaktų tiksliai nustatyti, jog demontavimo darbai buvo vykdomi tinkamai (kokybiškai, operatyviai, laikantis, kad visi Tiekėjo sprendimai buvo pagrįsti ir visa veikla vykdoma pagal Sutarties sąlygas).

Tiekėjas turi pateikti Perkančiajam subjektui, o gavus Perkančiojo subjekto leidimą, ir kitoms, su Projekto įgyvendinimu susijusioms institucijoms (ar bet kokiems Projekto įgyvendinimo patikrinimą ar auditą atliekantiems įgaliotiems asmenims), su Sutarties vykdymu susijusią informaciją, kurios Perkantysis subjektas bet kuriuo metu pareikalautų, leisti bet kuriuo pagrįstu metu atlikti įrašų ir apskaitos, susijusių su Sutarties vykdymu, patikrinimą ar auditą ir pasidaryti jų kopijas Darbų vykdymo metu ar vėliau.

Darbuotojų sauga ir priešgaisrinės sauga:

Tiekėjas užtikrina, kad jis pats, jo darbuotojai, agentai ir pakviestieji Darbui asmenys, o taip pat subrangovai ir jų darbuotojai, agentai ir pakviestieji, prisilaiko išskirtoje teritorijoje nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos taisyklių bei kitų LR galiojančių norminių teisės aktų (įskaitant, bet neapsiribojant tų, kurios numatytos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 „Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatose“). Vykdant darbus Perkančiojo subjekto teritorijoje, papildomi darbuotojų saugos bei gaisrinės saugos reikalavimai nustatomi akte – leidime darbų vykdymui veikiančios įmonės teritorijoje, nurodymuose, paskyrose – leidimuose;

Prieš pradedant vykdyti darbus Tiekėjas tvarkomuoju dokumentu paskiria statybos vadovą, specialiųjų statybos darbų vadovą, asmenį, atsakingą objekte už darbų saugą, gaisrinę saugą, aplinkos apsaugą, laikinų elektros linijų eksploatavimą, kranų darbų vadovą ir t.t. Jei darbai vykdomi veikiančiuose elektros, šilumos įrenginiuose ar jų apsaugos zonose Perkančiajam subjektui privaloma pateikti darbuotojų sąrašą, nurodant darbuotojų turimus kvalifikacinius pažymėjimus ir funkcijų vykdymą (darbų vadovo, darbų vykdytojo, brigados nario). Paskyrimų kopijos pateikiamos Perkančiajam subjektui prieš 5 darbo dienas iki darbų pradžios. Prieš darbų pradžią privaloma pateikti transporto priemonių sąrašą, kurios įvažiuos į Perkančiojo subjekto teritoriją;

Perkančiojo subjekto teritorijoje visi darbai vykdomi pagal paskyras - leidimus, darbai veikiančių šilumos įrenginių apsaugos zonoje – pagal nurodymus darbui šilumos įrenginiuose, darbai veikiančių elektros įrenginių apsaugos zonoje – pagal nurodymus darbui elektros įrenginiuose. Paskyras - leidimus išduoda Tiekėjas. Nurodymų darbams šilumos ar elektros įrenginiuose išdavimą privaloma derinti su Perkančiuoju subjektu. Prieš darbų pradžią paskyras - leidimus pasirašytinai suderinti su Perkančiuoju subjektu. Dirbant pagal nurodymus, leidimą pradėti vykdyti darbus įmonės teritorijoje išduoda Perkantysis subjektas;

Tiekėjas darbų vykdymo metu nuo galimų išorinių pažeidimų privalo apsaugoti Perkančiojo subjekto esamus įrengimus, tinklus, statinius;

darbų vykdymo zona ir joje esanti technika turi būti tvarkinga, nuolat valoma ir plaunama (įskaitant statybvietės įvažiavimus/išvažiavimus bei transportui naudojamą gatvės dalį), gamybos atliekos ir šiukšlės (ypač degios) išgabenamos į specialiai paruoštas vietas;

Perkantysis subjektas įsipareigoja suteikti galimybę Tiekėjui naudotis elektros energija, vandeniu, Tiekėjui įsirengus elektros ir vandens apskaitas;

Perkantysis subjektas darbų vykdymo metu gali tikrinti darbų saugos, priešgaisrinės saugos, darbo higienos ir sanitarijos ir kitų taisyklių reikalavimų vykdymą;

Tiekėjas privalo vykdyti Perkančiojo subjekto pagrįstus reikalavimus ir pašalinti nustatytus trūkumus ir pažeidimus.

Atliekų tvarkymas:

Darbų eigos metu Tiekėjas turės nuolat tvarkyti statybvietę, įskaitant ir atliekų saugojimui išskirtas statybvietės zonas;

Kiekvienos darbo dienos pabaigoje Tiekėjas turi sutvarkyti darbo vietą ir pašalinti šiukšles, šiukšlių konteineriais ir jų išvežimu rūpinasi Tiekėjas;

Visas darbų vykdymo metu susidariusias atliekas, statybines atliekas ir kt. Tiekėjas turės utilizuoti savomis lėšomis, gaunant dokumentus apie jų pridavimą;

Atliekų tvarkymas turi būti vykdomas vadovaujantis galiojančių norminių dokumentų reikalavimais;

Susidariusias statybines ar kitokias nevertingas atliekas, įskaitant ir pavojingas atliekas, Tiekėjas turės perduoti atliekų tvarkytojams, laikantis reikalavimų (atskirtas, išrūšiuotas, supakuotas, jei tai yra privaloma);

Darbų vykdymo eigoje susidarančios nevertingos atliekos negalės būti kaupiamos statybvietėje ilgiau, nei reikia užpildyti išvežimo konteinerius ir / ar talpas. Užpildžius išvežimo konteinerius ir / ar talpas, atliekos nedelsiant turi būti perduoti atliekų tvarkytojams. Pavojingos atliekos (alyva ar naftos produktai bei kitos) kaupiamos laikantis visų saugos atžvilgiu galiojančių reikalavimų ir tvarkos, ir perduodamos atliekų tvarkytojams;

Demontavus (esant poreikiui) įrenginius, Tiekėjas turi Perkančiajam subjektui perduoti demontavimo eigoje susidariusias materialines vertybes (juodą ir spalvotą bei kitą vertingą metalo laužą, demontuotus elektrotechninius, bei mechaninius įrenginius ir jų komponentus bei kitus įrenginius (elektros varikliai, dažnio keitikliai, reduktoriai, pavaros, sklendės ir ventiliai, elektrotechninių įrenginių spintos su jose esančia įranga);

Darbų metu visą susidariusį metalo laužą Tiekėjas turės nuvežti ir pasverti ant Petrašiūnų elektrinėje įrengtų svarstyklių (Jėgainės g.12C, Kaunas). Atvežtas metalo laužas turi būti sukrautas į nurodytą vietą, įforminant šiais dokumentais: metalo laužo priėmimo–perdavimo aktas, svėrimo dokumentas;

Visos demontavimo darbų apimtys turi būti nustatytos projektavimo metu, suderintos su Perkančiuoju subjektu, ir turi būti atlikti demontavimo darbai, utilizuotos statybinės atliekos, nustatyta tvarka priduotas metalo laužas bei kitos atliekos.

Tiekėjo įsipareigojimai:

Tiekėjas turi būti apsirūpinęs būtina technika, patalpomis, transportu, ryšio priemonėmis, kompiuteriais, visa kita pagal gerąją tarptautinę praktiką Darbų atlikimui būtina įranga, medžiagomis ir kitais resursais. Perkantysis subjektas Tiekėjui nesuteiks jokių techninių priemonių, transporto, ryšio ar kitų priemonių ir mechanizmų, reikalingų Sutarties vykdymui;

Tiekėjas Sutarties vykdymui privalės paskirti kvalifikuotus projekto valdymo ir darbų vadovus bei darbų prižiūrėtojus, kurie bus atsakingi už Sutarties vykdymą ir kontrolę. Šiems asmenims taikomi kvalifikacijos reikalavimai aprašyti specialiosiose tiekėjų kvalifikacijos reikalavimuose sąlygose. Tiekėjo paskirti specialistai jų kvalifikacijai keliamus reikalavimus privalo atitikti visą Sutarties laikotarpį;

Perkančiajam subjektui perdavus Tiekėjo darbų vadovui darbų zoną pagal darbų zonos perdavimo ir priėmimo aktą bei joje esančių statinių, įrenginių, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą, Tiekėjas pradeda organizuoti pasirengimo darbus. Tiekėjui neperdavus Darbų zonos, vykdyti pasirengimo (išskyrus įrangos atsivežimo) darbus draudžiama;

Tiekėjas iki statybvietės perdavimo turės pateikti statybos darbų technologijos projektą.

Darbų vykdymo zona:

Darbų metu Perkančiojo subjekto teritorijoje vyks technologiniai procesai, kurių metu judėjimas darbų zonoje bus neišvengiamas. Esant poreikiui, šio judėjimo metu Tiekėjas privalės sustabdyti Darbus arba Sutarties šalių suderintomis kitomis priemonėmis, numatytomis Projekte, užtikrinti saugų technologinių procesų atlikimą nestabdant Darbų. Tiekėjas privalės paskirti atsakingą asmenį, kuris turės palaikyti nepertraukiamą ryšį tarp Darbus atliekančių Tiekėjo darbuotojų bei Perkančiojo subjekto. Judėjimo maršrutai ir Darbų stabdymo organizavimas bus numatytas ir derinamas Projekte bei organizuojamas Darbų vykdymo metu.

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus prekės ženklas, gamintojas, modelis, tipas, metodas, protokolas, formatas, medžiaga ar panašiai - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius, tipus, metodus, protokolus, formatus, medžiagas ir panašiai.

Tiekėjas gali siūlyti geresnių parametrų prekes, negu nustatytos arba techninėje specifikacijoje, t. y. jei:

techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti klasė, kategorija ar pan. - gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan.;

techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios ribos, intervalai ar pan. - gali būti siūlomos prekės kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti techninėje specifikacijoje;

techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs matmenys, dydžiai ar pan. - gali būti siūlomi ir didesni matmenys, dydžiai ar pan.

SKYRIUS : 
PRIEDAI

| Eil Nr. | Pavadinimas | Pastaba | Lapai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Esamos padėties foto fiksacija |  | 22 |
| 2 | Kadastro byla |  | 75 |
| 3 | NTR išrašas |  | 5 |