# Specialiųjų Pirkimo sąlygų 2 priedas

# „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Viešųjų erdvių vaizdo stebėjimo sistemos (toliau – VEVSS) atnaujinimo, duomenų perdavimo ir aptarnavimo paslaugų techninėje specifikacijoje (toliau – Techninė specifikacija) nustatomi minimalūs reikalavimai VEVSS paslaugų sudėtinėms dalims. Paslaugų teikimui reikalingų VEVSS dalių techniniai rodikliai (techninės charakteristikos) turi atitikti arba gali viršyti nurodytas technines sąlygas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

Pirkimo objektas – VEVSS atnaujinimo, duomenų perdavimo ir aptarnavimo paslaugos, kurios susideda iš:

  - Kuršėnų miesto VEVSS kamerų atnaujinimo, duomenų perdavimo ir aptarnavimo paslaugos. Kamerų vietos nurodytos Techninės specifikacijos priede „Kuršėnų miesto viešųjų erdvių vaizdo kamerų vietų sąrašas“;

  - Kryžių kalno VEVSS kamerų atnaujinimo, duomenų perdavimo ir aptarnavimo paslaugos. Kamerų vietos nurodytos Techninės specifikacijos priede „Kryžių kalno viešųjų erdvių vaizdo kamerų vietų sąrašas“.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  - Paslaugų teikimo pradžia ir jos teikimo trukmė nurodyta sutartyje. Paslaugos pradedamos teikti po stebėjimo sistemos įrengimo darbų, kurių trukmė: esamų kamerų vietose ne ilgiau kaip 4 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Įrengimo laikas nėra įtraukiamas į bendrą paslaugų teikimo trukmę. Paslaugų teikimo pradžios terminas gali būti pratęstas ne daugiau nei 1 mėnesiui atsiradus aplinkybėms, kurių Tiekėjas ir/ar Perkančioji organizacija negalėjo numatyti, rašytiniu Perkančiosios organizacijos sutikimu. Paslaugos pradedamos teikti įrengus VEVSS sistemą.

  - Perkamų paslaugų visos savybės ir apimtys, minimalūs reikalavimai sistemos techninei, programinei ir duomenų perdavimo įrangai pateikiama šioje Techninėje specifikacijoje. Jeigu nurodoma konkreti markė ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam.

  - Už visos paslaugai teikti reikalingos įrangos įsigijimą atsakingas Tiekėjas.

  - Pirkimo objektas neskaidomas į dalis. Tiekėjas privalo siūlyti visą paslaugų apimtį.

  - Tiekėjas negali pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Esamos VEVSS kameros turi įrengtą elektros maitinimą. Už suvartotą VEVSS elektros energiją kamerų įrengimo ir operatorių darbo vietose apmoka Perkančioji organizacija.

  - VEVSS turi užtikrinti, kad Užsakovo patalpose operatorių darbo vietose vaizdo kameromis galima būtų stebėti nurodytas viešąsias erdves.

  - VEVSS duomenų perdavimas turi būti atliekamas naudojant uždarą duomenų perdavimo tinklą tarp įrenginių. Duomenų perdavimo tinklas negali būti naudojamas kitoms reikmėms, išskyrus VEVSS duomenų perdavimui. Duomenų perdavimo tinklas ir/ar tinklo infrastruktūra turi būti Tiekėjo arba nuomojama ar kitais būdais prieinama (Tiekėjas turi pateikti sutartis ir/ar kitus rašytinius įrodymus su duomenų perdavimo tinklo infrastruktūros savininku, kad duomenų perdavimo tinklas ir jo infrastruktūra bus prieinama sutarties laikotarpiu).

  - Visa siūloma įranga turi būti sumontuota ir sėkmingai veikianti panašiomis į Lietuvos klimatines sąlygas t. y. žiemos sezonas (ne mažiau kaip 4 mėn.) veikiant neigiamai temperatūrai ir kitiems nepalankiems veiksniams. Lauko sąlygomis dirbantys sistemos įrenginiai, atsižvelgiant į specifines, meteorologines sąlygas turi nepriekaištingai įsijungti (angl. cold start) ir veikti esant temperatūrai nuo –30oC iki +50oC.

  - Šviesiu paros metu VEVSS kameros turi filmuoti spalvotai, o tamsiu paros metu sistema turi užtikrinti teritorijos stebėjimą prie egzistuojančio apšvietimo automatiškai persijungiant į juodai balto vaizdo režimą (naktinį režimą).

  - VEVSS duomenų perdavimo tinkle informacija (vaizdas, duomenys) turi būti perduodama tik TCP/IP protokolu.

  - Tiekėjas turi užtikrinti VEVSS eksploatacinę priežiūrą sutarties galiojimo laikotarpiu; remontuojant ar keičiant sugedusius įrenginius, jų charakteristikos negali būti bloginamos.

  - Jei išbandant vaizdo perdavimo sistemą paaiškėja, kad Tiekėjas nurodė nepakankamą įrangos kiekį ir sklandžiam VEVSS veikimui yra reikalinga papildoma įranga, Tiekėjas ją privalo suteikti savo lėšomis papildomai.

  - Įrangai turi būti suteikiama gamintojo garantija, ne mažesne nei nurodyta techninėje specifikacijoje.

  - Tiekėjas turi garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl nepakankamos Tiekėjo darbo kokybės, blogos konstrukcijos ar netinkamų medžiagų.

  - Išaiškėjus ar atsiradus defektams, Perkančioji organizacija raštu praneša apie juos Tiekėjui ir nurodo terminą, iki kurio defektai turi būti ištaisyti. Į Tiekėjo atsakomybę įeina visų defektų ir susidėvėjimų taisymas:

2.16.1. vaizdo stebėjimo sistemų techninės ir programinės įrangos funkcinių sutrikimų ištaisymas;

2.16.2. vaizdo stebėjimo sistemų įrenginių fizinių trūkumų, atsiradusiu dėl nekokybiškos įrangos, pašalinimas arba įrenginių pakeitimas naujais;

2.16.3. vaizdo stebėjimo sistemų programinės įrangos nekorektiško veikimo/defektų (angl. bugs) ištaisymas, naudojant programinės įrangos gamintojo parengtus;

2.16.4. Vaizdo stebėjimo sistemų įrengimo darbų defektų šalinimas.

  - Visi gedimai klasifikuojami:

- Kritinis gedimas – neveikia visa sistema, t. y. ne vienas naudotojas negali ja naudotis arba neveikia jos komponentai, turintys lemiamos įtakos vaizdo stebėjimo sistemų veikimui. Vienu metu neveikia daugiau kaip 1/3 visų kamerų.

- Nekritinis gedimas – sistemos naudotojai negali naudotis arba gali tik iš dalies naudotis tam tikromis jos funkcijomis, neturinčiomis lemiamos įtakos arba šios sistemos funkcijos atliekamos nekorektiškai. Visi kiti nedideli nesklandumai (neveikia viena kamera, nesivaldo kamera, nerodo monitorius, neveikia analitika ir pan.).

  - Tiekėjas į kritinius gedimus turi reaguoti ne ilgiau kaip per 1 val., į nekritinius ne ilgiau kaip per 8 val. nuo pranešimo apie gedimą gavimo ar užfiksavimą.

  - Kritiniai gedimai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 24 val. (įskaitant reagavimo laiką) nuo pranešimo apie gedimą gavimo. Nekritiniai gedimai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 48 val. darbo dienomis (įskaitant reagavimo laiką) nuo pranešimo apie gedimą gavimo ar užfiksavimą.

  - Jei kritinį ar nekritinį gedimą lėmė centrinės įrangos (pvz. vaizdo įrašymo įrangos) gedimas ir jo negalima pašalinti per nustatytą laiką, dėl trečiųjų šalių (pvz. gamintojo) neveikimo – toks gedimas turi būti pašalintas per trumpiausia įmanomą protingą terminą suderintą su Perkančiąja organizacija.

  - Jeigu nustatomas vieno ar kelių stebėjimo sistemos komponentų (stebėjimo sistemos sudėtinių dalių) gedimas, kurių negalima pašalinti nurodytus laiką, Tiekėjas savo sąskaita imasi visų įmanomų priemonių įskaitant ir laikiną sistemos komponentų pakeitimą lygiaverčiu sistemos funkcionalumui užtikrinti.

  - Stebėjimo sistemos komponentų pristatymas ir tiekimas, kai atsiranda poreikis keisti vaizdo stebėjimo sistemos komponentus dėl gedimų arba nusidėvėjimo garantiniu laikotarpiu yra Tiekėjo atsakomybė.

  - Jeigu defektas nustatomas garantinio laikotarpio metu ir yra akivaizdu, kad panašių defektų bus ir garantiniam laikotarpiui pasibaigus, Tiekėjas turi imtis reikiamų prevencinių priemonių, kad neatsirastų panašių visos įrangos, pristatytos pagal Sutartį, defektų.

  - VEVSS profilaktika turi būti atliekama ne rečiau kaip vieną kartą per 6 mėnesius, o profilaktikos metu kiekvienoje kameros sumontavimo vietoje VEVSS iš dalies ar visiškai neveiks ne ilgiau nei 4 valandas.

  - Tiekėjas privalo turėti visą parą veikiančią klientų aptarnavimo ir gedimų registravimo tarnybą, pasiekiamą iš visų tinklų vienu nemokamu telefono numeriu ir elektroniniu paštu. Tiekėjas tuo numeriu visą parą turi nemokamai registruoti gedimus Užsakovo, susijusius su visų perkamų paslaugų teikimu. Jei Tiekėjas reikalaujamos pagalbos tarnybos neturi, jis privalo užtikrinti minėtą paslaugos teikimą ir papildomai pasiūlyme pateikti sutarties/susitarimo su aukščiau minėtus reikalavimus atitinkančia pagalbos tarnyba kopiją arba kitus dokumentus, kurie įrodytų reikalaujamą paslaugos teikimo užtikrinimą, paslaugų teikimo laikotarpiu.

  - Tiekėjas turi turėti visą parą veikiančią stebėjimo (monitoringo) platformą, kurioje būtų visą parą budėtojo stebimi kamerų, vaizdo įrašymo sistemos, duomenų perdavimo tinklo parametrai ir esant gedimui atitinkamai reaguojama.

  - Visus VEVSS vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo ir visus kitus būtinus darbus pilnam sistemos funkcionavimui turi atlikti Tiekėjas savo lėšomis ir reikalinga apimtimi.

  - Pagal šią Techninę specifikaciją įrengta VEVSS turės užtikrinti visų esamų kamerų signalų nepertraukiamą perdavimą, skaitmeninį įrašymą ir nuolatinį automatinį jo išsaugojimą duomenų centre, fiksuojant įrašomos informacijos datą ir tikslų laiką ne mažiau kaip 7 parų (įrašymo dažnis kiekvieno kameros srauto ne mažiau 20 kadrai/sek., skiriamoji geba ne mažesnė kaip maksimali kameros rezoliucija, suspaudimas ne didesnis nei vidutinis/„medium“ ar lygiavertis, įrašymo srautas kintamas, bet ne mažesnis nei 20 Mbps iš vienos kameros ar kameros jutiklio). Vaizdo kokybės mažinimo, blogėjant duomenų perdavimo greitaveikai, algoritmai nenaudojami.

  - Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. refurbished) įrangos.

  - Pardavėjui draudžiama naudoti nepatikimų gamintojų prekių (kurioms taikomas šis reikalavimas pagal Techninę specifikaciją), kurių kilmė yra iš Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

  - Sutarties galiojimo laikotarpiu viršijus numatytus techninės įrangos resursus, VEVSS turi turėti galimybes vaizdo įrašymui skirtos atminties talpos ir kitų komponentų plėtrai.

- REIKALAVIMAI DUOMENŲ PERDAVIMUI

  - VEVSS vaizdo kamerų duomenų perdavimo tinkle turi būti užtikrintas vaizdo duomenų užtikrinama simetrinė greitaveika. Vaizdo kamerų įrengimo vietose turi būti užtikrinama nemažesnė nei 15 Mbps išsiuntimo greitaveika iš vienos kameros ar kiekvieno kameros jutiklio. Vaizdo įrašymo sistemai turi būti užtikrinama suminė visų vaizdo kamerų ar kiekvieno kameros jutiklio priėmimo greitaveika. Operatorių darbo vietoje turi būti užtikrinama 1/3 suminės visų vaizdo kamerų ar kiekvieno kameros jutiklio priėmimo greitaveikos.

  - Ryšio linija iki duomenų perdavimo įrangos, esančios komutacinėje spintoje arba įrenginio montavimui įrengto/įrengiamą vietos turi būti apsaugota nuo nesankcionuoto prijungimo arba prisijungimo, atspari elektromagnetiniams trukdžiams.

  - Ryšio linijai turi būti fiksuojami incidentai, pažeidimai, nutraukimai ar kiti sugadinimai, greitaveikos sparta ne mažesniu nei 5 min. intervalu.

  - Tiekėjas turi užtikrinti duomenų perdavimo saugumą vaizdo stebėjimo sistemos tinkle nepriklausomai nuo naudojamo duomenų perdavimo būdo. VEVSS tinklas turi būti apsaugotas nuo neautentifikuotos prieigos ir nesankcionuoto duomenų perėmimo. Negali būti naudojami duomenų perdavimo sprendimai, pagrįsti duomenų perdavimu viešaisiais tinklais (INTERNET), ar naudojamos tuneliavimo per atvirus interneto tinklus technologijos (GRE, IPSeC ir t. t.), turi būti apsaugotas nuo DDoS tipo atakų.

  - Tiekėjas turi užtikrinti, kad pateikti ryšio linijų resursai (pralaidumas) ir galiniai įrenginiai nebus naudojami kartu su kitais Tiekėjo klientais.

  - Vaizdo duomenų perdavimui turi būti naudojamas IP protokolas.

  - Visa duomenų perdavimo įranga turi būti pakankamo pralaidumo, patikimumo, kad perduodamas vaizdas nestrigtų, nebūtų trūkinėjimų.

  - Pastatų būklė ir architektūriniai sprendimai turi nepakisti, jei bus reikalinga sumontuoti perdavimo įrangą.

  - Signalo apėjimo vėlinimas (angl. round trip delay) tarp bet kurių dviejų tinklo taškų (tarp įrangos sąsajų) neturi viršyti 100 ms naudojant 100 baitų duomenų paketus ir esant ne daugiau kaip 75 % kanalo apkrovimui. Esant garantuotam pralaidumui paketų praradimas neturi viršyti 1 %.

  - Tiekėjas privalo atlikti nuolatinį teikiamos ryšio paslaugos linijų parametrų stebėjimą (monitoringą), turėti tarnybą, kuri visą parą reaguotų, nustatytų ir pašalintų duomenų perdavimo linijų darbo sutrikimus.

  - Visa Tiekėjo duomenų perdavimo įranga turi būti stebima ir valdoma nuotoliniu būdu iš vieno valdymo (monitorinio) centro, veikiančio (24x7x365).

  - Bet kokie tinklo konfigūracijos pakeitimai, kurie gali turėti trumpalaikės ar nuolatinės neigiamos įtakos VEVSS darbui, gali būti atlikti tik gavus Užsakovo leidimą.

  - Tiekėjas savo kontrolės srityje privalo pastoviai sekti tinklo saugumą užtikrinančių sistemų darbą ir laiku įdiegti visus būtinus atnaujinimus.

  - Užsakovui kilus įtarimų dėl parametrų neatitikimo jis gali samdyti trečią šalį matavimams patikrinti ir nustačius neatitikimus reikalauti jų ištaisymo Tiekėjo sąskaita.

  - Tiekėjas turi pateikti detalią duomenų perdavimo tinklo informaciją, nurodant, kuri tinklo dalis (infrastruktūra) yra Tiekėjo nuosavybė (tokiu atveju kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas ir nuosavybę patvirtinantis dokumentas). Jeigu Tiekėjas ketina remtis trečiųjų asmenų infrastruktūra, tokiu atveju privaloma nurodyti, kuri(-ios) tinklo dalis(-ys) priklauso tretiesiems asmenims, įvardinant tinklo atkarpas ir jų savininkus (šiuo atveju gali būti nuomos, panaudos ar bet kokios kitos teisinės formos pagrindu su trečiuoju asmeniu paslaugai teikti reikalingos tinklo dalies įforminimas).

  - Jei bus naudojamos radijo ryšio technologijos duomenų perdavimui: turi būti naudojami licencijuoti radijo dažniai. Suderinimai, išlaidos už radijo dažnių licencijavimą, naudojimą, bei su tuo susiję mokesčiai, tenka Tiekėjui.

  - Siekiant užtikrinti kokybišką ir operatyvų paslaugų gedimų šalinimą, Tiekėjas turi būti ryšio linijų savininkas (tokiu atveju kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas ir savininko teises patvirtinantis dokumentas) arba, jeigu Tiekėjas ryšio linijas nuomoja, naudoja panaudai ar pan., kartu su pasiūlymu turi pateikti preliminarią sutartį su ryšio linijų savininku, kad gedimų šalinimo laikai visam sutarties (su ryšių linijų savininku) būtų ne didesni nei nurodyta šioje specifikacijoje.

  - Tinklo prieigos (ts mylios) pateikiamumas privalo būti ne mažesnis kaip 98 %.

- REIKALAVIMAI VEVSS ĮRANGAI, JOS SUDĖTINĖMS DALIMS IR PRIEŽIŪROS PASLAUGOMS

  - Turi būti užtikrintas įrengtos VEVSS aptarnavimas, techninę priežiūrą bei kitų, su įrengtos vaizdo stebėjimo sistemos įrenginių (vaizdo įrašymo sistemos, kamerų, operatorių darbo vietų) eksploatacija susijusių paslaugų (pvz. licencijų atnaujinimo, darbo vietos optimizavimo) teikimas.

  - Sistemos planinės techninės profilaktikos darbai turi būti vykdomi nustatytu dažnumu pagal VEVSS planinės techninės profilaktikos darbų apimtis.

  - VEVSS planinės techninės profilaktikos darbų apimtys visą sutarties galiojimo laiką yra vienodos.

  - VEVSS planinės techninės profilaktikos darbai turi būti fiksuojami Tiekėjo informacinėje sistemoje eksploatacijos žurnale.

  - VEVSS planinės techninės profilaktikos darbai:

    - ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį:

- patikrinti vaizdo įrašymo sistemos nustatymus ir esant reikalui juos nustatyti iš naujo;

- patikrinti nuotolinės darbo vietos (operatoriaus) kompiuterio nustatymus ir esant reikalui juos nustatyti iš naujo;

- patikrinti vaizdo kamerų maitinimo šaltinių įtampą ir atlikti būtinus reguliavimus.

    - ne rečiau kaip vieną kartą per metus:

- patikrinti vaizdo kamerų darbo režimus ir juos tinkamai sureguliuoti;

- patikrinti vaizdo signalo lygį ir esant reikalui atlikti reikalingus signalo lygio reguliavimus;

- patikrinti kamerų transliuojamo vaizdo kokybę ir esant reikalui atlikti reikalingus reguliavimus;

- atlikti vaizdo kamerų lauko korpusų šildytuvų veikimo patikrinimą;

- patikrinti vaizdo kamerų lauko korpusų hermetiškumą ir atlikti jų valymą, pateikti kamerų nuotraukas prieš ir po valymo;

- patikrinti vaizdo kamerų tvirtinimo prie atramų arba pastatų konstrukcijų patikimumą;

- atnaujinti vaizdo įrašymo sistemos ir nuotolinės darbo vietos programines versijas;

- atlikti kitų vaizdo stebėjimo sistemos įrenginių (monitorių, nepertraukiamų maitinimo šaltinių, kamerų valdymo pulto, tinklo skirstytuvų, vaizdo ir duomenų signalų perdavimo įrangos) bendrą profilaktiką.

  - Užtikrinti esamo vaizdo stebėjimo sistemos centrinio pulto veikimą, galimybę stebėti transliuojamus vaizdus, peržiūrėti vaizdo įrašus, konfigūruoti VEVSS parametrus bei vykdyti kitas VEVSS valdymo funkcijas.

  - VEVSS operatoriaus kompiuterinės darbo vietos (KDV – kompiuteris su prijungtais vaizdo monitoriais, klaviatūra ir pele) ir VEVSS duomenų priežiūra, ne rečiau kaip vieną kartą per 24 valandas privalo būti atliekami šie stebėjimo darbai:

- VEVSS programinės įrangos (PĮ) būsenos patikrinimas (tikrinama ar VEVSS PĮ aktyvi ir veikianti);

- antivirusinės PĮ būsenos patikrinimas (tikrinama ar bent viena Antivirusinė PĮ apsauga aktyvi ir atsinaujinusi);

- ugniasienės PĮ būsenos patikrinimas (tikrinama ar bent viena ugniasienės PĮ apsauga aktyvi);

- Operacinės sistemos atnaujinimų tarnybos būsenos patikrinimas (tikrinama ar Windows atnaujinimų tarnybos veikla aktyvi);

- piktavališko įsilaužimo prevencija (nesėkmingų prisijungimų patikra);

- KDV disko šifravimo PĮ (pvz.: BitLocker ar kt.) būsenos patikrinimas (tikrinama ar PĮ jungta);

- KDV įvykių archyvinio žurnalo (angl. Event log) tikrinimas (tikrinama ar nėra viršytas KDV kritinių įvykių kiekis per parą.);

- Sisteminio („C:“) disko laisvos diskinės vietos ir pokyčio per paskutinę parą patikrinimas.

  - Tiekėjas savo pastangomis privalo atlikti visus diegimui būtinus techninės ir programinės įrangos konfigūravimo darbus ir užtikrinti ryšį VEVSS įrenginių.

  - Reikalavimai VEVSS vaizdo įrašymo-saugojimo paslaugai:

    - Paslauga visą jos teikimo laikotarpį turi apimti visą jai teikti reikalingą techninę, programinę įrangą, apimant jos įsigijimą, įdiegimą bei priežiūrą, šios įrangos veikimui reikalingos infrastruktūros užtikrinimą, visas jai teikti reikalingas elektros energijos sąnaudas bei kitas su paslaugos teikimu susijusias sąnaudas;

    - Paslauga turi būti teikiama nepertraukiamai 24 (dvidešimt keturias) valandas per parą, 7 (septynias) dienas per savaitę visą Sutarties galiojimo laikotarpį;

    - Tiekėjas turi pradėti teikti paslaugą pagal aprašytas charakteristikas ir techninius reikalavimus ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų parengus ir pateikus Perkančiajai organizacijai vaizdo stebėjimo sistemos techninį projektą.

    - Paslaugos prieinamumas – neblogesnis kaip 99,95 % per mėnesį.

    - Turi būti galimybė keisti (didinti arba mažinti) VEVSS vaizdo įrašymo sistemos įrašų saugyklos dydį (TB);

    - Turi būti užtikrinta VEVSS vaizdo įrašymo sistemos resursų stebėsena (24x7) bei turi būti siunčiami automatiniai pranešimai apie incidentus:

  - Tiekėjas turi pateikti ir naudoti stebėsenos sistemą, skirtą stebėti visas VEVSS vaizdo įrašymo sistemai naudojamas tarnybines stotis;

  - įvykus kritiniams gedimams/incidentams, Tiekėjas turi informuoti Užsakovo atsakingus asmenis ne vėliau kaip per 1 (vieną) valandą.

    - Tiekėjas turi užtikrinti visos VEVSS vaizdo įrašymui naudojamos PĮ įskaitant tarnybinių stočių operacinių sistemų legalumą.

  - Turi būti atliekamas vaizdo įrašymo sistemos rezervinis kopijavimas ir atstatymas:

- VEVSS vaizdo įrašymo sistemos duomenų (t. y. išskyrus pačius vaizdo įrašus) atsarginių kopijų sukūrimas;

- VEVSS vaizdo įrašymo sistemos duomenų atstatymas iš pasirinktos duomenų rezervinės kopijos;

- Duomenų atsarginių kopijų sukūrimas turi būti atliekamas ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per parą;

- Turi būti saugomos ne mažiau kaip 7 (septynių) paskutinių parų virtualių tarnybinių stočių atsarginės kopijos.

  - Tiekėjas turi nemokamai atstatyti pasirinktą atsarginę kopiją 1 (vieną) kartą per mėnesį, taip siekiant įsitikinti ar sukurtos atsarginės kopijos yra funkcionuojančios.

  - Užsakovui pareikalavus, per sutartą laiką turi būti sudarytos sąlygos susipažinti su informacija, kaip yra laikomasi šios Techninės specifikacijos bei teisės aktuose numatytų reikalavimų, kokios ir kaip yra taikomos techninės bei organizacinės paslaugų teikimo ir duomenų saugos priemonės.

  - Reikalavimai vaizdo stebėjimo įrangai:

4.13.1. Vienos/dviejų/trijų/keturių krypčių 5MP stacionari kamera

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai | Siūlomos prekės techniniai duomenys (Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo aprašo reikalavimo atitiktį, nurodant nuorodą į techninę charakteristiką) |
| --- | --- | --- |
|  | Nurodytas gamintojas ir modelis. | [nurodyti gamintoją, markę ir modelį] |
|  | Vaizdo jutiklio dydis turi būti ne mažesnis nei 1/2.8“, ne blogiau kaip CMOS arba lygiavertės technologijos, raiška ne mažesnė 5Mpix. | [nurodyti rodiklio reikšmę] |
|  | Kameroje turi būti 1 arba 2 arba 3 arba 4 jutikliai. | [nurodyti rodiklio reikšmę] |
|  | Jautrumas šviesai: - spalvotam vaizdui iki arba lygus 0.02 lx; - juodai/baltam vaizdui be IR pašvietimo iki arba lygus 0.02 lx. | [nurodyti rodiklio reikšmę] |
|  | Kiekvieno jutiklio objektyvo židinio nuotolis ne blogesnis nei 3.3-5.5 mm. | [nurodyti rodiklio reikšmę] |
|  | Operatorius nuotoliniu būdu turi galėti keisti objektyvo židinio nuotolį ir atlikti vaizdo fokusavimą. Objektyvai turi būti motorizuoti. | [nurodyti rodiklio atitiktį] |
|  | Elektroninės užsklandos greičio diapazonas nemažesnis kaip nuo 1/8000 s iki 1/8s. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Turi būti užtikrintas viešųjų erdvių filmavimas ne mažiau 20 kadrų per sekundę, esant kameros maksimaliai raiškai ir veikiant vaizdo analitikai ir nemažiau 25 kadrų per sekundę, esant kameros maksimaliai raiškai ir neveikiant vaizdo analitikai. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Turi būti įdiegta WDR (Wide dinamic range) funkcija ne mažiau 120 dB. | [nurodyti rodiklio reikšmę] |
|  | Turi būti ne prastesnės nei 3D Digital Noise Reduction technologijos vaizdo triukšmo mažinimo filtras. | [nurodyti rodiklio reikšmę] |
|  | Ne mažiau nei 10 individualių privatumo maskavimų. | [nurodyti rodiklio reikšmę] |
|  | Palaikomas daugiasrautis (angl. multi streaming) duomenų kodavimo režimas. | [nurodyti rodiklio reikšmę] |
|  | Turi būti įdiegtas funkcionalumas, kuris leistų automatiškai mažintų perduodamo vaizdo kadrų dažnumą ir kokybę, jei kameros matymo lauke neaptinkami judesio įvykiai. | [nurodyti rodiklio reikšmę] |
|  | Turi būti palaikomi vaizdo kodavimo algoritmai MJPEG, H.264, H.265 arba lygiaverčiai. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Ryšio sąsaja RJ45, ne blogesnė nei 100Base-TX. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Palaikomi duomenų perdavimo ir valdymo protokolai: TCP, SNMP v.2 ir v.3, SNMP, IPv4, HTTPS, DNS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Turi būti palaikomi standarto ONVIF S/T/G/M profilis arba lygiaverčiai. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | SD arba SDHC arba SDXC arba lygiavertis kortelės lizdas. Komplektuojama su ne mažiau kaip 512 TB atminties kortele, skirta vaizdo įrašams saugoti. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Palaikyti slaptažodžio apsaugą daugeliui vartotojų lygių. | [nurodyti rodiklio atitiktį] |
|  | Vaizdo srautas turi būti šifruojamas. Turi būti įdiegtas FIPS 140-2 level 1 šifravimas. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Darbinių temperatūrų diapazonas nuo -30ºC iki +50ºC; galimybė paleisti kamerą esant -30ºC temperatūrai (angl. cold start). | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Turi būti sukomplektuota su laikikliais ir el. maitinimo šaltiniu (parenka tiekėjas pagal kameros vietą). | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Turi būti įdiegta vaizdo analitikos funkcija, leidžianti atpažinti kamerų matymo lauke esančius objektus, juos pažymėti bei skirstyti į tipus: „žmogus“, „transporto priemonė: dviratė, lengvoji, krovinė, autobusas“ bei jiems priskirti atitinkamas taisykles ir/arba aliarmus ir/arba įvykius: - pasirinktas objekto tipas patenka į dominančią sritį; - pasirinktas objekto tipas patenka į dominančią sritį ir joje būna nustatytą ilgesnį laiko tarpą; - pasirinktas objektų skaičius kirto virtualią liniją sukonfigūruotą kameros matymo lauke. Linijos kirtimo kryptis turi būti vienakryptė arba dvikryptė; - įvykį suaktyvina kiekvienas objektas, patekęs į vaizdo sritį. Turi būti galimybė atlikti pasirinktų objektų skaičiavimą; - nustatytoje vaizdo srityje nebelieka pasirinktų objektų; - nustatytas skaičius objektų patenka arba palieka apibrėžtą (nustatytą) vaizdo plotą. - objektas patenka į apibrėžtą lauką ir nejuda per nustatytą laiko tarpą; - objektas juda draudžiama kryptimi; - įvykus veiksniams iš išorės, kurie tiesiogiai paveikia kamerą (pvz.: uždengiamas objektyvas ar nusukamas) (Camera Tamper funkcija). | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Gamintojo garantija kamerai ne mažesnė nei 60 mėnesių. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |

4.13.2. Vienos krypties 3MP stacionari kamera

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai | Siūlomos prekės techniniai duomenys (Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo aprašo reikalavimo atitiktį, nurodant nuorodą į techninę charakteristiką) |
| --- | --- | --- |
|  | Nurodytas gamintojas ir modelis. | [nurodyti gamintoją, markę ir modelį] |
|  | Vaizdo jutiklio dydis turi būti ne mažesnis nei 1/2.8“, ne blogiau kaip CMOS arba lygiavertės technologijos, raiška ne mažesnė 3Mpix. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Kameroje turi būti 1 jutiklis. | [nurodyti rodiklio reikšmę] |
|  | Jautrumas šviesai: - spalvotam vaizdui iki arba lygus 0.02 lx; - juodai/baltam vaizdui be IR pašvietimo iki arba lygus 0.02 lx. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Kiekvieno jutiklio objektyvo židinio nuotolis ne blogesnis nei 3.3-5.5 mm. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Operatorius nuotoliniu būdu turi galėti keisti objektyvo židinio nuotolį ir atlikti vaizdo fokusavimą. Objektyvai turi būti motorizuoti. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Elektroninės užsklandos greičio diapazonas ne mažesnis kaip nuo 1/8000 s iki 1/8s. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Turi būti užtikrintas viešųjų erdvių filmavimas ne mažiau 20 kadrų per sekundę, esant kameros maksimaliai raiškai ir veikiant vaizdo analitikai ir nemažiau 25 kadrų per sekundę, esant kameros maksimaliai raiškai ir neveikiant vaizdo analitikai. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Turi būti įdiegta WDR (angl. Wide dinamic range) funkcija ne mažiau 120 dB. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Turi būti ne prastesnės nei 3D Digital Noise Reduction technologijos vaizdo triukšmo mažinimo filtras. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Ne mažiau nei 10 individualių privatumo maskavimų. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Palaikomas daugiasrautis (angl. multi streaming) duomenų kodavimo režimas. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Turi būti įdiegtas funkcionalumas, kuris leistų automatiškai mažintų perduodamo vaizdo kadrų dažnumą ir kokybę, jei kameros matymo lauke neaptinkami judesio įvykiai. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Turi būti palaikomi vaizdo kodavimo algoritmai MJPEG, H.264, H.265 arba lygiaverčiai. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Ryšio sąsaja RJ45, ne blogesnė nei 100Base-TX. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Palaikomi duomenų perdavimo ir valdymo protokolai: TCP, SNMP v.2 ir v.3, SNMP, IPv4, HTTPS, DNS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Turi būti palaikomi standarto ONVIF S/T/G/M profilis arba lygiaverčiai. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | SD arba SDHC arba SDXC arba lygiavertis kortelės lizdas. Komplektuojama su ne mažiau kaip 512TB atminties kortele, skirta vaizdo įrašams saugoti. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Palaikyti slaptažodžio apsaugą daugeliui vartotojų lygių. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Vaizdo srautas turi būti šifruojamas. Turi būti įdiegtas FIPS 140-2 level 1 šifravimas. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Darbinių temperatūrų diapazonas nuo -30ºC iki +50ºC; galimybė paleisti kamerą esant -30ºC temperatūrai (angl. cold start). | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Turi būti sukomplektuota su laikikliais ir el. maitinimo šaltiniu (parenka Tiekėjas pagal kameros vietą). | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Gamintojo garantija kamerai ne mažesnė nei 60 mėnesių. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |

4.13.3. Valdoma 2MP kamera

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai | Siūlomos prekės techniniai duomenys (Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo aprašo reikalavimo atitiktį) |
| --- | --- | --- |
|  | Nurodytas gamintojas ir modelis. | [nurodyti gamintoją, markę ir modelį] |
|  | Vaizdo jutiklio dydis turi būti ne mažesnis nei 1/2.8“, ne blogiau kaip CMOS arba lygiavertės technologijos. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Vaizdo raiška – ne mažesnė nei 1920 x 1080 (2MP) taškų. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Jautrumas šviesai ne mažesnis nei: spalvotam vaizdui – 0.04 lx; juodai/baltam vaizdui – 0.02 lx (be IR pašvietimo) kai F/1.6. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Integruotas IR pašvietimas ne mažiau kaip 250 m. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Turi būti optinis artinimas ne mažiau kaip 40 kartai. Ne blogiau kaip nuo 5 mm iki 150 mm. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Turi būti 3D triukšmo mažinimo filtro (arba lygiaverčio) funkcionalumas. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Vaizdo skaitmeninio didinimo funkcija ne mažiau kaip 50 kartų. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Automatinio fokusavimo funkcija. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Objektyvo optinių parametrų valdymas (priartinimas, nutolinimas, fokusavimas) – iš operatoriaus darbo vietos. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Balčio balanso (angl. White Balance) funkcija. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Priešpriešinės šviesos balansavimo funkcija. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Turi būti funkcionalumas gerinantis vaizdo kokybę esant rūkui ar lietui. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Ne mažiau 50 kadrų per sekundę su bet kuria raiška. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Turi būti skaitmeninio plataus dinaminio diapazonas (WDR) funkcionalumas. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Elektroninis vaizdo stabilizatorius. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Ne mažiau nei 45 individualių privatumo maskavimų zonų. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Tiesioginio vaizdo stebėjimas, pilnas konfigūravimas per bet kurią interneto naršyklę nereikalaujant įdiegti papildomų įskiepių. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Horizontalioje plokštumoje 360º (nenutrūkstamas sukimasis). | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Vertikalus vaizdo apvertimas (E-Flip). | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Horizontalaus ir vertikalaus pasukimo kampinis greitis ribose nuo ne daugiau kaip nuo 1°/s ir ne mažiau kaip 300°/s. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Ne mažiau 300 iš anksto programuojamų pozicijų. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Palaikomas daugiasrautis (angl. multi streaming) duomenų kodavimo režimas. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Automatinis fokusavimas ir fokusavimas į iš anksto nustatytą zoną. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Vaizdo kodavimo algoritmai MJPEG, H.264, H.265. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Įvykių valdymo sistema įdiegta kameroje. Įvykių valdymo sistema turi gebėti generuoti signalą (įvykį), kamerai esat namų pozicijoje: - Kai pasirinktas objekto tipas patenka į dominančią sritį. - Kai pasirinktas objekto tipas patenka į dominančią sritį ir joje būna nustatytą ilgesnį laiko tarpą. - Kai pasirinktas objektų skaičius kirto virtualią liniją sukonfigūruotą kameros matymo lauke. Linijos kirtimo kryptis turi būti pasirankama (vienakryptė arba dvikryptė). - Įvykį suaktyvina kiekvienas objektas, patekęs į vaizdo sritį. Turi būti galimybė atlikti pasirinktų objektų skaičiavimą. - Kai nustatytoje vaizdo srityje nebelieka pasirinktų objektų. - Kai nustatytas skaičius objektų patenka į apibrėžtą lauką. - Kai nustatytas skaičius objektų palieka apibrėžtą lauką. - Kai objektas patenka į apibrėžtą lauką ir nustoja nejuda per nustatytą laiko tarpą. - Kai objektas juda draudžiama kryptimi. - Įvykus veiksniams iš išorės, kurie tiesiogiai paveikia kamerą (pvz.: uždengiamas objektyvas ar nusukama) (Camera Tamper funkcija). Kameros įvykių valdymo sistema turi būti pasirinkti šiuos objektų tipus: „žmogus“ arba „transporto priemonė“. Tipas: „transporto priemonė“ turi būti skirstomas į potipius: „ dviratė, lengvoji, krovinė, autobusas“ bei jiems priskirti atitinkamas taisykles. - Pagal taškų pokytį vaizde ( turi būti galimybė nustatyti pokyčio jautrumą ir minimalų slenkstį įvykio generavimui. - Įvykus veiksniams, kuriuos signalizuoja išoriniai davikliai prijungti davikliai prie kameros aliarminių įėjimų (pvz., atidaromas kameros elektros maitinimo skydas, kamera turėtų atsisukti į tą vietą ir priartinti vaizdą). Jei įvykių valdymo sistema reikalauja papildomų programinės įrangos licencijų – jos turi būti įdiegtos kiekvienoje kameroje. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Ryšio sąsaja RJ45 (100Base-TX/10Base-T). | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Palaikomi protokolai: TCP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, SSH, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP, SNMP (v2,v3), IPv4, IPv6. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Kamera turi turėti perdažomą apsauginį metalinį (aliumininį) korpusą, kuris nepažeidžia IP66 ir IK10 apsaugos sąlygų. Kameros korpuso perdažymas neturi daryti įtakos gamintojo kamerai suteiktai garantijai. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Palaikomi ONVIF S, G, T standartai. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Palaikyti įrašymo galimybę į mikro SD ar SDHC kortelę. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Komplekte turi būti ne mažesnė nei 256GB atminties kortelė. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Turi palaikyti abipusį audio ryšį, audio kompresija: G.711 arba lygiavertė. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Kamera turi turėti intelektualų objektų judesio aptikimo modulį, kuris turi sugebėti atskirti nuolatinį foninių objektų (pvz., medžių šakų) judėjimą nuo tikrų judančių objektų. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Turi būti įdiegtos saugumo funkcijos: Apsauga slaptažodžiu, HTTPS šifravimas, santraukos autentifikavimas, vartotojo prieigos žurnalas. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Vaizdo srautas turi būti šifruojamas. Turi būti įdiegtas FIPS 140-2 level 1 šifravimas. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Darbinių temperatūrų diapazonas nuo -35ºC iki +45ºC. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Elektros maitinimas Power over Ethernet Plus (PoE Plus) ir/arba 24V - AC ir/arba 24V DC. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Kameros elektros maitinimo tipas turi užtikinti kameros darbą prie ribinių temperatūrų. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Turi turėti bent IK10 apsaugos nuo vandalizmo klasę pagal IEC 62262 arba lygiavertį standartą. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Turi turėti bent IP66 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę pagal IEC 60529 arba lygiavertį. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Vaizdo kameros objektyvas turi būti apsaugotos tamsinto stiklo/plastiko, gamintojo patvirtintu gaubtu, taip, kad paslėptų kameros stebėjimo kryptį nepabloginant šioje techninėje specifikacijoje nurodytos viešosios tvarkos stebėjimo kamerų vaizdo kokybės. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Garantinis laikotarpis pagal gamintojo garantines sąlygas, bet ne trumpesnis nei 60 mėn. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Komplektuojama su reikiamais tvirtinimo laikikliais, maitinimo šaltiniais. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |

4.13.4. Vaizdo įrašymo įrenginys (Kryžių kalnui) – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai | Siūlomos prekės techniniai duomenys (Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo aprašo reikalavimo atitiktį, nurodant nuorodą į techninę charakteristiką) |
| --- | --- | --- |
|  | Nurodytas gamintojas ir modelis. | [nurodyti gamintoją, markę ir modelį] |
|  | Įrašymo / atkūrimo greitaveika ne mažiau 300 mbps / 100 mbps. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Turi būti galimybė įrašinėti ne mažiau kaip 16 kamerų. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Vidinė atmintis ne blogiau kaip 8GB RAM. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Turi palaikyti ne mažiau kaip 25 k/s vaizdo kameros srauto įrašymą kiekvienai kamerai. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Vidinis diskas vaizdo archyvui ne blogesnis nei 3.5” SATA 9TB RAID 5 konfigūracijos talpos su plėtimo galimybe iki 12TB. OS sistemai ne blogesnis nei 128 GB SSD. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Ne mažiau kaip dviejų monitorių palaikymas gyvo vaizdo stebėjimui. Ne blogiau kaip HDMI arba DisplayPort išėjimai. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Turi palaikyti vaizdo kamerų analitikos funkcijas. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Turi būti suderinimas su vaizdo įrašymo programine įranga. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Turi įrašinėti Kryžių kalno vaizdo kameras, atvaizduoti kamerų analitikos įvykius, operatoriai turi galimybę peržiūrėti vaizdo įrašus. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Turi būti sujungta (integruota) Kuršėnų miesto vaizdo stebėjimo sistema. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Tinklo sąsaja ne blogiau kaip 10/100/1000 Mbps. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Garantija ne mažiau kaip 3 metai. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |

4.13.5. Reikalavimai monitoriui (Kryžių kalnui) – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai | Siūlomos prekės techniniai duomenys (Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo aprašo reikalavimo atitiktį, nurodant nuorodą į techninę charakteristiką) |
| --- | --- | --- |
|  | Nurodytas gamintojas ir modelis. | [nurodyti gamintoją, markę ir modelį] |
|  | Turi būti LCD arba LED arba lygiavertės technologijos. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Įstrižainė ne mažesnė nei 42 colių. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Vaizdo formatas 16:9 arba 16:10. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Šviesumas ne mažesnis negu 250 cd/m². | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Skirtas 24/7 veikimui. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Kontrastas ne mažesnis negu 800:1 statinis. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Turi gebėti atvaizduoti ne mažesnės nei 3840 x 2160 raiškos vaizdą. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Atsako laikas ne didesnis nei 5 s. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Komplekte su VESA standarto laikikliais | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Garantija ne mažiau kaip 3 metai | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Aplinkosauginiai reikalavimai. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, šiam produktui taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti tvarkos aprašo VI skyriuje: „6.1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 621 „Dėl Perkančiosioms organizacijoms taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų prekėms, paslaugoms ir pastatams“, prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. 6.2. Produkte neturi būti gyvsidabrio. 6.3. Plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd).“ Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai (pateikiami su preke): 1) Dėl prekės energinio efektyvumo klasės: a) Siūlomo (-ų) gaminio (-ių) galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė, suteikta pagal ES energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemos reglamentą (ES) 2017/1369, arba b) gaminio informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. Jeigu prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus: a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. 2) a) Ekologinis ženklas the Blue Angel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad produkte nėra gyvsidabrio arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |

4.13.6. Reikalavimai nepertraukiamo maitinimo šaltiniui (UPS) (Kryžių kalnui) – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai | Siūlomos prekės techniniai duomenys (Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo aprašo reikalavimo atitiktį, nurodant nuorodą į techninę charakteristiką) |
| --- | --- | --- |
|  | Nurodytas gamintojas ir modelis. | [nurodyti gamintoją, markę ir modelį] |
|  | Kiekis 1 vnt. tinklo įrangai ir vaizdo įrašymo įrenginiui. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Išėjimo jungtys ne mažiau kaip kompiuteriui, monitoriams ar tinklo įrangai +1 rezervinė, pajungtos prie akumuliatorių. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Išėjimo įtampa „tikra sinusoidė“ ne blogiau nei 230 V ± 10 %, įėjimo įtampa ne blogiau 230 V ± 10 %. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Minimalus galingumas ne mažiau 500VA. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Turi užtikrinti tinklo įrangos ir vaizdo įrašymo įrenginio) veikimą ne mažiau kaip 5 min sutrikus pastato elektros tiekimui. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Įtampos stabilizavimo, automatinės savidiagnostikos funkcijos, RJ45 jungtis. Komplekte turi būti pateikta įrenginio valdymo programinė įranga. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio (UPS) efektyvumas turi būti ne mažiau nei 95 %. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Gamintojo garantija ne mažiau kaip 3 metai. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |

4.13.7. Vaizdo įrašymo įrenginys (Kuršėnų miestui) – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama minimali reikšmė | Siūlomos prekės techniniai duomenys (Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo aprašo reikalavimo atitiktį, nurodant nuorodą į techninę charakteristiką) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nurodytas gamintojas ir modelis. |  | [nurodyti gamintoją, markę ir modelį] |
|  | Pagrindinės charakteristikos | Pateikti nuorodą į gamintojo interneto svetainę, techninę dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Procesoriaus architektūra | 64-bit, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Procesorius | Procesorių našumas turi būti toks, kad veikiant įrengtai vaizdo sistemai jų apkrovimas neviršytų 60 %. Būtina nurodyti procesorių gamintoją, modelį, dažnį, spartinančiosios atminties dydį ir sisteminės magistralės dažnį. Našumo rodikliai nurodyti dviejų procesorių (16 branduolių) sistemai. Siūlomų procesorių našumo parametrai turi būti viešai publikuojami http://www.spec.org puslapyje. Procesorių testas gali jų skaičiumi našumas turi būti ne mažesnis kaip: - 71 vienetų pagal SPECint_rate_base2017 testą našumą; - 77 vienetų pagal SPECfp_rate_base2017 būti atliktas bet kurio gamintojo aparatinėje platformoje. Testų metu pasiektas ir viešai deklaruojamas tarnybinės stoties su siūlomais procesoriais ir siūlomu testu našumas. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Procesorių kiekis | 2 vnt. (ne daugiau kaip 8 branduoliai kiekviename procesoriuje) | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Operatyvioji atmintis | Ne mažiau kaip: 64 GB DDR4 3200MTs ECC RDIMM. Atmintis plečiama ne mažiau nei iki 1 TB su ne mažiau nei 8 atminties lizdais. „Fault resilient memory“, „Memory mirroring“, „Memory sparing“ ar lygiaverčių technologijų palaikymas būtinas. Sistema turi palaikyti NVDIMM ar lygiaverčio tipo atmintį. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Diskiniai kaupikliai OS | Ne mažiau kaip 2 vnt. 240GB SSD tipo 6 Gbps SATA „karšto keitimo" diskų. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Diskiniai kaupikliai įrašams | Ne mažiau 36TB HDD naudingos talpos prie RAID 5 su ne didesniais kaip 8TB nominalo diskais. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Saugumo funkcijos | Įjungimo ir administravimo slaptažodis, integruotas Trusted Platform Module (TPM 2.0) ar lygiavertis modulis. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Diskų valdiklis | RAID diskų valdiklis: RAID 0,1,6,10,50,60 SAS 12 Gbps valdiklis turi turėti 2 GB spartinančios atminties ir flash atmintinę, kuri užtikrintų duomenų išsaugojimą dingus maitinimui (įtampai) neribotą laiką. Valdiklis privalo palaikyti loginių diskų RAID tipo migravimą į bet kurį kitą RAID tipą nestabdant diskų darbo, leisti išplėsti loginių diskų talpą nestabdant jų darbo. Valdiklis privalo palaikyti SSD diskus. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Tinklo plokštė: | Ne mažiau kaip 2 vnt. RJ45 10/100/1000 Base-TX prievadų. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Kitos išorinės jungtys | Ne mažiau kaip: 2 x USB, 2 x VGA. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Video kontroleris | Turi būti integruotas, ne mažiau 16 MB RAM. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | PCI jungtys bei adapterių palaikymas | Ne mažiau nei 3 vnt. PCI-Express lizdų. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Maitinimo šaltinis | Ne prastesnis negu 90 % efektyvumas, esant 50 % apkrovai (80 PLUS Platinum energetinio efektyvumo atitikmuo). | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Konstrukcija | Serveris turi būti montuojamas į standartinę 19“ spintą. Bėgiai turi būti pritaikyti greitam montavimui bei serverio ištraukimui („sliding rails“). Korpuso aukštis neturi viršyti 2U, turi būti užrakinama priekinė panelė, apsauganti diskus nuo neautorizuoto priėjimo. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Vaizdo įrašymo įrenginio nuotolinis valdymas | Turi būti integruotas ar gamintojo numatytas specialus valdymo modulis, užtikrinantis nuotolinę prieigą prie tarnybinės stoties ir leidžiantis nepriklausomai nuo operacinės sistemos įjungti, išjungti tarnybinę stotį, peradresuoti grafinę ir tekstinę konsolę, naudoti virtualų nuotolinį DVD ir USB. Nuotolinio valdymo atveju, sesiją turi būti galimybė apsaugoti SSL protokolu. Valdymo modulis turi turėti galimybę atlikti KVM (klaviatūros, video, pelės) funkciją. Turi būti funkcijos, integruotos į pagrindinę arba valdymo plokštę, leidžiančios automatinį tarnybinės stoties atstatymą „Automatic Server Recovery“, įvykių išsaugojimą „Integrated Management Log“. Sistema turi gauti ir registruoti pranešimus apie serverių ir jų komponentų – procesorių, atminties, diskų valdiklio, diskų ir kitų dalių – darbo parametrų nukrypimus nuo normos. Integruota administravimo sistema turi leisti nutolusiu būdu (per tinklą) įjungti/išjungti įrenginį, prieiti prie įvykių istorijos (angl. event logs), realiu laiku atnaujinti serverinės sistemos „firmware“ ir Microsoft ar/ir VMware operacinių sistemų tvarkykles, atlikti aparatinės įrangos diagnostiką. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Komplektacija | Turi būti pateiktos visos reikiamos tvirtinimo detalės bei priemonės, skirtos įrangos pajungimui ir montavimui į 19“ montažinę spintą su kabelių tvarkymo alkūne, bei jungiamieji kabeliai, jungtys skirti apjungimui su tinklo įranga. Turi būti komplektuojama su Windows Server 2022 arba reikiama operacinės sistemos licencija, užtikrinančia pilną serverio licencijavimą su siūloma vaizdo įrašymo įranga. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Garantiniai įsipareigojimai | Tarnybinę stotį sudarantys aparatiniai komponentai (procesoriai, atmintis, valdikliai, diskai ir kt.) privalo būti pilnai sumontuoti į tarnybinę stotį gamintojo gamykloje. Tarnybinės stoties konfigūracija turi būti ištestuota įrangos gamintojo. Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“; atnaujinti „renew“/„refurbished“/„remarked“ komponentai neleistini. Ne mažesnė kaip 36 mėn. trukmės garantija įrangos buvimo vietoje. Gamintojo serviso tarnyba turi priimti gedimo registravimus bei iškart teikti nuotolinę pagalbą pirmo skambučio metu bet kuriuo paros metu be išeiginių dienų (24x7x365). Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai procesorių, atminties, diskų, maitinimo šaltinių, aušinimo modulių pakeitimas, jei įvyko išankstinis įspėjimas apie galimą jų gedimą („prefailure warranty“). Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami tarnybinės stoties gamintojo. Būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę svetainę, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Dalių kodai | Su pasiūlymu atskirame priede turi būti pateikti visų įrangą komplektuojančių dalių kodai, modeliai bei kiekiai. | [pateikti atskirą priedą] |
|  | Suderinamumas | Siūlomas serveris turi būti suderinamas su siūloma vaizdo įrašymo ir saugojimo programine įranga. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Diegimo darbai | Tiekėjas turės pristatyti ir parengti naudoti: sumontuoti montavimo spintoje kaip to reikalauja įrangos gamintojas, sužymėti įrangos jungtis, prijungti įrangą prie esamo elektros maitinimo, įdiegti visą su įranga pateikiamą ir reikalingą įrangos naudojimui programinę įrangą. Įdiegta įranga turi veikti be klaidų bei įspėjimų apie nekorektišką veikimą ar galimus gedimus. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |

4.13.8. Reikalavimai nepertraukiamo maitinimo šaltiniui (UPS) (Kuršėnų miestui) – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai | Siūlomos prekės techniniai duomenys (Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo aprašo reikalavimo atitiktį, nurodant nuorodą į techninę charakteristiką) |
| --- | --- | --- |
|  | Nurodytas gamintojas ir modelis. | [nurodyti gamintoją, markę ir modelį] |
|  | Skirtas tinklo įrangai ir vaizdo įrašymo įrenginiui. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Išėjimo jungtys ne mažiau kaip kompiuteriui, monitoriams ar tinklo įrangai +1 rezervinė, pajungtos prie akumuliatorių. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Išėjimo įtampa „tikra sinusoidė“ ne blogiau nei 230 V ± 10 %, įėjimo įtampa ne blogiau 230 V ± 10 %. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Minimalus galingumas ne mažiau 700 VA | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Turi užtikrinti tinklo įrangos ir vaizdo įrašymo įrenginio veikimą ne mažiau kaip 5 min. sutrikus pastato elektros tiekimui. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Įtampos stabilizavimo, automatinės savidiagnostikos funkcijos, RJ45 jungtis. Komplekte turi būti pateikta įrenginio valdymo programinė įranga. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio (UPS) efektyvumas turi būti ne mažiau nei 95 %. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Gamintojo garantija ne mažiau kaip 3 metai. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |

4.13.9. Reikalavimai darbo vietos monitoriui (Kuršėnų miestui) – 2 vnt.

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai | Siūlomos prekės techniniai duomenys (Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo aprašo reikalavimo atitiktį, nurodant nuorodą į techninę charakteristiką) |
| --- | --- | --- |
|  | Nurodytas gamintojas ir modelis. | [nurodyti gamintoją, markę ir modelį] |
|  | Turi būti LCD arba LED arba lygiavertės technologijos. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Įstrižainė ne mažesnė nei 24 colių. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Vaizdo formatas 16:9 arba 16:10. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Šviesumas ne mažesnis negu 250 cd/m². | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Kontrastas ne mažesnis negu 1000:1 statinis. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Turi gebėti atvaizduoti ne mažesnės nei pilnos HD kokybės vaizdą (1920x1080 raiškos). | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Atsako laikas ne didesnis nei 5 s. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Jungtys suderinamos su operatoriaus kompiuteriu kokybiškam pajungimui abiejų monitorių vienu metu. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Gamintojo garantija ne mažiau kaip 36 mėn. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |

4.13.10. Reikalavimai operatorių darbo vietos kompiuteriui (Kuršėnų miestui) – 1 vnt

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai | Siūlomos prekės techniniai duomenys (Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo aprašo reikalavimo atitiktį, nurodant nuorodą į techninę charakteristiką) |
| --- | --- | --- |
|  | Nurodytas gamintojas ir modelis. | [nurodyti gamintoją, markę ir modelį] |
|  | Procesorius ne blogesnis kaip šešių branduolių, palaikantis 64 bitų komandų sistemą, remiantis procesorių palyginimo testais www.cpubenchmark.net, PassMark ne mažiau kaip 11600, spartinančioji atmintis ne mažiau kaip 9 MB. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Operacinė sistema ne blogiau kaip Microsoft Windows 10, 64 bitų arba analogiška. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | RAM atmintis ne blogiau kaip 16 GB DDR4 2400 MHz; | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Operatorių kompiuteris turi pakankamo galingumo, kad galėtų atvaizduoti vaizdo sienos monitoriuose vienu metu ne mažiau kaip 18 kamerų vaizdus maksimalia greitaveika (kiekviename monitoriuje 3x3 formatu). | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Kietasis diskas ne blogiau nei 1 vnt. 120 GB, SATA 6Gb/s, SSD; palaikoma ne mažiau 2 SATA HDD. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Išėjimai 2xDP arba HDMI, 3xUSB 3.0 (iš jų viena priekyje), 1x LAN (Gigabit Ethernet), garso išėjimas su 3.5 mm lizdu. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Komplekte optinė pelė su ratuku, jungiama laidu ir standartinio dydžio su skaičių klaviatūra, jungiama laidu. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Visa siūloma įranga turi būti vienos firmos-gamintojos arba skirtingų gamintojų, suderinama bendram darbui, ir pažymėta firmos gamintojos prekiniu ženklu, tam kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas. Kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai (sisteminė plokštė, procesorius, pagrindinė plokštė, operatyvinė atmintis, optinis įrenginys, kietas diskas) privalo būti pilnai sumontuoti į kompiuterį ir sukomplektuoti gamintojo gamykloje. Įrenginių korpuso žymėjimas ir logotipai turi būti originalus, negali būti perdarytų kitų gamintojų logotipai. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai (sisteminė plokštė, procesorius, pagrindinė plokštė, operatyvinė atmintis, optinis įrenginys, kietas diskas) privalo būti pilnai sumontuoti į kompiuterį ir sukomplektuoti gamintojo gamykloje. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Gamintojo garantija ne mažiau kaip 36 mėn. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Su įdiegta ir paruošta darbui vaizdo stebėjimo sistemos programinės įrangos klientine ir analitine dalimi. Perkančiosios organizacijos iniciatyva ir/ar resursais operatorių darbo vietose, suderinus su Tiekėju, gali būti papildomai įdiegta programinė įranga, jei ji reikalinga vaizdo stebėjimo operatorių darbo funkcijoms atlikti (pvz. teksto redagavimo, spausdintuvų tvarkyklių PI). | [nurodyti rodiklio reikšmes] |

4.13.11. Reikalavimai vaizdo įrašymo programinei įrangai

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai | Siūlomos prekės techniniai duomenys (Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo aprašo reikalavimo atitiktį, nurodant nuorodą į techninę charakteristiką) |
| --- | --- | --- |
|  | Nurodytas gamintojas ir pavadinimas | [nurodyti gamintoją, pavadinimą] |
|  | Programinės įrangos pagrindą turi sudaryti tarpusavyje integruotas programinės įrangos paketas, kuris pagal savo pagrindinę paskirtį gali priimti, analizuoti, saugoti vaizdo duomenis, šioje techninėje specifikacijoje reikalaujamam funkcionalumui įgyvendinti. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Visa siūloma programinė ir sisteminė programinė įranga turi būti naujausios prieinamos versijos. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Programinė įranga turi turėti atvirą architektūrą, suderinamą įvairių gamintojų IP kameromis ir/ar įrenginiais ONVIF arba lygiaverčiu standartu. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Programinė įranga turi būti suderinama su siūlomo gamintojo kamerų modeliais ir įrašymo įrengiu. Suderinamumas turi būti pateiktas gamintojo oficialiame puslapyje arba turi būti pateikta gamintojo deklaracija apie programinės įrangos ir Tiekėjo siūlomų vaizdo kamerų suderinamumą. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Programinė įranga turi būti legali, licencijos turi padengti visas sistemoje naudojamas kameras. Turi būti galimybė visą paslaugų teikimo laikotarpį plėsti kamerų skaičių įsigyjant papildomas licencijas. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Tiekėjas turi pateikti programinės įrangos eksploatacijai užtikrinti reikalingas licencijas, kurios atitinka Perkančiosios organizacijos reikalavimus, kad Perkančioji organizacija galėtų naudotis visu šioje techninėje specifikacijoje aprašytu funkcionalumu be apribojimų. Licencijos turi būti nuolatinės, o ne nuomojamos ar panašiu teisiniu pagrindu ar kitaip terminuotu laiku apribotos - jų galiojimas turi būti nuolatinis ir be pabaigos. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Visu sutarties laikotarpiu Tiekėjas turi prižiūrėti pateiktą programinę įrangą, jos veikimą, tiekti ir diegti pasiūlytos programinės įrangos naujas versijas ar klaidų taisymus ar kitus programinės įrangos gamintojo išleistus pagerinimus ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo jų išleidimo dienos. Jei programinės įrangos gamintojas taiko kokią nors licencijavimo tvarką palaikymui ar naujoms versijoms, tai Tiekėjas privalo visam sutartinių įsipareigojimų laikotarpiui. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Turi būti administruojama per vieną administratoriaus sąsają, nepriklausomai nuo sistemos architektūros ir komponentų skaičiaus. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Turi būti galima keisti prijungtų įrenginių nustatymus grupėmis, nepriklausomai nuo įrenginių skaičiaus grupėje. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Programinė įranga turi leisti sujungti bei apdoroti į vieną vaizdo įrašymo-apdorojimo įrenginį ne mažiau kaip 50 kamerų vienu metu. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Sistema turi palaikyti ne mažiau kaip 3 vaizdo įrašymo-apdorojimo įrenginių ir vaizdo analitikos įrenginių (įsk. operatorių darbo vietas) sujungimą į vieną bendrą stebėjimo sistemą. Į vieną bendrą sistemą turi būti sujungtos Kuršėnų miesto, Kryžių kalno, Meškuičių miestelio vaizdo stebėjimo sistemos. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Programinė įranga turi palaikyti vaizdo analitikos, „edge recording“ funkcionalumo įgalinimą. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Programinė įranga turi turėti funkcionalumą, kuris užtikrintų tik tos vaizdinės informacijos, kuri konkrečiu momentu rodoma darbo stoties monitoriuose siuntimą iš vaizdo įrašymo-apdorojimo įrenginio į operatorių darbo vietas. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Programinė įranga turi būti suderinama su kamerų naudojamais H.265, H.264, MJPEG vaizdo glaudinimo formatais. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Siūloma programinė įranga neturi programiškai riboti daromo įrašo raiškos, kadrų spartos ir trukmės. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Turi būti galimybė naudoti skirtingus kameros vaizdo srautus stebėjimui ir įrašymui. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Turi būti integruotas judesio aptikimas vaizde (nepriklausoma nuo kameros naudojamo judesio aptikimo) su zonų paslėpimo (angl. mask) galimybe. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Viename vaizdo įrašymo įrenginyje turi palaikyti bent 10 vienalaikių operatorių (arba kitaip stebėtojų, vartotojų) sesijų. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Turi būti pastovi ir keičiama (vartotojų su administratoriaus suteiktomis teisėmis nuimti paslėpimą) privačių zonų paslėpimo funkcija (nepriklausoma nuo kameros funkcijos). | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Programinė įranga turi palaikyti metaduomenų srautą iš kamerose integruotos vaizdo analitikos kad būtų galima įspėti operatorius apie pavojaus situacijas, taip pat veiksmingai ieškoti archyvuose. Jei funkcionalumui užtikrinti reikalingos papildomų programinės įrangos licencijų – jos turi būti pateiktos ir įdiegtos visai naujai diegiamų kamerų apimčiai. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Analitikos veikimas turi būti įdiegtas visoms kameroms. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Vaizdo stebėjimo operatoriai turi turėti galimybę pažymėti, ar analitinis filtras suveikė teisingai bei atlikti pakartotinę analizę, naudojant operatoriaus pažymėtus teisingus rezultatų pavyzdžius. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Turi būti galimybė operatoriams valdyti kamerų aliarminius išėjimus. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Turi turėti skirtingus įrašymo režimus: nuolatinį, pagal tvarkaraštį, pagal vidinį judesio aptikimą, pagal sukonfigūruotus aliarminius įvykius; kiekvienai kamerai įrašymo režimas ir trukmė turi būti nustatomas individualiai. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Turi turėti galimybę sukurti aliarminius įvykius remiantis bet kurios kameros judesio aptikimu, aliarminiais įėjimais, sistemos įvykiais, išorinių sistemų įvykiais, operatoriaus veiksmais, naudojant skirtingus tvarkaraščius ir papildomas sąlygas. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Turi galėti keisti įrašomo vaizdo kadrų spartą priklausomai nuo sukonfigūruotų aliarminių įvykių. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Programinė įranga turi saugoti žurnalą apie visus sistemos įvykius (aliarminius įvykius, sistemos įvykius, administratoriaus veiksmus, operatoriaus veiksmus, vaizdo įrašų eksportą, peržiūrą) ir tūrėti žurnalo administravimo įrankį (paieška, filtrai, detali veiksmų ataskaita). | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Turi būti interaktyvus, daugiasluoksnis, keičiamo mastelio sistemos planas su visų sistemos elementų išdėstymu. Atvaizduoti sistemą sudarančių vaizdo kamerų tinklą miesto žemėlapyje. Turi būti galima iš žemėlapio pasirinkti norimą peržiūrėti / valdyti kamerą. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Programinė įranga turi siųsti pranešimus apie įvykius elektroniniu paštu ne mažiau nei 3 skirtingoms gavėjų grupėms, priklausomai nuo įvykio pobūdžio (gedimas, aliarmas ir pan.). | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Programinė įranga Turi turėti galimybę kurti vartotojus su individualiomis prieigos teisėmis kiekvienos kameros atžvilgiu. Vartotojų skaičius turi būti ne mažiau kaip 50. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Vartotojai turi būti suskirstyti pagal privilegijas į roles (administratoriai, operatoriai ir pan.), perkėlus vartotoją iš vienos rolės į kitą, atitinkamai turi pasikeisti jo privilegijos. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Turi būti funkcionalumas, kuris tikrintų vartotojų pasirenkamų slaptažodžių stiprumą. Turi būti galimybė sistemos administratoriams nustatyti vartotojų minimalius reikalavimus prisijungimo slaptažodžiams. Turi būti funkcionalumas, kuris vartotojui kuriant slaptažodį parodytų jo sudėtingumą. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Sistema turi įrašinėti vaizdo ir garso informaciją iš nutolusių įrenginių naudojant rinkoje esančius naujausius ONVIF standarto duomenų apsikeitimo protokolus. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Programinė įranga turi būti lengvai perkeliama į kitą įrangą gedimo, remonto ar atnaujinimo atveju be papildomo licencijavimo. Turi palaikyti licencijų aktyvavimą prie interneto nepajungtose sistemose. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Programinė įranga turi turėti galimybę prisijungti, žiūrėti realaus laiko vaizdą ir jo įrašus, peržiūrėti įvykius, eksportuoti įrašus naršyklės pagalba be administratoriaus teisių (neinstaliuojant naršyklės įskiepių), naudojantis programinės įrangos dalimi, skirta operatoriui. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Archyvo „atsukimas“ net ir dideliam skaičiui kamerų turi vykti greitai ir sklandžiai, be tarpų, „užšalimo“ ir vaizdo vaizdų išblukimo. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Programinė įranga turi leisti nustatyti įrašo saugojimo laikotarpį, po kurio įrašai bus automatiškai naikinami. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Turi palaikyti vaizdo įrašų šifravimą. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Sistemos operacinei programinei įrangai turi būti tiekiami programinės įrangos atnaujinimai bei klaidų ištaisymai visą sutarties laikotarpį. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Siūloma vaizdo įrašymo ir saugojimo programinė įranga turi būti suderinama su siūlomu vaizdo įrašymo įrenginiu. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Operatorių darbo vietose turi funkcionalumas, kuris leistų laisvai konfigūruoti kameras pagal operatoriaus pageidaujamus peržiūros šablonus (kamerų išdėstymą ekrane), kurti ir išsaugoti peržiūros šablonus. Peržiūros šablonus turi būti galima kurti tiek pagal paruoštus išdėstymus (pvz. 3x3, 4x4 ir kt.), tiek laisvuoju režimu su pritaikoma rodymo zona kiekvienai kamerai atskirai. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Sistema turi leisti rodyti vieną kamerą vienu metu keliuose operatoriaus languose, tuo pačiu leisti pasirinkti dominančias sritis. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Operatoriaus darbo vietoje turėtų būti galimybė žiūrėti ir tiesioginį vaizdą ir įrašytą archyvą, skirtinguose languose (viename šablone). Spustelėjus dominantį tiesioginio vaizdo langą, operatorius turėtų turėti galimybę akimirksniu peržiūrėti ne mažiau kaip 30 sek. archyvą iš šios kameros. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Turi turėti galimybę susikurti pageidaujamus peržiūros šablonus (kamerų išdėstymą ekrane). Vienu metu operatoriai turi turėti galimybė stebėti ne mažiau kaip 24 kameras. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Operatorius turi dirbti su ne mažiau kaip 2 vaizdo monitoriais per vieną darbo vietą. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Turi turėti galimybę pakeisti realaus laiko vaizdo stebėjimui naudojamo vaizdo srauto parametrus (raišką ir kadrų sparta). | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Turi būti funkcionalumas, kuris leistų vienam sistemos stebėtojui, atlikus kelis veiksmus, pasidalinti savo darbalaukiu su kitu stebėtoju, taip antram stebėtojui pademonstruoti vykstančius ekrane įvykius. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Tiesioginio vaizdo adaptyvaus srauto palaikymas, kai parenkama automatiškai kameros rezoliucija pagal stebimo vaizdo kamerų išdėstymą ekrane. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Turi turėti galimybę perjungti norimos kameros realaus laiko vaizdą į įrašų peržiūros režimą, likusias kameras paliekant realaus laiko vaizdo stebėjimo režime. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Turi turėti galimybę aktyvuoti pasirinktos kameros aliarminį išėjimą. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Turi turėti galimybę sinchroniškai peržiūrėti visų kamerų, esančių šablone, įrašus. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Paieškos parinktys turėtų būti pasiekiamos tiesiai iš įrašų peržiūros sąsajos. Turi funkcionalumas leidžiantis ieškoti įrašus pagal: - žymes, kai paieškos rezultatų lentelėje rodomos visos tam tikrą laiką sistemoje sukurtos žymės, kiekviena žymė yra susieta su atitinkamais archyvo įrašais. Turi būti funkcionalumas leidžiantis apsaugoti nuo ištrynimo arba paslėpti pasirinktiems operatoriams; - pavojaus/aliarmo signalus, kai visi tam tikrą laikotarpį įvykę pavojaus signalai sistemoje yra rodomi paieškos rezultatų lentelėje su nuoroda į atitinkamus archyvo įrašus. Turi būti funkcionalumas leidžiantis rūšiavimą / filtravimą pagal aliarmo pavadinimą; - įvykius, kai visi tam tikro laikotarpio įvykiai, įvykę sistemoje, rodomi paieškos rezultatų lentelėje su nuoroda į atitinkamus archyvo įrašus. Turi būti funkcionalumas leidžiantis rūšiavimą / filtravimą pagal įvykio tipą; - pikselių judėjimą, kai visi tam tikro laiko intervalo judėjimo momentai, įvykę tam tikroje kadro srityje, rodomi paieškos rezultatų lentelėje su nuoroda į atitinkamus archyvo įrašus. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Bet kokio tipo paieškos rezultatus stebėtojas turi galėti peržiūrėti atskirame lange, pažymėti ir eksportuoti. Eksportuoti galima vietiniu apsaugotu formatu ir (arba) AVI. Turi būti funkcionalumas leidžiantis eksportuoti vaizdo įrašus iš vienos kameros arba pasirinktų kamerų grupės. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Programine įranga turi būti galima nusiųsti individualų gyvą kameros vaizdą ar vaizdo išdėstymą kitiems sistemos operatoriams. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Turi turėti galimybę eksportuoti sinchronišką kelių kamerų įrašą vienu metu, pridedant peržiūros įrankį, naudoti papildomą privatumo zonų (angl. mask) paslėpimą, apsaugoti eksportuotą įrašą slaptažodžiu. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Turi palaikyti vaizdo įrašų žymas (angl. bookmark). | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Sistemos administratoriams turi funkcionalumas, kuris leistų nustatyti surinktų duomenų saugojimo terminą bei operatorių prieigą prie jų. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Visos reikalingos programinės įrangos licencijos turi būti neterminuoto galiojimo. Programinės įrangos palaikymas ir/arba atnaujinimas turi būti užtikrintas visu sutarties galiojimo periodu. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Tiekėjas turi patvirtinti, kad pateiks vaizdo stebėjimo programinei įrangai eksploatuoti reikalingas licencijas, kurios atitinka Pirkėjo poreikį bei reikalavimus, kad Pirkėjas galėtų naudotis visu šioje techninėje specifikacijoje aprašytu funkcionalumu be apribojimų. Licencijos turi būti nuolatinės, o ne nuomojamos ar panašiu teisiniu pagrindu ar kitaip terminuotu laiku apribotos – jų galiojimas turi būti nuolatinis ir be pabaigos. | [patvirtinti] |
|  | Jeigu pateiktos programinės įrangos versijos atnaujinimui gamintojas taiko kokią nors licencijavimo tvarką, tai Tiekėjas privalo įskaičiuoti programinės įrangos atnaujinimo kainą ne mažiau kaip 3 metams, nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Vaizdo analitikos programinė įranga atlikti kamerų užfiksuotų vaizdų analizės funkcionalumą. Jei naudojamas išorinis vaizdo analitikos įrenginys, jis turi būti talpinamas kartu su vaizdo įrašymo įrenginiu. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Vaizdo analitikos funkcijos privalo būti nustatomos ir konfigūruojamos per pagrindinę vaizdo stebėjimo programinę įrangą. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Turi būti įgalintos funkcijos vaizdo analitikos funkcijos: - turi būti įdiegta vaizdo analitikos funkcija, leidžianti atpažinti kamerų matymo lauke esančius objektus, juos pažymėti bei skirstyti į tipus: „žmogus“, „transporto priemonė: dviratė, lengvoji, krovinė, autobusas“ bei jiems priskirti atitinkamas taisykles ir/arba aliarmus ir/arba įvykius; - pasirinktas objekto tipas patenka į dominančią sritį; - pasirinktas objekto tipas patenka į dominančią sritį ir joje būna nustatytą ilgesnį laiko tarpą; - pasirinktas objektų skaičius kirto virtualią liniją sukonfigūruotą kameros matymo lauke. Linijos kirtimo kryptis turi būti vienakryptė arba dvikryptė; - įvykį suaktyvina kiekvienas objektas, patekęs į vaizdo sritį. Turi būti galimybė atlikti pasirinktų objektų skaičiavimą; - nustatytoje vaizdo srityje nebelieka pasirinktų objektų; - nustatytas skaičius objektų patenka arba palieka apibrėžtą (nustatytą) vaizdo plotą; - objektas patenka į apibrėžtą lauką ir nustoja nejuda per nustatytą laiko tarpą; - objektas juda draudžiama kryptimi; - įvykus veiksniams iš išorės, kurie tiesiogiai paveikia kamerą (pvz.: uždengiamas objektyvas ar nusukama) (Camera Tamper funkcija). | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Visos reikalingos programinės įrangos licencijos turi būti neterminuoto galiojimo. Programinės įrangos palaikymas ir/arba atnaujinimas turi būti užtikrintas visu sutarties galiojimo periodu. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |
|  | Tiekėjas turi patvirtinti, kad pateiks vaizdo stebėjimo programinei įrangai eksploatuoti reikalingas licencijas, kurios atitinka Pirkėjo poreikį bei reikalavimus, kad Pirkėjas galėtų naudotis visu šioje techninėje specifikacijoje aprašytu funkcionalumu be apribojimų. Licencijos turi būti nuolatinės, o ne nuomojamos ar panašiu teisiniu pagrindu ar kitaip terminuotu laiku apribotos – jų galiojimas turi būti nuolatinis ir be pabaigos. | [patvirtinti] |
|  | Jeigu pateiktos programinės įrangos versijos atnaujinimui gamintojas taiko kokią nors licencijavimo tvarką, tai Tiekėjas privalo įskaičiuoti programinės įrangos atnaujinimo kainą ne mažiau kaip 3 metams, nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. | [nurodyti rodiklio reikšmes] |

4.14. Reikalavimai sistemos diegimo darbams:

| Sistemos diegimo darbų apimtys | Keliami reikalavimai | Siūlomos dokumentacijos ir vykdomų darbų duomenys (Tiekėjo patvirtinimas dėl sistemos diegimo darbų apimties) |
| --- | --- | --- |
| Projektas | Per 20 k. d. po sutarties pasirašymo dienos parengti ir pateikti Perkančiajai organizacijai vaizdo stebėjimo sistemos techninį projektą, kuris apima: - Dokumentacijos parengimą: - IP vaizdo kamerų išdėstymo planas; - tinklo topologijos schema (kur bus poreikis); - kabelių tiesimo ir sujungimo brėžiniai (kur bus poreikis); - įrangos specifikacijos. - Projekto detalės: - vaizdo stebėjimo infrastruktūros architektūra; - duomenų perdavimo tinklo struktūra; - maitinimo tiekimo sprendimai; - montavimo taškų koordinatės ir aprašymai. - Įgyvendinimo sąlygos: - projektas privalo būti suderintas su Perkančiąja organizacija; - montavimo darbai gali būti pradėti tik po projekto patvirtinimo; - bet kokie nukrypimai nuo projekto turi būti iš anksto suderinti; - įrangos diegimas vykdomas griežtai pagal patvirtintą dokumentaciją. Visi techniniai sprendimai turi atitikti galiojančius standartus ir Perkančiosios organizacijos reikalavimus. | [patvirtinti visus punktus] |
| Atitiktis | Pareikalavus, visi naudojami gaminiai ir medžiagos privalo turėti galiojančius atitikties sertifikatus bei dokumentus, patvirtinančius jų tinkamumą naudoti Lietuvos Respublikoje. | [patvirtinti atitiktis] |
| Aplinkosaugos ir darbų atlikimo reikalavimai | - Montavimo darbų poveikis aplinkai: - darbai turi būti vykdomi nekenkiant aplinkai; - draudžiama teršti orą ir gruntą; - būtina vengti perteklinio triukšmo; - negalima šiukšlinti ar palikti montavimo atliekų. - Želdinių apsauga: - vykdant kasimo darbus privaloma išsaugoti medžius ir krūmus; - draudžiama pažeisti šaknis ir žaliąsias vejas; - po darbų būtina atkurti pažeistus želdynus. - Teritorijos sutvarkymas: - po darbų privaloma sutvarkyti darbo vietą; - teritorija turi būti grąžinta į pradinę būklę; - pašalinti visi statybiniai ir montavimo likučiai. - Darbų užbaigimas: - atlikti visus būtinus montavimo darbus, užtikrinančius sistemų veikimą; - įgyvendinti visus techninius sprendimus, net jei jie detaliai neaprašyti dokumentacijoje; - užtikrinti, kad sistema veiktų tinkamai ir pilna apimtimi. | [patvirtinti aplinkosaugos ir darbų atlikimo reikalavimus] |
| Vaizdo kamerų montavimo reikalavimai | - Bendrosios montavimo nuostatos: - kameros tvirtinamos prie pastatų sienų arba specialių atramų; - montavimo aukštis ir kamerų padėtis nustatomi montavimo metu; - visi tvirtinimo sprendimai turi užtikrinti stabilų kamerų darbą. - Kabelių tiesimas ant pastatų: - prioritetas teikiamas paslėptam kabelių tiesimui; - matomose vietose kabeliai privalo būti apsaugoti pvc arba pe vamzdžiais; - visi kabelių tiesimo sprendimai turi būti estetiški. - Kabelių tiesimas atramose: - kabeliai vedami atramos vidine ertme; - išvedimo vietose naudojami specialūs sandarikliai; - jei vidinis tiesimas neįmanomas, naudojami metaliniai gofruoti vamzdžiai išoriniam tiesimui. - Papildomi reikalavimai: - visi kabelių praėjimai turi būti sandarūs; - montavimo sprendimai turi užtikrinti įrangos apsaugą nuo atmosferos poveikio; - kabelių tiesimo būdas turi užtikrinti patogų sistemos aptarnavimą. - visi kabeliai turi būti tvarkingai pritvirtinti; - kabeliai privalo būti aiškiai paženklinti abiejuose galuose; - žymėjimas turi atitikti dokumentacijoje nurodytą sistemą. | [patvirtinti vaizdo kamerų montavimo reikalavimus] |
| Sistemos įdiegimo ir dokumentavimo reikalavimai | - Įrangos diegimas ir konfigūravimas: - pilnas vaizdo įrašymo įrenginio įdiegimas ir parengimas darbui; - operatoriaus darbo vietos įrengimas ir paruošimas; - visų kamerų (esamų ir naujų) optimizuotas nustatymas naujoje sistemoje. - Techninis palaikymas: - nemokami konsultaciniai patarimai visu sutarties laikotarpiu; - pagalba sprendžiant sistemos eksploatacijos klausimus; - operatyvus reagavimas į techninius užklausimus. - Projekto dokumentacija: - įrangos išdėstymo brėžiniai; - tinklo topologijos schemos; - įrenginių sujungimo planai; - sistemos eksploatavimo instrukcijos; - techninės priežiūros rekomendacijos; - kita būtina sistemos aptarnavimo informacija. | [patvirtinti sistemos įdiegimo ir dokumentavimo reikalavimus] |

4.15. Reikalavimai personalo mokymams:

| Sistema | Keliami reikalavimai | Siūlomos dokumentacijos ir vykdomų darbų duomenys (Tiekėjas nurodo konkrečią keliamų reikalavimų reikšmę) |
| --- | --- | --- |
| VEVSS | Darbui su VEVSS atliekami ne trumpesni nei 5 valandų personalo mokymai. | [nurodyti konkrečią reikšmę] |

4.16. Tiekėjas Sutarties vykdymo laikotarpiu turi laikytis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. DI-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) (toliau – Tvarkos aprašas) 2 priedo III skyriuje „Biuro įranga ir buitinė technika“ ir 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“ nustatytų reikalavimų.

Kuršėnų miesto viešųjų erdvių vaizdo kamerų vietų sąrašas

| Eil. Nr. | Vaizdo kamerų diegimo vieta | Koordinatės | Prekės tipas, kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| Kuršėnų miesto vaizdo stebėjimo sistemos įrengimo paslaugos (kompl.) |  |  |  |
|  | Vilniaus g. 37, Kuršėnai | 56.000411524437 N, 22.94745423831 E | Trijų krypčių 5MP stacionari kamera – 1 vnt. |
|  | Daugėlių g. 84, Kuršėnai | 55.986912972294 N, 22.953573698178 E | Vienos krypties 5MP stacionari kamera – 1 vnt. |
|  | Kapų g. 7, Kuršėnai | 56.003590403125 N, 22.941493783146 E | Vienos krypties 3MP vaizdo kamera – 1 vnt. |
|  | Pavenčio g. 9B, Kuršėnai Pėsčiųjų tiltas per Ventos upę | 56.001282068901 N, 22.934702597538 E | Dviejų krypčių 5MP vaizdo kamera – 1 vnt. |
|  | Pavenčio g. 14, Kuršėnai | 56.001282068901 N, 22.934702597538 E | Trijų krypčių 5MP stacionari kamera – 1 vnt. |
|  | Pavenčio g. 4, Kuršėnai | 56.003155256622 N, 22.934564128518 E | Keturių krypčių 5MP stacionari kamera – 1 vnt. |
|  | J. Basanavičiaus g. 22, Kuršėnai | 56.004656790756 N, 22.934252824634 E | Keturių krypčių 5MP stacionari kamera – 1 vnt. |
|  | Vilniaus g. 1, Kuršėnai | 56.00231999997 N, 22.93851393275 E | Keturių krypčių 5MP stacionari kamera – 1 vnt. |
|  | Gedimino g. 3, Kuršėnai | 56.004962604493 N, 22.932385755703 E | Vienos krypties 5MP stacionari kamera – 1 vnt. |
|  | Vydūno g. 8, Kuršėnai | 56.004094826058 N, 22.938863709569 E | Trijų krypčių 5MP stacionari kamera – 1 vnt. |
|  | Ventos g. 11A, Kuršėnai | Ventos g. 11A, Kuršėnai | Vienos krypties 5MP stacionari kamera – 1 vnt. |
|  |  | Užmiesčio g., V. Kudirkos g., L. Ivinskio g. Kuršėnai sankryža, Kuršėnai | Keturių krypčių 5MP stacionari kamera – 1 vnt. |
|  | Šiaulių rajono savivaldybės administracija | Vilniaus g. 263, Šiauliai | Vaizdo įrašymo įrenginys su 32 ar daugiau TB archyvu – 1 vnt. Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS) – 1 vnt. |
|  | Policija | Bus nurodytos patalpos Kuršėnų mieste | Operatoriaus darbo vieta – 1 vnt. 24" ar didesnis monitorius – 2 vnt. |

_____________________

Kryžių kalno viešųjų erdvių vaizdo kamerų vietų sąrašas

| Eil. Nr. | Vaizdo kamerų diegimo vieta | Koordinatės | Prekės tipas, kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| Kryžių kalno miesto vaizdo stebėjimo sistemos įrengimo paslaugos (kompl.) |  |  |  |
|  | 1-as kamerų stulpas | 56.015672706999 N, 23.415391333401 E | Dviejų krypčių 5MP stacionari kamera – 1 vnt., valdoma 2MP kamera – 1 vnt. |
|  | 2-as kamerų stulpas | 56.01579466369 N, 23.416776275262 E | Dviejų krypčių 5MP stacionari kamera – 1 vnt. |
|  | 3-ias kamerų stulpas | 56.015285085887 N, 23.415893828496 E | Trijų krypčių 5MP stacionari kamera – 1 vnt. |
|  | 4-as kamerų stulpas | 56.0153133329 N, 23.416317198426 E | Dviejų krypčių 5MP stacionari kamera – 1 vnt. |
|  | 5-as kamerų stulpas | 56.015408425592 N, 23.416928239167 E | Trijų krypčių 5MP stacionari kameros – 1 vnt. |
|  | 6-as kamerų stulpas | 56.015402642079 N, 23.41743350029 E | Keturių krypčių 5MP stacionari kamera – 1 vnt. |
|  | 7-as kamerų stulpas | 56.015059235506 N, 23.416791446507 E | Trijų krypčių 5MP stacionari kamera – 1 vnt. |
|  | Stebėjimo postas | VšĮ Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras. Piliakalnio g. 7, Domantų k., Meškuičių sen., Šiaulių r. | Vaizdo įrašymo įrenginys – 1vnt. 42" ar didesnis monitorius – 1 vnt. Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS) – 1 vnt. |

_____________________