TSD-681, VPP-3766

Pakabinamos bėginės širmų sistemos techninė specifikacija (kiekis 1 kompl.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sistemos aprašymas | Perkamas bėginės širmų sistemos 15-ai Chirurgijos klinikos palatų komplektas, kurį sudaro kelių tipų ir skirtingų matmenų bėgeliai bei užuolaidos (detalizuotas poreikis pateiktas 1 priede). |  |
| 2. | Paskirtis | Bėginės medicininių širmų (užuolaidų) sistemos, skirtos bendrose palatose gulinčių pacientų privatumo užtikrinimui procedūrų bei lankymų metu. |  |
| 3. | Reikalavimai bėginei konstrukcijai: | 1. Bėgeliai tvirtinami prie lubų ir sienų; 2. Bėgelių tvirtinimo konstrukcija turi būti stabili, užtraukiant/atitraukiant užuolaidą bėgeliai turi nesiūbuoti; 3. Bėgelių kiekis sistemoje, jų matmenys (ilgis ir plotis), forma bei išdėstymas palatose pateiktas 1 priede esančioje lentelėje; 4. Bėgeliai turi būti atsparūs korozijai, pagaminti iš anoduoto aliuminio arba kito metalo, padengto nuo korozijos apsaugančia danga; 5. Bėgelio bei užuolaidos laikiklių konstrukcija turi būti tokia, kad, užtraukiant/atitraukiant užuolaidą, laikikliai bėgeliu laisvai slankiotų per visą bėgelio ilgį, įskaitant kampus, nekliūdami už bėgelio tvirtinimo elementų. |  |
| 3.1. | L formos bėginės širmų sistemos komplektacija: | 1. Tiesus bėgis; 2. Kampinė jungtis; 3. Jungiamosios bėgių dalys; 4. Sieninės ir lubinės tvirtinimo detalės; 5. Vertikalios bėgio tvirtinimo dalys (1500 mm); 6. Kabliukai; 7. Sistema komplektuojama su dvejomis užuolaidomis, kurias galima sustumti į vieną pusę arba į skirtingas puses. |  |
| 3.2. | U formos bėginės širmų sistemos komplektacija: | 1. Tiesus bėgis; 2. Kampinė jungtis; 3. Jungiamosios bėgių dalys; 4. Sieninės ir lubinės tvirtinimo detalės; 5. Vertikalios bėgio tvirtinimo dalys (1500 mm); 6. Kabliukai; 7. Sistema komplektuojama su trejomis užuolaidomis, kurias galima sustumti į vieną pusę arba į skirtingas puses. |  |
| 3.3. | Tiesios formos bėginės širmų sistemos komplektacija: | 1. Tiesus bėgis; 2. Jungiamosios bėgių dalys; 4. Sieninės ir lubinės tvirtinimo detalės; 5. Vertikalios bėgio tvirtinimo dalys (1500 mm); 6. Kabliukai; 7. Sistema komplektuojama su viena užuolaida, kurią galima sustumti į vieną pusę ar kitą pusę. |  |
| 4. | Reikalavimai užuolaidoms | 1. Užuolaidos audinys Trevira CS arba analogiškas, antibakterinis, atsparus ugniai ir dezinfekuojančių medžiagų poveikiui; 2. Tinkantis plauti, lyginti, dezinfekuoti, centralizuotoje skalbykloje 60 °C temperatūros vandenyje, audinys neglamžus; 3. Tiekėjas turi pateikti ekologinį Oeko-Tex ® 100 arba lygiavertį standartą audiniui; 4. Medžiagos tankis ne mažiau 113 g/m2; 5. Užuolaidų matmenis būtina parinkti, vadovaujantis 1 priede pateikta lentele; 6. Turi būti galimybė užsakant pasirinkti užuolaidos audinio spalvą (nurodyti siūlomas spalvas). |  |
| 5. | Pakabinamų bėginių širmų sistemų tvirtinimas prie lubų bei tvirtinimui reikalingos medžiagos | Pakabinamų bėginių širmų sistemų tvirtinimas prie lubų bei tvirtinimui reikalingos medžiagos yra įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 6. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |