ŠILUTĖS RAJONO POLDERIŲ SISTEMŲ EKSPLOATACIJOS, PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – Šilutės rajono savivaldybės administracija, adresas: Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė, tel.: 0441 79 266, el. p.: administracija@silute.lt.

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subrangovus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais Rangovo darbų atlikimui pasitelktus asmenis.

  - Sutartis – Šilutės rajono polderių sistemų eksploatacijos, priežiūros ir remonto darbų Sutartis, sudaryta tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto ir kurią sudaro: Sutarties sąlygos, priedai ir / ar Susitarimai.

  - Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas Pirkimo objektas.

  - Atliktų darbų aktas arba Aktas – dokumentas, kuriame Rangovas nurodo Darbus, atliktus per ataskaitinį laikotarpį (kalendorinį mėnesį), taip pat atliktus nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki ataskaitinio laikotarpio pradžios, jų kiekius bei bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas prašo Užsakovo sumokėti už Darbus, atliktus per ataskaitinį laikotarpį.

  - Užsakymas – Užsakovo Rangovui pateikiamas dokumentas (jei sudaromas) ar el. laiškas, ar kitas nustatytos formos Rangovui teikiamas Darbų užsakymas, o TS nurodytais atvejais – ir žodinis nurodymas, pagal kurį Rangovas turi vykdyti Darbus.

  - Avarija – nenumatytas įvykis dėl polderių sistemų, jų įrenginių gedimų, gamtinių reiškinių ar žmogaus veiklos, technologinio proceso pažeidimo, ar kitų nenumatytų techninių aplinkybių, kai sutrinka polderių sistemų funkcionavimas, ko pasekoje gali kilti pavojus žmonių sveikatai ar gyvybei, neigiamas poveikis aplinkai arba grėsmė valstybės ir privačių asmenų turtui.

  - Avarinė situacija – grėsmė arba pavojus, kad dėl nenumatytų įvykių polderių sistemų, jų įrenginių gedimų, gamtinių reiškinių ar žmogaus veiklos, technologinio proceso pažeidimo, ar kitų nenumatytų techninių aplinkybių polderio apsaugos sistemos funkcionavimas nėra efektyvus (pastebėti pylimų įtrūkimai, nutekėjimai ir / ar slinktys, siurblinių ar užtvarų veikimo sutrikimai, staigus vandens lygio kilimas ir pan.), tačiau dar nėra įvykusi avarija.

  - Trečiosios šalys – organizacijos, įmonės ar asmenys, kurie nėra tiesioginiai Užsakovo ir Rangovo sudarytos Sutarties dalyviai ar šalys sutartyje ar sandoryje, tačiau gali būti įtraukti į veiklą arba teikti paslaugas, tiekti prekes, susijusias su Sutartimi. Jie veikia nepriklausomai nuo pagrindinių Sutarties šalių, tačiau be jų nėra galimas Sutarties vykdymas pagal nustatytus TS reikalavimus.

- PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS

  - Pirkimo objektas  - Šilutės rajono polderių sistemų siurblinių, pylimų, polderių sistemų griovių bei juose esančių įrenginių, diukerių, polderių sistemų automatinių vandens paleidimo vartų bei mechaninių skydinių uždorių eksploatacijos, priežiūros ir remonto darbai, avarijų / avarinės situacijos likvidavimo plane numatyti darbai, taip pat kiti Užsakovo užduotyje nurodyti darbai, darbų atlikimo veiksmai, kuriuos Rangovas privalo atlikti pagal Sutartį.

  - Pirkimo objekto vieta – Šilutės rajono savivaldybė.

  - Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

  - Kiekiai/Apimtys: Perkamas Darbų kiekis yra preliminarus.

DARBŲ KIEKIAI/APIMTYS

1 lentelė

| Eil. Nr. | Atliekamų darbų aprašymas* | Mato vnt. | Preliminarus kiekis per 12 mėnesių** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Polderių (25 vnt.) bei jų siurblinių (35 vnt) nuolatinių ir sezoninių apžiūrų atlikimas vadovaujantis MTR 1.10.03:2014 „Polderių techninė priežiūra ir naudojimas. Pagrindiniai reikalavimai“ ir Šilutės rajono polderių techninės priežiūros ir naudojimo taisyklėmis. | 0,5 metai | 2 |
| 2. | Šilutės rajono polderių sistemų siurblinių (kurių šiuo metu yra 35) priežiūros, eksploatavimo ir remonto darbai. Kiekviename objekte turės būti atlikti šie darbai: - teritorijos priežiūra (žolės pjovimas, šiukšlių rinkimas, tvoros remontas); - apsauginių tinklų (metalinių, kaproninių) gamyba, montavimas, valymas, remontas; - metalinių konstrukcijų priežiūra (šveitimas, dažymas, pakeitimas); - pastato vidaus ir išorės priežiūra (plovimas, šlavimas, kosmetinis remontas); - siurblinės darbo žurnalo pildymas; - elektros variklių eksploatavimas (guolių tepimas, varžų matavimas, kosmetinis remontas); - siurblių, reduktorių ir kitų elementų eksploatavimas (guolių tepimas, tepalų keitimas, kosmetinis ir einamasis remontas); - ištekėjimo dalies eksploatavimas (atbulinių vožtuvų priežiūra-remontas); - duomenų perdavimo sistemų eksploatavimas; - elektros spintų eksploatavimas. | mėnuo | 12 |
| 3. | Šilutės rajono polderių sistemų žiemos polderių pylimų priežiūros ir eksploatavimo darbai: - žolinės augmenijos šienavimas; - krūmų – medžių šalinimas; - žvyro dangos atstatymas (žvyravimas, greideriavimas); - šlaitų deformacijų tvarkymas (urvų perkasimas, nuošliaužų atstatymas, dirbtinių kliuvinių pašalinimas); - nuolatinė stebėsena potvynio – poplūdžio metu; - žalos įvertinimas po potvynio – poplūdžio; | 100 m | 150 |
| 4. | Šilutės rajono polderių sistemų vasaros polderių pylimų priežiūros ir eksploatavimo darbai: - žolinės augmenijos šienavimas; - krūmų – medžių šalinimas; - žvyro dangos atstatymas (žvyravimas, greideriavimas); - šlaitų deformacijų tvarkymas (urvų perkasimas, nuošliaužų atstatymas, dirbtinių kliuvinių pašalinimas); - nuolatinė stebėsena potvynio – poplūdžio metu; - žalos įvertinimas po potvynio – poplūdžio; | 100 m | 100 |
| 5. | Šilutės rajono polderių sistemų griovių bei juose esančių įrenginių priežiūros ir eksploatavimo darbai: - taškinių sąnašų sankaupų valymas; - vandens augmenijos sankaupų valymas; - šlaituose atsiradusių pavienių deformacijų tvarkymas; - šlaitų ir apsauginės zonos šienavimas; - krūmų – medžių šalinimas; | 100 m | 100 |
| 6. | Šilutės rajono polderių sistemų automatinių vandens praleidimo vartų (40 vnt.) bei mechaninių skydinių uždorių (25 vnt.) priežiūros ir eksploatavimo darbai: - metalinių konstrukcijų priežiūra (šveitimas, dažymas, atnaujinimas); - medinių sandarinimo elementų keitimas, remontas; - guminių sandarinimo elementų keitimas remontas; - gelžbetoninių konstrukcijų priežiūra, remontas; - sąnašų valymas mechanizuotu ir rankiniu būdu. | Obj. | 2 |
| 7. | Šilutės rajono polderių sistemų žiemos polderių pylimų remonto darbai: - žvyro dangos įrengimas; - šlaitų bei keteros projektinių parametrų atstatymas; - prevencinių priemonių nuo urvus rausiančių gyvūnų įrengimas. | 100 m | 30 |
| 8. | Šilutės rajono polderių sistemų vasaros polderių pylimų remonto darbai: - žvyro dangos įrengimas; - šlaitų bei keteros projektinių parametrų atstatymas. - prevencinių priemonių nuo urvus rausiančių gyvūnų įrengimas. | 100 m | 60 |
| 9. | G/B persiliejimo ruožų remontas ir įrengimas. | 100 m2 | 15 |
| 10. | Šilutės rajono polderių sistemų griovių bei juose esančių įrenginių remonto darbai: - šlaitų ir dugno projektinių parametrų atstatymas; - drenažo žiočių atstatymas. | 100 m | 50 |
| 11. | Pralaidų iki 1m diametro remontas | Kompl. | 350 |
| 12. | Pralaidų virš 1m diametro remontas | Kompl. | 150 |
| 13. | Šliuzų reguliatorių remontas | Kompl. | 40 |
| 14. | Diukerių remontas | Kompl. | 4 |
| 15. | Šilutės rajono polderių sistemų avarinių gedimų ir (ar) potvynių padarinių likvidavimo darbai: |  |  |
| 15.1. | smėlio pripylimas į maišus rankiniu būdu | t | 10 |
| 15.2. | smėlio pripylimas į didmaišius mechanizuotai | t | 10 |
| 15.3. | smėlio pakrovimas, pervežimas iki 1 km atstumu | t | 10 |
| 15.4. | smėlio maišų pernešimas rankiniu būdu | t | 10 |
| 15.5. | ratinio ekskavatoriaus darbo valanda (vienos transporto priemonės) | val. | 1 |
| 15.6. | vikšrinio ekskavatoriaus darbo valanda (vienos transporto priemonės) | val. | 1 |
| 15.7. | vikšrinio buldozerio darbo valanda (vienos transporto priemonės) | val. | 1 |
| 15.8. | savivarčio darbo valanda (vienos transporto priemonės) | val. | 1 |
| 15.9. | vieno autovilkiko (tralo) vienas kilometras | km. | 1 |
| 15.10. | vieno autokrano darbo valanda | val. | 1 |
| 15.11. | vieno traktoriaus su priekaba darbo valanda | val. | 1 |
| 15.12. | vieno greiderio darbo valanda | val. | 1 |
| 15.13. | komandos (5 žmonės + darbų vadovas) 24/7 darbo valandos įkainio vidurkis (darbo dienos, naktinės pamainos, šventinių ir savaitgalio darbo valandos vidurkis), dirbant budėjimo režimu; | val. | 200 |
| 15.14. | komandos (5 žmonės + darbų vadovas) darbo valandos įkainis (darbo dienos, naktinės pamainos, šventinių ir savaitgalio darbo valandos vidurkis), esant avarinei situacijai | val. | 1 |
| 15.15. | Komandos darbas (komanda – ne mažiau 5 žmonės + darbų vadovas) vykdant Šilutės rajono polderių sistemų siurblių mechaninių gedimų padarinių likvidavimo darbus (darbo dienos, naktinės pamainos, šventinių ir savaitgalio darbo valandos vidurkis). | val. | 1 |
| 15.16. | Šilutės rajono polderių sistemų siurblinių elektros-elektronikos gedimų padarinių likvidavimo darbai (komanda – ne mažiau 2 žmonės); | val. | 1 |
| 15.17. | 24/7 budinti komanda (komanda – ne mažiau 2 žmonės), užtikrinanti Šilutės rajono polderių sistemų siurblinių elektros-elektronikos įrenginių veikimą; | val. | 200 |
| 15.18. | Šilutės rajono polderių sistemų siurblinių konstrukcinės dalies atsiradusių defektų likvidavimo darbai (komanda – ne mažiau 5 žmonės + darbų vadovas ). | val. | 1 |
| Iš viso: |  |  |  |

Pastabos:

*Darbai atliekami pagal sezoniškumą/gamtines sąlygas/poreikį ar kt.;

**Preliminarus darbų kiekis naudojamas tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomas maksimalus.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Šilutės rajono polderių sistemų eksploatacijos, priežiūros ir remonto darbus atliksiantiems Rangovams keliami reikalavimai – turėti reikalingus atestatus ir (ar) leidimus, kt. dokumentus ir (ar) patirtį (jei to reikalaujama Pirkimo dokumentuose).

  - Į Rangovo siūlomus darbų įkainius turi būti įtraukti žmogiškieji ištekliai, techniniai, transporto ir organizaciniai resursai.

  - Vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika), už atliktus Darbus bus atsiskaitoma taikant mišrią (fiksuoto įkainio ir sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo) kainodara. Darbų kainų (be PVM) apskaičiavimo būdas:

    - Fiksuotas įkainis – taikomas darbams, nurodytiems TS 1 lentelėje Darbų kiekiai/ apimtys 1-15 punktuose. Darbai pradedami vykdyti įsigaliojus Sutarčiai ir vykdomi iki Sutarties galiojimo. Už Darbus, kurie vykdomi reguliariai apmokama pagal nustatytą fiksuotą įkainį už kiekvieną kalendorinį mėnesį, pagal iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos pateiktus Aktus (3 egz.) ir PVM sąskaitas – faktūras, pateiktas Sutarties nustatyta tvarka. Už kitus Darbus apmokama pagal nustatytą fiksuotą įkainį už faktinį atliktų Darbų kiekį, pagal iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos pateiktus Aktus (3 egz.) ir PVM sąskaitas – faktūras.

    - Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimas – pagal Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimą Užsakovas Rangovui atlygina faktiškai patirtas papildomas tiesiogines išlaidas (į kurias negali būti įtrauktas Rangovo pelnas), į kurias įeina, bet neapsiriboja visų tipų medžiagos ir detalės (įskaitant atsargines dalis, eksploatacinius skysčius, remonto medžiagas ir pan.), prekės (žvyras, gruntas, smėlis ir kt. prekės, reikalingos Darbams atlikti), Trečiųjų šalių teikiamos paslaugos, tokios kaip utilizavimo, draudimo, komunalinės paslaugos, vanduo, nuotekų šalinimas, ryšio paslaugos, signalizacijos ar apsaugos sistemų palaikymas ir pan., kurios bus patiriamos vykdant TS 1 lentelėje Darbų kiekiai / apimtys 1-15 punktuose numatytus Darbus. Užsakovas atlygins išlaidas pagal faktiškas Rangovo pateiktas Trečiųjų šalių PVM sąskaitas – faktūras. Pagal Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimą bus perkama ne daugiau kaip už 20 proc. pradinės Sutarties vertės be PVM.

- DARBŲ VYKDYMO VIETA IR TERMINAI

  - Darbų vykdymo vieta – Šilutės rajono savivaldybėje esančių polderių sistemų teritorija.

  - Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Reikalavimai darbų atlikimui:

    - Techninės specifikacijos 1 lentelėje Darbų kiekiai/ apimtys 1-15 punktuose nurodyti Darbai atliekami nepertraukiamai, pagal nurodytas apimtis bei atsižvelgiant į sezoniškumą/gamtines sąlygas/poreikį ar kt.

    - Esant Avarijai / Avarinei situacijai Rangovas privalo atvykti į vietą ne vėliau kaip per 180 (šimtą aštuoniasdešimt) minučių nuo Užsakovo atstovo pranešimo pateikimo elektroniniu paštu / telefonu/ žodžiu, arba kito momento, nuo kurio sužinojo apie susidariusią Avariją/Avarinę situaciją.

    - Esant Avarijai / Avarinei situacijai, Užsakovo ir Rangovo atstovams atlikus vietos apžiūrą, šie surašo Avarinės situacijos likvidavimo planą. Šiame plane nurodoma Avarijos / Avarinės situacijos vieta, dokumento surašymo data, laikas, aprašomi reikalingi atlikti darbai, orientaciniai darbų kiekiai, suderintas tarp Užsakovo ir Rangovo darbų pradžios laikas ir pasirašomas abiejų šalių atstovų.

    - Avariniai darbai gali būti užsakomi bet kuriuo paros metu darbo dienomis, savaitgaliais, švenčių dienomis. Darbų metu Rangovas nuolat palaiko ryšį el. paštu, telefonu, žodžiu su Užsakovo atsakingu asmeniu ir informuoja apie darbų eigą.

    - Darbai privalo būti atlikti vadovaujantis:

      - Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;

      - Lietuvos Respublikos draudimo įstatymu;

      - Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu;

      - Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu;

      - Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu;

      - LR vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr.343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“;

      - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 14 d. nutarimu Nr. 1116 „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“;

      - Riboženklių apsaugos instrukcijomis;

      - Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklėmis;

      - Vandentvarkos darbų saugos taisyklėmis;

      - Saugos ir sveikatos statyboje taisyklėmis;

      - Statybos techniniu reglamentu STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“;

      - Statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;

      - Statybos techniniu reglamentu STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;

      - Statybos techniniu reglamentu STR 2.02.06:2004 „Hidrotechniniai statiniai. Pagrindinės nuostatos“;

      - Statybos techniniu reglamentu STR 2.05.15:2004 „Hidrotechniniai statinių poveikiai ir apkrovos“;

      - Techninių reikalavimų reglamentu GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“;

      - Kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais.

- DARBŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

5.1. Rangovas įsipareigoja tinkamai ir sąžiningai vykdyti Sutartį, kokybiškai atlikti Darbus Sutartyje nustatytais terminais, vadovaujantis galiojančiais Įstatymais, statybos techniniais reglamentais, normomis, ministerijų nustatytomis taisyklėmis, statybos rekomendacijomis bei standartais, vadovautis kitais teisės aktais. Atlikus Darbus, perduoti juos Užsakovui, ištaisyti nustatytus defektus (jei tokių buvo), per Šalių raštu suderintą terminą.

5.2. Rangovas privalo garantuoti, kad Darbai bus atlikti kokybiškai, tinkamai ir laiku. Darbų trūkumai atsiradę, iki Darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo kurie bus identifikuoti kaip atlikti nekokybiškai, turi būti ištaisyti nuo Užsakovo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo momento ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.

5.3. Darbų trūkumus atsiradusius per garantinį laikotarpį Rangovas privalo pašalinti savo lėšomis ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo informacijos apie trūkumus pateikimo dienos, jei tarp Užsakovo ir Rangovo nėra suderintas kitas terminas.

6. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

6.1. Atliktų Darbų aktai (3 egz.), pažymos apie apskaičiuotą darbų vertę (3 egz.), PVM sąskaitos - faktūros ir kita dokumentacija, susijusi su Darbų atlikimu.

7. RANGOVO IR UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1. Rangovo įsipareigojimai:

7.1.1. Atlikti Darbus profesionaliai, kokybiškai ir laiku, Sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Darbų atlikimą.

7.2. Užsakovo įsipareigojimai:

    - Bendradarbiauti su Rangovu, teikiant reikalingą informaciją Užsakymų ir (ar) Sutarties vykdymo metu.

    - Priimti iš Rangovo kokybiškai atliktus Darbus, atitinkančius teisės aktų ir Užsakyme ir (ar) Techninėje specifikacijoje numatytus Darbų reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Rangovu Sutartyje numatytomis sąlygomis.

- PAPILDOMA INFORMACIJA

Perkančiosios organizacijos atstovo, įgalioto palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais techniniais klausimais, kontaktai: Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kaimo reikalų skyriaus vedėjas Povilas Budvytis, tel.: 044152262, 068510441, el. paštas: povilas.budvytis@silute.lt.

- PRIEDAI