TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Prekės pavadinimas | Kiekis mato vnt. | Kaina, Eur su PVM |
| --- | --- | --- |
| MOBILUS ULTRAGARSINIS DIAGNOSTINIS APARATAS (ECHOSKOPAS) | 1 kompl. | 32699,00 |

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė su nuoroda į pasiūlymo puslapį |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sistemos architektūra | Portatyvus (pritaikytas nešiojimui), su baterija ultragarsinis diagnostinis aparatas, sukomplektuotas su mobiliu stovu |  |
|  | Daviklių jungtys | ≥ 2 (geresnių savybių prekėms suteikiami balai) |  |
|  | Monitorius | - LCD ar lygiaverčio tipo ekranas, ≥ 11 colių (geresnių savybių prekėms suteikiami balai) įstrižainės. - Rezoliucija: ≥ 1024x768 (geresnių savybių prekėms suteikiami balai) |  |
|  | Sistemos palaikomų daviklių dažnių diapazonas (ne siauresnis nei nurodytą) | Nuo 1 iki 12 MHz |  |
|  | Didžiausias atvaizduojamas skenavimo gylis | ≥ 30 cm. |  |
|  | Kadrų dažnis 2D režime | ≥ 500 (geresnių savybių prekėms suteikiami balai) |  |
|  | Atliekami tyrimai | - Kraujagysliniai tyrimai; - Giliųjų ir periferinių venų tyrimai; - Pilvo organų tyrimai, - Sąnarių, kaulų ir raumenų sistemos tyrimai; |  |
|  | Darbo režimai: | - 2D režimas; - Spalvinis dopleris; - Pulsinės bangos dopleris; - Nuolatinės bangos dopleris; - Galios dopleris; - Trapezoidinis vaizdavimas; |  |
|  | B režimo dinaminis diapazonas | ≥ 170 dB (geresnių savybių prekėms suteikiami balai) |  |
|  | Pacientų duomenų ir vaizdų išsaugojimo galimybės | - ≥ 128 GB talpos vidinis SSD (angl. solid state drive) diskas; - USB jungtys. |  |
|  | Pacientų duomenų administravimo sistema, jos funkcijos: | - Paciento duomenų įvedimas; - Paciento paieška ir duomenų peržiūra; - Tyrimo peržiūra. |  |
|  | Integruoto DICOM modulio palaikomos funkcijos | DICOM standarto palaikomos funkcijos (arba lygiavertės): 12.1. Send (arba Store); 12.2. Print, 12.3. Worklist. |  |
|  | Automatinis vaizdo parametrų optimizavimas | Aparatas turi automatinio vaizdo parametrų optimizavimo funkciją |  |
| 14. | Klinikinės analizės matavimų ir skaičiavimų paketai su rezultatų saugojimu į tyrimo ataskaitą | - Kraujagysliniai tyrimai; - Giliųjų ir periferinių venų tyrimai; - Sąnarių, kaulų ir raumenų sistemos tyrimai; |  |
| 15. | Automatinis PW kreivių matavimas | Aparatas turi automatinio PW kreivių matavimo funkciją |  |
| 16. | Tyrimo ataskaitų spausdinimas išoriniu spausdintuvu | Tyrimo ataskaitas galima atspausdinti išoriniu lazeriniu A4 formato spausdintuvu |  |
| 17. | Komplektacija: |  |  |
| 17.1 | Linijinis daviklis | - 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis nei nurodytą): nuo ≤ 4,0 iki ≥12 MHz. - Aktyvaus paviršiaus (akustinio lango) ilgis ≥ 33 mm (geresnių savybių prekėms suteikiami balai); - Elementų skaičius: ≥ 128 (geresnių savybių prekėms suteikiami balai) |  |
| 17.2 | Konvekcinis daviklis | 17.2.1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis nei nurodytą): nuo ≤ 2,0 iki ≥5,0 MHz; 17.2.2. Elementų skaičius: ≥ 128 (geresnių savybių prekėms suteikiami balai) 17.2.3. Konvekcinis daviklis vieno kristalo arba Hanafy arba Multi-D technologija (jei taip, bus suteikiami balai. Tiekėjas gali dalyvauti pirkime, kai jų siūloma prekė tokių galimybių neturi) |  |
| 17.3 | Vidinis maitinimo akumuliatorius | Užtikrinantis ultragarsinio diagnostinio aparato autonominį maitinimą >30 minučių (geresnių savybių prekėms suteikiami balai) |  |
| 17.4 | Mobilus stovas ultragarsiniam diagnostiniam aparatui | - Specialios konstrukcijos – techniškai suderintas su siūlomo modelio ultragarsiniu diagnostiniu aparatu; - Ratukai fiksuojami (su stabdžiais). - Aukščio reguliavimas. |  |
| 18. | Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“ arba lygiavertis). | Jei taip, bus suteikiami balai. Tiekėjas gali dalyvauti pirkime, kai jų siūloma prekė tokių galimybių neturi |  |
| 19. | Papildoma, į stovą integruojama baterija, prailginanti darbo eigą >8 val. | Jei taip, bus suteikiami balai. Tiekėjas gali dalyvauti pirkime, kai jų siūloma prekė tokių galimybių neturi |  |
| 20. | Tikslaus matavimo funkcija, rodanti matavimo žymės padidinimą, leidžianti atlikti labai tikslius matavimus, nenaudojant padidinimo įrankio (angl. Zoom) | Jei taip, bus suteikiami balai. Tiekėjas gali dalyvauti pirkime, kai jų siūloma prekė tokių galimybių neturi |  |
| 21. | Dirbtinio intelekto pagrindu veikiantis žmogaus nervų struktūrų vaizdavimo programa, kuri gali būti naudojamą kaip nuoroda gydytojams, dirbantiems su ultragarso įrenginiais adatos įvedimo tikslumui vietinei anestezijai ir kitoms procedūroms užtikrinti. | Jei taip, bus suteikiami balai. Tiekėjas gali dalyvauti pirkime, kai jų siūloma prekė tokių galimybių neturi |  |
| 22. | Garantijos laikotarpis | >24 mėn. (geresnių savybių prekėms suteikiami balai) |  |
| 23. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). |  |

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų šiame priede nurodyta tvarka.

  - Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

- PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

  - Pasiūlymai vertinami remiantis šiais kriterijais:

| Nr. | Vertinimo kriterijai | Kriterijaus parametro lyginamasis svoris | Kriterijaus parametro tipas | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pirmas kriterijus (C) -kaina |  | Interpoliacinis | X=34 |
| 2. | Antras kriterijus (T) – Techniniai pranašumai ir garantiniai įsipareigojimai |  |  | Y=66 |
| T1 | Daviklių jungtys (eil. Nr. 2) | 0-2 balai | Interpoliacinis |  |
| T2 | Monitoriaus įstrižainė (eil. Nr. 3.1.) | 0-4 balai | Interpoliacinis |  |
| T3 | Monitorius rezoliucija (eil. Nr. 3.2.) | 0-6 balai | Interpoliacinis |  |
| T4 | Kadrų dažnis 2D režime (eil. Nr. 6) | 0-2 balai | Interpoliacinis |  |
| T5 | B režimo dinaminis diapazonas (eil. Nr. 9) | 0-4 balai | Interpoliacinis |  |
| T6 | Linijinio daviklio aktyvaus paviršiaus (akustinio lango) ilgis (eil. Nr. 17.1.2.) | 0-4 balai | Interpoliacinis |  |
| T7 | Linijinio daviklio elementų skaičius (eil. Nr. 17.1.3.) | 0-4 balai | Interpoliacinis |  |
| T8 | Konvekcinio daviklio elementų skaičius (eil. Nr. 17.2.2.) | 0-4 balai | Interpoliacinis |  |
| T9 | Vidinis maitinimo akumuliatorius (eil. Nr. 17.3.) | 0-2 balai | Interpoliacinis |  |
| T10 | Konvekcinis daviklis vieno kristalo arba Hanafy arba Multi-D technologija (eil. Nr. 17.2.3.) | 0 ar 5 | Statinis Yra/Nėra |  |
| T11 | Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“ arba lygiavertis) (eil. Nr. 18.) | 0 ar 5 | Statinis Yra/Nėra |  |
| T12 | Papildoma, į stovą integruojama baterija, prailginanti darbo eigą >8 val. (eil. Nr. 19.) | 0 ar 5 | Statinis Yra/Nėra |  |
| T13 | Tikslaus matavimo funkcija, rodanti matavimo žymės padidinimą, leidžianti atlikti labai tikslius matavimus, nenaudojant padidinimo įrankio (angl. Zoom) (eil. Nr. 20.) | 0 ar 5 | Statinis Yra/Nėra |  |
| T14 | Dirbtinio intelekto pagrindu veikiantis žmogaus nervų struktūrų vaizdavimo programa, kuri gali būti naudojamą kaip nuoroda gydytojams, dirbantiems su ultragarso įrenginiais adatos įvedimo tikslumui vietinei anestezijai ir kitoms procedūroms užtikrinti (eil. Nr. 21.) | 0 ar 5 | Statinis Yra/Nėra |  |
| T15 | Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“ arba lygiavertis) (eil. Nr. 22.). | 0 ar 5 | Statinis Yra/Nėra |  |
| T16 | Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas prekėms (eil. Nr. 22.) | 0-4 balai | Interpoliacinis |  |

2.1.1.	Pirmas kriterijus – Kaina C. Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (X) yra 34.

2.1.2.	Antras kriterijus – Techniniai pranašumai ir garantiniai įsipareigojimai (T). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (Y) yra 66.

2.2. Balų skaičiavimas:

2.2.1.	Tiekėjo pasiūlymo ekonominio naudingumo balas (S) apskaičiuojamas sudėjus tiekėjui skirtus balus už visus vertinimo kriterijus taikant formulę:

S=C+T.

T=T1+T2+T3+T4+T5+T6+T7+T8+T9+T16

2.2.2. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo pirmo kriterijaus – pasiūlymo kainos (C) balas apskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos kainos (Cₘᵢₙ) ir vertinamo pasiūlymo (Cₚ) santykį padauginus iš kainos lyginamojo svorio (X).

C=CminCpx X

### 2.2.3. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T16 balai (Tn) paskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę kur:

Tp - tiekėjo siūloma parametro reikšmė,  Tmin  - mažiausia iš visų tiekėjų siūloma parametro reikšmė,

Tmax  - didžiausia iš visų tiekėjų siūloma parametro reikšmė,   Y - lyginamasis svoris.

Tn=Tp-TminTmax-Tminx Y

### 2.2.4. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo (T10, T11, T12, T13, T14, T15) balas apskaičiuojamas šia tvarka:

Apskaičiuojamas pasiūlymui suteikiamas (Tp) balas pagal siūloma funkcionalumą

Kriterijų (T10, T11, T12, T13, T14, T15) balai apskaičiuojami:

T10, T11, T12, T13, T14, T15 = Tp

0 balų. Nesiūlomas funkcionalumas.

5 balai. Siūlomas T10, T11, T12, T13, T14, T15 punkte nurodomas funkcionalumas