PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(Techninę specifikaciją  parengia perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų paslaugų specifiką bei vadovaudamasi Įstatymo 2 str. 27 punkto 2 dalyje, 50 str. įtvirtintais reikalavimais)

- BENDROSIOS NUOSTATOS

UAB „Kauno vandenys“ Aukštaičių g. 43, Kaunas
Kontaktinis asmuo: Energetikos ir metrologijos skyriaus viršininkas – vyriausiasis energetikas Vytautas Butkus tel. +370 698 54116, Elektrotechnikos tarnybos vadovas Rimas Kučinskas, tel. Nr. +370 608 24756, Nuotekų valyklos inžinierius elektros ūkiui Tomas Kašinskas, tel. Nr. +370 672 36983. 
Pirkimas vykdomas 36 mėnesių laikotarpiui.

PIRKIMO OBJEKTAS

Detali informacija apie perkamas paslaugas, kiekius, apimtis ir kt.

10 kV ir 0,4 kV skirstyklų narvelių, automatinių išjungiklių remonto, derinimo, bandymo darbai

Objektai 1-iems metams:

1. Nuotekų siurblinė Nr. 5 (Popieriaus g.15, Kaunas) 10 kV skirstykla:
  • SP1447 narvelio nr.101  RAA (EATON Xiria TT 630A)
  • SP1447  narvelio nr.103 RAA (EATON Xiria TT 630A)
  • SP1447  narvelio nr.201  RAA (EATON Xiria TT 630A)
  • SP1447  narvelio nr.203  RAA (EATON Xiria TT 630A)

2. Nuotekų siurblinė Nr. 13 (Technikos g. 13, Kaunas) 10 kV skirstykla:
  • SP506 narvelio nr.101  RAA (EATON Xiria TT 630A)
  • SP506  narvelio nr.102 RAA (EATON Xiria TT 630A)
  • SP506  narvelio nr.201  RAA (EATON Xiria TT 630A)
  • SP506  narvelio nr.202  RAA (EATON Xiria TT 630A)

3. Nuotekų siurblinė Nr. 4 (Kalantos g. 20, Kaunas) 10 kV skirstykla:
  • SP144 101 narvelio RAA (EATON Xiria TT 630A)
  • SP144 102 narvelio RAA (EATON Xiria TT 630A)
  • SP144 201 narvelio RAA (EATON Xiria TT 630A)
   • SP144 202 narvelio RAA (EATON Xiria TT 630A)

4. Nuotekų siurblinė Nr. 4 (Kalantos g. 20, Kaunas) 0,4 kV skirstykla:
  • Įvadinis automatinis jungiklis QF1 (ARV1636 1600A)
  • Įvadinis automatinis jungiklis QF2 (ARV1636 1600A)
  • Sekcijinis automatinis jungiklis QF3 (ARV1636 1600A)

5. Nuotekų siurblinė Nr. 3 (Minkovskių g. 33, Kaunas) 10 kV skirstykla:
  • Įvadinis automatinis jungiklis QF1 (ABB safering CTC-F 24 kV 630 A)
  • Įvadinis automatinis jungiklis QF2 (ABB safering CTC-F 24 kV 630 A)
  • Sekcijinis automatinis jungiklis QF3 (ABB safering CTC-F 24 kV 630 A)

5. Vandens gerinimo stotis (Chemijos g. 21, Kaunas) 0,4 kV skirstykla:
   • Įvadinis automatinis jungiklis QF1 (Siemens WLI630 630A)
  • Įvadinis automatinis jungiklis QF2 (Siemens WLI630 630A)
  • Sekcijinis automatinis jungiklis QF3 (Siemens WLI630 630A)

6. Vilijampolės vandens siurblinė (Apuolės g. 7, Kaunas) 0,4 kV skirstykla:                                               
   • Įvadinis automatinis jungiklis QF1 (Siemens 3WN6 1250A)  
  • Įvadinis automatinis jungiklis QF2 (Siemens 3WN6 1250A)
  • Sekcijinis automatinis jungiklis QF3 (Siemens 3WN6 630A)

6. Nuotekų valykla  (Marvelės g. 199, Kaunas)

• MT-1446 10kV sekcijinis RAA ( AVERA MiCOM P130C)                                                                                                
  • MT-1446 10kV (K2) RAA ( AVERA MiCOM P130C)
  • MT-1446 10kV (K7) RAA (AVERA MiCOM P130C)
  • MT-1446 10kV (K4) RAA (AVERA MiCOM P130C)
  • L-MKT-1447-2 įvado RAA (AVERA MiCOM P130C)
  • L-MKT-1447-1 įvado RAA  (AVERA MiCOM P130C)
  • L-SP144 RAA (AVERA MiCOM P130C)
  •  L-Marvelė TP-102 RAA (AVERA MiCOM P130C)
  • L-Marvelė TP  RAA (AVERA MiCOM P130C)
  • MT-1209 (K04)  RAA (AVERA MiCOM P130C)
  • MT-1209 (K03)  RAA (AVERA MiCOM P130C)
  • MT-1209 (K01)  RAA (AVERA MiCOM P130C)

Objektai 2-iems metams:

- Nuotekų siurblinė Nr. 5 (Popieriaus g.14a, Kaunas) 0,4 kV skirstykla:
  • Įvadinis automatinis jungiklis QF1 (ABB Sace S6 800A)
  • Įvadinis automatinis jungiklis QF2 (ABB Sace S6 800A)
  • Sekcijinis automatinis jungiklis QF3 (ABB Sace S6 630A)

- Nuotekų siurblinė Nr. 3 (Minkovskių g. 33, Kaunas) 0,4 kV skirstykla:
  • Įvadinis automatinis jungiklis QF1 (ABB SACE S7 1250A)
  • Įvadinis automatinis jungiklis QF2 (ABB SACE S7 1250A)
  • Sekcijinis automatinis jungiklis QF3 (ABB SACE S7 1250A)

- Eigulių vandens siurblinė (Jonavos g. 53, Kaunas) 0,4 kV skirstykla:
  • Įvadinis automatinis jungiklis QF1 (Siemens 3WN6 2000 A)
  • Įvadinis automatinis jungiklis QF2 (Siemens 3WN6 2000 A)
  • Sekcijinis automatinis jungiklis QF3 (Siemens 3WN6 1250 A)

- Kleboniškio vandens siurblinė (Kleboniškio g. 1, Kaunas) 0,4 kV skirstykla:
  • Įvadinis automatinis jungiklis QF1 (Masterpact MTZ1 10H1  1000A)
  • Įvadinis automatinis jungiklis QF2 (Masterpact MTZ1 10H1  1000A)
  • Sekcijinis automatinis jungiklis QF3 (Masterpact MTZ1 10H1  1000A)

- Žaliakalnio vandens siurblinė (Aukštaičių g. 43, Kaunas) 0,4 kV skirstykla:
  • Įvadinis automatinis jungiklis QF1 (ABB T5N 400A)
  • Įvadinis automatinis jungiklis QF2 (ABB T5N 400A)
  • Sekcijinis automatinis jungiklis QF3 (ABB T5N 400A)

- Aleksoto vandens siurblinė (Dariaus ir Girėno g. 42, Kaunas) 0,4 kV skirstykla:
  • Įvadinis automatinis jungiklis QF1 (Siemens 3WN6 630A)
  • Įvadinis automatinis jungiklis QF2 (Siemens 3WN6 630A)
  • Sekcijinis automatinis jungiklis QF3 (Siemens 3WN6 630A)

- Domeikavos vandens siurblinė (Neries g. 1, Domeikavos k., Domeikavos sen.) 0,4 kV skirstykla:
  • Įvadinis automatinis jungiklis QF1 (Siemens WLI 630 N)
  • Įvadinis automatinis jungiklis QF2 (Siemens WLI 630 N)
  • Sekcijinis automatinis jungiklis QF3 (Siemens WLI 630 N)

- Marvelės vandens siurblinė (Marvelės g. 199, Kaunas) 0,4 kV skirstykla:
  • Įvadinis automatinis jungiklis QF1 (Siemens 3WN6 630 A)
  • Įvadinis automatinis jungiklis QF2 (Siemens 3WN6 630 A)
  • Sekcijinis automatinis jungiklis QF3 (Siemens 3WN6 250 A)

9. Nuotekų valykla  (Marvelės g. 199, Kaunas) TP-1445 10 KV
  •	 Narvelis M1.1 – A Įvadas iš marvelės TP (automatinis jungtuvas Merlin Gerin JM HN64S41 630A)
  • Narvelis M1.3 – A įvadas skirstyklai L1 (automatinis jungtuvas Merlin Gerin SF1 630 A)
  • Narvelis M1.4 – A įvadas skirstyklai L2  (automatinis jungtuvas Merlin Gerin SF1 630 A)
  • Narvelis M1.5 – A įvadas skirstyklai L3 (jungtuvas Merlin Gerin SF1 630 A)
  • Narvelis M1.6 – A įvadas skirstyklai L5 (automatinis jungtuvas Merlin Gerin SF1 630 A)
  • Narvelis M1.7 – A įvadas skirstyklai  L4  (jungtuvas Merlin Gerin QMC 200 A)
  • Narvelis M1.8 – Sekcijinis jungtuvas (automatinis jungtuvas Merlin Gerin SF1 630 A)
  • Narvelis M1.10 – B įvadas skirstyklai  L3 (automatinis jungtuvas Merlin Gerin SF1 630 A)
  • Narvelis M1.11 – B įvadas skirstyklai L4 (jungtuvas Merlin Gerin QMC 200 A)
  • Narvelis M1.12 – B įvadas skirstyklai L2 (automatinis jungtuvas Merlin Gerin SF1 630 A)
  • Narvelis M1.13 – B įvadas skirstyklai L1 (automatinis jungtuvas Merlin Gerin SF1 630 A)
  • 	Narvelis M1.15 – B Įvadas iš marvelės TP (automatinis jungtuvas Merlin Gerin JM HN64S41 630A)

Objektai 3-iesiems metams:

1. Petrašiūnų vandenvietė (Kalantos g. 122, Kaunas) 0,4 kV skirstykla:
 • PETRAŠIŪNŲ TP-500  (automatiniai jungikliai SA-1, ABB ALB3200 2300A)
  • PETRAŠIŪNŲ TP-500-I (automatiniai jungikliai  Siemens WLI1000N 1000A)
  • PETRAŠIŪNŲ TP-500-II (automatiniai jungikliai MS31W10 1000A)
  • PERAŠIŪNŲ TP-900 (automatiniai jungikliai Siemens WLI1000N 1000A)
  • PETRAŠIŪNŲ TP-900-1 (automatiniai jungikliai ABB Sace Emax X1 1000 A)

2. Pramonės vandens siurblinė (Chemijos g. 21, Kaunas) 0,4 kV skirstykla:
• Įvadinis automatinis jungiklis QF1 (Siemens 3WN6 3200A)
• Įvadinis automatinis jungiklis QF2 (Siemens 3WN6 3200A)
• Sekcijinis automatinis jungiklis QF3 (Siemens 3WN6 2000A)

3. Nuotekų valykla (Marvelės g. 199, Kaunas) 
     0,4 kV skirstykla L1: 
  • Įvado Nr. 1 automatinis jungiklis (Masterpact NW16 H1  1600A)
  • Įvado Nr. 2 automatinis jungiklis (Masterpact NW16 H1  1600A) 
  • Sekcijinis  automatinis jungiklis (Masterpact NW16 H1  1600A)

    0,4 kV skirstykla L2: 
  • Įvado Nr. 1 automatinis jungiklis (Masterpact NW16 H1  1600A)
  • Įvado Nr. 2 automatinis jungiklis (Masterpact NW16 H1  1600A) 
  • Sekcijinis  automatinis jungiklis (Masterpact NW16 H1  1600A)

4. Nuotekų valykla (Marvelės g. 199, Kaunas) 

    0,4 kV skirstykla L2A1: 
  • Įvado Nr. 1 automatinis jungiklis (MT400/630   630A)
  • Įvado Nr. 2 automatinis jungiklis (MT400/630   630A) 
  • Sekcijinis  automatinis jungiklis (MT400/630   630A)

    0,4 kV skirstykla L2A2: 
  • Įvado Nr. 1 automatinis jungiklis (MT250   250A)
  • Įvado Nr. 2 automatinis jungiklis (MT250   250A) 
  • Sekcijinis  automatinis jungiklis (MT250   250A)

- REIKALAVIMAI PASLAUGOMS ATLIKTI

- Remiantis „Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašu“, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281, atlikti numatomus darbus.

- 0.4 kV skirstyklose atlikti: 
    Automatinių jungiklių maksimalių, minimalių apsaugų arba nepriklausomų atkabiklių remontą, derinimus, patikrinti jų veikimus, ARĮ veikimą. Automatinius jungiklius tikrinti 200 A ir didesnei srovei;
    Relinės apsaugos, elektros automatikos ir kitų antrinių grandinių bei prijungtų aparatų (pavarų ričių, automatų, magnetinių paleidiklių, kontaktorių, relių, prietaisų ir pan.) izoliacijos bandymus.

- 10 kV skirstyklose atlikti:
    Jungtuvų, pavarų, skyriklių, blokuočių mechaninius ir elektrinius reguliavimus, patikrinti jų veikimus, atlikti izoliacijos bandymus, remontą.
    Jungtuvų, pavarų, skyriklių, blokuočių mechaninius ir elektrinius reguliavimus, patikrinti jų veikimus, atlikti izoliacijos bandymus, remontą.
    Jungtuvų laiko ir greičio charakteristikų matavimus;
    Jungtuvų ir pavarų reguliavimo ir derinimo charakteristikų tikrinimus;
    Jungtuvų bandymus daugkartiniu jungimu.

- Atlikti relinės apsaugos ir automatikos derinimo darbus, patikrinti veikimą.

- Atlikti automatinių jungiklių, jungtuvų, pavarų, skyriklių profilaktinį remontą.

- Atlikus numatomus darbus ir pateikus išvadas apie elektros įrenginių būklę ir rekomendacijas tolesniam eksploatavimo galimumui. Esant susidėvėjusioms ir tolimesnei eksploatacijai netinkamoms detalėms, dėl jų pakeitimo, Rangovas turi derintis su Energetikos skyriumi.
    Detales, reikalingas remontui, tiekia užsakovas.

- Esant gamybiniam poreikiui sutarties laikotarpyje į darbų apimtį papildomai gali būti įtraukiamas papildomas objektas per metus, 10 kV ir 0,4 kV skirstyklų narvelių, automatinių išjungiklių remonto, derinimo, bandymo darbams atlikti. Rangovas šias sąnaudas turi įsivertinti teikdamas pasiūlymą.

- PRIDAVIMAS, PERDAVIMAS,

Numatoma metodika, procedūra ar vertinimas, kurie bus atlikti priduodant atliktas paslaugas, norint įsitikinti, ar jos atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus, jei tokie reikalingi.

Baigus darbus Užsakovui turi būti pateikti elektros įrenginių bandymų, matavimų protokolai su ataskaitomis apie elektros įrenginių būklę.

- REIKALAVIMAI DĖL APMOKYMO, ĮDIEGIMO

Jei reikalinga, numatomas personalo apmokymas, reikalinga apmokymo metodika, apmokomų darbuotojų  skaičius, minimali mokymų trukmė, nurodoma, ar apmokymai vyks perkančiosios organizacijos patalpose ar patalpomis turės pasirūpinti tiekėjas, kiti reikalavimai apmokymams.

- PASLAUGŲ KOKYBĖS KONTROLĖ

Numatomi kokybės užtikrinimo reikalavimai, kuriais teikėjas privalo vadovautis per visą sutarties įgyvendinimo laiką.

Prieš pradedant darbus, tiekėjas su užsakovu pasirašo tarpusavio atsakomybės ribų aktą. Nepasirašius šio akto, darbų pradėti negalima.

Atliekant elektros įrenginių bandymus ir matavimus vadovautis: 
   „Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašu“, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281 reikalavimais.
   „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės“, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100

- DOKUMENTACIJA, INSTRUKCIJOS

Baigus darbus Užsakovui turi būti pateikti elektros įrenginių bandymų, matavimų protokolai su ataskaitomis apie elektros įrenginių būklę. Dokumentacija turi būti pateikta lietuvių kalba.

- INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERDAVIMAS

Jeigu perkamos paslaugos sukūrimas patenka į intelektinės nuosavybės teisėmis saugomą sąrašą, perkantysis subjektas techninėje specifikacijoje turėtų nurodyti, ar bus reikalaujama kartu perduoti ar suteikti intelektinės nuosavybės teises

- PASLAUGŲ KAINOS STRUKTŪRA

Apmokėjimo būdai, pagal fiksuotus įkainius, pagal konkrečios paslaugos atlikimą, ar kita.

Pateikti kainas pagal kiekvieną objektą ir bendras metines kainas, o taip pat suminę trejų metų kainą.

______________________________________________________________