TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Molėtų r. sav. administracija vykdo Alantos gimnazijos, esančios A. Kraujalio g. 3, Alantos mst. Alantos sen., Molėtų r. sav., patalpų pritaikymą žmonėms, turintiems judėjimo negalią. Tam tikslui planuoja įrengti du keltuvus, skirtus neįgaliesiems.

- Nuožulnus keltuvas (įrengiamas koridoriuje)

Keltuvo turėklai

Bėginis turėklas, keltuvas važiuoja vidine laiptų puse (kaire puse žiūrint iš laiptų

apačios į viršų). Skirtas naudoti patalpose. Bėginis turėklas tvirtinamas prie laiptų kolonomis (statramsčiais). Dažytas spalva RAL 7035, arba  kita spalva pagal RAL katalogą (parenkama suderinus su užsakovu).

Specifikacijos:

| Tipas | Laiptinis nuožulnus keltuvas |
| --- | --- |
| Greitis | Ne mažiau 0.06 - 0.12 m/s |
| Keliamoji galia | Ne mažiau 300 kg |
| Platformos matmenys (plotis x gylis, mm) | 800x900 mm (tikslinama atlikus detalius matavimus objekte) |
| Sustojimų skaičius | Ne mažiau 2 |
| Reikalinga elektros srovė | Ne mažiau 230 V |
| Grindų danga (platformos) | Neslidi rifliuoto aliuminio danga arba analogiška |
| Kėlimo eiga (įstrižainė) | Apie 3000 mm (tikslinama atlikus detalius matavimus objekte) |
| Galingumas | Ne mažiau 0,5kW |
| Platformos spalva | RAL 7035 |
| Bėgiai | Aliuminio |
| Valdymo elementai | Integruota ant platformos pultas su lanksčiu kabeliu. Bevieliai valdymo pultai aukštuose |
| Kita informacija | Avarinio sustojimo mygtukas, Laikantys turėklai, Automatiškai užlenkiama platforma, Valdymo vietos - ant platformos ir sustojimo, Pritaikytas naudoti vidaus sąlygomis, Važiavimas - nuspaudus ir laikant, Pritaikytas žmonėms su neįgaliųjų vežimėliu, Pavara - elektrinė 24V maitinama iš baterijos, Tvirtinimas ant stulpelių, Stulpeliai tvirtinami ant pakopų |
| Papildomai / Pastabos | - Atitinka standartą EN 81-40; - Keltuvas turi būti sertifikuotas TUV ir pažymėtas CE ženklu; - Garsinis ir vizualus informavimas LCD ekrane viršijus leistiną apkrovą; - Keltuvui suteikiama 24 mėn. garantija; - Keltuvo startas iš tiesios pozicijos, keltuvas sustoja ties paskutine pakopa ir ten parkuojasi; - Maitinimą keltuvui atveda užsakovas, tiekėjas prijungia keltuvą į elektros tinklą. |

Pastaba:

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota keltuvo pagaminimas, pristatymas į objektą,  keltuvo sumontavimas, elektros prijungimas, personalo apmokymas.

- Nuožulnus keltuvas (įrengiamas laiptinėje)

Keltuvo turėklai

Prieš pradedant keltuvo montavimą, tiekėjas privalo demontuoti esamus laiptinės turėklus. Demontuojamų turėklų ilgis – 8,80 m.

Montuojamas bėginis turėklas, keltuvas važiuoja vidine laiptų puse (dešine puse žiūrint iš laiptų apačios į viršų). Skirtas naudoti patalpose. Bėginis turėklas tvirtinamas prie laiptų kolonomis (statramsčiais). Dažytas spalva RAL 7035, arba  kita spalva pagal RAL katalogą (parenkama suderinus su užsakovu).

Specifikacijos:

| Tipas | Laiptinis nuožulnus keltuvas |
| --- | --- |
| Greitis | Ne mažiau 0.06 - 0.1 m/s |
| Keliamoji galia | Ne mažiau 225 kg |
| Platformos matmenys (plotis x gylis, mm) | 800x900 mm (tikslinama atlikus detalius matavimus objekte) |
| Sustojimų skaičius | Ne mažiau 3 |
| Reikalinga elektros srovė | Ne mažiau 230 V |
| Grindų danga(platformos) | Neslidi rifliuoto aliuminio danga arba analogiška |
| Kėlimo eiga (įstrižainė) | Apie 11000 mm (tikslinama atlikus detalius matavimus objekte) |
| Galingumas | Ne mažiau 0,5kW |
| 180 laipsnių posūkių skaičius | Ne mažiau 2 |
| 90 laipsnių posūkių skaičius | Ne mažiau 1 |
| Platformos spalva | RAL 7035 |
| Bėgiai | Dažyto plieno bėgiai |
| Valdymo elementai | Integruota ant platformos pultas su lanksčiu kabeliu. Bevieliai valdymo pultai aukštuose |
| Kita informacija | Avarinio sustojimo mygtukas, Laikantys turėklai, Automatiškai užlenkiama platforma, Valdymo vietos - ant platformos ir sustojimo, Pritaikytas naudoti vidaus sąlygomis, Pritaikytas žmonėms su neįgaliųjų vežimėliu, Pavara - elektrinė 24V maitinama iš baterijos, Tvirtinimas ant stulpelių, Šepetėliai keltuvo šonuose, Platforma automatiškai užsilenkia po tam tikro laiko palikus keltuvą be priežiūros, Stulpeliai tvirtinami ant pakopų, Keltuvas važiuoja vidine laiptų puse (kaire puse žiūrint iš apačios į viršų) |
| Papildomai / Pastabos | - Keltuvo startas iš 180 laipsnių posūkio pirmame aukšte, sustoja antrame aukšte ties paskutine pakopa ir parkuojasi 90 laipsnių kampu nuožulniai; - Atitinka standartą EN 81-40; - Garsinis ir vizualus informavimas LCD ekrane viršijus leistiną apkrovą; - Keltuvas turi būti sertifikuotas TUV ir pažymėtas CE ženklu; - Keltuvui suteikiama 24 mėn. garantija; - Maitinimą keltuvui atveda užsakovas, tiekėjas prijungia keltuvą į elektros tinklą; - Turėklus demontuoja tiekėjas ir įrengia higienos normas atitinkantį turėklų užpildą kas 10 cm skersinukais, dažyta RAL 7035 spalva. |

Pastaba:

1.	Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota esamų laiptinės turėklų demontavimas, keltuvo pagaminimas, pristatymas į objektą, naujų turėklų sumontavimas, turėklų užpildų įrengimas, keltuvo sumontavimas, elektros prijungimas, personalo apmokymas;

3. Aplinkosauginiai reikalavimai:

3.1 Šalys, vadovaudamasi Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai  turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 visus susitikimus šios Sutarties vykdymo klausimais vykdys nuotoliniu būdu.

3.2 Šalys vadovaudamasi Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai  turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 įsipareigoja Sutarties vykdymo dokumentus pateikti elektroniniu būdu, dokumentus pasirašant tik elektroniniu parašu.

3.3 prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.

Specifikacijose pateikti keltuvų paveikslėliai yra informaciniai. Tiekėjų siūlomi keltuvai neprivalo atitikti keltuvų, parodytų paveikslėliuose.