TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS

  - Pirkėjas/Užsakovas –  Alytaus rajono savivaldybės administracija, Pulko g. 21, LT-62141 Alytus, telefonas +370 315 55 530.

  - Teikėjas– ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas/Užsakovas sudaro

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Teikėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Finansavimo šaltinis – Valstybės biudžeto lėšos.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas: Alytaus rajono melioracijos griovių ir juose esančių statinių priežiūros paslaugos;

2.1.1. melioracijos griovių ilgis viso 90,00 km.;

2.1.2. melioracijos griovių gylis nuo 2,0 iki 5,0 metro, šlaitų plotis nuo 4,0 iki 12,0 metrų

  - Pirkimo objekto vieta: Alytaus rajono Parėčėnų, Vankiškių, Pocelonių, Kančėnų, Krokialaukio, Santaikos, Ūdrijos kadastrinės vietovės (pridedami planai).

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Paslaugų apimtys ir tikslas:

    - griovių abiejų šlaitų žolės ir krūmų atžalų mechanizuotas mulčiavimas paskleidžiant ant melioracijos griovio šlaito (nesumulčiuota žolė ir krūmų atžalos turi būti sugrėbtos ir išvežtos);

    - griovių vagos dugne esančios žolės ir krūmų atžalų mulčiavimas (nesumulčiuota žolė ir krūmų atžalos turi būti sugrėbtos ir išvežtos);

    - melioracijos griuviuose esančių bebrų užtvankų ir kitų kliuvinių pašalinimas;

    - vandens pralaidose esančių bebrų užtvankų ir kitų kliuvinių pašalinimas;

    - žolinės augmenijos, sąnašų ir kliuvinių nuo pralaidų plokščių (ištekėjime ir įtekėjime) pašalinimas;

    - drenažo žiočių išvalymas nuo sąnašų;

    - prie drenažo žiočių ir jų signalinių stulpelių, nepažeidžiant įrenginių, šienavimas rankiniu būdu sumulčiuojant arba išvežant nušienautą žolę;

    - prie vandens pralaidų antgalių ir stulpelių, nepažeidžiant įrenginių, šienavimas rankiniu būdu sumulčiuojant arba išvežant nušienautą žolę;

  - Paslaugų atlikimo terminai:

    - Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m kovo 21 d. Nr. 3D-211 įsakymu, 4 skyriaus 16.2 punktu, paslaugos turi būti baigtos iki 2025 m. spalio 1 d. Paslaugų baigimo terminu laikoma melioracijos statinių priežiūros paslaugų akto pasirašymo data. Iki šio termino turi būti užbaigtos visos melioracijos griovių ir juose esančių statinių priežiūros paslaugos. Atliekant paslaugas, Paslaugų tiekėjas privalo laikytis visų respublikoje galiojančių įstatymų ir taisyklių bei atsižvelgti į visas priemones, užtikrinant aplinkosauginių reikalavimų;

    - Paslaugos privalės būti atliekamos laikantis šių terminų: iki 2025-09-01 turi būti įvykdyta 40 proc. nuo numatytų, šienaujamų melioracijos griovių bendro ilgio, iki 2025-10-01  turi būti įvykdyta 100 proc. nuo numatytų, šienaujamų melioracijos griovių bendro ilgio.

    - Sutartinių įsipareigojimų vykdymas gali būti stabdomas, jeigu 40 proc. paslaugos nesuteikia iki 3.2.2. papunktyje nurodyto laiko; būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų paslaugų; esant trečiųjų šalių įtakai, esant nenumatomam gamtos jėgų veikimui, kai Paslaugų tiekėjas negalėjo to pagrįstai numatyti pirkimo vykdymo metu. Sutartinių įsipareigojimų, kurių vykdymas buvo sustabdytas, vykdymo terminas pratęsiamas laikotarpiui, kuris, išnykus aplinkybėms, dėl kurių sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas, pagal sutartį likęs Paslaugų tiekėjo sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymui iki kol sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas;

  - Paslaugų tiekėjas privalo įsivertinti atliekamų paslaugų specifiką ir turėti pakankamą kiekį technikos sutarčiai įvykdyti.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.3 p.