konvojavimo automobilio TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos |
| --- | --- |
| 1 | Automobilis: |
| 1.1 | 1 vnt., naujas, neeksploatuotas pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Įrengto automobilio pristatymas ne vėliau kaip 10 mėnesių po sutarties pasirašymo. |
| 1.2 | Automobilis turi atitikti techninius reikalavimus, nustatytus Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų apraše, patvirtintame 2022 metų spalio 20 d. Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 2BE-260 „Dėl techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų patvirtinimo“. |
| 1.3 | Automobilis pilnai sukomplektuotas, sertifikuotas (atlikta ekspertizė) ir sertifikatas turės būti pateiktas automobilio pristatymo metu. Automobilis paruoštas eksploatuoti Lietuvos Respublikoje bei atlikta automobilio registracija Lietuvos kalėjimų tarnybos vardu ir transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės draudimu ne mažesniam nei 1 mėnesio terminui. Bendroji automobilio masė ne daugiau 3500 kg. |
| 2 | Kėbulas: |
| 2.1 | Automobilis 9-ių sėdimų vietų (specialios paskirties M1 - AFSG – kitos specialiosios paskirties transporto priemonės): 2 sėdimos vietos vairuotojo skyriuje (įskaitant vairuotoją), 3 sėdimos vietos keleivių salono eilėje, 4 sėdimos vietos galinėje automobilio dalyje konvojuojamųjų asmenų skyriuje (žr. Automobilio išdėstymo principinėje schemoje). |
| 2.2 | Konvojuojamųjų sėdynės – antivandalinės, su kilpomis antrankiams rakinti (derinama su užsakovu), po 2 (dvi) sėdynes, sumontuotos kairėje ir dešinėje automobilio pusėse šonu važiavimo krypčiai. Konvojuojamųjų asmenų saugumui užtikrinti turi būti sumontuoti saugos diržai. |
| 2.3 | Stumdomos durys keleivių salone dešinėje ir kairėje pusėje, įstiklintos; |
| 2.4 | galinės durys – dvivėrės, su stiklais ir fiksavimo mechanizmais, dujiniais amortizatoriais. Stiklai dengti šviesia matine ir antivandaline A1 apsaugos lygio plėvele, iš kėbulo vidinės dalies ir apsaugoti grotomis. |
| 2.5 | Ne mažiau kaip 12 metų gamintojo garantija nuo kiauryminio prarūdijimo su papildoma dugno antikorozine danga. |
| 2.6 | Automobilio kėbulo spalva balta su automobilio šonuose mėlynos spalvos juosta (juostos spalvos atspalvis ir matmenys derinami su užsakovu), ant vairuotojo ir keleivio durelių išorės priklijuoti Lietuvos kalėjimų tarnybos ženklai. |
| 3. | Ratų bazė: |
| 3.1 | atstumas tarp ratų ašių – ne mažiau 3000 mm. |
| 4. | Variklis: |
| 4.1 | darbinis tūris – ne mažiau 2,0 litrų; |
| 4.2 | galingumas – ne mažiau 120 kW. |
| 5. | Greičių dėžė: |
| 5.1 | mechaninė arba automatinė, ne mažiau kaip 6 laipsnių į priekį. |
| 6. | Naudojamas kuras : |
| 6.1 | benzinas arba dyzelinas. |
| 7. | Transmisija: |
| 7.1 | priekinių arba visų varančiųjų ratų pavara (4x4). |
| 8. | Pagalbinės sistemos: |
| 8.1 | visų ratų stabdžiai diskiniai su stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), ratų antipraslydimo sistema, elektroninis stabdymo jėgos paskirstymas, elektroninė stabilizavimo sistema (ESP). |
| 9. | Saugumas: |
| 9.1 | saugos oro pagalvės vairuotojui ir šalia sėdinčiam keleiviui. Galvos atramos ir saugos diržai vairuotojo ir visoms keleivių vietoms. |
| 9.2 | centrinis visų durelių užraktas su nuotoliniu valdymu (2 raktai su pulteliais) ir su valdymu iš vairuotojo vietos. Gamyklinė garsinė apsaugos signalizacija, gamyklinis imobilizatorius. Signalizacija turi atitikti KASKO draudimui keliamus reikalavimus. |
| 10. | Įranga: |
| 10.1 | reguliuojama vairo kolonėlė; |
| 10.2 | gamyklinė audio instaliacija su laisvų rankų įranga. Mobiliojo telefono belaidė sąsaja. Galinės vaizdo kameros pateikimas. USB jungtis. Automobilio gamintojo parkavimosi distancijos kontrolės sistema su parkavimo jutikliais gale ir priekyje (gale ir vaizdo kamera). Pastovaus greičio palaikymo įrenginys; |
| 10.3 | elektra valdomi ir šildomi išoriniai veidrodėliai; |
| 10.4 | elektra valdomi priekinių durelių langai; |
| 10.5 | šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai; |
| 10.6 | priekiniai, pagrindiniai šviesų LED (šviesos diodų) žibintai; |
| 10.7 | oro kondicionierius vairuotojo kabinoje. |
| 10.8 | Vasarinės padangos su ratlankiais ne mažesniais kaip R16, taip pat automobiliai pateikiami su papildomu komplektu žieminių nedygliuotų padangų, sumontuotų ant originalių ratlankių (naudojamų bazinio automobilio ir tokio pat dydžio), papildomos (žieminės) padangos turi būti tų pačių gamintojų (prekinių ženklų), kurių padangos komplektuojamos su naujais siūlomos markės automobiliais arba lygiavertės, atsarginis ratas – standartinio dydžio, įrankiai ratui pakeisti (automobilio kėlikas, ratų raktas), lanksti vilktis, komplekte turi būti originalūs (komplektuojami bazinio automobilio gamintojo) guminiai kilimėliai, kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais. |
| 10.9 | Aptarnavimas vykdomas ne rečiau kaip kas 12 mėnesių arba ne rečiau kaip kas 15 000 km, patikrinant automobilio ir papildomai sumontuotos įrangos veikimą. |
| 10.10 | Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti automobilio gamintojo numatytą priežiūrą pardavėjo ar jo atstovo nurodytose automobilių techninės priežiūros dirbtuvėse Lietuvos Respublikoje (nemažiau kaip 2 (dvejuose) skirtinguose miestuose, tarp jų Vilniuje, Kaune). |
| 10.11 | Purvasaugiai prie visų ratų. |
| 10.12 | Medžiaginių kilimėlių komplektas (salono priekyje ir gale). Papildomas guminių kilimėlių komplektas. |
| 10.13 | Šoniniai langai keleivių skyriuje tamsinti, stiklų tonavimas gamyklinis arba dengti plėvele, atitinkantys ES leidžiamus standartus. |
| 10.14 | Konvojuojamųjų skyriaus šonai be langų. Pertvaros tarp kamerų – matinės pagamintos iš polikarbonato (nepermatomos, storis ne mažiau 2 mm), sutvirtintos metalinėmis grotomis. |
| 10.15 | Konvojuojamųjų skyrius nuo antrosios keleivių sėdynių eilės atitvertas pertvara (plienine arba sustiprinta grotuota pertvara ir polikarbonato plokšte (storis ne mažiau 2 mm). Virš keleivių sėdynių eilės įrengtas atidaromas stebėjimo langelis. |
| 10.16 | Galinės durys nuo konvojuojamųjų skyriaus atskirtos atveriama grotuota pertvara, rakinamos ir atidaromos tik iš išorės ir iš vairuotojo vietos. Konvojuojamųjų skyriaus durys (2 vnt.) rakinamos elektromagneto pagalba ir mechaninėmis užsklandomis. Atidarytų galinių durų vizualinė ir garsinė signalizacija vairuotojo skyriuje. Papildomos įrangos darbui užtikrinti sumontuotas papildomas akumuliatorius. |
| 10.17 | Papildomas autonominis programuojamas dyzelinis ar benzininis oro šildytuvas, išpučiantis karštą orą į keleivių skyrių apačioje tolygiai iš galinės dalies į kojas, su papildomu oro išputimu į konvojuojamųjų asmenų skyrių. |
| 10.18 | Papildomas ventiliacija ir oro vėsinimo įrenginys konvojuojamųjų asmenų skyriuje (galingumas parenkamas pagal skyriaus talpą). |
| 10.19 | Keleivių salono papildoma garso ir termo izoliacija, papildoma sargybos salono apdaila audiniu. |
| 10.20 | Bendras keleivių salono apšvietimas, reguliuojamas iš vairuotojo skyriaus. |
| 10.21 | Grindų danga neslidi, atspari drėgmei. |
| 10.22 | Kėbulo vidinė dalis konvojuojamųjų skyriuje dengta neskaidriu, šviesiu plastiku. |
| 10.23 | Papildomas apšvietimas konvojuojamųjų asmenų skyriuje. |
| 11. | Papildomi įrengimai: |
| 11.1 | Sumontuotas paaukštintas stogas. Gabaritinis automobilio aukštis, sumontavus stogą ir integruotus švyturėlius bei automobilio išorės zonose apšvietimo žibintus – iki 2 400 mm. Švyturėliai (šviesos šaltinis LED) ant automobilio stogo galinės dalies 2 vnt., švyturėliai priekinėje stogo dalyje – mėlynos spalvos. |
| 11.2 | Švyturėliai įjungiami atskiru jungikliu (derinama su užsakovu) turinčiu šviesinę įjungto prietaiso signalizaciją. |
| 11.3 | Priekinėse aušinimo radiatoriaus grotelėse įmontuoti šviesos diodų blokai 2 vnt. – LED mėlynos spalvos. |
| 11.4 | Spec. garso signalo garsiakalbis (po variklio gaubtu ne mažiau nei 100W) su valdymo pultu. |
| 11.5 | Galimybė atskirai nuo švyturėlių valdymo pulto išjungti galinėje dalyje įmontuotus švyturėlius. |
| 11.6 | Automobilyje turi būti skaitmeninė, papildomai sumontuotos elektros įrangos valdymo sistema, valdymo pultas montuojamas vairuotojo skyriuje, vairuotojui patogioje vietoje. |
| 11.7 | Automobilio vairuotojo kabinoje įrengta: - kelio vaizdo stebėjimo sistema su vaizdo įrašymo galimybe: - palaikomas formatas 1080i/720p (analoginis NTSC/PAL), - rezoliucija ne mažiau 1920*1080 ir 1280*720, - 64 GB atmintis, - stebėjimo kampas ne mažiau 120 laipsnių, - GPS signalo imtuvas fiksuojantis transporto priemones padėtį (su vidine antena), - maitinimo šaltinis – automobilinis DC12V – 24V. - Vaizdo įrašymas pradedamas automatiškai įjungus automobilio variklio elektros maitinimo sistemas, - įrašas nutraukiamas išjungus maitinimą, - įrašant fiksuojamas automobilio greitis, įrašo data ir laikas. - Integruotas smūgio daviklis G-sensor, kurį aktyvavus (t.y. po smūgio) sistema automatiškai išsaugo paskutinį, dabartinį ir vieną paskesnį video failus nuo ištrynimo. |
| 11.8 | Automobilio konvojuojamųjų skyriuje įrengta: - vaizdo stebėjimo realiu laiku ir įrašymo sistema 2- iems konvojuojamųjų kameroms (stebima visa kamera, be aklųjų zonų žmogaus sėdėjimo aukštyje), (vaizdo fiksavimo kameros antivandalinės, atsparios smūgiams, vibracijai), stebima įlaipinimo – išlaipinimo vieta. - Vaizdo įrašymo įrenginio darbinė temperatūra nuo -20°C iki +50°C, - atsparus smūgiams ir vibracijai, - maitinimo šaltinis – automobilinis DC 12V – 24V, - video formatas PAL/NTSC, - išimamas kietasis diskas (SSD) – įrašo saugojimo trukmė ne mažiau kaip 30 parų. - Vaizdo atvaizdavimas tame pačiame monitoriuje, kaip ir galinės vaizdo stebėjimo kameros. |
| 11.9 | Specialiojo kėbulo galinėje dalyje sumontuota spalvoto vaizdo kamera (IP68): - darbinė temperatūra nuo -20°C iki +50°C, - su naktinio matymo galimybe, - vaizdo transliacija vaizduoklyje, kuris montuojamas vairuotojo kabinoje (ekrano įstrižainė ne mažiau 9 colių, darbinė temperatūra nuo -20°C iki 50°C), - įjungus atbulinę pavarą galinio vaizdo kamera rodo automobilio parkavimosi plotą pagal jo gabaritus. - Kameros įjungimo – išjungimo jungiklis – vairuotojo kabinoje arba integruotas vaizduoklyje. |
| 12. | Garantija: |
| 12.1 | Garantinis aptarnavimas automobiliui ir sumontuotai įrangai – ne mažiau kaip 3 metai. |
| 13. | Automobilis turi atitikti aplinkos apsaugos kriterijus (žr. pridėtame dokumente). |

Automobilio įrengimo principinė schema: