ZARASŲ ĄŽUOLO GIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS KULTŪRINĖS ERDVĖS REMONTO DARBAMS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendra informacija apie pirkimo objektą:

Statinio  pavadinimas –  Zarasų  „Ąžuolo“ gimnazija

Paskirtis- mokslo.

Unikalus Nr. 4397-1006-6015.

Statinio bendras plotas - 3494 m2

Statinio statybos rūšis – paprastasis remontas.

Statinio kategorija – ypatingas statinys.

Vykdant patalpų remonto darbus vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, statybos techniniais reglamentais, normomis ir taisyklėmis bei kitais normatyviniais dokumentais.

Darbai vykdomi suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato eksploatacijos. Už darbų saugą atsako rangovas.

Techninėje specifikacijoje galimai nurodyti standartai, gamintojai ar prekės ženklai yra tik informacinio pobūdžio, ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti šių gamintojų produkcijos

Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo-pilnas įrengimas, remontuotos pastato patalpų dalys turi būti tinkamos tolimesnei eksploatacijai. Po remonto neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos elementų eksploatacinės savybės, jie turi būti palikti tokioje pat būklėje, kurioje buvo iki remonto darbų pradžios. Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atlikimo, nurodytų techninėje specifikacijoje, reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir visus atsitiktinius įvairus komponentus, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui. Tuo tikslu rangovams prieš pateikiant kainos pasiūlymą, tikslinga atlikti objekto apžiūrą ir įvertinti visus planuojamus darbus

- Perkamų darbų apimtis, trukmė ir perkančiosios organizacijos pateikiami              duomenys:

Darbų apimtis – nurodoma darbų kiekių žiniaraštyje (kiekiai preliminarūs).

Darbų pradžia – 2025-07-

Darbų trukmė – iki 2025-08-30.

- Techninė specifikacija.

Techninių specifikacijų žiniaraštis:

| 1 | TS 01R | Statybinių atliekų apskaita ir jų tvarkymas statybvietėje |
| --- | --- | --- |
| 2 | TS 04R | Vidaus glaistymo darbai |
| 3 | TS 05R | Vidaus dažymo darbai |
| 4 | TS 06R | Pakabinamų lubų įrengimas |
| 5 | TS 07R | Laminuotos grindų dangos įrengimas |
| 6 | TS 08R | Vidaus durų keitimas |
| 7 | TS 09R | Elektrotechnika |

TS 01R Statybinių atliekų apskaita ir jų tvarkymas statybvietėje.

Statybinės atliekos turi būti tvarkomos laikantis LR atliekų tvarkymo įstatymo nuostatomis ir vadovaujantis LR aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-637 patvirtintomis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis ir LR aplinkos ministro 2011-05-03 įsakymu Nr.D1-367 patvirtintomis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis. Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis. Statybinių  atliekų apskaitos dokumentai saugomi pagal Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Statybvietėje turi būti rūšiuojamos susidarančios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam naudojimui tinkamos konstrukcijos (medžiagos), rūšiuojamos kitos atliekos - antrinės žaliavos, pavojingos atliekos. Nepavojingos statybinės  atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti saugomos pagal Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.

TS 04R Vidaus glaistymo darbai.

Statybiniai glaistai remontuojamose patalpose  naudojami vykdant vidaus sienų ir angokraščių apdailą. Gaminant ir naudojant glaistą turi būti laikomasi darbų saugos taisyklių. Sienų apdailai turi būti naudojamas akrilinis glaistas, pagamintas akrilinės dispersijos pagrindu ir turintis plastifikatorių. Pagal išvaizdą glaistas turi būti vienalytis, be varškėjimo požymių ir mechaninių priemaišų. Glaisto spalva gali būti nuo baltos iki rusvai gelsvos, kartais pilkšvos spalvos. Glaistas turi būti smulkus. Glaistas neturi susitraukti. Džiūvant 0,3 - 0,5 mm storio glaisto sluoksnyje neturi atsirasti įtrūkimų. Glaistas neturi temptis ir velti glaistyklės, gerai turi lipti prie gruntuoto paviršiaus. Nuglaistytas išdžiūvęs paviršius šiek tiek patrynus neturi teptis.

Glaisto kokybė turi būti tikrinama priimamaisiais ir periodiniais bandymais. Priimamieji bandymai (išvaizda, slankumas, sausųjų medžiagų kiekis, pakavimas, ženklinimas ir kt.) atliekami kiekvienai glaisto partijai, o periodiniai ( džiūvimo laikas, smulkumas, susitraukimas, atsparumas statinio vandens poveikiui ir kt.) ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį, atsparumas šalčiau – ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį.

Glaistas turi būti naudojamas pagal gamintojo instrukciją. Glaistomi paviršiai turi būti sausi, nedulkėti, be riebalų, dėmių ir statybinio skiedinio likučių, neturi reaguoti su glaisto komponentais, neturi tepti. Tepantys paviršiai parą prieš glaistymą gruntuojami. Antrą kartą glaistyti galima tik visiškai išdžiūvus ankstesniam sluoksniui. Gamintojas turi garantuoti, kad glaistų kokybė atitiks LST 1519:1998 standarto reikalavimus, jei vartotojas laikysis gabenimo ir laikymo taisyklių.

TS 05R Vidaus dažymo darbai.

Patalpų apdailai naudojami atspari plovimui ir kitiems mechaniniam poveikiam šilko matiniai vandens emulsiniai dažai:

Reikalavimai naudojamai medžiagai :

- Be medžiagų, pritraukiančių nešvarumus

- Skiedžiami vandeniu ir nekenkia aplinkai

- Difuziški

- Lengvai dengiami.

Spalva derinama iš anksto su užsakovu pagal gamintojo katalogus.

Nerekomenduojama dažyti šviežio tinko. Būtina atlikti visus reikalingus paviršiaus paruošimo darbus. Visada atsižvelgti į dažų gamintojo rekomendacijas ir laikytis jų nurodymų. Būtina laikytis pagrindinių dažų naudojimo taisyklių: nedažyti ant nešvaraus ar neparuošto paviršiaus ir t.t.

Prieš dažant paviršių reikia nugruntuoti. Gruntas pasirenkamas pagal dažus, kuriais bus dažoma. Grunto rūšis nurodoma dažų gamintojo instrukcijoje. Gruntuojama teptuku, voleliu ar elektriniu dažymo aparatu. Pirma bandoma mažame plote. Gruntą reikia dengti vienu sluoksniu. Po 16-24 valandų nugruntuotą paviršių galima dažyti. Prieš dažymą dažus reikia gerai išmaišyti.

Dažant volelį reikia visą mirkyti dažuose, jų perteklių nuvalyti į groteles. Volelį reikia vesti įstrižai iš viršaus žemyn. Paviršių reikia dengti dviem sluoksniais. Tarp dažymų daroma pertrauka.

TS 06R Pakabinamų lubų įrengimas.

Plokščių montavimas: laikančios juostelės montuojamos 1200 mm žingsniu pagal ašis, patikimai fiksuojant prie apatinio lubų perdangos paviršiaus rekomenduojamomis pakabomis, išdėstytomis maksimaliu atstumu nuo ašių, ne didesniu kaip 1200 mm. Paskutinė pakaba kiekvienos laikančiosios juostelės gale turi būti ne didesniu kaip 450 mm atstumu nuo prisiliejančios sienos. Skersinės 1200 mm juostelės montuojamos viename lygyje tarp laikančių juostelių 600 mm žingsniu, sudarant 1200x600 modulius. Nupjautoms skersinėms juostelėms, kurių ilgis didesnis kaip 600 mm, reikia papildomos pakabos. Trumpos skersinės juostelės 600 mm ilgio, įtvirtintos viename lygyje tarp 1200 mm ilgio juostelių centrų, sudaro 600x600 mm modulius. Pagal sienų perimetrų montuojamas metalinis kampuotis, kuris tvirtinasi prie sienų varžtais su plastmasinėmis įvorėmis 450 mm žingsniu.

Montuojant lubas nupjautos plokštės, prisiliejančios prie patalpos sienos, turi būti didesnės arba lygios pusei visos plokštės. Nupjautos plokštės turi tiksliai atitikti pagal dydį. Maksimaliai paskirstyta pakabinamu lubų apkrova neturi viršyti 6,5 kg/m2. Būtina, kad šviestuvai turėtų nepriklausomą atramą, tuomet bus išvengta pakabinamos sistemos perkrovos, kitaip pakabinama sistema gali deformuotis ir plokštės bus pažeistos. Jeigu šviestuvų svoris ne didesnis kaip 3 kg, tokiu atveju galima tvirtinti prie pakabinimo sistemos.

Naudojant pakabinamą vielą, ją reikia mechaniniu būdu ištiesinti iki montavimo pradžios. Vielos skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 2 mm. Naudojant pakabinamą vielą, būtina apsukti vielą ne mažiau kaip 3 kartus, kad susidarytų kilpa.

TS 07R Laminuotos grindų dangos įrengimas.

Reikalavimai pagrindui Laminatas klojamas ant išlyginto paviršiaus. Grindų nukrypimas priglaudžiant 2-ju metru liniuotę turi būti ne daugiau 2,0mm. Pagrindas po laminato danga turi būti lygus, tvirtas ir sausas. Nelygias grindis reikia išlyginti. Pagrindo atsparumas turi būti ne mažiau 150kg/cm2, pagrindo drėgmė turi būti ne daugiau 4.5%.

Reikalavimai naudojamoms medžiagoms Laminato grindų įrengimui naudoti laminatą pagal tipą ne mažesnį, kaip A-34 klasės. Lentelės storis, ne mažesnis, kaip 8mm. Spalvą ir raštą derinti su užsakovu.

Laminato klojimas Grindų laminato dangą kloti pagal gamyklos-gamintojo instrukciją, pateikiamą perkant plokšteles. Pagal klojimo technologiją laminatas dalinamas į - klijuojamą ir neklijuojamą „užrakto". Laminato klojimo ant klijų procesas Ant neorganiniu grindų reikia pakloti garo izoliaciją polietileninės plėvelės, kurios storis ne mažiau 0,2mm su minimaliu juostų užleidimu 20cm, tame skaičiuje 5cm — ant sienų. Virš plėvelės klojamas garso izoliacijos sluoksnis (posluoksnis arba garsą sugeriantis sluoksnis geresnei patalpų garso izoliacijai ir nelygumų sulyginimui). Laminatas klojamas tiesiogiai ant garso izoliacinio sluoksnio. Visi laminuojamu grindų elementai klijuojami tarpusavyje konstrukcijos įlaidas-išdroža pagalba. Klijus reikia tepti remiantis pridedama technologijos instrukcija Laminatas pradedamas kloti, kaip taisyklė, išilgai sienos į šviesos pusę. Išilgai visu sienų ir prie konstrukciją būtina palikti ne mažiau 10mm tarpą skėtimo pleištais. Klojimui galima panaudoti plokštelių atraižas ne mažiau 40cm ilgio. Laminatą kloti taip, kad Pirma eilė eiles būtu išdroža į sieną. liniuotes Antrą eilę reikia pradėti nuo nupjautos pirmos eilės dalies. Tris pirmas laminato eiles būtina patikrinti liniuotės ir virvės pagalba, klojant jas iš pradžių sausai be klijų. Po to, naudojantis specialiu instrumentu rinkiniu laminato klojimui ir tikrinant, kad sujungimui būtų tikslūs ir teisūs, klijuojamos trys pirmos laminato eilės. Nuo šių eilių paklojimo teisingumo priklauso visų grindų klojimo kokybė. Po to paklotas grindų ruožas paliekamas minimaliai dviem valandom klijams džiūti, po to galima pradėti kloti laminatą. Nupjaunamas reikiamo ilgio elementas nuo pakutinės eilės taip, kad liktų tarpas ir sujungiamas prieš tai buvusiu greta, naudojant specialius įtaisus. Tarp sienos ir grindimis nuolat įstatomi skėtimo pleištai. Reikia numatyti tarpus durų angose, sujungimuose su kitomis grindų rūšimis, o taip pat greta sienų. Klijų džiūvimo laikas maždaug 12 valandų po laminato paklojimo, tuo laiku galima ištraukti skėtimo pleištus. Pilnai apkrovai grindys paruoštos po 24val. Laminato klojimas "užraktu” Bekljinis laminato klojimas arba ”užraktu” paprastesnis, negu klijinis, nes nereikia profesionalių instrumentų ir gebėjimų. Plokštelės paprastai uždaromos tarpusavyje. Tokias grindis galima lengvai išardyti, pakeisti sugedusias vietas, perkloti — jei numatytas pakartotinas klojimas. Tačiau, klojant laminatą be klijų, atsparumas gali būti žemesnis. Reikia turėti omenyje du faktorius: kad laminatas gali būti atsparus drėgmei, nepriklausomai nuo sujungimo būdo. Esant sujungimui klijais gali būti naudojami vandenį atstumiantys klijai.

Saugojimas ir sandėliavimas Laminatą laikyti reikia sausoje šildomoje patalpoje, be skersvėju, ne mažiau 1 m atstumu nuo sienų. Prieš klojant laminatą, neišpakuotas plokšteles reikia pakloti i eilę 2-3 dienoms, palikti patalpoje, kurioje jos bus klojamos, viduje, taip pat turi būti užtikrinta optimali temperatūra ne mažiau 18-20Co esant santykinei drėgmei 30-60%. Kiekvieną pakuotę būtina išpakuoti tiesiogiai prieš grindų klojimą.

TS 08R Vidaus durų keitimas.

Plastikinės vien vėrės aklinos vidaus durys. PVC rėmų ir užpildų spalva – balta.  Durų CE ženklinimas – privalomas. PVC medžiagą be švino stabilizatorių. Mechaninio atsparumo klasė ≥ 3. Durys su atramomis ir slenksčiu.

Durų montavimas panaudojant putų poliuretaną.

Prieš durų įstatymą  pašalinami tinko likučiai ir dulkės. Parenkamas atitinkamas tarpas tarp varčios apatinės briaunos ir patalpų grindų dangos (durims be slenksčių).

Stakta sienos angoje fiksuojama mediniais pleištais,  intarpais ir išramstymo tašeliais. Išramstant tipinę staktą išramstymo tašelių ilgis ir intarpų storiai turi būti 5 mm didesni už varčios

plotį. Išramstant staktą praplatinimo tašelių ilgių ir intarpų storiai turi būti taip parinkti, kad nebūtų tarpų.

Fiksuojant staktą, turi būti įvykdomi šie reikalavimai:

- gulsčiuku  būtina patikrinti staktų plokštumų statmenumą;

- įstrižainės turi būti suvienodintos - naudojamas gulsčiukas arba kampinė liniuotė,  parenkamas atitinkamas intarpo storis;

- turi būti išlaikomi vienodi tarpai tarp staktos ir varčios (apie 2 mm).

Tvirtinant teisingai pastatytas staktas angoje putų poliuretanu, patogiausia naudoti dvikomponentį arba vienkomponentį putų poliuretaną, pateiktą balionėliuose. Vienas balionėlis išpurškia iki 45 ltr. putų, todėl jo užtenka dviejų durų blokų viso perimetro užsandarinimui. Esant didesnei darbų apimčiai, tikslinga naudoti purškimo pistoletą. Prieš naudojant poliuretanines putas, būtina atidžiau perskaityti naudojimo instrukciją. Reikia atkreipti dėmesį, kad prieš sandarinimą paviršiai turi būti sudrėkinti.

Išlindęs pro plyšius putų perteklius lengvai apipjaunamas peiliu. Taikant šį įtvirtinimo būdą, staktą reikia papildomai tvirtinti varžtais su metalinėmis įvorėmis. Išramstymo tašeliai ir intarpas išimami visai sukietėjus poliuretanui.

TS 09R Elektrotechnika.

- Bendrieji reikalavimai

Techninės specifikacijos nepakeičia normatyvinių dokumentų, standartų, taikomų įrenginių gamybai, tiekimui, montavimui, o tik juos papildo. Jeigu įrenginių gamybai, montavimo operacijoms yra patvirtinti standartai ar kiti normatyvai, būtina vadovautis šiais dokumentais. Jeigu tokių dokumentų nėra, reikia vadovautis šiomis techninėmis specifikacijomis.

2. Automatiniai jungikliai

Automatinai jungikliai naudojami paskirstymo linijų įjungimui ir atjungimui (6-30 kartų per parą) bei linijų apsaugai nuo perkrovimų ir trumpo jungimo srovių.

Pagrindiniai reikalavimai:

- jėgos grandinių įtampa-400/230V, 50 Hz;

- jėgos grandinių polių skaičius 1 arba 3;

- su maksimalios srovės atkabikliais (apsauga nuo perkrovimų ir trumpo jungimo srovių);

- apsaugos laipsnis IP20;

- pritaikyti dirbti prie aplinkos temperatūros nuo +5°C iki +40°C, santykinė drėgmė -80 %,

- atjungimo galia - 10 kA;

- darbo režimas - ilgalaikis;

- indikacija "ĮJUNGTAS-IŠJUNGTAS".

3. Kabelis su varinėmis gyslomis, nominali įtampa iki 750V

| Parametrai | Reikšmės |
| --- | --- |
| Laidininkas | Vario laidininkas (gyslos apvalios, monolitinės iki 35mm² |
| Izoliacija | PVC izoliacija (gyslų spalvinis žymėjimas: juoda, mėlyna, ruda ir žaliai geltona) |
| Nominali įtampa Bandymų įtampa | 0,75 kV |
|  | 3,5 kV |
| Srovės dažnis | 50 Hz |
| Minimalus lenkimo spindulys | Ne mažesnis kaip 6 kabelio diametrų su apvalkalu |
| Paskirtis | Elektros energijos perdavimas ir paskirstymas stacionariesiems įrenginiams, buitinių ir pernešamu elektros prietaisų maitinimui ir apšvietimo tinklui. |

4. Šviestuvai/ panelės

Šviestuvai skirti darbui kintamos įtampos tinkle, su nominaline tinklo įtampa 230V, 50 Hz dažnumo. Šviestuvai turi ne tik paskirstyti šviesos srautą erdvėje, bet ir užtikrinti elektrinį lempų prijungimą bei jų stabilų darbą, fiziškai apsaugoti lempas ir jų paleidimo reguliavimo aparatus nuo aplinkos poveikio bei mechaninių pažeidimų, normalioms sąlygoms turi būti patvarūs, ilgaamžiški ir turi būti ekonomiški. Šviestuvų konstrukcija ir išpildymas turi  atitikti nominalinei tinklo įtampai ir aplinkos sąlygoms. LED šviestuvai/panelės turi būti su cosφ kompensacija, cos φ>0,95.

5. Apšvietimo tinklų jungikliai

Klavišiniai jungikliai, perjungikliai turi būti vieno arba dviejų klavišų, klavišai įspaudžiami, laidai priveržiami, spalva derinama su užsakovu. Nominalioji srovė turi būti ne mažiau 10A, įtampa 250V kintamosios srovės. Apsaugos klasė priklauso nuo montavimo vietos ir patalpos kategorijos.

6. Viengubi ir dvigubi kištukiniai lizdai

Apsaugos klasė priklauso nuo montavimo vietos ir patalpos kategorijos. Kištukiniai lizdai turi būti su įžeminimo kontaktu. Kištukiniai lizdai 16A, 250V kintamos srovės, nebent jei pažymėta kitaip. Paskirtis - buitinių, pernešamų elektros prietaisų maitinimui nuo elektros tinklų.

7. Skirstomosios dėžutės

Skirstomosios dėžutės skirtos kabelių sujungimui. Į dėžučių instaliavimą turi įeiti visi darbai ir medžiagos, kad užbaigti visas instaliacijas iki pilnų darbo sąlygų. Visi paviršiuje sumontuoti instaliacijos elementai turi būti pateikti, sukomplektuoti su atitinkančiomis to paties gamintojo montavimo dėžutėmis. Montavimo dėžutės turi būti pakankamai gilios, kad dėžutėje galima būtų sumontuoti atitinkamą instaliacijos elementą. Visos montavimo dėžutės turi būti pateiktos su prie dėžutės pagrindo prijungtais įžeminimo gnybtais. Visos montavimo dėžutės turi būti su gamykloje pagamintais lengvai nuimamais dangteliais.

8. PVC vamzdžiai

| Parametrai | Reikšmės |
| --- | --- |
| Medžiaga | PVC |
| Mechaninis atsparumas | 750N/cm |
| Išorinis skersmuo/Vidinis skersmuo | Ø20/18,2mm |
| Temperatūrinis režimas (atsparumas) | -25/+60 |

9. Montavimo darbai

Elektros laidus tiesti lygiagrečiai pastato architektūrinėms linijoms. Siekiant išvengti elektros traumų eksploatuojant pastatą, laidus rekomenduojama tiesti tam tikslui skirtose zonose, paslėptai. Laidus tvirtinti kas 0,5 m tiesiuose trasos ruožuose ir 0,15 m atstumu nuo posūkio kampo viršūnės, bei 0,05 — 0,1 metro atstumu nuo atšakų dėžučių arba aparatų (prietaisų).

Patalpose su pakabinamomis lubomis atšakų dėžutes montuoti:

- virš pakabinamų lubų, kai ertmė virš jų yra lengvai prieinama;

- 0,1 m žemiau lubų, kai ertmė virš jų yra neprieinama.

Kištukinius lizdus įrengti ne arčiau 0,5 m nuo atvirai nutiestų metalinių šildymo sistemos, vandentiekio bei dujotiekio vamzdynų (prietaisų). Jungiklių blokus montuoti horizontaliai. Traukiant laidus į vamzdžius, negalima viršyti jiems leidžiamos tempimo jėgos.

Elektros įrangą gali montuoti tik profesionalūs ir kvalifikuoti elektrikai. Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus statybos vietoje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems asmenims. Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojų keliančiomis elektros įrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jų instaliavimas. Šie užrašai turi būti lengvai pastebimi ir įskaitomi.

Kištukinių lizdų ir jungiklių montavimo vietas ir atstumus nuo grindų dangos paviršiaus derinti remonto metų su Užsakovu.

IV. Reikalavimai darbams:

Darbams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai – Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, Statybos techniniai reglamentai, reglamentuojantys atliekamus darbus.

MEDŽIAGŲ, GAMINIŲ IR DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| 1 R21-32 | Luminescencinių iki keturių lempų šviestuvų demontavimas | 100vnt | 0.100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 R21-34 | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | 100vnt | 0.150 |
| 3 R61P-2701 | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose | 100m | 0.600 |
| 4 N21-198 | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0.050 |
| 5 N21-205 | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0.100 |
| 6 R61P-2704 | Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose | 100 m | 0.600 |
| 7 N46-185 | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, išlaužiant mūrą | 100m2 | 0.100 |
| 8 F10-4-21 | Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas | m2 | 8.600 |
| 9 N21-190 | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose | 100m | 2.000 |
| 10 N21P-0706 | Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose ( be žeminančių transformatorių) | vnt. | 10.000 |
| 11 RS-47 | Medinių grindjuosčių nuardymas | 100m | 0.950 |
| 12 R7-52 | Medinių palangės lentų išėmimas iš mūrinių sienų | vnt | 11.000 |
| 13 F15-1-10 | "Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas | m2 | 190.000 |
| 14 N10-223 | Plastikinių palangių lentų įstatymas | m | 26.400 |
| 15 R11-105 | Vidaus angokraščių tinko remontas kalkių skiediniu k8=1.15 | m2 | 30.000 |
| 16 N15P-0203 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 1.600 |
| 17 N15P-0601 | Vidinių sienų išorinių kampų ir angokrašių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais | 100m | 0.700 |
| 18 N15P-0603 | Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu ( vidinių sienų) | 100m2 | 1.600 |
| 19 N15-104-5 | Sienų struktūrinis tinkas k8=1.15 | 100m2 | 1.600 |
| 20 N15P-0737 | Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių lakavimas vienu sluoksniu teptuku | 100m2 | 0.800 |
| 21 N15P-0737 | Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių lakavimas antru arba kartotiniu sluoksniu teptuku | 1oom2 | 0.800 |
| 22 N11P-1204 | Grindjuosčių tvirtinimas parketo (laminuotų) dangų grindims , kai grindjuostės kietosios medienos | m | 85.000 |

Kiekiai preliminarūs, būtina tikslinti vietoje.

Remontuojamų patalpų indeksas 1-9