Centralizuoto griovimo, bendrastatybinių ir specialiųjų darbų preliminarių sąmatų rengimo paslaugų pirkimo techninė specifikacija

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas arba Užsakovas – Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija;

  - Paslaugų tiekėjas arba Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

2. PIRKIMO OBJEKTAS IR APIMTIS

  - Pirkimo objektas – centralizuotas griovimo, bendrastatybinių ir specialiųjų darbų (elektros instaliacija, vandentiekis, nuotekos, šilumos gamyba, šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas (toliau - ŠVOK), apsauginė ir priešgaisrinė signalizacija ir kt.) preliminarių sąmatų rengimo paslaugų pirkimas (pateikiant statybinių medžiagų ir darbų aprašus, sąnaudų kiekių žiniaraščius, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“) (toliau – Paslaugos).

  - Paslaugų teikimo vieta – Lietuvos Respublikos teritorija.

  - Pirkimo objektas skaidomas į 4 pirkimo objekto dalis pagal nustatytus Paslaugų įsigijimui regionus:

Vilniaus – Vilniaus m. sav., Vilniaus r. sav., Šalčininkų r. sav., Elektrėnų r. sav., Širvintų r. sav., Trakų r. sav., Ukmergės r. sav., Anykščių r. sav., Utenos r. sav., Molėtų r. sav., Švenčionių r. sav., Ignalinos r. sav., Zarasų r. sav.;

Kauno – Raseinių r. sav., Kėdainių r. sav., Jonavos r. sav., Kauno r. sav., Kauno m. sav., Šakių r. sav., Kazlų Rūdos r. sav., Kaišiadorių r. sav., Vilkaviškio r. sav., Prienų r. sav., Birštono r. sav., Marijampolės r. sav., Kalvarijos r. sav., Alytaus r. sav., Alytaus m. sav., Lazdijų r. sav., Varėnos r. sav., Druskininkų r. sav., Palangos m. sav.;

Klaipėdos – Mažeikių r. sav., Skuodo r. sav., Telšių r. sav., Plungės r. sav., Rietavo r. sav., Telšių r. sav., Kretingos r. sav., Klaipėdos r. sav., Klaipėdos m. sav., Šilalės r. sav., Šilutės r. sav., Pagėgių r. sav., Tauragės r. sav., Jurbarko r. sav.;

Panevėžio – Akmenės r. sav., Joniškio r. sav., Pakruojo r. sav., Pasvalio r. sav., Biržų r. sav., Rokiškio r. sav., Kupiškio r. sav., Panevėžio r. sav., Panevėžio m. sav., Radviliškio r. sav., Šiaulių r. sav., Šiaulių m. sav., Kelmės r. sav.

Suskirstymas Paslaugoms įsigyti pagal regionus ir konkrečias savivaldybes pateikiamas Centralizuoto griovimo, bendrastatybinių ir specialiųjų darbų preliminarių sąmatų rengimo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos (toliau – Techninė specifikacija) 1 priede.

2.4. Paslaugų apimtys nurodytos šios Techninės specifikacijos 2, 3, 4 ir 5 prieduose.

2.5. Tikslus perkamų Paslaugų kiekis (apimtis) priklausys nuo Paslaugų poreikio.

2.6. Užsakovo galimi statiniai tai ypatingųjų, neypatingų ir nesudėtingų statinių kategorijai priskiriami statiniai vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.

2.7. Užsakomų Paslaugų kiekis laikomas vienas nekilnojamojo turto objektas nurodytas Užsakovo el. paštu teikiamame užsakyme.

2.8. Užsakovas Paslaugas perka pagal poreikį Paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais, neviršijant pradinės sutarties vertės. Užsakomų Paslaugų kiekis gali būti keičiamas (didėti ar mažėti). Užsakovas neįsipareigoja išpirkti preliminaraus paslaugų kiekio ar bet kokios jo dalies.

2.9. Paslaugas atlikti per 30 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo el. paštu dienos. Jeigu Paslaugoms atlikti reikalingi papildomi dokumentai ar informacija, Paslaugų teikėjas per 2 darbo dienas nuo objekto apžiūros dienos, pateikia jų sąrašą Užsakovui ir Paslaugų atlikimo terminas sustabdomas. Terminas tęsiamas, Paslaugų teikėjui gavus reikalingus dokumentus ir informaciją. Paslaugų teikėjas atsako už reikalingų dokumentų ir kitos informacijos sąrašo teisingumą ir išsamumą.

2.10. Į Paslaugų įkainį įeina visos Paslaugų teikėjo patirtos išlaidos susijusios su sąmatos parengimu pagal Techninės specifikacijos reikalavimus (visi Paslaugų teikėjo mokami mokesčiai, išskyrus PVM, ir visos Paslaugų teikėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos įskaitant, bet neapsiribojant, vykimo į objektus apžiūrai išlaidas, atsiskaitymo dokumentų pateikimo per informacinę sistemą SABIS išlaidas ir galimas visas kitas išlaidas). Jokių papildomų mokėjimų Paslaugų teikėjas už užsakytas Paslaugas reikalauti negali.

2.11. Pirkimo sutarties galiojimo laikotarpis – 25 mėn. (įskaitant Paslaugų priėmimo ir apmokėjimo už Paslaugas terminus).

3. REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI

3.1. Pagrindinis Paslaugų teikėjo uždavinys – parengti pilną sąmatą pagal pirkimo objektą, nurodytą šios Techninės specifikacijos 2, 3, 4 ir 5 prieduose (pateikiant statybinių medžiagų ir darbų aprašus, sąnaudų kiekių žiniaraščius ir nustatyti darbų kainą), kuri bus naudojama preliminarios rinkos kainos nustatymui planuojamiems atlikti darbams. Užsakovas prieš organizuodamas pirkimo objekto atnaujinimo, statybos ar griovimo darbus pateiks Paslaugų teikėjui užduotį preliminarios sąskaitos apskaičiavimui, kuri bus naudojama investicijų į objektą įsivertinimui.

3.2. Paslaugų teikėjas pagal poreikį gali atvykti ir apžiūrėti pastatą ar kitą objektą (pvz. kuro aikštelę, bokštą, pastatą ar kt.), kurį rengiamasi remontuoti ar likviduoti ir atlikus statinio apžiūrą, privalo racionaliai ir tinkamai įvertinti darbų, medžiagų, gaminių ir įrangos kiekius, bei parengti  remonto darbų ir medžiagų aprašą, detalius darbų, medžiagų, gaminių bei įrangos žiniaraščius ir sąmatas, kad būtų galima įvertinti statybos, griovimo ar remonto darbų išlaidas. Pagal pateiktą informaciją Užsakovas įsivertins ir nusimatys preliminarų pirkimo objektui skiriamą biudžetą.

3.3. Paslaugos teikiamos vadovaujantis užsakovo pateiktais techniniais dokumentais, statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitais statybos ir remonto apskaitą ir normavimą reglamentuojančiais teisės aktais.

3.4. Paslaugų teikėjas privalo atsakinėti į Užsakovo pateiktus klausimus, susijusius su suteiktomis Paslaugomis. Atsakymai į pateiktus klausimus turi būti pateikti Užsakovui per 3 darbo dienas. Atsakymai turi būti aiškūs, išsamūs ir nedviprasmiški.

3.5. Paslaugų teikėjas negali skelbti statybos skaičiuojamosios kainos tretiesiems asmenims.

3.6. Paslaugų teikėjas, įvykdęs užsakymą, sutartyje nurodytu el. paštu, pateikia Užsakovui sąmatas, statybinių medžiagų ir darbų aprašus, sąnaudų kiekių žiniaraščius ir kt. reikalingus dokumentus PDF, excel formatais.

4. REIKALAVIMAI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ REMONTO APRAŠO PARENGIMUI

4.1. Paslaugų teikėjas privalo parengti remonto darbų ir medžiagų aprašą t. y. privalo aprašyti remonto darbus bei parengti pagrindinius reikalavimus medžiagoms, gaminiams ir remonto darbams:

4.1.1. grindims;

4.1.2. sienoms;

4.1.3. luboms;

4.1.4. pertvaroms;

4.1.5. durims;

4.1.6. sanitariniam mazgui (tualetas, kriauklė);

4.1.7. virtuvės įrangos pajungimams (vanduo, elektra, nuotekos);

4.1.8. elektros instaliacijai;

4.1.9. patalpų apšvietimui;

4.1.10. laiptinės laiptams ir turėklams;

4.1.11. kitoms medžiagoms ir darbams;

4.1.12. Šilumos sistemai;

4.1.13. griovimo darbams;

4.1.14. kitiems nenumatytiems darbams.

4.2. Kiekvienas darbas turi būti aprašytas aiškiai ir konkrečiai nurodant darbų apimtis ir darbus (pvz. sienų dažymas, grindų keitimas, montavimas, paruošimas, apdaila, darbo apimtis).

4.3. Nurodomos naudotos medžiagos (medžiagų pavadinimai ir specifikacijos, kiekiai, atitikties sertifikatai).

4.4. Nurodomi kokybės reikalavimai (vadovaujantis STR reikalavimais, gamintojų naudojimo instrukcijos ir kt.).

4.5. Nurodoma technologinė eiga.

5. ŽINIARAŠČIO RENGIMO APRAŠYMAS:

5.1. Žiniaraštis turi būti rengiamas pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6 priedo 5 lentelės formą ir turinį.

5.2. Žiniaraštis sudaromas kiekvienam objektui atskirai.

5.3. Rengiant žiniaraščius sąnaudos grupuojamos į žiniaraščio skyrius pagal patalpų objektus - grindys, sienos, lubos, durys ir langai, elektros instaliacija ir pan. Kiekviename skyriuje aprašomi vienetiniai darbai, apskaičiuojami vienetiniai sąnaudų kiekiai.

5.4. Aprašomi visi darbai bei apskaičiuojami jų kiekiai pagal vienetinius darbus.

5.5. Apskaičiuojamos darbo sąnaudos pagal bendruosius sąnaudų normatyvus.

5.6. Bendras darbo valandų poreikis kiekvienam darbui atlikti nustatomas, įvertinus vidutinę darbininkų kategoriją.

5.7. Apskaičiuojamas medžiagų ir gaminių, reikalingų remontui atlikti kiekis, sąnaudų normatyvų pagrindu pagal vienetinius darbus (vienetinis statybos darbas – tai fiziniu matavimo vienetu išmatuojama, technologiškai susijusių elementinių darbų bei operacijų, reikalingų tam darbui atlikti, visuma), nurodant medžiagų ir gaminių būtinas minimalias technines charakteristikas ar techninius duomenis (atsparumas dėvėjimuisi, šiluminė varža, ir pan.).

5.8. Pateikiamos mechanizmų, reikalingų darbams atlikti, eksploatacijos valandinės sąnaudos, apskaičiuotos tiesioginiu būdu ir pagrįstos, arba mašinų ir mechanizmų eksploatacijos poreikis numatytam darbų kiekiui išnormuojamas pagal sąnaudų normatyvus kiekvienam vienetiniam darbui.

5.9. Nurodomi, jeigu reikia, įrenginiai (prekės) (vonia, unitazas, keltuvas ir pan.).

5.10. Nurodomi įrenginių techniniai duomenys, matavimo vienetai ir įrenginių kiekiai.

5.11. Žiniaraščius rengti naudojant sąnaudų neto kiekius - baigtinius sąnaudų kiekius atitinkamais matavimo vienetais.

5.12. Sąnaudų aprašymų detalumas turi būti pakankamas darbų kiekių apskaičiavimui ir jų kainos nustatymui.

5.13. Kiekvienoje žiniaraščio eilutėje paliekama vieta (žiniaraštyje stulpelis) sąnaudos vieneto kainos, vertės, darbo jėgos, medžiagos ir mechanizmų resursų įrašymui.

5.14. Jeigu negalima tiksliai apskaičiuoti sąnaudų kiekių (paslėptų tinklų pakeitimo darbai ir pan.), žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai numatomų sąnaudų kiekiai;

5.15. Medžiagų ir gaminių sąnaudų kiekiai apskaičiuojami su įvertintomis pataisomis dėl objektyviai susidarančių gamybos atliekų ar natūralių netekčių.

5.16. Parengtus žiniaraščius pasirašo (ir tuo patvirtina žiniaraščio teisingumą) kvalifikuotas sąmatų rengimo specialistas arba atestuotas projekto dalies „Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas" vadovas.

6. SĄMATŲ RENGIMO APRAŠYMAS

6.1. Rengiamos lokalinės sąmatos, kurios bus naudojamos numatomai rangos darbų vertei apskaičiuoti. Sąmatos turi būti sudarytos pagal galiojančius teisės aktus.

6.2. Lokalinės sąmatos rengiamos parengtų žiniaraščių pagrindu.

6.3. Rengiant sąmatas taikyti normatyvinį kainos apskaičiavimo metodą vadovaujantis paskutiniojo koregavimo „Sistela", „Astera" ar kitomis lygiavertėmis MICROSOFT EXCEL aplinkoje veikiančiomis programomis.

6.4. Lokalinės sąmatos turi būti sudaromos skaičiuojant pagal vienetinius medžiagų, mechanizmų, darbo ir kitų sąnaudų įkainius;

6.5. Pagal galimybę kiekvienai sąnaudai suteikti identifikacinį kodą, kuris taip pat yra ir nuoroda į darbo, medžiagų bei mechanizmų eksploatacijos sąnaudų normatyvus, kalkuliacijas, žinynus ar tiesioginius sąnaudų apskaičiavimus;

6.6. Rengiant lokalines sąmatas nurodyti tiesiogines bei netiesiogines išlaidas;

6.7. Tiesiogines išlaidas sudaro tiesiogiai darbams atlikti reikalingų materialinių bei darbo išteklių (statybos resursų), t. y. medžiagų ir mechanizmų eksploatacijos bei darbo užmokesčio, vertė ir kitos su darbų vykdymu tiesiogiai susijusios numatytos statybų vietos įrengimo, eksploatavimo ir valdymo išlaidos, socialinio draudimo mokesčiai;

6.8. Netiesioginėmis išlaidomis laikoma bendrųjų materialinių išlaidų, skirtų ūkio reikmėms ir mokesčiams, dalis, administracijos transporto išlaidų dalis, administracijos darbuotojų darbo užmokesčio bei socialinio draudimo mokesčių dalis. Bendrąsias materialines išlaidas ūkio reikmėms ir veiklos mokesčiams sudaro:

6.8.1. administracijos ūkio išlaidos (pašto, ryšių, informacinės, kanceliarinės, apsaugos, apšvietimo, šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, patalpų valymo, komandiruočių ir kt.);

6.8.2. ilgalaikio turto amortizaciniai atskaitymai, inventoriaus įsigijimo, nusidėvėjimo ir

remonto/rekonstrukcijos išlaidos tuo atveju, kai jos nėra įskaičiuotos į tiesiogines bei kitas

pridėtines išlaidas;

6.8.3. statybos darbuotojų aptarnavimo ir priežiūros išlaidos (sanitarinė ir higieninė priežiūra bei buitinės paslaugos; žmonių sauga darbe; priešgaisrinė sauga ir pan.);

6.8.4. kitos pridėtinės išlaidos (patalpų nuoma, privalomasis draudimas, mokestis už žemę, mokestis už kelius, gamybinio personalo parengimas, palūkanos už kreditus ir mokestis už banko paslaugas, juridinių kontorų paslaugos ir kt.).

6.9. Prie tokiu būdu apskaičiuotų išlaidų pridedama prognozuojama rangovo pelno dalis;

6.10. vertinant visas išlaidas - tiesiogines, netiesiogines ir prognozuojamą rangovo pelną, naudojami įkainiai negali būti didesni negu galutinio koregavimo rekomendacijose nustatyti įkainiai, medžiagų, žaliavų, įrengimų kainos negali viršyti bendrų vidutinių rinkos kainų.

6.11. jeigu patalpoms pagal vieną adresą rengiamos kelios sąmatos, papildomai reikalinga parengti suvestinę sąmatą, kurioje būtų nurodyta aiški bendra remonto suma;

6.12. parengtas sąmatas pasirašo (ir tuo patvirtina sąmatų teisingumą) kvalifikuotas sąmatų rengimo specialistas arba atestuotas projekto dalies „Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas" vadovas.

7. ŽALIASIS PIRKIMAS

7.1. Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.3 papunktį (perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos). Taip pat Paslaugų teikėjas, teikiant Paslaugas, įsipareigoja laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų, nustatytų pagal Tvarkos parašo 4.4.4.1 papunktį:

7.1.1. mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo;

7.1.2. rengiama dokumentacija, paslaugų perdavimo–priėmimo aktai Užsakovui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma ir paslaugų perdavimo–priėmimo aktai turi būti pasirašomi elektroniniu parašu. Šis reikalavimas netaikomas dokumentacijai, kuri pagal teisės aktų reikalavimus turi būti pateikiama ir (arba) pasirašoma konkrečiu nustatytu būdu arba kurios neįmanoma pateikti elektroniniu formatu;

7.1.3. esant būtinybei spausdinti arba kopijuoti, naudojamas popierius turi atitikti kriterijus, kurie nurodyti Tvarkos aprašo 2 priedo 1 skyriaus 1.1. ir 1.2. punktuose.

7.2. Sąskaitos-faktūros ir Prekių priėmimo-perdavimo aktai turi būti išrašomi nurodant     sutarties Nr. ir centrinę administraciją. Paslaugų tiekėjas mokėjimo dokumentus pateikia per informacinę sistemą „SABIS“.

Techninės specifikacijos

1 priedas

Techninės specifikacijos

2 priedas

I PIRKIMO OBJEKTO DALIS

Centralizuoto griovimo, bendrastatybinių ir specialiųjų darbų preliminarių sąmatų rengimo Vilniaus regione paslaugų pirkimo apimtys

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Matavimo vienetas | Preliminarus kiekis 24 mėn.* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Sąmatos parengimas atliekant bendrastatybinius darbus įskaitant specialiuosius darbus (bendras pastato plotas nuo 5 iki 200 kv. m.) | Objekto vienetas | 5 |
| 1.2 | Sąmatos parengimas atliekant specialiuosius darbus (elektros instaliacija) bendras pastato plotas nuo 5 iki 200 kv. m. | Objekto vienetas | 2 |
| 1.3 | Sąmatos parengimas atliekant specialiuosius darbus (vandentiekio ir nuotekos) bendras pastato plotas nuo 5 iki 200 kv. m. | Objekto vienetas | 2 |
| 1.4 | Sąmatos parengimas atliekant specialiuosius darbus (šilumos gamybos) bendras pastato plotas nuo 5 iki 200 kv. m. | Objekto vienetas | 2 |
| 1.5 | Sąmatos parengimas atliekant specialiuosius darbus (ŠVOK) bendras pastato plotas nuo 5 iki 200 kv. m. | Objekto vienetas | 2 |
| 1.6 | Sąmatos parengimas atliekant specialiuosius darbus (apsauginė ir priešgaisrinė signalizacija) bendras pastato plotas nuo 5 iki 200 kv. m. | Objekto vienetas | 36 |
| 1.7 | Sąmatos parengimas atliekant pastato – ar kt. objekto griovimo darbus (kiemo aikštelė, degalinė, pastatas ir pan.) bendras pastato plotas nuo 5 iki 200 kv. m. | Objekto vienetas | 11 |
| 1.8 | Sąmatos parengimas atliekant bendrastatybinius darbus įskaitant specialiuosius darbus (bendras pastato plotas nuo 200 iki 1000 kv. m.) | Objekto vienetas | 5 |
| 1.9 | Sąmatos parengimas atliekant specialiuosius darbus (elektros instaliacija) (bendras pastato plotas nuo 200 iki 1000 kv. m.) | Objekto vienetas | 2 |
| 1.10 | Sąmatos parengimas atliekant specialiuosius darbus (vandentiekio ir nuotekos) (bendras pastato plotas nuo 200 iki 1000 kv. m.) | Objekto vienetas | 2 |
| 1.11 | Sąmatos parengimas atliekant specialiuosius darbus (šilumos gamybos) (bendras pastato plotas nuo 200 iki 1000 kv. m.) | Objekto vienetas | 2 |
| 1.12 | Sąmatos parengimas atliekant specialiuosius darbus (ŠVOK) pastate nuo 200 iki 1000 kv. m. | Objekto vienetas | 2 |
| 1.13 | Sąmatos parengimas atliekant specialiuosius darbus (apsauginė ir priešgaisrinė signalizacija) (bendras pastato plotas nuo 200 iki 1000 kv. m.) | Objekto vienetas | 3 |
| 1.14. | Sąmatos parengimas atliekant pastato – ar kt. objekto griovimo darbus (kiemo aikštelė, degalinė ir pan.) bendras pastato plotas nuo 200 iki 1000 kv. m. | Objekto vienetas | 9 |
| 1.15 | Sąmatos parengimas atliekant bendrastatybinius darbus įskaitant specialiuosius darbus (bendras pastato plotas nuo 1000 iki 1500 kv. m.) | Objekto vienetas | 5 |
| 1.16 | Sąmatos parengimas atliekant specialiuosius darbus (elektros instaliacija) (bendras pastato plotas nuo 1000 iki 1500 kv. m.) | Objekto vienetas | 2 |
| 1.17 | Sąmatos parengimas atliekant specialiuosius darbus (vandentiekio ir nuotekos) (bendras pastato plotas nuo 1000 iki 1500 kv. m.) | Objekto vienetas | 2 |
| 1.18 | Sąmatos parengimas atliekant specialiuosius darbus (šilumos gamybos) (bendras pastato plotas nuo 1000 iki 1500 kv. m.) | Objekto vienetas | 2 |
| 1.19 | Sąmatos parengimas atliekant specialiuosius darbus (ŠVOK) bendras pastato plotas nuo 1000 iki 1500 kv. m. | Objekto vienetas | 2 |
| 1.20 | Sąmatos parengimas atliekant specialiuosius darbus (apsauginė ir priešgaisrinė signalizacija) (bendras pastato plotas nuo 1000 iki 1500 kv. m.) | Objekto vienetas | 7 |
| 1.21 | Sąmatos parengimas atliekant pastato – ar kt. objekto griovimo darbus (kiemo aikštelė, degalinė ir pan.) bendras pastato plotas nuo 1000 iki 1500 kv. m. | Objekto vienetas | 2 |
| Preliminarus Paslaugų kiekis 24 mėn.* |  |  |  |
| 1.22 | Vieno vieneto sąmatos eilutės parengimo paslaugos, kai eilučių yra nuo 1 iki 100 | vnt. | 1840 |
| 1.23 | Vieno vieneto sąmatos eilutės parengimo paslaugos, kai eilučių yra nuo 101 iki 200 | vnt. | 3000 |
| 1.24 | Vieno vieneto sąmatos eilutės parengimo paslaugos, kai eilučių yra nuo 201 ir daugiau | vnt. | 1500 |

* Užsakovas neįsipareigoja įsigyti nurodyto kiekio ir visų išvardintų paslaugų. Nurodytas paslaugų sąrašas ir kiekis yra orientacinis. Paslaugos bus perkamos pagal Užsakovo poreikį ir pagal Paslaugų tiekėjo pasiūlyme nurodytus Paslaugų įkainius, neviršijant pradinės sutarties vertės EUR be PVM.

Techninės specifikacijos

3 priedas

II PIRKIMO OBJEKTO DALIS

Centralizuoto griovimo, bendrastatybinių ir specialiųjų darbų preliminarių sąmatų rengimo Kauno regione paslaugų pirkimo apimtys

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Matavimo vienetas | Preliminarus kiekis 24 mėn.* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Sąmatos parengimas atliekant bendrastatybinius darbus įskaitant specialiuosius darbus (bendras pastato plotas nuo 5 iki 200 kv. m.) | Objekto vienetas | 5 |
| 1.2 | Sąmatos parengimas atliekant specialiuosius darbus (elektros instaliacija) bendras pastato plotas nuo 5 iki 200 kv. m. | Objekto vienetas | 2 |
| 1.3 | Sąmatos parengimas atliekant specialiuosius darbus (vandentiekio ir nuotekos) bendras pastato plotas nuo 5 iki 200 kv. m. | Objekto vienetas | 2 |
| 1.4 | Sąmatos parengimas atliekant specialiuosius darbus (šilumos gamybos) bendras pastato plotas nuo 5 iki 200 kv. m. | Objekto vienetas | 2 |
| 1.5 | Sąmatos parengimas atliekant specialiuosius darbus (ŠVOK) bendras pastato plotas nuo 5 iki 200 kv. m. | Objekto vienetas | 2 |
| 1.6 | Sąmatos parengimas atliekant specialiuosius darbus (apsauginė ir priešgaisrinė signalizacija) bendras pastato plotas nuo 5 iki 200 kv. m. | Objekto vienetas | 36 |
| 1.7 | Sąmatos parengimas atliekant pastato – ar kt. objekto griovimo darbus (kiemo aikštelė, degalinė, pastatas ir pan.) bendras pastato plotas nuo 5 iki 200 kv. m. | Objekto vienetas | 11 |
| 1.8 | Sąmatos parengimas atliekant bendrastatybinius darbus įskaitant specialiuosius darbus (bendras pastato plotas nuo 200 iki 1000 kv. m.) | Objekto vienetas | 5 |
| 1.9 | Sąmatos parengimas atliekant specialiuosius darbus (elektros instaliacija) (bendras pastato plotas nuo 200 iki 1000 kv. m.) | Objekto vienetas | 2 |
| 1.10 | Sąmatos parengimas atliekant specialiuosius darbus (vandentiekio ir nuotekos) (bendras pastato plotas nuo 200 iki 1000 kv. m.) | Objekto vienetas | 2 |
| 1.11 | Sąmatos parengimas atliekant specialiuosius darbus (šilumos gamybos) (bendras pastato plotas nuo 200 iki 1000 kv. m.) | Objekto vienetas | 2 |
| 1.12 | Sąmatos parengimas atliekant specialiuosius darbus (ŠVOK) pastate nuo 200 iki 1000 kv. m. | Objekto vienetas | 2 |
| 1.13 | Sąmatos parengimas atliekant specialiuosius darbus (apsauginė ir priešgaisrinė signalizacija) (bendras pastato plotas nuo 200 iki 1000 kv. m.) | Objekto vienetas | 3 |
| 1.14. | Sąmatos parengimas atliekant pastato – ar kt. objekto griovimo darbus (kiemo aikštelė, degalinė ir pan.) bendras pastato plotas nuo 200 iki 1000 kv. m. | Objekto vienetas | 9 |
| 1.15 | Sąmatos parengimas atliekant bendrastatybinius darbus įskaitant specialiuosius darbus (bendras pastato plotas nuo 1000 iki 1500 kv. m.) | Objekto vienetas | 5 |
| 1.16 | Sąmatos parengimas atliekant specialiuosius darbus (elektros instaliacija) (bendras pastato plotas nuo 1000 iki 1500 kv. m.) | Objekto vienetas | 2 |
| 1.17 | Sąmatos parengimas atliekant specialiuosius darbus (vandentiekio ir nuotekos) (bendras pastato plotas nuo 1000 iki 1500 kv. m.) | Objekto vienetas | 2 |
| 1.18 | Sąmatos parengimas atliekant specialiuosius darbus (šilumos gamybos) (bendras pastato plotas nuo 1000 iki 1500 kv. m.) | Objekto vienetas | 2 |
| 1.19 | Sąmatos parengimas atliekant specialiuosius darbus (ŠVOK) bendras pastato plotas nuo 1000 iki 1500 kv. m. | Objekto vienetas | 2 |
| 1.20 | Sąmatos parengimas atliekant specialiuosius darbus (apsauginė ir priešgaisrinė signalizacija) (bendras pastato plotas nuo 1000 iki 1500 kv. m.) | Objekto vienetas | 7 |
| 1.21 | Sąmatos parengimas atliekant pastato – ar kt. objekto griovimo darbus (kiemo aikštelė, degalinė ir pan.) bendras pastato plotas nuo 1000 iki 1500 kv. m. | Objekto vienetas | 2 |
| Preliminarus Paslaugų kiekis 24 mėn.* |  |  |  |
| 1.22 | Vieno vieneto sąmatos eilutės parengimo paslaugos, kai eilučių yra nuo 1 iki 100 | vnt. | 1840 |
| 1.23 | Vieno vieneto sąmatos eilutės parengimo paslaugos, kai eilučių yra nuo 101 iki 200 | vnt. | 3000 |
| 1.24 | Vieno vieneto sąmatos eilutės parengimo paslaugos įkainis, kai eilučių yra nuo 201 ir daugiau | vnt. | 1500 |

* Užsakovas neįsipareigoja įsigyti nurodyto kiekio ir visų išvardintų paslaugų. Nurodytas paslaugų sąrašas ir kiekis yra orientacinis. Paslaugos bus perkamos pagal Užsakovo poreikį ir pagal Paslaugų tiekėjo pasiūlyme nurodytus Paslaugų įkainius, neviršijant pradinės sutarties vertės EUR be PVM.

Techninės specifikacijos

4 priedas

III PIRKIMO OBJEKTO DALIS

Centralizuoto griovimo, bendrastatybinių ir specialiųjų darbų preliminarių sąmatų rengimo Panevėžio regione paslaugų pirkimo apimtys

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Matavimo vienetas | Preliminarus kiekis 24 mėn.* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Sąmatos parengimas atliekant bendrastatybinius darbus įskaitant specialiuosius darbus (bendras pastato plotas nuo 5 iki 200 kv. m.) | Objekto vienetas | 5 |
| 1.2 | Sąmatos parengimas atliekant specialiuosius darbus (elektros instaliacija) bendras pastato plotas nuo 5 iki 200 kv. m. | Objekto vienetas | 2 |
| 1.3 | Sąmatos parengimas atliekant specialiuosius darbus (vandentiekio ir nuotekos) bendras pastato plotas nuo 5 iki 200 kv. m. | Objekto vienetas | 2 |
| 1.4 | Sąmatos parengimas atliekant specialiuosius darbus (šilumos gamybos) bendras pastato plotas nuo 5 iki 200 kv. m. | Objekto vienetas | 2 |
| 1.5 | Sąmatos parengimas atliekant specialiuosius darbus (ŠVOK) bendras pastato plotas nuo 5 iki 200 kv. m. | Objekto vienetas | 2 |
| 1.6 | Sąmatos parengimas atliekant specialiuosius darbus (apsauginė ir priešgaisrinė signalizacija) bendras pastato plotas nuo 5 iki 200 kv. m. | Objekto vienetas | 36 |
| 1.7 | Sąmatos parengimas atliekant pastato – ar kt. objekto griovimo darbus (kiemo aikštelė, degalinė, pastatas ir pan.) bendras pastato plotas nuo 5 iki 200 kv. m. | Objekto vienetas | 11 |
| 1.8 | Sąmatos parengimas atliekant bendrastatybinius darbus įskaitant specialiuosius darbus (bendras pastato plotas nuo 200 iki 1000 kv. m.) | Objekto vienetas | 5 |
| 1.9 | Sąmatos parengimas atliekant specialiuosius darbus (elektros instaliacija) (bendras pastato plotas nuo 200 iki 1000 kv. m.) | Objekto vienetas | 2 |
| 1.10 | Sąmatos parengimas atliekant specialiuosius darbus (vandentiekio ir nuotekos) (bendras pastato plotas nuo 200 iki 1000 kv. m.) | Objekto vienetas | 2 |
| 1.11 | Sąmatos parengimas atliekant specialiuosius darbus (šilumos gamybos) (bendras pastato plotas nuo 200 iki 1000 kv. m.) | Objekto vienetas | 2 |
| 1.12 | Sąmatos parengimas atliekant specialiuosius darbus (ŠVOK) pastate nuo 200 iki 1000 kv. m. | Objekto vienetas | 2 |
| 1.13 | Sąmatos parengimas atliekant specialiuosius darbus (apsauginė ir priešgaisrinė signalizacija) (bendras pastato plotas nuo 200 iki 1000 kv. m.) | Objekto vienetas | 3 |
| 1.14. | Sąmatos parengimas atliekant pastato – ar kt. objekto griovimo darbus (kiemo aikštelė, degalinė ir pan.) bendras pastato plotas nuo 200 iki 1000 kv. m. | Objekto vienetas | 9 |
| 1.15 | Sąmatos parengimas atliekant bendrastatybinius darbus įskaitant specialiuosius darbus (bendras pastato plotas nuo 1000 iki 1500 kv. m.) | Objekto vienetas | 5 |
| 1.16 | Sąmatos parengimas atliekant specialiuosius darbus (elektros instaliacija) (bendras pastato plotas nuo 1000 iki 1500 kv. m.) | Objekto vienetas | 2 |
| 1.17 | Sąmatos parengimas atliekant specialiuosius darbus (vandentiekio ir nuotekos) (bendras pastato plotas nuo 1000 iki 1500 kv. m.) | Objekto vienetas | 2 |
| 1.18 | Sąmatos parengimas atliekant specialiuosius darbus (šilumos gamybos) (bendras pastato plotas nuo 1000 iki 1500 kv. m.) | Objekto vienetas | 2 |
| 1.19 | Sąmatos parengimas atliekant specialiuosius darbus (ŠVOK) bendras pastato plotas nuo 1000 iki 1500 kv. m. | Objekto vienetas | 2 |
| 1.20 | Sąmatos parengimas atliekant specialiuosius darbus (apsauginė ir priešgaisrinė signalizacija) (bendras pastato plotas nuo 1000 iki 1500 kv. m.) | Objekto vienetas | 7 |
| 1.21 | Sąmatos parengimas atliekant pastato – ar kt. objekto griovimo darbus (kiemo aikštelė, degalinė ir pan.) bendras pastato plotas nuo 1000 iki 1500 kv. m. | Objekto vienetas | 2 |
| Preliminarus Paslaugų kiekis 24 mėn.* |  |  |  |
| 1.22 | Vieno vieneto sąmatos eilutės parengimo paslaugos, kai eilučių yra nuo 1 iki 100 | vnt. | 1840 |
| 1.23 | Vieno vieneto sąmatos eilutės parengimo paslaugos, kai eilučių yra nuo 101 iki 200 | vnt. | 3000 |
| 1.24 | Vieno vieneto sąmatos eilutės parengimo paslaugos, kai eilučių yra nuo 201 ir daugiau | vnt. | 1500 |

* Užsakovas neįsipareigoja įsigyti nurodyto kiekio ir visų išvardintų paslaugų. Nurodytas paslaugų sąrašas ir kiekis yra orientacinis. Paslaugos bus perkamos pagal Užsakovo poreikį ir pagal Paslaugų tiekėjo pasiūlyme nurodytus Paslaugų įkainius, neviršijant pradinės sutarties vertės EUR be PVM.

Techninės specifikacijos

5 priedas

IV PIRKIMO OBJEKTO DALIS

Centralizuoto griovimo, bendrastatybinių ir specialiųjų darbų preliminarių sąmatų rengimo Klaipėdos regione paslaugų pirkimo apimtys

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Matavimo vienetas | Preliminarus kiekis 24 mėn.* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Sąmatos parengimas atliekant bendrastatybinius darbus įskaitant specialiuosius darbus (bendras pastato plotas nuo 5 iki 200 kv. m.) | Objekto vienetas | 5 |
| 1.2 | Sąmatos parengimas atliekant specialiuosius darbus (elektros instaliacija) bendras pastato plotas nuo 5 iki 200 kv. m. | Objekto vienetas | 2 |
| 1.3 | Sąmatos parengimas atliekant specialiuosius darbus (vandentiekio ir nuotekos) bendras pastato plotas nuo 5 iki 200 kv. m. | Objekto vienetas | 2 |
| 1.4 | Sąmatos parengimas atliekant specialiuosius darbus (šilumos gamybos) bendras pastato plotas nuo 5 iki 200 kv. m. | Objekto vienetas | 2 |
| 1.5 | Sąmatos parengimas atliekant specialiuosius darbus (ŠVOK) bendras pastato plotas nuo 5 iki 200 kv. m. | Objekto vienetas | 2 |
| 1.6 | Sąmatos parengimas atliekant specialiuosius darbus (apsauginė ir priešgaisrinė signalizacija) bendras pastato plotas nuo 5 iki 200 kv. m. | Objekto vienetas | 36 |
| 1.7 | Sąmatos parengimas atliekant pastato – ar kt. objekto griovimo darbus (kiemo aikštelė, degalinė, pastatas ir pan.) bendras pastato plotas nuo 5 iki 200 kv. m. | Objekto vienetas | 11 |
| 1.8 | Sąmatos parengimas atliekant bendrastatybinius darbus įskaitant specialiuosius darbus (bendras pastato plotas nuo 200 iki 1000 kv. m.) | Objekto vienetas | 5 |
| 1.9 | Sąmatos parengimas atliekant specialiuosius darbus (elektros instaliacija) (bendras pastato plotas nuo 200 iki 1000 kv. m.) | Objekto vienetas | 2 |
| 1.10 | Sąmatos parengimas atliekant specialiuosius darbus (vandentiekio ir nuotekos) (bendras pastato plotas nuo 200 iki 1000 kv. m.) | Objekto vienetas | 2 |
| 1.11 | Sąmatos parengimas atliekant specialiuosius darbus (šilumos gamybos) (bendras pastato plotas nuo 200 iki 1000 kv. m.) | Objekto vienetas | 2 |
| 1.12 | Sąmatos parengimas atliekant specialiuosius darbus (ŠVOK) pastate nuo 200 iki 1000 kv. m. | Objekto vienetas | 2 |
| 1.13 | Sąmatos parengimas atliekant specialiuosius darbus (apsauginė ir priešgaisrinė signalizacija) (bendras pastato plotas nuo 200 iki 1000 kv. m.) | Objekto vienetas | 3 |
| 1.14. | Sąmatos parengimas atliekant pastato – ar kt. objekto griovimo darbus (kiemo aikštelė, degalinė ir pan.) bendras pastato plotas nuo 200 iki 1000 kv. m. | Objekto vienetas | 9 |
| 1.15 | Sąmatos parengimas atliekant bendrastatybinius darbus įskaitant specialiuosius darbus (bendras pastato plotas nuo 1000 iki 1500 kv. m.) | Objekto vienetas | 5 |
| 1.16 | Sąmatos parengimas atliekant specialiuosius darbus (elektros instaliacija) (bendras pastato plotas nuo 1000 iki 1500 kv. m.) | Objekto vienetas | 2 |
| 1.17 | Sąmatos parengimas atliekant specialiuosius darbus (vandentiekio ir nuotekos) (bendras pastato plotas nuo 1000 iki 1500 kv. m.) | Objekto vienetas | 2 |
| 1.18 | Sąmatos parengimas atliekant specialiuosius darbus (šilumos gamybos) (bendras pastato plotas nuo 1000 iki 1500 kv. m.) | Objekto vienetas | 2 |
| 1.19 | Sąmatos parengimas atliekant specialiuosius darbus (ŠVOK) bendras pastato plotas nuo 1000 iki 1500 kv. m. | Objekto vienetas | 2 |
| 1.20 | Sąmatos parengimas atliekant specialiuosius darbus (apsauginė ir priešgaisrinė signalizacija) (bendras pastato plotas nuo 1000 iki 1500 kv. m.) | Objekto vienetas | 7 |
| 1.21 | Sąmatos parengimas atliekant pastato – ar kt. objekto griovimo darbus (kiemo aikštelė, degalinė ir pan.) bendras pastato plotas nuo 1000 iki 1500 kv. m. | Objekto vienetas | 2 |
| Preliminarus Paslaugų kiekis 24 mėn.* |  |  |  |
| 1.22 | Vieno vieneto sąmatos eilutės parengimo paslaugos, kai eilučių yra nuo 1 iki 100 | vnt. | 1840 |
| 1.23 | Vieno vieneto sąmatos eilutės parengimo paslaugos, kai eilučių yra nuo 101 iki 200 | vnt. | 3000 |
| 1.24 | Vieno vieneto sąmatos eilutės parengimo paslaugos, kai eilučių yra nuo 201 ir daugiau | vnt. | 1500 |

* Užsakovas neįsipareigoja įsigyti nurodyto kiekio ir visų išvardintų paslaugų. Nurodytas paslaugų sąrašas ir kiekis yra orientacinis. Paslaugos bus perkamos pagal Užsakovo poreikį ir pagal Paslaugų tiekėjo pasiūlyme nurodytus Paslaugų įkainius, neviršijant pradinės sutarties vertės EUR be PVM.