Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

DEIVIS SOC techninė ir programinė įranga įsteigimui

1 dalis. UGNIASIENĖS ĮSIGIJIMAS

# teCHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 lentelė. Reikalavimai pirkimo objektui

|  | Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai |
| --- | --- |
| 1. | # Bendrieji reikalavimai siūlomai įrangai (toliau – Įranga) |
| 1.1. | # Visą siūlomą techninę ir programinę įrangą Įrangos tiekėjas privalo užregistruoti Perkančiosios organizacijos nurodytos įstaigos vardu gamintojų nustatyta tvarka garantinių paslaugų teikimui, o registracijos duomenis perduoti Perkančiajai organizacijai. |
| 1.2. | # Visa siūloma įranga turi būti nauja, nenaudota, gamykliniame įpakavime. Pateikiama įranga negali būti gamintojo atnaujinta („Refurbished“ arba „Remarketed“). |
| 1.3. | Įrangos tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. „End-of-Sales“, „End of Lifetime“ arba „Discontinued“). |
| 1.4. | Įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba. |
| 1.5. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad techninėje ar programinėje įrangoje nėra įdiegtas įtartinas, šnipinėjantis ar kokia kita kenkėjiška veikla užsiimantis programinis kodas, kuri nėra būtinas įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip Sutarties reikalavimų nesilaikymas. Tokiu atveju įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresnių parametrų, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga. |
| 1.6. | Visi 25 Gbps, ir 10 Gbps siūlomi optiniai keitikliai turi būti to paties gamintojo, kaip ir siūlomos ugniasienės arba skirtingų gamintojų, suderinami bendram darbui, ir būti visiškai su jais suderinami. Jei siūlomi skirtingų gamintojų optiniai keitikliai, turi būti pateiktas siūlomų ugniasienių gamintojo raštiškas patvirtinimas, kad siūlomi optiniai keitikliai yra visiškai suderinami bendram darbui, bei kad visą įrangos eksploatacijos laikotarpį atnaujinus programinę įrangą, ugniasienės atpažins pasiūlytus optinius keitiklius, korektiškai rodys jų serijinius numerius, gamintoją ir kitus parametrus bei ugniasienei bus teikiama gamintojo garantija be apribojimų. |
| 1.7. | Jei licencija pagal gamintojo taisykles galioja vienam įrenginiui, licencijų reikia pateikti tiek, kiek reikalaujama įrenginių. |
| 1.8. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip Sutarties reikalavimų nesilaikymas. Tokiu atveju įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresnių parametrų, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga. |
| 1.9. | Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 37 straipsnio 9 dalimi, laikys, kad prekės kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. |
| 1.10. | Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Įstatymo 47 straipsnio 9 dalimi, laikys, kad prekės kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai tiekėjas turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, ir draudžia pirkime dalyvauti tiekėjams, jų subtiekėjams ar ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiamasi, kurie patys ar juos kontroliuojantys asmenys yra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. |
| 1.11. | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinį puslapį arba kitus oficialius gamintojo dokumentus, kuriuose pateikta tiksli siūlomos techninės ar programinės įrangos specifikacija, pagrindžianti visus funkcinius ir našumo reikalavimus, nurodant konkretų dokumentą ir puslapio numerį. |

2. Ugniasienė, 4 kompl.

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Reikalaujama charakteristika (ne blogiau kaip) | Siūloma charakteristika (ir nuoroda į gamintojo internetinį puslapį, kuriame yra tiksli siūlomos techninės ar programinės įrangos specifikacija, pagrindžianti visus funkcinius ir našumo reikalavimus, arba pateikti kitus oficialius gamintojo dokumentus, nurodant konkretų dokumentą ir puslapio numerį) (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Sprendimo architektūra ir sudedamosios dalys | Ugniasienė skirta užtikrinti įsibrovimų aptikimą ir prevenciją, URL filtravimą, srautų turinio kontrolę. Kiekviena ugniasienė turi dirbti kaip nepriklausomas narys, ir turi būti galimybė ugiasienes sujungti į aukšto patikimumo telkinį. Turi būti pateikta visa aparatinė-programinė įranga ir licencijos, leidžiančios ugniasienes diegti kaip nepriklausomus narius ir kaip aušto patikimumo telkinio narius. Žemiau pateikiami reikalavimai taikomi kiekvienam nariui atskirai t.y. reikalavimus turi tenkinti kiekvienas iš telkinio narių. |  |
| 2.2. | Sprendimo narių įrangos gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra) | Būtina išvardinti siūlomos įrangos komponentus, jų kiekius, modelius, gamintoją ir produktų kodus. Jeigu siūloma įranga licencijuojama, būtina pateikti licencijų kodus ir trumpą funkcionalumo aprašymą, kurį kiekviena licencija suteikia ir kaip tai atitinka reikalavimus. |  |
| 2.3. | Surinkimo reikalavimai | Ugniasienė turi būti specializuotas aparatinis-programinis įrenginys, komplektuojamas paties gamintojo. Ugniasienę sudarantys aparatiniai komponentai (procesoriai, atmintis ir kt.) turi būti suderinti tarpusavyje, pagaminti vieno gamintojo arba kelių gamintojų, tačiau turi būti pateiktas ugniasienės gamintojo patvirtinimas dėl komponentų tarpusavio suderinamumo. |  |
| 2.4. | Korpusas | Siūloma ugniasienės įranga turi būti pritaikyta montavimui į standartinę 19 colių įrangos montavimui skirtą spintą su visais montavimui reikalingais priedais (įskaitant bet neapsiribojant tvirtinimo elementais). |  |
| 2.5. | Maitinimo šaltiniai | Dubliuoti pakankamos galios vidiniai maitinimo šaltiniai, kurie užtikrina aukštą patikimumą. Ugniasienė turi veikti sugedus vienam maitinimo šaltiniui. Pritaikyti prijungti prie 220 – 240 V, 50 – 60 Hz kintamos srovės elektros tinklo. |  |
| 2.6. | Tinklo prievadai | 1. Ne mažiau kaip 4 vnt. 10 GE SFP+/ 1 GE SFP lizdų. 2. Ne mažiau kaip 4 vnt. 25 GE SFP28/ 10 GE SFP+ lizdų. 3. Ne mažiau kaip 8 vnt. 1 GE SFP lizdų. 4. Ne mažiau kaip 16 vnt. 1 GE RJ45 lizdų. |  |
| 2.7. | Tinklo prievadų moduliai | 1. Į kiekvieną ugniasienę privalo būti įtraukta ne mažiau kaip 2 vnt. 25 Gbps greitaveikos SFP28 standarto optiniai moduliai, skirti dirbti ilgais atstumais (iki 10 km) naudojant optinius "Single Mode" kabelius. 2. Į kiekvieną ugniasienę privalo būti įtraukta ne mažiau kaip 4 vnt. 10 Gbps greitaveikos SFP+ standarto optiniai moduliai, skirti dirbti ilgais atstumais (iki 10 km) naudojant optinius "Single Mode" kabelius su LC tipo jungtimis. |  |
| 2.8. | Valdymo prievadai | 1. Ne mažiau kaip vienas konsolės prievadas. 2. Ne mažiau kaip vienas valdymo prievadas skirtas įrenginio valdymui per grafinę sąsają bei komandinę eilutę. Šių prievadų skaičius turi būti papildomas, neturi būti įtraukti į 2.6. punkte numatytą tinklo prievadų skaičių. |  |
| 2.9. | Pajungimo į aukšto patikimumo telkinį prievadai | Ne mažiau kaip vienas prievadas. Šių prievadų skaičius turi būti papildomas, neturi būti įtraukti į 2.6. punkte numatytą tinklo prievadų skaičių. |  |
| 2.10. | Palaikomi standartai / protokolai | Ugniasienė privalo palaikyti: - Kiekvienas tinklo duomenų srauto fizinis prievadas privalo palaikyti VLAN pagal 802.1Q arba lygiavertį standartą. Galimybė VLAN sąsajas kurti tinklo sąsajoms, dirbančioms L2 ir L3 lygyje. - LACP arba lygiavertį protokolą. - Bent vieną iš protokolų: Netflow, sFlow, IPFIX arba kitą lygiavertį protokolą. - 802.3ad arba lygiavertį standartą. Turi būti galimybė apjungti į vieną loginę tinklo sąsają ne mažiau kaip 4 fizines sąsajas. Loginė sąsaja gali būti naudojama kaip L2 arba L3 lygio sąsaja. |  |
| 2.11. | VLAN palaikymas | Ne mažiau kaip 4000 VLAN žymių (angl. VlanTAG) per įrenginį ir arba prievadą. |  |
| 2.12. | Ugniasienės greitaveika atliekant duomenų srautų kontrolę su aplikacijų atpažinimu ir kontrolę (ang. application control) realiame duomenų sraute, bei informacijos apie sujungimų sesijas rašymų į įvykių žurnalą. | Ne mažiau kaip 50 Gbps. |  |
| 2.13. | Ugniasienės greitaveika atliekant duomenų srautų kontrolę su aplikacijų atpažinimu ir kontrole, įsilaužimų prevencija (IPS) NGFW (angl. Next Generation Firewall) realiame duomenų sraute bei informacijos apie sujungimų sesijas rašymu į įvykių žurnalą. | Ne mažiau kaip 20 Gbps. |  |
| 2.14. | Ugniasienės greitaveika atliekant duomenų srautų kontrolę su aplikacijų atpažinimu ir kontrole, įsilaužimų prevencija (IPS), kenkėjiškų kodų, antivirusine patikra realiame duomenų sraute, bei informacijos apie sujungimų sesijas rašymų į įvykių žurnalą. | Ne mažiau kaip 15 Gbps. |  |
| 2.15. | IPsec VPN greitaveika, 512 baitų paketais | Ne mažiau kaip 50 Gbps. |  |
| 2.16. | IPsec tunelių skaičius naudojant apjungimus tarp įrenginių apjungiant tinklus (angl. site to site VPN) | Ne mažiau kaip 2 000. |  |
| 2.17. | IPsec tunelių skaičius naudojant vartotojų / klientų prisijungimą prie ugniasienės | Ne mažiau kaip 50 000. |  |
| 2.18. | Maksimalus sesijų skaičius vienu metu | Ne mažiau kaip 15 milijonų. |  |
| 2.19. | Naujų sesijų skaičius per sekundę | Ne mažiau kaip 700 000. |  |
| 2.20. | SSL VPN pralaidumas | Ne mažiau kaip 10 Gbps. |  |
| 2.21. | SSL VPN vartotojų skaičius vienu metu | Ne mažiau kaip 9 000. |  |
| 2.22. | SSL inspekcijos pralaidumas | Ne mažiau kaip 16 Gbps. |  |
| 2.23. | Suminis saugumo taisyklių skaičius per Ugniasienę | Ne mažiau kaip 10 000. |  |
| 2.24. | Valdymas | Ne mažiau kaip: grafinė vartotojo sąsaja (HTTPS), SSH, konsolė RJ-45. |  |
| 2.25. | Aukšto patikimumo savybės | Ugniasienė privalo palaikyti žemiau įvardintą funkcionalumą: - Nario pajungimas į aukšto patikimumo telkinį, kuris gali dirbti aktyvus – pasyvus ir aktyvus – aktyvus darbo režimais; - Turi būti galimybė nurodyti, kad veikiantis ir aukštesnį prioritetą turintis narys visada būtų aktyvus telkinio narys; - Automatinis konfigūracijos sinchronizavimas tarp aukšto patikimumo telkinio narių; - Automatinis aktyvių sesijų sinchronizavimas tarp aukšto patikimumo telkinio narių; - Aukšto patikimumo telkinys turi užtikrinti, kad persijungimo metu aktyvios sesijos nenutrūktų; - Turi būti galimybė iš telkinio nario stebėti ar aktyvūs nurodyti IP adresai. Sistema turi automatiškai persijungti jei nurodyti IP adresai tampa neaktyviais. |  |
| 2.26. | Įrangos virtualizavimas | Turi būti funkcionalumas, leidžiantis ugniasienę sudalinti į ne mažiau kaip 10 virtualių įrenginių. |  |
| 2.27. | Ugniasienės agregavimo sistemos nario darbo režimai | Ne mažiau kaip : - maršrutizavimo tarp skirtingų tinklų (OSI L3); - skaidrus – atliekant kontrolę tame pačiame tinkle (OSI L2); |  |
| 2.28. | Darbo režimai ir virtualizavimo funkcionalumas | Ugniasienę dalinant į virtualias sistemas tos pačios fizinės sistemos apimtyje, kiekviena virtuali sistema privalo veikti kiekvienu iš darbo režimų (maršrutizavimo, skaidrus, stebėjimo), tai nustatant konfigūracijoje pasirinktinai. Kiekvienai virtualiai sistemai turi būti galimybė nustatyti darbo režimą nepriklausomai nuo to, kokiu režimu dirba kitos virtualios sistemos. |  |
| 2.29. | Maršrutizavimas | Ugniasienė privalo palaikyti statinius bei dinaminius maršrutizavimo protokolus bei politika pagrįstą maršutizavimą (angl. Policy based routing). |  |
| 2.30. | Maršrutizavimas | Ugniasienė privalo palaikyti statinių maršrutų tikrinimo mechanizmą, kuomet maršrutas panaikinamas iš maršrutizavimo lentelės, jeigu nepasiekiami vienas ar keli aprašyti IP adresai. |  |
| 2.31. | PBR funkcionalumas | Ugniasienė privalo palaikyti politika pagrįstą maršrutizavimą (angl. Policy based routing) atsižvelgiant į šaltinio/paskirties zoną arba sąsają, siuntėjo, gavėjo IP adresą. |  |
| 2.32. | Dinaminio maršrutizavimo protokolai | Ugniasienės narys privalo palaikyti žemiau įvardintus arba lygiaverčius protokolus: - BGP IPv4 ir BGP IPv6; - OSFP v2 ir v3; - RIP v2 ir RIP ng.; - ISIS. |  |
| 2.33. | BGP funkcionalumas | Ugniasienė privalo turėti grakštaus BGP perkrovimo (angl. graceful restart) funkcionalumą. |  |
| 2.34. | BGP konfigūracijos palaikymas | Ugniasienė privalo palaikyti šiuos BGP protokolo gebėjimus: - Multihop BGP sesijos; - Maksimalų išmokstamų maršrutų skaičiaus ribojimą per kaimyną; - BGP kaimynų grupavimą; - 2 baitų ir 4 baitų ilgio AS numerius; - Filtravimą gaunamiems ir išsiunčiamiems maršrutams; - Local Preference; - MED; - AS prepend; - Route-reflector funkcionalumą; - Maršrutų stabilumo vertinimą (angl. prefix dampening); - BGP BFD; - BGP community; - Next hop vertės keitimą; - Soft session reset. |  |
| 2.35. | MP-BGP palaikymas | Ugniasienė privalo multiprotokolinį BGP (MP-BGP). |  |
| 2.36. | OSPF funkcionalumas | Ugniasienė privalo turėti grakštaus OSPF perkrovimo (angl. graceful restart) funkcionalumą. |  |
| 2.37. | IGMP protokolo palaikymas | Ugniasienė privalo palaikyti IGMP protokolą. |  |
| 2.38. | BFD palaikymas | Ugniasienė privalo palaikyti BFD (angl. bidirectional forwarding detection) protokolą. |  |
| 2.39. | IPv6 palaikymas | Ugniasienė privalo palaikyti IPv6 protokolą. |  |
| 2.40. | Jumbo paketai | Ugniasienė turi palaikyti Jumbo paketus. |  |
| 2.41. | Adresų transliavimo funkcionalumas | Ugniasienė privalo palaikyti žemiau įvardintą arba lygiavertį funkcionalumą: - NAT64; - Statinis adresų transliavimas; - Dinaminis adresų transliavimas keičiant prievadus (PAT). |  |
| 2.42. | Integracija su SNMP (Simple Network Management Protocol) įrenginio būsenos stebėjimui | Privalo palaikyti SNMP protokolo 2 ir 3 versijas. |  |
| 2.43. | Suderinamumas su Syslog | Ugniasienė turi būti suderinama su Syslog standartu. |  |
| 2.44. | Centralizuoto valdymo palaikymas | Privalo būti galimybė ugniasienę valdyti iš perkančiosios organizacijos turimo FortiManager ar Panorama centralizuoto valdymo sprendimo arba tiekėjas privalo nemokamai pateikti tinklo įrenginių valdymo įrangą, kuri valdys pagal šią pirkimo dalį įsigyjamą įrangą ir pirkėjo turimą tinklo įrangą: FG6x, FG1XX, FG2XX, FG3XX, FG5XX FG18XX ar PA-52XX, PA54XX. |  |
| 2.45. | Įvykių žurnalų (angl. event log) palaikymas | Ugniasienė privalo palaikyti žemiau įvardintus įvykių žurnalus: - Sisteminiai; - Administravimo; - VPN; - Naudotojų autentifikavimo; - Maršrutizavimo; - Saugos incidentų įvykiai. |  |
| 2.46. | Įvykių žurnalų kaupimas | Ugniasienė privalo leisti kaupti įvykių žurnalus perkančiosios organizacijos turimu FortiAnalizer ar Panorama centralizuoto įvykių žurnalų kaupimo sprendime arba tiekėjas privalo nemokamai pateikti tinklo įrenginių įvykių žurnalų kaupimo programinę įrangą, kuri kaups įvykus pagal šią pirkimo dalį įsigyjamą įrangą ir pirkėjo turimą tinklo įrangą: FG6x, FG1XX, FG2XX, FG3XX, FG5XX FG18XX ar PA-52XX, PA54XX. |  |
| 2.47. | Diagnostikos priemonės | Privalomas srauto / paketų nuo konkretaus interfeiso „įsirašymas“ (angl. packet capture) diagnostikos tikslais su papildomu filtrų (pageidaujami įsirašymo parametrai) užsidėjimu. |  |
| 2.48. | Nutolusių naudotojų duomenų bazių palaikymas | Ugniasienės privalo palaikyti žemiau įvardintas arba lygiavertes duomenų bazes: - LDAP; - RADIUS; - TACACS+; - Dviejų lygių (two-factor) autentifikacija. |  |
| 2.49. | Prieigos teisių valdymas | Ugniasienė privalo: - Leisti suteikti prieigos teises tik naudotojams, kurių tapatybė yra patvirtinta. - Leisti suteikti prieigos teises naudotojams ir/arba naudotojų grupėms. - Leisti nustatyti naudotojų tapatybę, neprašydamas suvesti naudotojo vardo ir slaptažodžio, o pasinaudodamas jau esamomis tinklo paslaugomis, pvz., Active directory arba programinės įrangos (agento) pagalba. - Leisti sukurti naudotoją – administratorių, kuris turėtų tik read-only teises (galimybė matyti visą konfigūraciją, bet keisti nieko negalima). - Leisti detaliai/individualiai apibrėžti kiekvieno fizinio ir/ar virtualaus naudotojo/administratoriaus teises: - teisė keisti sisteminius įrenginio nustatymus; - teisė kurti, keisti saugumo taisykles; - teisė kurti, keisti taisyklių objektus; - teisė konfigūruoti saugumo patikrų nustatymus; - teisė peržiūrėti įvykių žurnalus; - teisė peržiūrėti ataskaitas; - teisė generuoti ataskaitas. |  |
| 2.50. | Autorizacijos integracija (single sign on) | Ugniasienė privalo turėti integracijas su žemiau įvardintomis arba lygiavertėmis sistemomis: - Windows AD; - Microsoft Exchange server. |  |
| 2.51. | SSL šifruoto srauto inspekcija | Ugniasienė turi dešifruoti ir tikrinti įeinantį ir išeinantį SSL duomenų srautą. Ugniasienė privalo palaikyti SSL šifruoto srauto inspektavimą į narį įkeliant reikiamus sertifikatus. Privalo būti galimybė nurodyti kuris duomenų srautas turi būti dešifruojamas. |  |
| 2.52. | DoS apsauga | Ugniasienė privalo leisti riboti sesijų arba paketų per sekundę skaičius jų šaltiniui arba adresatui. |  |
| 2.53. | Apsauga nuo grėsmių | Ugniasienė turi saugoti nuo atakų, piktybinių kodų (pvz. virusai, šnipinėjimo programos), stabdyti konfidencialios informacijos perdavimą (pvz.: pagal raktinius žodžius, pagal IT politiką), tikrinti perduodamą srautą nuo virusų. Virusų, kenkėjiškų kodų aprašai pateikiami nemokamai (arba įskaičiuoti į pasiūlymo kainą) netrumpesniam kaip Ugniasienės nario įrangos garantinio aptarnavimo laikotarpiui. Turi būti galimybė naudoti gamintojo pateikiamus dinamiškai atnaujinamus kenksmingų IP adresų sąrašus. |  |
| 2.54. | IPS funkcionalumas | Ugniasienė privalo turėti žemiau įvardintą funkcionalumą: - Įsilaužimų / pažeidžiamumų (IPS) aprašų duomenų bazės palaikymas pačiame įrenginyje ir nuolatinis tos bazės atnaujinimas. Funkcionalumas nemokamai (turi būti įtraukta į pasiūlymo kainą) turi veikti ne trumpesniu nei įrangos garantinis laikotarpiu. - Turi būti galimybė užblokuoti atakuojantį IP adresą. - Leisti nustačius grėsmę automatiškai įrašyti paketus, susijusius su grėsme. |  |
| 2.55. | Protokolų anomalijos | Ugniasienė privalo palaikyti žemiau įvardintą funkcionalumą: - Protokolų anomalijų aptikimas; - Protokolų anomalijų, nuosavo „parašo“ susikūrimas ir įkėlimas į sistemą. |  |
| 2.56. | Aplikacijų valdymas | Ugniasienė privalo palaikyti: - Aplikacijų identifikavimą ir kontrolę. Turi identifikuoti ne mažiau kaip 3000 aplikacijų (Tos pačios programos skirtingos versijos skaičiuojamos kaip viena programa). Aplikacijų aprašai pateikiami nemokamai (arba įskaičiuoti į pasiūlymo kainą) netrumpesniam kaip įrangos garantinio aptarnavimo laikotarpiui; - Aplikacijų atpažinimo nuosavo aprašo susikūrimą ir įkėlimą į sistemą; |  |
| 2.57. | URL filtravimas | Ugniasienė privalo palaikyti: - Prieigos prie žiniatinklio resursų kontrolę naudojant gamintojo pateikiamą URL duomenų bazę (URL filtravimas). URL duomenų bazė pateikiama nemokamai (arba įskaičiuota į pasiūlymo kainą) netrumpesniam kaip įrangos garantinio aptarnavimo laikotarpiu; - Nuosavų draudžiamų URL ir IP sąrašų kūrimas - URL, IP adresų, domenų vardų, kurie bus naudojami saugumo politikose, importavimas iš išorinio failo. |  |
| 2.58. | Sesijų laiko kontrolė | Turi būti galimybė kiekvienai aplikacijai nustatyti individualų laiką, po kurio neaktyvi sesija yra uždaroma. |  |
| 2.59. | Duomenų srautų kontrolės taisyklės | Kuriant duomenų srautų kontrolės taisyklės privalo būti galimybė nurodyti siuntėjo IP adresą ar potinklį, gavėją IP adresą ar potinklį, siuntėjo šalį, gavėjo šalį servisą/prievadą, programą, taikytinas apsaugos priemones, vartotoją, vartotojų grupę. Privalo būti galimybė skirtingiems duomenų srautams naudoti skirtingas apsaugos priemones. |  |
| 2.60. | Duomenų srautų kontrolės taisyklių naudojimo stebėjimas | Ugniasienė privalo rodyti taisyklių žymas: taisyklės panaudojimo skaičius (angl. hit count) |  |
| 2.61. | VPN funkcionalumas | Ugniasienė privalo turėti žemiau įvardintą VPN funkcionalumą: - Leisti redaguoti SSL VPN portalą; - Leisti naudotis SSL VPN WEB naršyklės pagalba (be papildomos aplikacijos / agento); - Nuotolinio prisijungimo naudotojo VPN klientas turi mokėti dirbti IPSec ir SSL protokolais; - Nuotolinio prisijungimo naudotojo SSL VPN klientas (programinė įranga) privalo būti to paties gamintojo kaip ir siūlomų ugniasienių gamintojas arba skirtingų gamintojų, suderinamas bendram darbui. Jei siūlomas skirtingo gamintojo VPN klientas (programinė įranga) nei ugniasienės įrenginių gamintojas, turi būti pateikti skirtingų gamintojų raštiški patvirtinimai, kad siūlomas sprendimas yra visiškai suderinamas bendram darbui su ugniasiene; - Nuotolinio prisijungimo naudotojo VPN klientas turi palaikyti galimybę naudoti skaitmeninius sertifikatus tapatybės nustatymui. |  |
| 2.62. | IPSec kriptavimo algoritmai | Ugniasienė privalo palaikyti žemiau įvardintus arba lygiaverčius IPSec kriptavimo algoritmus: - AES128; - AES256. |  |
| 2.63. | IPSec maišos algoritmai | Ugniasienė privalo palaikyti žemiau įvardintus arba lygiaverčius IPSec maišos algoritmus: - SHA-256; - SHA-512. |  |
| 2.64. | Srauto ribojimas | Ugniasienė privalo leisti riboti srautą ir taikyti QoS per taisyklę (angl. policy). |  |
| 2.65. | Aprašų, programinės įrangos atnaujinimas | Ugniasienė privalo galėti automatiškai, reguliariai, nustatytu laiku atsisiųsti ir aktyvuoti aplikacijų, pažeidžiamumų, virusų, kenkėjiškų kodų aprašus, URL filtravimo duomenų bazę arba gauti informaciją realiu laiku iš gamintojo serverių / puslapio. Ugniasienė privalo galėti atsisiųsti programinės įrangos atnaujinimas iš gamintojo puslapio. |  |
| 2.66. | Garantiniai įsipareigojimai, techninis aptarnavimas. | Visiems pateiktiems techniniams ir programiniams komponentams turi būti suteikta ne mažiau kaip 60 mėnesių gamintojo garantija. Garantinė techninė priežiūra suteikiama įrenginio įrengimo vietoje Lietuvos teritorijoje. Garantinis aptarnavimas teikiamas 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą (paslaugos tipas 24x7). Reakcijos laikas ne ilgiau kaip 4 valandos nuo pranešimo apie gedimą gavimo. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Įrangos gamintojas turi turėti viešai pasiekiamą interneto svetainę, iš kurios garantinės priežiūros laikotarpiu būtų galima nemokamai atsisiųsti įrangos dokumentus anglų arba lietuvių kalba, aparatinės įrangos (angl. firmware), programinės įrangos naujas versijas ir klaidų taisymus, tvarkykles. Garantinio laikotarpio metu sugedusi įranga (įrangos komplektas) privalo būti pakeista ekvivalentiška remonto laikotarpiui (Lietuvos Respublikos teritorijoje, įrangos instaliacijos vietoje). Sugedusios įrangos keitimas kitą darbo dieną (NBD – Next Business Day) po gedimo identifikavimo. Garantinio remonto trukmė privalo trukti ne ilgiau kaip 10 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo. Turi būti pateiktos licencijos, leidžiančiomis 5 metus gauti aplikacijų, virusų, piktybinių programų, pažeidžiamumų, įsilaužimų aprašų, URL filtravimo duomenų bazės atnaujinimus. |  |
| 2.67. | Taikomi aplinkosauginiai reikalavimai | Įrangos gamintojas privalo užtikrinti Europos Sąjungos RoHS (angl. „Restriction of Hazardous Substances“) direktyvų (2002/95/EC (RoHS 1), 2011/65/EU (RoHS 2), 2015/863 (RoHS 2 amendment)), draudžiančių gamyboje naudoti aplinkai ir žmogaus sveikatai pavojingas medžiagas (pvz., gyvsidabrį, kadmį, šviną, šešiavalentį chromą, o taip pat antipirenus), reikalavimų įvykdymą. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį RoHS reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo atitikties deklaracijos kopiją ar nuorodą į gamintojo puslapį. |  |

Pastabos:

1. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.