Priedas Nr. 2

LIETUVOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS

IŠMANIŲJŲ STATYBOS MEDŽIAGŲ LABORATORIJOS ĮRANGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I Pirkimo objektas

1. Pirkimo objektas: Išmaniųjų statybos medžiagų laboratorijos įranga.

2. Pirkimo objektas skaidomas į 3 (tris) pirkimo objekto dalis:

2.1. 1 pirkimo objekto dalis: Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų tyrimo-inspektavimo įranga, 1 kompl. (toliau – 1 pirkimo objekto dalis), kurios sudėtinės dalys yra sekančios:

- Armatūros ieškiklis betone, 1 vnt.;

- Betono stiprio nustatymo plaktukas, 1 vnt.;

- Ultragarsinis storio matuoklis, 1 vnt.

2.2. 2 pirkimo objekto dalis: Betono bandinių gamybos ir tyrimo laboratorijos įranga, 1 kompl. (toliau – 2 pirkimo objekto dalis), kurios sudėtinės dalys yra sekančios:

- Betono vandens pralaidumo tyrimo stendas , 1 vnt.;

- Sietų komplektas su elektromagnetiniu sietų kratytuvu, 1 kompl.;

- Maišyklė skiediniams, mišiniams paruošti, 1 vnt.;

- Plieninės formos, 10 vnt.;

- Plastikinės formos (150mm) betono kubeliams, 10 vnt.;

- Plastikinės formos (100mm) betono kubeliams, 10 vnt.;

- Kompresorius, 1 kompl.

  - 3 pirkimo objekto dalis: Bleino aparatas, 1 vnt. (toliau – 3 pirkimo objekto dalis);

- Bendrieji reikalavimai pirkimo objektui:

- Atskirą pirkimo objekto dalį sudarančios sudėtinės dalys turi būti pilnai suderinamos tarpusavyje bei sudaryti vientisą, pilnai paruoštą naudojimui sistemą.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visų papildomų medžiagų, kurios gali būti reikalingos atskirą pirkimo objekto dalį sudarančių sudėtinių dalių apjungimui į vientisą sistemą, kaina (reikalavimas taikomas  tik 1 ir 2 pirkimo objekto dalims).

- Į visų šioje specifikacijoje aprašytų komponentų kainą turi būti įskaičiuota pristatymo, sumontavimo pagal gamintojo reikalavimus, instaliavimo, sukonfigūravimo, suderinimo, paleidimo, įrangos parametrų nustatymo, pilno paruošimo eksploatacijai kaina ir apmokymų kaina.

- Reikalaujama garantinio laikotarpio trukmė nurodyta atitinkamų komponentų reikalavimų aprašyme. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo atitinkamo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

- Garantinio laikotarpio metu tiekėjas privalo pašalinti tinkamai eksploatuotos įrangos gedimus.

- Kartu su prekėmis Tiekėjas turės pristatyti VISŲ PREKIŲ NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS ANGLŲ ARBA LIETUVIŲ KALBA.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti prekės gamintojo dokumentus (katalogus arba  brošiūras, arba gamintojo internetinės svetainės ekrano nuotraukas arba kitus gamintojo techninius dokumentus, kuriuose nurodomi siūlomų prekių techniniai parametrai) (toliau – gamintojo dokumentas), patvirtinančias siūlomų prekių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams. Techninėje specifikacijoje privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametrą. Techninės specifikacijos 4 stulpelyje privaloma1 nurodyti konkretų gamintojo dokumentą, kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė ir  gamintojo dokumento puslapio, kuriame nurodytas atitikimas reikalavimui, numerį (jei gamintojo dokumentuose tam tikro parametro reikšmė nenurodoma, tokiu atveju kartu su pasiūlymu turi būti pridedamas gamintojo patvirtinimas, kad siūloma parametro reikšmė atitinka tiekėjo pasiūlyme nurodytą parametro reikšmę).

- Jeigu techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, sistema, metodas, protokolas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, sistemas, metodus, protokolus, sertifikatus, kilmes ar gamybas, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis. Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai yra minimalūs, tiekėjas gali siūlyti aukštesnių ir geresnių parametrų pirkimo objektą.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje  ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Jei specialiuosiuose reikalavimuose bus nurodyta, kad prekė turi būti pažymėta CE ženklu, tai šią informaciją patvirtinančius dokumentus (gamintojo parengtas dokumentas „EU Declaration of conformity“  arba gamintojo parengtas dokumentas „EC Declaration of conformity, arba kitas lygiavertis gamintojo dokumentas) tiekėjas turės pateikti kartu su prekėmis, o ne su pasiūlymu.

- Jei specialiuosiuose reikalavimuose bus nurodyta, kad įranga turi atitikti efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal Direktyvą 2009/125/EB (nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą), tai šią informaciją patvirtinančius dokumentus (gamintojo arba tiekėjo atitikties deklaraciją arba lygiaverčius įrodymus, kad prekės atitinka Direktyvą 2009/125/EB EB (nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą) tiekėjas turės pateikti kartu su prekėmis, o ne su pasiūlymu.

- Jei specialiuosiuose reikalavimuose bus nurodyta, kad įranga turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo, tai šią informaciją patvirtinančius dokumentus (gamintojo ar tiekėjo  atitikties deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus, kad prekės atitinka Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo, tiekėjas turės pateikti kartu su prekėmis, o ne su pasiūlymu.

- Šis pirkimas yra žaliasis pirkimas, nes taikomas Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualios redakcijos (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčio 4.4.4.1 papunktyje (<….>4.4.4.1. prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų) numatytas aplinkosauginis principas, ir jo pagrindu taikomas kriterijus, t.y.:  Tiekėjas privalo Prekes pristatyti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, priimdamas Prekes fiziškai įsitikins, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas Sutarties vykdymo metu galės pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų (pvz.: transporto priemonės maršruto plano arba kitų lygiaverčių objektyvių įrodymų).

- Specialieji reikalavimai

#### 1 pirkimo objekto dalis – Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų tyrimo-inspektavimo įranga, 1 kompl.:

1.1. Armatūros ieškiklis betone, 1 vnt.

1.2. Betono stiprio nustatymo plaktukas, 1 vnt.

1.3. Ultragarsinis storio matuoklis, 1 vnt.

| - Armatūros ieškiklis betone, 1 vnt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomos prekės gamintojas ir modelis: Tiekėjai turi nurodyti prekės gamintoją ir modelį |  |  |  |
| Eil. Nr. | Minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametro aprašymas (Tiekėjas turi nurodyti konkrečias siūlomų parametrų reikšmes) | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento, kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapis, kuriame yra nurodyta siūloma parametro reikšmė (Jei gamintojo dokumentuose tam tikro parametro reikšmė nėra nurodoma, tada kartu su pasiūlymu turi būti pridedamas gamintojo patvirtinimas, kad siūloma parametro reikšmė atitinka tiekėjo pasiūlyme nurodytą parametro reikšmę). |
|  | OLED tipo arba analogiškas ekranas |  |  |
|  | Matavimo technologija: sukūrinės srovės |  |  |
|  | Betono dangos storio matavimas nemažiau nei iki 180 mm |  |  |
|  | Dangos storio matavimo tikslumas ne blogiau nei: ± 1mm gylyje iki 50mm; ± 3 mm gylyje iki 100mm; ± 4mm gylyje iki 180mm. |  |  |
|  | Armatūros skersmens matavimas gylyje nemažiau kaip iki 60 mm |  |  |
|  | Matuoklis turi turėti enkoderį, leidžiantį įvertinti matuoklio poziciją ant betono paviršiaus |  |  |
|  | Enkoderio tikslumas ≤ ±0,5mm |  |  |
|  | Maksimalus skenavimo greitis nemažiau nei 0,45m/s |  |  |
|  | Maksimalus skenavimas linija ne mažiau nei 950 m |  |  |
|  | Maksimalus skenuojamas plotas ne mažiau nei 9000m2 |  |  |
|  | Svoris ne daugiau nei 700 g |  |  |
|  | Matmenys ne didesni nei 260 x 140 x 50 mm |  |  |
|  | Maitinimas iš pakraunamų akumuliatorių |  |  |
|  | Matavimo režimai nemažiau kaip: ploto, linijos ir taškinis skenavimai |  |  |
|  | Peržiūros režimai nemažiau kaip: ploto ir linijos skenavimo, signalo stiprumas, statistika |  |  |
|  | Galimybė pridėti anotacijas vietoje: žymekliai, nuotraukos, geografinė padėtis, garsiniai komentarai |  |  |
|  | Eksportuojami formatai ne mažiau kaip: jpg, csv, HTML |  |  |
|  | Ataskaitų teikimas ne mažiau kaip: bendrinimas per URL, automatinis žurnalas, RAW eksportavimas, momentinis ataskaitų generavimas |  |  |
|  | Komplektacijoje kartu su armatūros ieškikliu turi būti pateikiami priedai: |  |  |
|  | vežimėlis su enkoderiu; |  | Šio reikalavimo atitikčiai gamintojo dokumentų ar patvirtinimų nereikalaujama. |
|  | Akumuliatoriai; |  | Šio reikalavimo atitikčiai gamintojo dokumentų ar patvirtinimų nereikalaujama. |
|  | dėklas nešiojimui; |  | Šio reikalavimo atitikčiai gamintojo dokumentų ar patvirtinimų nereikalaujama. |
|  | nešiojamas duomenų atvaizdavimo įrenginys su ne mažiau kaip 10“ įstrižainės lietimui jautriu ekranu; |  | Šio reikalavimo atitikčiai gamintojo dokumentų ar patvirtinimų nereikalaujama. |
|  | programinė įrangos paketas leidžiantis apdoroti duomenis gaunamus iš perkamos įrangos 1.1 poz. (Armatūros ieškiklis), 1.2 poz. Įvedamus iš (Betono stiprio nustatymo plaktukas) ir 1.3 poz. (Ultragarsinis storio matuoklis) , suderinamas su siūlomu duomenų atvaizdavimo įrenginiu (19.4 p.), programinės įrangos licencija nemažiau kaip 5 metų laikotarpiui. |  | Šio reikalavimo atitikčiai gamintojo dokumentų ar patvirtinimų nereikalaujama. |
|  | Garantija nemažiau kaip 24 mėnesiai |  | Šio reikalavimo atitikčiai gamintojo dokumentų ar patvirtinimų nereikalaujama. |
|  | a) Prekė turi būti paženklinta CE ženklu; b) Prekė turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. |  | Šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |
|  | Tiekėjas (jeigu jis pats nėra Įrangos gamintojas) turi teisę atlikti siūlomos Įrangos instaliaciją, garantinį aptarnavimą, apmokymus. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas siūlomos Įrangos gamintojo įgaliojimas ar kitas lygiavertis dokumentas, patvirtinantis Tiekėjo teisę garantiniu laikotarpiu atlikti Įrangos, instaliacijos, apmokymų ir garantinio aptarnavimo paslaugas) arba Tiekėjas turi būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį (ar lygiavertį rašytinį susitarimą) su kitu ūkio subjektu, kuriam gamintojo suteikta teisė atlikti siūlomos Įrangos instaliaciją, apmokymu, garantinį aptarnavimą ir jis sutinka teikti siūlomos Įrangos instaliacijos, apmokymų ir garantinio aptarnavimo paslaugas (pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamą paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu ir to ūkio subjekto sutikima). |  |  |

| - Betono stiprio nustatymo plaktukas, 1 vnt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomos prekės gamintojas ir modelis: Tiekėjai turi nurodyti prekės gamintoją ir modelį |  |  |  |
| Eil. Nr. | Minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametro aprašymas (Tiekėjas turi nurodyti konkrečias siūlomų parametrų reikšmes) | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento, kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapis, kuriame yra nurodyta siūloma parametro reikšmė (Jei gamintojo dokumentuose tam tikro parametro reikšmė nėra nurodoma, tada kartu su pasiūlymu turi būti pridedamas gamintojo patvirtinimas, kad siūloma parametro reikšmė atitinka tiekėjo pasiūlyme nurodytą parametro reikšmę). |
|  | Skirtas nustatyti betono stiprumui pagal standartus EN12504-2, EN13791 |  |  |
|  | Skaitmeninis ekranas rezultatų atvaizdavimui su pašvietimu |  |  |
|  | Analoginė skalė atvaizduojanti rezultatus, išsikrovus prietaiso baterijai |  |  |
|  | Smūgio energija 0.735 Nm (galimas nuokrypis ±0,015Nm) |  |  |
|  | Matavimo ribos ne siauresnės nei 5 - 100 N/mm2 |  |  |
|  | Galimybė duomenis bevieliu būdu perduoti į nešiojamą spausdintuvą |  |  |
|  | Galimybė duomenis perduoti į planšetinį kompiuterį ar mobilų telefoną be rankinio suvedimo |  |  |
|  | Galimybė eksportuoti duomenis į CSV formatą |  |  |
|  | Galimybė duomenis apdoroti su 1.1 poz. 19.5 punkte aprašyta programine įranga |  | Šio reikalavimo atitikčiai gamintojo dokumentų ar patvirtinimų nereikalaujama. |
|  | Registro funkcija apibendrinanti visą veiklą: GPS koordinačių įrašymas, pastabų, vaizdo ir garso komentarų pridėjimas. |  |  |
|  | Vienetų ir koreliacijos kreivių pasirinkimo galimybė |  |  |
|  | Savų kreivių kūrimas pagal standarto reikalavimą |  |  |
|  | Atmintis nemažiau kaip 19000 matavimų |  |  |
|  | Svoris ne daugiau kaip 1000g |  |  |
|  | USB lizdas akumuliatorių įkrovimui |  |  |
|  | Maitinimas: pakraunamas akumuliatorius |  |  |
|  | Komplektacijoje kartu su L tipo Šmidto plaktuku turi būti: |  | Šio reikalavimo atitikčiai gamintojo dokumentų ar patvirtinimų nereikalaujama. |
|  | USB kabelis; |  | Šio reikalavimo atitikčiai gamintojo dokumentų ar patvirtinimų nereikalaujama. |
|  | diržas nešiojimui; |  | Šio reikalavimo atitikčiai gamintojo dokumentų ar patvirtinimų nereikalaujama. |
|  | krepšys nešiojimui; |  | Šio reikalavimo atitikčiai gamintojo dokumentų ar patvirtinimų nereikalaujama. |
|  | šlifavimo akmuo; |  | Šio reikalavimo atitikčiai gamintojo dokumentų ar patvirtinimų nereikalaujama. |
|  | priedas šviežio betono testavimui; |  | Šio reikalavimo atitikčiai gamintojo dokumentų ar patvirtinimų nereikalaujama. |
|  | testavimo priekalas reguliariems patikrinimams pagal standartą EN12504-2; |  | Šio reikalavimo atitikčiai gamintojo dokumentų ar patvirtinimų nereikalaujama. |
|  | Garantija nemažiau kaip 24 mėnesiai |  | Šio reikalavimo atitikčiai gamintojo dokumentų ar patvirtinimų nereikalaujama. |
|  | a) Prekė turi būti paženklinta CE ženklu; b) Prekė turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. |  | Šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |
|  | Tiekėjas (jeigu jis pats nėra Įrangos gamintojas) turi teisę atlikti siūlomos Įrangos instaliaciją, garantinį aptarnavimą, apmokymus. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas siūlomos Įrangos gamintojo įgaliojimas ar kitas lygiavertis dokumentas, patvirtinantis Tiekėjo teisę garantiniu laikotarpiu atlikti Įrangos, instaliacijos, apmokymų ir garantinio aptarnavimo paslaugas) arba Tiekėjas turi būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį (ar lygiavertį rašytinį susitarimą) su kitu ūkio subjektu, kuriam gamintojo suteikta teisė atlikti siūlomos Įrangos instaliaciją, apmokymu, garantinį aptarnavimą ir jis sutinka teikti siūlomos Įrangos instaliacijos, apmokymų ir garantinio aptarnavimo paslaugas (pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamą paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu ir to ūkio subjekto sutikima). |  |  |

| - Ultragarsinis storio matuoklis, 1 vnt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomos prekės gamintojas ir modelis: Tiekėjai turi nurodyti prekės gamintoją ir modelį |  |  |  |
| Eil. Nr. | Minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametro aprašymas (Tiekėjas turi nurodyti konkrečias siūlomų parametrų reikšmes) | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento, kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapis, kuriame yra nurodyta siūloma parametro reikšmė (Jei gamintojo dokumentuose tam tikro parametro reikšmė nėra nurodoma, tada kartu su pasiūlymu turi būti pridedamas gamintojo patvirtinimas, kad siūloma parametro reikšmė atitinka tiekėjo pasiūlyme nurodytą parametro reikšmę). |
|  | Matavimo vienetai: mm; coliai |  |  |
|  | Matavimo diapazonas aidas-aidas (echo-echo) režimu: ne siauresnis kaip nuo 3 mm - 100 mm |  |  |
|  | Matavimo diapazonas pulsas - aidas (puls-echo) režimu: ne siauresnis kaip 0,75 mm - 600 mm |  |  |
|  | Matavimo rezoliucija: ne daugiau 0,01 mm |  |  |
|  | Jutiklio galvos skersmuo: ne daugiau 10 mm |  |  |
|  | Laido ilgis: ne mažiau 1 m |  |  |
|  | Darbinės temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip: nuo -10 °C iki 40 °C |  |  |
|  | Testo dažnis: 5 MHz ±10% |  |  |
|  | Svoris: ne daugiau 250 g |  |  |
|  | Spalvotas TFT ekranas. Raiška ne mažesnė kaip 320 x 240 (taškų), su ryškumo reguliavimo galimybe |  |  |
|  | Aukšto tikslumo režimas - rodmens tikslumą galima perjungti diapazone ne siauresniame kaip nuo 0,1 mm iki 0,01 mm |  |  |
|  | Duomenų rinkinių (su ne mažiau kaip 100 individualių reikšmių kiekvienam rinkiniui) atmintis ne mažiau kaip 100 vnt. |  |  |
|  | Datos ir laiko keitimas, galimybė išsaugoti duomenis su laiko žyma |  |  |
|  | USB sąsaja duomenų perkėlimui į kompiuterį |  |  |
|  | Galimybė duomenis integruoti į 1 poz. 19.5 punkte aprašytą programinę įrangą |  | Šio reikalavimo atitikčiai gamintojo dokumentų ar patvirtinimų nereikalaujama. |
|  | Trigubas matavimo režimas su standartiniu matavimu (taško matavimas), skenavimo režimu (nenutrūkstamam matavimui bei ACTUAL, MIN ir MAX vertėms pateikti) ir skirtumo matavimas (skirtumas tarp nustatytos vertės bei pamatuotos vertės) |  |  |
|  | Apatinės ir viršutinės ribos nustatymas bei garsinis ir vizualus perspėjimas jas viršijus |  |  |
|  | Trigubas kalibravimo režimas - automatinis 0 taško reguliavimas, 1 taško nustatymas nurodytam medžiagos storiu, 2 taškų tikslumo reguliavimas dviem nurodytais medžiagos storiais |  |  |
|  | Matuoklis turi būti tinkamas matuoti ne mažiaus kaip: metalinių, plastikinių, keramikinių, stiklinių bei įvairių kompozicinių medžiagų objektų matavimams. |  |  |
|  | Garantija nemažiau kaip 24 mėnesiai |  | Šio reikalavimo atitikčiai gamintojo dokumentų ar patvirtinimų nereikalaujama. |
|  | a) Prekė turi būti paženklinta CE ženklu; b) Prekė turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. |  | Šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |  |
|  | Tiekėjas (jeigu jis pats nėra Įrangos gamintojas) turi teisę atlikti siūlomos Įrangos instaliaciją, garantinį aptarnavimą, apmokymus. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas siūlomos Įrangos gamintojo įgaliojimas ar kitas lygiavertis dokumentas, patvirtinantis Tiekėjo teisę garantiniu laikotarpiu atlikti Įrangos, instaliacijos, apmokymų ir garantinio aptarnavimo paslaugas) arba Tiekėjas turi būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį (ar lygiavertį rašytinį susitarimą) su kitu ūkio subjektu, kuriam gamintojo suteikta teisė atlikti siūlomos Įrangos instaliaciją, apmokymu, garantinį aptarnavimą ir jis sutinka teikti siūlomos Įrangos instaliacijos, apmokymų ir garantinio aptarnavimo paslaugas (pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamą paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu ir to ūkio subjekto sutikima). |  |  |

2 pirkimo objekto dalis – Betono bandinių gamybos ir tyrimo laboratorijos įranga, 1 kompl.:

2.1. Betono vandens pralaidumo tyrimo stendas , 1 vnt.;

2.2. Sietų komplektas su elektromagnetiniu sietų kratytuvu, 1 kompl.;

2.3. Maišyklė skiediniams, mišiniams paruošti, 1 vnt.;

2.4. Plieninės formos, 10 vnt.;

2.5. Plastikinės formos (150mm) betono kubeliams, 10 vnt.;

2.6. Plastikinės formos (100mm) betono kubeliams, 10 vnt.;

2.7. Kompresorius, 1 kompl.

| 2.1. Betono vandens pralaidumo tyrimo stendas , 1 vnt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomos prekės gamintojas ir modelis: Tiekėjai turi nurodyti prekės gamintoją ir modelį |  |  |  |
| Eil. Nr. | Minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametro aprašymas (Tiekėjas turi nurodyti konkrečias siūlomų parametrų reikšmes) | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento, kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapis, kuriame yra nurodyta siūloma parametro reikšmė (Jei gamintojo dokumentuose tam tikro parametro reikšmė nėra nurodoma, tada kartu su pasiūlymu turi būti pridedamas gamintojo patvirtinimas, kad siūloma parametro reikšmė atitinka tiekėjo pasiūlyme nurodytą parametro reikšmę). |
|  | Stendas skirtas pralaidumui tirti betono bandinius (kubelius), esant vandens slėgiui – nustatyti prasisunkimo gylį. |  |  |
|  | Stendas pritaikytas ne mažiau kaip 6 vnt. 150 mm kubelių testavimui vienu metu. Bandinių aukščio diapazonas ne siauresnis kaip nuo 150mm iki 200 mm) |  |  |
|  | Testas turi būti pilnai automatizuotas - bandymo ciklo pabaigoje sistema savaime turi normalizuoti slėgį iki aplinkos reikšmės. |  |  |
|  | Bandymo vietos, darbo zona ir vandens bakas pagaminti iš nerūdijančio plieno. |  |  |
|  | Turi būti galimybė slėgio reikšmę, laiką ir seką nustatyti PLC valdiklyje ir rankiniuose jungikliuose. |  |  |
|  | Turi būti rankiniai rutuliniai vožtuvai atskiriems matavimo taškams išjungti. |  |  |
|  | Valdymo sistema turi užregistruoti bandomojo slėgio kritimą ir skysčio trūkumą |  |  |
|  | Turi būti užtikrintas ne mažiau kaip 10 valandų autonominis darbas, nesant elektros tiekimui ar sutrikimui. |  |  |
|  | Stendas komplektuojamas su vandens baku |  |  |
|  | Stendas turi būti suderinamas su elektriniu oro kompresoriumi (aprašytu 2.7. pozicijoje) |  |  |
|  | Turi būti kalibruotas monometras darbiniam slėgiui stebėti |  |  |
|  | Rankiniai bandinio fiksavimo mechanizmai ne mažiau kaip 6 vietoms |  |  |
|  | Valdymo panelėje turi būti: PLC valdiklis su skaitmeniniu ekranu nustatymams; Start mygtukas – ciklo paleidimui; Stop mygtukas – automatinio ciklo nutraukimui (avariniam); LED indikacija problemai indikuoti. |  |  |
|  | Išoriniai matmenys (GxPxA): gylis ne didesnis kaip 650 mm; plotis ne mažesnis kaip 1200 mm; aukštis ne didesnis kaip 1500 mm. |  |  |
|  | Maksimalus slėgis ne mažesnis kaip 1,5 Bar |  |  |
|  | Maitinimas 230 V ±10 proc.; 50/60 Hz |  |  |
|  | Svoris ne mažiau 200 kg |  |  |
|  | Garantija nemažiau kaip 24 mėnesiai |  | Šio reikalavimo atitikčiai gamintojo dokumentų ar patvirtinimų nereikalaujama. |
|  | a) Prekė turi būti paženklinta CE ženklu; b) Prekė turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. |  | Šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |
|  | Tiekėjas (jeigu jis pats nėra Įrangos gamintojas) turi teisę atlikti siūlomos Įrangos instaliaciją, garantinį aptarnavimą, apmokymus. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas siūlomos Įrangos gamintojo įgaliojimas ar kitas lygiavertis dokumentas, patvirtinantis Tiekėjo teisę garantiniu laikotarpiu atlikti Įrangos, instaliacijos, apmokymų ir garantinio aptarnavimo paslaugas) arba Tiekėjas turi būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį (ar lygiavertį rašytinį susitarimą) su kitu ūkio subjektu, kuriam gamintojo suteikta teisė atlikti siūlomos Įrangos instaliaciją, apmokymu, garantinį aptarnavimą ir jis sutinka teikti siūlomos Įrangos instaliacijos, apmokymų ir garantinio aptarnavimo paslaugas (pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamą paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu ir to ūkio subjekto sutikima). |  |  |

| 2.2. Sietų komplektas su elektromagnetiniu sietų kratytuvu , 1 kompl. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomos prekės gamintojas ir modelis: Tiekėjai turi nurodyti prekės gamintoją ir modelį |  |  |  |
| Eil. Nr. | Minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametro aprašymas (Tiekėjas turi nurodyti konkrečias siūlomų parametrų reikšmes) | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento, kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapis, kuriame yra nurodyta siūloma parametro reikšmė (Jei gamintojo dokumentuose tam tikro parametro reikšmė nėra nurodoma, tada kartu su pasiūlymu turi būti pridedamas gamintojo patvirtinimas, kad siūloma parametro reikšmė atitinka tiekėjo pasiūlyme nurodytą parametro reikšmę). |
|  | Sietų komplektas turi būti sudarytas: |  | Šio reikalavimo atitikčiai gamintojo dokumentų ar patvirtinimų nereikalaujama. |
| 1.1. | Iš ne mažiau kaip 8 vnt. pintų sietų (iš nerūdijančio plieno vielos), kurių akučių dydis 2; 1,6; 1; 0,5; 0,25; 0,16; 0,125; 0,063 mm |  |  |
| 1.2. | Iš ne mažiau kaip 11 vnt. perforuotų sietų (iš nerūdijančio plieno), kurių akučių dydis 4; 5; 5,6; 8; 10; 11,2; 12; 16; 22; 31,5; 63 mm |  |  |
|  | Sietų diametras d-300 mm ±10 proc. |  |  |
|  | Sietų aukštis h-60 mm ±10 mm |  |  |
|  | Sietai turi atitikti EN 933-2 standartui |  |  |
|  | Sietų komplektas komplektuojamas kartu su: |  | Šio reikalavimo atitikčiai gamintojo dokumentų ar patvirtinimų nereikalaujama. |
| 5.1. | Dugnais, ne mažiau kaip 2 vnt (po vieną 1.1. poz ir 1.2. poz. sietų komplektams) |  | Šio reikalavimo atitikčiai gamintojo dokumentų ar patvirtinimų nereikalaujama. |
| 5.2. | Dangčiais, ne mažiau kaip 2 vnt. (po vieną 1.1. poz ir 1.2. poz. sietų komplektams) |  | Šio reikalavimo atitikčiai gamintojo dokumentų ar patvirtinimų nereikalaujama. |
| 5.3. | Elektromagnetiniu sietų kratytuvu |  |  |
| 5.3.1. | Turi būti pritaikytas 1.1. poz ir 1.2. poz. siūlomiems sietams |  |  |
| 5.3.2. | Turi turėti sietų fiksavimo mechanizmą |  |  |
| 5.3.3. | Talpa ne mažiau kaip 8 vnt. sietų su dugnu ir dangčiu |  |  |
| 5.3.4. | Turi turėti galimybę nustatyti bandymo laiką ir intensyvumą |  |  |
| 5.3.5. | Maitinimas 230 V ±10 proc.; 50/60 Hz |  |  |
| 5.3.6. | a) Prekė turi būti paženklinta CE ženklu; b) Prekė turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. |  | Šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |
|  | Garantija nemažiau kaip 24 mėnesiai |  | Šio reikalavimo atitikčiai gamintojo dokumentų ar patvirtinimų nereikalaujama. |

| 2.3. Maišyklė skiediniams, mišiniams paruošti, 1 vnt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomos prekės gamintojas ir modelis: Tiekėjai turi nurodyti prekės gamintoją ir modelį |  |  |  |
| Eil. Nr. | Minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametro aprašymas (Tiekėjas turi nurodyti konkrečias siūlomų parametrų reikšmes) | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento, kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapis, kuriame yra nurodyta siūloma parametro reikšmė (Jei gamintojo dokumentuose tam tikro parametro reikšmė nėra nurodoma, tada kartu su pasiūlymu turi būti pridedamas gamintojo patvirtinimas, kad siūloma parametro reikšmė atitinka tiekėjo pasiūlyme nurodytą parametro reikšmę). |
|  | Paskirtis cementinių skiedinių ir betono mišinių paruošimui. |  |  |
|  | Veikimo principas: besisukančios talpos apie mentelę |  |  |
|  | Svoris be mišinio ne daugiau kaip 40 kg. |  |  |
|  | Elektros maitinimas 230 V ±10 proc.; 50/60 Hz |  |  |
|  | Ergonomika: rankena ir ratukai integruoti, mobilumui užtikrinti. |  | Šio reikalavimo atitikčiai gamintojo dokumentų ar patvirtinimų nereikalaujama. |
|  | Komplekte: dvi plastikinės talpos ne mažiau kaip 45 litrų talpos |  | Šio reikalavimo atitikčiai gamintojo dokumentų ar patvirtinimų nereikalaujama. |
|  | Garantija nemažiau kaip 24 mėnesiai |  | Šio reikalavimo atitikčiai gamintojo dokumentų ar patvirtinimų nereikalaujama. |
|  | a) Prekė turi būti paženklinta CE ženklu; b) Prekė turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. |  | Šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |

| - Plieninės formos, 10 vnt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomos prekės gamintojas ir modelis: Tiekėjai turi nurodyti prekės gamintoją ir modelį |  |  |  |
| Eil. Nr. | Minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametro aprašymas (Tiekėjas turi nurodyti konkrečias siūlomų parametrų reikšmes) | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento, kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapis, kuriame yra nurodyta siūloma parametro reikšmė (Jei gamintojo dokumentuose tam tikro parametro reikšmė nėra nurodoma, tada kartu su pasiūlymu turi būti pridedamas gamintojo patvirtinimas, kad siūloma parametro reikšmė atitinka tiekėjo pasiūlyme nurodytą parametro reikšmę). |
|  | Plieninė forma 3 vietų, su rankena ir ankeriais, bandinių susitraukimo matavimui |  |  |
|  | Bandinių išmatavimai: 40.1x40x160 mm |  |  |
|  | Plieno kietumas ne mažiau kaip 200HV |  |  |
|  | Formos ant stabilios plokštės |  | Šio reikalavimo atitikčiai gamintojo dokumentų ar patvirtinimų nereikalaujama. |

| - Plastikinės formos betono kubeliams, 10 vnt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomos prekės gamintojas ir modelis: Tiekėjai turi nurodyti prekės gamintoją ir modelį |  |  |  |
| Eil. Nr. | Minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametro aprašymas (Tiekėjas turi nurodyti konkrečias siūlomų parametrų reikšmes) | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento, kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapis, kuriame yra nurodyta siūloma parametro reikšmė (Jei gamintojo dokumentuose tam tikro parametro reikšmė nėra nurodoma, tada kartu su pasiūlymu turi būti pridedamas gamintojo patvirtinimas, kad siūloma parametro reikšmė atitinka tiekėjo pasiūlyme nurodytą parametro reikšmę). |
|  | Vienos vietos daugkartinės plastikinės formos 150 x 150 x 150 mm |  |  |
|  | Suderinama su kompresoriumi (aprašytu 2.7. pozicijoje), formų išpūtimui |  | Šio reikalavimo atitikčiai gamintojo dokumentų ar patvirtinimų nereikalaujama. |
|  | Garantija nemažiau kaip 24 mėnesiai |  | Šio reikalavimo atitikčiai gamintojo dokumentų ar patvirtinimų nereikalaujama. |

| - Plastikinės formos betono kubeliams , 10 vnt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomos prekės gamintojas ir modelis: Tiekėjai turi nurodyti prekės gamintoją ir modelį |  |  |  |
| Eil. Nr. | Minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametro aprašymas (Tiekėjas turi nurodyti konkrečias siūlomų parametrų reikšmes) | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento, kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapis, kuriame yra nurodyta siūloma parametro reikšmė (Jei gamintojo dokumentuose tam tikro parametro reikšmė nėra nurodoma, tada kartu su pasiūlymu turi būti pridedamas gamintojo patvirtinimas, kad siūloma parametro reikšmė atitinka tiekėjo pasiūlyme nurodytą parametro reikšmę). |
|  | Vienos vietos daugkartinės plastikinės formos 100 x 100 x 100 mm |  |  |
|  | Suderinama su kompresoriumi (aprašytu 2.7. pozicijoje), formų išpūtimui |  | Šio reikalavimo atitikčiai gamintojo dokumentų ar patvirtinimų nereikalaujama. |
|  | Garantija nemažiau kaip 24 mėnesiai |  | Šio reikalavimo atitikčiai gamintojo dokumentų ar patvirtinimų nereikalaujama. |

| - Kompresorius, 1 vnt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomos prekės gamintojas ir modelis: Tiekėjai turi nurodyti prekės gamintoją ir modelį |  |  |  |
| Eil. Nr. | Minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametro aprašymas (Tiekėjas turi nurodyti konkrečias siūlomų parametrų reikšmes) | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento, kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapis, kuriame yra nurodyta siūloma parametro reikšmė (Jei gamintojo dokumentuose tam tikro parametro reikšmė nėra nurodoma, tada kartu su pasiūlymu turi būti pridedamas gamintojo patvirtinimas, kad siūloma parametro reikšmė atitinka tiekėjo pasiūlyme nurodytą parametro reikšmę). |
|  | Maitinimas 230 V ±10 proc.; 50/60 Hz |  |  |
|  | Spiralinė lanksti šlanga ne mažiau 2,0 metrų ilgio su antgaliu, skirta betono formų (aprašytų 2.7. ir 2.8. pozicijose) atlaisvinimui |  | Šio reikalavimo atitikčiai gamintojo dokumentų ar patvirtinimų nereikalaujama. |
|  | Turi būti suderinamas su Betono vandens pralaidumo tyrimo stendu (2.1. pozicija). t.y. tiekėjas turi pateikti reikalingus priedus, kurių reikia siūlomo kompresoriaus prijungimui prie 2.1 pozicijoje siūlomo Betono vandens pralaidumo tyrimo stendo |  | Šio reikalavimo atitikčiai gamintojo dokumentų ar patvirtinimų nereikalaujama. |
|  | Garantija nemažiau kaip 24 mėnesiai |  | Šio reikalavimo atitikčiai gamintojo dokumentų ar patvirtinimų nereikalaujama. |
|  | a) Prekė turi būti paženklinta CE ženklu; b) Prekė turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. |  | Šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |

3 pirkimo objekto dalis – Bleino aparatas, 1 vnt.

| - Bleino aparatas , 1 vnt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomos prekės gamintojas ir modelis: Tiekėjai turi nurodyti prekės gamintoją ir modelį |  |  |  |
| Eil. Nr. | Minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametro aprašymas (Tiekėjas turi nurodyti konkrečias siūlomų parametrų reikšmes) | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento, kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapis, kuriame yra nurodyta siūloma parametro reikšmė (Jei gamintojo dokumentuose tam tikro parametro reikšmė nėra nurodoma, tada kartu su pasiūlymu turi būti pridedamas gamintojo patvirtinimas, kad siūloma parametro reikšmė atitinka tiekėjo pasiūlyme nurodytą parametro reikšmę). |
|  | Oro pralaidumo pusiau automatinis „Bleino“ aparatas, atitinkantis EN196-6 standarto arba analogiško reikalavimus. |  |  |
|  | Turi būti elektrinis siurblys |  |  |
|  | Realaus laiko registracijos funkcija |  |  |
|  | Valdymo panelė su indikatoriais. |  |  |
|  | Maitinimas 230 V ±10 proc.; 50/60 Hz |  |  |
|  | Priedai pateikiami kartu su poz.1 „Bleino“ aparatu (tinkantys/suderinami su siūlomu aparatu): |  | Šio reikalavimo atitikčiai gamintojo dokumentų ar patvirtinimų nereikalaujama. |
| 6.1. | popieriniai filtrai ne mažiau kaip1000 vnt; |  | Šio reikalavimo atitikčiai gamintojo dokumentų ar patvirtinimų nereikalaujama. |
|  | alyva ne mažiau kaip 50 ml; |  | Šio reikalavimo atitikčiai gamintojo dokumentų ar patvirtinimų nereikalaujama. |
|  | tepalas ne mažiau kaip 50 ml; |  | Šio reikalavimo atitikčiai gamintojo dokumentų ar patvirtinimų nereikalaujama. |
|  | termometras; |  | Šio reikalavimo atitikčiai gamintojo dokumentų ar patvirtinimų nereikalaujama. |
|  | Šepetys; |  | Šio reikalavimo atitikčiai gamintojo dokumentų ar patvirtinimų nereikalaujama. |
|  | Piltuvėlis; |  | Šio reikalavimo atitikčiai gamintojo dokumentų ar patvirtinimų nereikalaujama. |
|  | Kalibracinis smėlis ne mažiau kaip 120 gramų. |  | Šio reikalavimo atitikčiai gamintojo dokumentų ar patvirtinimų nereikalaujama. |
|  | Garantija nemažiau kaip 24 mėnesiai |  | Šio reikalavimo atitikčiai gamintojo dokumentų ar patvirtinimų nereikalaujama. |
|  | a) Prekė turi būti paženklinta CE ženklu; b) Prekė turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. |  | Šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |
|  | Tiekėjas (jeigu jis pats nėra Įrangos gamintojas) turi teisę atlikti siūlomos Įrangos instaliaciją, garantinį aptarnavimą, apmokymus. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas siūlomos Įrangos gamintojo įgaliojimas ar kitas lygiavertis dokumentas, patvirtinantis Tiekėjo teisę garantiniu laikotarpiu atlikti Įrangos, instaliacijos, apmokymų ir garantinio aptarnavimo paslaugas) arba Tiekėjas turi būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį (ar lygiavertį rašytinį susitarimą) su kitu ūkio subjektu, kuriam gamintojo suteikta teisė atlikti siūlomos Įrangos instaliaciją, apmokymu, garantinį aptarnavimą ir jis sutinka teikti siūlomos Įrangos instaliacijos, apmokymų ir garantinio aptarnavimo paslaugas (pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamą paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu ir to ūkio subjekto sutikima). |  |  |

Jei techninės specifikacijos specialiųjų reikalavimų lentelėje nenurodyta kitaip.

Jei techninės specifikacijos specialiųjų reikalavimų lentelėje nenurodyta kitaip.

Jei techninės specifikacijos specialiųjų reikalavimų lentelėje nenurodyta kitaip.

Jei techninės specifikacijos specialiųjų reikalavimų lentelėje nenurodyta kitaip.

Jei techninės specifikacijos specialiųjų reikalavimų lentelėje nenurodyta kitaip.

Jei techninės specifikacijos specialiųjų reikalavimų lentelėje nenurodyta kitaip.

Jei techninės specifikacijos specialiųjų reikalavimų lentelėje nenurodyta kitaip.

Jei techninės specifikacijos specialiųjų reikalavimų lentelėje nenurodyta kitaip.

Jei techninės specifikacijos specialiųjų reikalavimų lentelėje nenurodyta kitaip.

Jei techninės specifikacijos specialiųjų reikalavimų lentelėje nenurodyta kitaip.

Jei techninės specifikacijos specialiųjų reikalavimų lentelėje nenurodyta kitaip.

Jei techninės specifikacijos specialiųjų reikalavimų lentelėje nenurodyta kitaip.