TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimas apima serverio įrangos įsigijimą, skirtą intensyviam duomenų apdorojimui ir virtualizacijos užduotims vykdyti. Įranga su visais komplektacijos priedais turi užtikrinti, kad įrenginiui nereikalingi jokie papildomi priedai norint jį eksploatuoti pilna apimtimi.

| Eil. Nr. | Techninė charakteristika | Reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai ir jų reikšmės pagal 2 ir 3 stulpelių reikalavimus |
| --- | --- | --- | --- |
| Serveris |  |  |  |
| 1 | Serverio tipas | Montuojamas į 19 colių serverinę spintą, ne aukštesnis nei 4U, komplektuojamas su bėgiais bei valdymo prieigos moduliu (IPMI/iDRAC ar analogišku) |  |
| 2 | Procesorių skaičius ir našumas | Ne mažiau kaip 2 procesorių su ne mažiau kaip 96 fiziniais branduoliais (individualus), palaikantis x86_64 architektūrą. |  |
| 3 | Operatyvinė atmintis (RAM) | Ne mažiau kaip 512 GB ECC DDR4 arba naujesnės technologijos. |  |
| 4 | Vidiniai diskai | Ne mažiau kaip 2 vnt. 2 TB NVMe SSD, sukonfigūruoti RAID 1 režimu operacinei sistemai ir programoms. Papildomai – ne mažiau kaip 10 vnt. 18 TB HDD duomenų saugojimui. |  |
| 5 | Grafikos plokštė (GPU) | Ne mažiau kaip 16 GB VRAM, palaikanti CUDA/OpenCL |  |
| 6 | Tinklo sąsaja | Ne mažiau kaip 1 vnt. 10 GbE tinklo sąsajos, suderinamos su esama tinklo infrastruktūra. |  |
| 7 | Maitinimo šaltiniai | Ne mažiau kaip du 1000W karšto keitimo (angl. hot-swap) maitinimo šaltiniai. |  |
| 8 | Aušinimo sistema | Aušinimo ventiliatoriai, užtikrinantys optimalų serverio komponentų aušinimą esant 18°C aplinkos temperatūrai. |  |
| 9 | Suderinamumas su virtualizacija | Serveris turi palaikyti virtualizacijos platformas, tokias kaip Proxmox VE arba lygiavertes, leidžiančias kurti ir valdyti virtualias mašinas bei konteinerius. |  |
| 10 | Garantija ir aptarnavimas | Ne mažiau kaip 36 mėnesių garantija, įskaitant techninę pagalbą ir atsarginių dalių tiekimą. |  |
| 11 | Pristatymas ir diegimas | Įranga turi būti pristatyta sumontuota ir su visais komponentais aprašytais aukščiau. Paruošta darbui pagal numatytus reikalavimus. Užsakovas įrangą numatytoje vietoje pasijungs pats. |  |
| 12 | UPS | Ne mažiau 2.5 kVA (2500VA). Įmontuojamas į serverio spintą 1U arba 2U. Technologija: Linijinė-interaktyvi (Line-Interactive) arba Dvigubo konvertavimo (Online Double-Conversion). |  |