TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimas apima smėlio dalelių srauto intensyvumo jutiklių, skirtų smėlio ir kietųjų dalelių stebėsenai ir vėjo sukeltai smėlio pernašai Baltijos jūros krantuose nustatyti (matuoti) įrangos pirkimą.

Pirkimo kiekiai:

1) smėlio srauto jutikliai: 6 vnt.;

2) Laikančiosios konstrukcijos (stovai) jutiklių montavimui: 9 vnt.

| Eil. Nr. | Techninė charakteristika | Reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai ir jų reikšmės pagal 2 ir 3 stulpelių reikalavimus |
| --- | --- | --- | --- |
| Reikalavimai smėlio dalelių srauto intensyvumo jutikliams - (6 vnt.) |  |  |  |
| 1 | Matavimo principas | akustinis, be judančių mechaninių dalių |  |
| 2 | Matavimo parametras | vėjo pernešamų kietųjų dalelių (pvz., smėlio) srauto intensyvumo matavimai (g/m²/s) |  |
| 3 | Tikslumas: | ne didesnė kaip ±5 % paklaida esant tolygiai paskirstytam dalelių srautui. |  |
| 4 | Išvestys ir sąsajos | analoginiai signalai (nuolatinė arba impulsinė įtampa); skaitmeniniai protokolai: SDI-12, TTL, RS-232, RS-485 (Modbus RTU). USB sąsaja konfigūravimui |  |
| 5 | Darbinė temperatūra | –40 °C iki +80 °C |  |
| 6 | Atsparumas aplinkos poveikiui: | atsparumas dulkėms ir drėgmei (IP67 ar lygiavertis) |  |
| 7 | Maitinimas | Įtampa: 6–30 V DC (SDI-12 režime – 9.6 V arba 16 V). Srovė: <1 mA budėjimo režime, iki 20 mA matavimo metu. Tipinis režimas: 2.1 mA (10% darbo ciklas). |  |
| 8 | Montavimas | turi būti galimybė tvirtinti prie įvairių konstrukcijų naudojant universalius laikiklius. Jutikliai turi būti tiekiami kartu su tvirtinimo laikikliais |  |
| 9 | Matavimo aukštis | kuo arčiau žemės paviršiaus |  |
| 10 | Programinė įranga | turi būti galimybė konfigūruoti jutiklį per kompiuterį naudojant nemokamą programinę įrangą ir USB sąsają |  |
| Laikančiosios konstrukcijos (stovai) – (9 vnt.) |  |  |  |
| 11 | Aukštis | Reguliuojamas nuo 1,5 m iki 3,0 m |  |
| 10 | Konstrukcija | Teleskopinė arba segmentinė (2–3 sekcijos). |  |
| 11 | Tvirtinimo žiedo diametras | Suderinamas su jutikliais, kurių tvirtinimo skersmuo 16–85 mm |  |
| 12 | Medžiaga | Nerūdijantis plienas arba cinkuotas aliuminis |  |
| 13 | Atsparumas korozijai | ≥ C4 klasės apsauga (pagal EN ISO 12944) |  |
| 14 | Stabilizavimas | Tvirtinimas su žemės inkarais arba trikoju pagrindu; papildomai – galimybė naudoti įtempimo lynus |  |
| 15 | Vėjo apkrovos atsparumas | Turi atlaikyti ≥30 m/s vėjo gūsius |  |
| 16 | Veikimo temperatūra | –40 °C iki +60 °C |  |
| 17 | Montavimo įrankiai | Komplektuojamas su reikalingais veržliarakčiais ar tvirtinimo elementais |  |
| 18 | Surinkimas | Surinktas arba lengvai surenkamas lauko sąlygomis (ne ilgiau nei 30 min.) |  |