CBRN incidentų likvidavimo priekabos su įranga kvietimo rinkos konsultacijai

2 priedas

CBRN incidentų likvidavimo priekabos su įranga techninė specifikacija

TURINYS

1. Priekabos techninė specifikacija	3

1.1 Priekabos rūšis	3

1.2 Techniškai leistina pakrautos transporto priemonės (bendroji) masė	3

1.3 Važiuoklė	3

2. Komplektuojamos įrangos sąrašas	6

3. Komplektuojamos įrangos minimalūs techniniai reikalavimai	7

3.1 Dujų analizatorius (2 vnt.)	7

3.2 Teleskopinis manipuliatorius (1 vnt.)	9

3.3 Atstumo matuoklis (1 vnt.)	10

3.4 Pakraunamas teleskopinis šviestuvas (4 vnt.)	12

3.5 Pripučiamas švarinimo (dekontaminavimo) postas (1 vnt.)	13

3.6 PH matuoklis (1 vnt.)	15

3.7 Rankiniai žibintai tinkantys naudoti sprogioje aplinkoje (5 vnt.)	16

3.8 Ėminių ėmimo rinkinys (kuprinė) (2 vnt.)	17

3.9 Sorbuojantys kilimėliai (6 kv. m.)	21

3.10 Akumuliatorinis gręžtuvas - atsuktuvas su antgalių rinkiniu (2 vnt.)	23

3.11 Siurblys skirtas siurbti gyvsidabrį (1 vnt.)	24

3.12 Vamzdžių sandarinimo rinkinys – pneumatiniai sandarikliai (1 vnt.)	25

3.13 Poliuretano išsiliejimo barjerai (6 vnt.)	28

3.14 PVC plėvelė 200 mikronų storio, 6 m. pločio, 200 m. ilgio (4 vnt.)	29

3.16 Plastikinės plėvelės ritinys (5 vnt.)	30

3.17 Aukšto slėgio plovyklė (akumuliatorinė) (1 vnt.)	31

3.18 Sandarinimo pasta	32

3.19 Demerkurizavimo rinkinys (2 vnt.)	33

3.20 Gyvsidbrio identifikavimo milteliai (1 vnt.)	34

3.21 Sorbuojančios pagalvės (20 vnt.)	35

3.22 Talpa teršalams 200L (1 vnt.)	36

3.23 Naftos produktų surinkėjas (skimeris) (1 vnt.)	38

3.24 Siurblys skysčiams (1 vnt.)	40

3.25 Siurblys (nekibirkščiuojantis) degiems skysčiams surinkti (1 vnt.)	42

1. Priekabos techninė specifikacija

1.1 Priekabos rūšis

Cheminių įvykių likvidavimo priekaba su įranga skirta ugniagesių darbui – ji naudojama įvairių cheminių avarijų bei CBRN (cheminių, biologinių, radiologinių ir branduolinių) incidentų likvidavimui.

Priekaba turi atitikti O2 klasei, vadovaujantis Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 nustatytus reikalavimus.

Turi turėti Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 2BE-281 nustatyta tvarka išduotą galiojantį transporto priemonės atitikties įvertinimą.

Priekaba turi būti registruota pagal pateikimo metu nustatytą kelių transporto priemonių atitikties įvertinimo ir registravimo tvarką, priekabos pirkėjo vardu.

Priekaba turi būti nauja, neeksploatuota, pagaminta ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

1.2 Techniškai leistina pakrautos transporto priemonės (bendroji) masė

Iki 3 500 kg.

1.3 Važiuoklė

Pakaba ir važiuoklės konstrukcija

- Priekabos pakaba turi būti pritaikyta darbui, kai priekaba visą laiką yra maksimaliai pakrauta pagal maksimaliai leistinos priekabos masės rodiklį

- Priekabos važiuoklė turi būti dviejų ašių (ne mažiau kaip 1800 kg keliamojo svorio kiekviena) su stabdžiais

- Priekabos ratai turi būti ne mažesnio kaip R14 dydžio

- Reguliuojamo aukščio vilkimo (sukabinimo) mechanizmas, veikiantis ne mažesniame nei 400-1100 mm aukščio diapazone su atbuliniu stabdžiu bei stovėjimo stabdžiu

Stabilizavimas ir manevravimas

- Priekabos priekio ir galo kampuose/šonuose turi būti įrengtos nuleidžiamos stabilizavimo atramos

- Priekinis priekabos manevravimo įtaisas su ratu turi atlaikyti ne mažesnį nei 500 kg svorį

- Prikabinimas turi būti kilpinis, vidinis kilpos diametras  50 mm, bei turėti galimybe jį pakeisti tvirtinimui prie rutulinio kablio, kurio diametras 60 mm.

- Turi būti tokių pačių duomenų ir tipo atsarginis ratas

Apsauga ir apšvietimas

- Galiniai LED tipo žibintai turi būti su 24V instaliacija

- Visos apšvietimo jungtys turi būti sulituotos, jungiamieji lizdai ant rėmo su spiraliniu kabeliu/laidu, tinkantis sunkvežimiams

- Galiniai žibintai turi būti papildomai apsaugoti grotelėmis pagamintomis iš nekoroduojančių medžiagų

- Priekabos maksimalus leistinas vilkimo greitis turi būti ne mažesnis kaip 80 km/val.

1.4 Priekabos antstatas (krovinių skyrius)

Matmenys

Vidiniai priekabos antstato (krovinių skyriaus) matmenys:

- Ilgis: ne mažiau kaip 3 900 mm (galima paklaida ±150 mm)

- Aukštis: ne mažiau kaip 1 850 mm (galima paklaida ±100 mm)

- Plotis: ne mažiau kaip 2 200 mm (galima paklaida ±100 mm)

Konstrukcija ir medžiagos

- Grindys/pagrindas: vandeniui atsparios faneros arba lygiavertės medžiagos su neslidžiu sluoksniu

- Rėmo konstrukcija: pagaminta iš karštai cinkuoto plieno elementų arba lygiaverčių medžiagų

- Antstato išorinė danga: kompozicinė plokštė (ne mažiau dvi aliuminio arba lygiavertės medžiagos plokštės su užpildu). Storis – ne mažiau 3 mm

- Kompozicinės plokštės spalva: raudona (RAL3000) arba lygiavertė

Stogas

- Stogas papildomai turi būti sutvirtintas profiliuota ne mažesnio nei 3 mm storio aliuminio ar lygiavertės medžiagos plokšte

- Ant antstato sienos turi būti sumontuotos kopėčios užlipimui ant stogo, kopėčios turi atlaikyti ne mažiau kaip vieno asmens (100 kg) apkrovą.

- Stogas turi atlaikyti ne mažiau kaip vieno asmens (100 kg) bei ant stogo komplektuojamos įrangos (100 kg) apkrovą

- Ant stogo per visą perimetrą, kiek techniškai įmanoma, turi būti sumontuoti saugą užtikrinantys barjerai/borteliai

1.5 Priekabos antstato skyriai

Skyrių išdėstymas

- Transportuojamos įrangos operatyviam panaudojimui, anstato šonuose turi būti įrengti ne mažiau kaip 4 skyriai, o gale – ne mažiau 1

- Anstato skyriai turi būti uždaromi/atidaromi pakeliamomis aliumininėmis arba lygiavertėmis žaliuzės tipo („roletų“ tipo) durelėmis

- Žaliuzės turi būti hermetiškos

- Žaliuzės turi turėti spynas, rakinamas raktais (komplekte nemažiau kaip 2 raktai kiekvienai spynai)

Skyrių charakteristikos

- Antstato skyrių žaliuzių plotis bei aukštis turi maksimaliai išnaudoti (kiek techniškai įmanoma) anstato sienos, kurioje jos yra, plotą

- Konkretus anstato žaliuzių išdėstymas bei matmenys bus derinami priekabos gamybos metu

- Anstato vidus (tūris) turi būti suskirstytas pertvaromis, su įvairiomis lentynomis ir tvirtinimais komplektuojamai bei kitai įrangai

- Konkretus pertvarų, lentynų, tvirtinimų tipas, kiekis bei išdėstymas bus derinamas priekabos gamybos metu

1.6 Svarbi informacija

Tiekėjas, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu ir pasirašęs pirkimo-pardavimo sutartį, privalės užtikrinti perduotos priekabos registravimą pirkėjo nurodytu vardu pagal nustatytą kelių transporto priemonių registravimo tvarką.

Pasiūlymuose turi būti pateikiama:

- Su perduodamoma priekaba  turi būti perduota priekabos bei komplektuojamos įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijos

- Priekabai ir visai komplektuojamai įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija (jei konkrečios prekės techninėje specifikacijoje nenumatyta kitaip)

2. Komplektuojamos įrangos sąrašas

| Nr. | Pavadinimas | Kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dujų analizatoriai | 2 |
| 2. | Teleskopinis manipuliatorius (mėginių ėmimui) | 1 |
| 3. | Atstumo matuoklis | 1 |
| 4. | Pakraunamas teleskopinis šviestuvas | 4 |
| 5. | Pripučiamas švarinimo (dekontaminavimo) postas (dušas) | 1 |
| 6. | PH matuoklis | 1 |
| 7. | Rankiniai žibintai tinkantys naudoti nesprogioje aplinkoje | 5 |
| 8. | Ėminių ėmimo rinkinys (kuprinė) | 2 |
| 9. | Sorbuojantis ruloninis kilimėlis | 6 kv. m. |
| 10. | Akumuliatorinis gręžtuvas - atsuktuvas su antgalių rinkiniu | 2 |
| 11. | Siurblys skirtas siurbti gyvsidabrį | 1 |
| 12. | Vamzdžių sandarinimo rinkinys – pneumatiniai tvarsčiai | 1 |
| 13. | Poliuretano išsiliejimo barjerai | 6 |
| 14. | PVC (arba lygiavertė) plėvelė 200 mikronų storio, 6 m. pločio, 200 m. ilgio | 4 |
| 15. | Grandininis pjūklas | 1 |
| 16. | Plastikinės plėvelės ritinys | 5 |
| 17. | Aukšto slėgio plovyklė (akumuliatorinė) | 1 |
| 18. | Sandarinimo pasta | 10 litrų |
| 19. | Demerkurizavimo rinkinys | 2 |
| 20. | Gyvsidbrio identifikavimo milteliai | 1 |
| 21. | Sorbuojančios pagalvės | 20 |
| 22. | Talpa teršalams 200L | 1 |
| 23. | Naftos produktų surinkėjas (elektrinis skimeris) | 1 |
| 24. | Siurblys skysčiams | 1 |
| 25. | Siurblys (nekibirkščiuojantis) degiems skysčiams surinkti | 1 |

3. Komplektuojamos įrangos minimalūs techniniai reikalavimai

3.1 Dujų analizatorius (2 vnt.)

Ketinama įsigyti 2 vnt. nešiojamų multifunkcinių dujų analizatorių su sekančiais techniniais parametrais:

Matavimo charakteristikos

Analizatoriai turi matuoti deguonies, vandenilio sulfido, anglies monoksido koncentraciją ir sprogių dujų iki apatinės sprogumo ribos. Reikalaujami sensorių matavimo diapazonai, ne mažiau:

- LEL (Metanas): 0÷100 %

- O2: 0÷30 %

- H2S: 0÷100 ppm

- CO: 0÷500 ppm

Techniniai parametrai

- Kalibruojamas metano–oro mišiniu

- Dujų analizatoriais kontroliuojamos aplinkos temperatūra nuo –20 ÷ +50 °C, santykinė drėgmė iki 95 %

- Turi turėti vietinės indikacijos displėjų, šviesinę, garsinę bei vibracinę signalizaciją

- Absoliutinė paklaida ne didesnė kaip -/+ 6 % nuo matuojamos reikšmės

- Matmenys ne didesni nei 140 x 60 x 40 mm

- Masė ne didesnė nei 300 g

Sertifikavimas ir apsauga

- Su preke turi būti pristatyta Prietaiso sertifikato kopiją arba oficialaus rašto iš Valstybinės metrologijos tarnybos kopija, patvirtinanti prietaiso įtraukimą į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą

- Turi turėti apsaugą nuo sprogimo pagal EN standartus (CENELEC/CEI) ir 94/9 EC direktyvos (ATEX 100) arba lygiaverčius reikalavimus

- Prietaiso korpusas turi būti apsaugotas nuo smūgių ir drėgmės. Ne mažesnės kaip IP 67 apsaugos klasės

Maitinimas ir priedai

- Li-Ion akumuliatorinis maitinimas: ne mažiau kaip 24 val. nepertraukiamas darbas

- Pakrovėjai: stacionarus ir automobilinis

  - Stacionarus: stalinis su EU tinklo adapteriu (220 V, 50Hz)

  - Automobilinis: adapteris su prijungimu prie prietaiso

- Programinė įranga ir kabelis duomenų perkėlimui į kompiuterį

Garantijos ir mokymai

- Metrologinė patikra turi galioti ne mažiau kaip 5 mėnesius nuo pristatymo užsakovui. Garantijos terminai:

- Dujų analizatoriams: ne mažiau kaip 24 mėnesiai

- Akumuliatoriams ir pakrovėjams: ne mažiau kaip 12 mėnesių.

3.2 Teleskopinis manipuliatorius (1 vnt.)

Konstrukcijos parametrai

- Maksimalus darbo atstumas: ne mažiau kaip 2,5 m

- Minimalus sutrauktas ilgis: ne daugiau kaip 1,5 m

- Teleskopinių sekcijų skaičius: ne mažiau kaip 2

- Sekcijų fiksavimo mechanizmas: privalomas

- Konstrukcijos medžiagos: korozijai atsparos medžiagos (nerūdijantis plienas, aliuminis arba kompozitinės medžiagos)

- Neslystančios rankenos: privaloma

Masės parametrai

- Bendras svoris: ne daugiau kaip 6,0 kg

- Keliama apkrova ant galo: ne mažiau kaip 1,0 kg

Funkciniai reikalavimai

- Kietų objektų paėmimas ir laikymas

- Smulkių objektų paėmimas

- Konteinerių ar talpyklų manipuliavimas

- Darbo temperatūrų diapazonas: nuo -10°C iki +40°C arba platesnis diapazonas

Priedų komplektacija

- Žnyplės arba nagų tipo griebtuvas (atidarymas ne mažiau kaip 50 mm)

- Kablys objektų traukimui

- Transportavimo krepšys arba dėklas

Kokybės reikalavimai

- Gamintojo garantija: ne mažiau kaip 24 mėnesių

3.3 Atstumo matuoklis (1 vnt.)

Matavimo charakteristikos

- Maksimalus matavimo atstumas:

  - Standartinėmis sąlygomis: ne mažiau 60 m

  - Su reflektoriumi: ne mažiau 80 m

  - Nepalankiomis sąlygomis: ne mažiau 40 m

- Matavimo tikslumas: ±2,0 mm arba geriau

- Maksimalus nukrypimas: ±3,0 mm

- Minimalus matavimo atstumas: ne daugiau 0,1 m

Lazerio parametrai

- Lazerio klasė: 2 klasė arba saugesnė

- Bangos ilgis: matomasis lazeris (raudonas arba žalias)

- Maksimali galia: ≤1 mW

Funkcinės galimybės

- Matuoklis skaičiuoja ilgį, plotą ir tūrį

- Aukščio nustatymas netiesiogiai matuojant atstumą (viengubas ir dvigubas „Pitagoras“)

- Automatinis atskirų paviršių, kurių aukštis vienodas, suminis apskaičiavimas

- Nuolatinis kampo matavimas, skirtas matavimo padėčiai patikrinti

- Nepertraukiamo matavimo režimas

- Matmenų nustatymas: m/mm/pėdos/coliai

- Minimumo / maksimumo funkcija

- Atminties funkcija ne mažiau 20 verčių

- Automatinis sustabdymas

- Apšviestas LCD ekranas su daugiaeile informacija

Techniniai parametrai

- Darbo temperatūra: -10°C iki +40°C arba platesnis diapazonas

- Laikymo temperatūra: -20°C iki +60°C arba platesnis diapazonas

- Santykinė drėgmė: iki 80% (be kondensacijos)

- Apsaugos klasė: ne mažesnė kaip IP54 klasės

- Atsparumas kritimams: ne mažiau 1,0 m aukščio

Maitinimas

- Komplektacijoje turi būti keičiamas maitinimo šaltinis

- AAA 1,5 V baterijos (2-4 vnt.)

- Baterijų veikimo trukmė: ne mažiau 3000 matavimų

- Automatinis energijos taupymas

Fizinės savybės

- Maksimalūs matmenys: 150 x 60 x 35 mm

- Maksimalus svoris: 200 g (su baterijomis)

Priedai ir komplektacija

- 1/4“ jungiamasis sriegis trikojams

- Trikojis ant kurio montuojasi prietaisas

- Nešiojamas dėklas

- Riešo dirželis

- Reflektorius tikslesniam matavimui

Garantija ir aptarnavimas

- Ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija visam kompektui

3.4 Pakraunamas teleskopinis šviestuvas (4 vnt.)

- Teleskopinis darbo zonos akumuliatorinis šviestuvas (toliau – Šviestuvas) bei jį komplektuojančios detalės turi būti naujos, neeksploatuotos, ne senesnės kaip 2025 m. gamybos. Šviestuvui ir visoms jo sudėtinėms dalims bei komponentams turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija.

- Šviestuvas turi atitikti privalomuosius saugos reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1V-535 „Dėl gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technikos, priemonių ir įrenginių, gaisrų gesinimo medžiagų, gaisrinės saugos ženklų privalomųjų saugos reikalavimų patvirtinimo“. Tiekėjas, pristatymo metu pateiks atitikties įvertinimo dokumentą

- Šviestuvas turi būti vientisas (stačiakampės ar kitokios dėžės formos kurios matmenys: ilgis 430 mm, plotis 215 mm, aukštis 255 mm, (galima kiekvienomatmens paklaida ±70 mm ), nešiojamas (pernešamas vieno asmens bei sverti iki 9,5 kg).

- Šviestuvas turi būti maitinamas akumuliatorių ar baterijų, kurie yra integruoti ir pridedami prie kiekvieno šviestuvo sistemos komplektacijos ir kiekvienas gali nepriklausomai šviesti ne mažiau kaip 6 val. (ryškiausiu LED šviesos elemento pajėgumo nuolatinio švytėjimo rėžimu). Akumuliatorių ar baterijų rūšis – ličio jonų.

- Šviestuvo šviesos elementas – LED, jo šviesos spalvos temperatūra – panaši į dienos šviesą (apie 6500 K).

- Šviestuvo apsaugos klasė, ne žemesnė nei IP54

- Šviestuvas turi turėti integruotą ir nuo žemės paviršiaus šviesos elementą galintį pakelti ne mažiau 1,8 metro teleskopinį (leidžiantį keisti ištraukimo ilgį) stulpelį ar kitą kintamo ilgio elementą sudarytą iš ne daugiau kaip 4 dalių.

- Šviestuvas turi turėti ne mažiau 3 šviesos šaltinių, kurių visi turi turėti galimybę būti pakeliami nuo žemės į ne mažesnį kaip 1,8 metro aukštį. Kiekvienas iš trijų šviesos šaltinių turi turėti nepriklausomą (vienas nuo kito šviesos elemento) galimybę pakeisti šviesos sklaidos kryptį (aukštyn-žemyn ir kairė-dešinė). Krypties keitimas turi leisti šviesos srautą išsklaidyti į ne mažesnį kaip 180 laipsnių plotį nuo kiekvieno atskiro Šviestuvo.

- Šviestuvo šviesos šaltiniai turi turėti ne mažiau dviejų veikimo rėžimų: nuolatinės šviesos ir mirksinčios šviesos. Nuolatinės šviesos rėžimas dar turi turėti galimybę reguliuoti šviesos srauto intensyvumą ne mažiau kaip 4 rėžimais (nuo minimalaus iki maksimalaus).

- Šviestuvo įrenginio komplektacijoje turi būti ne mažiau 1 įkrovimo laido, kuris pritaikytas krauti prožektorių-apšvietimo sistemą nuo 12/24 V kištuku iš automobilinės krovimo jungties. Jei komplektacijoje yra antras krovimo laidas, jis turi būti skirtas krauti nuo įprasto buitinio elektros tinklo (220 V).

3.5 Pripučiamas švarinimo (dekontaminavimo) postas (1 vnt.)

Bendroji informacija

Pripučiama dekontaminacijos posto palapinė – tai lengvai pastatoma (pripučiama) palapinė, skirta žmonių dezinfekavimui ir (ar) kt. gelbėjimo darbų metu. Palapinė turi būti nauja (neeksploatuota) Pagaminta ne anksčiau kaip 2025 metais.

Palapinės matmenys ir plotas

- Plotas: 4,05-10 m²

- ` Minimalūs matmenys:

  - Ilgis ne mažesnis kaip 2,7 m

  - Plotis ne mažesnis kaip 1,5 m

  - Aukštis ne mažesnis kaip 2 m

Saugos sistema

- Palapinė turi turėti slėgio mažinimo vožtuvą, apsaugantį rėmą nuo perpildymo

- Darbo slėgis: 0,3-0,5 bar

- Darbo temperatūros diapazonas: nuo -10°C iki +50°C arba platesnis diapazonas

Vandens sistemos jungtys

- Ne mažiau kaip 1 mova (jungtis) vandens tiekimui - STORZ tipo jungtis C52 (52 mm)(Tokio tipo jungtys yra naudojamos VPGT todėl gali būti siūlomos tik tokio tipo jungtys)

- Ne mažiau kaip 1 mova (jungtis) nuotekoms - skersmuo ne mažesnis kaip 50 mm

- Jungtys turi būti išdėstytos palapinės apačioje, priešingose pusėse

Techniniai parametrai

- Palapinės svoris: ne daugiau 60 kg

- Pripūtimas: galimybė naudojantis suslėgto oro balionais naudojamais VPGT ir elektriniu pūstuvu

Prausimosi (dušo) kabinos įranga

- Ne mažiau kaip 8 vnt. reguliuojamų purkštukų

- Ne mažiau 2 lanksčios dušo žarnelės, kiekvienos ilgis ne mažesnis kaip 1,5 m

- Vandens slėgis: 2-6 bar

Medžiagų specifikacijos

- Pripučiamas rėmas: PVC arba lygiavertė medžiaga, storis ne mažesnis kaip 0,7 mm

- Prausimosi (dušo) kabina: su dideliais permatomais langais

- Grindys: nelaidžios vandeniui, atsparios pelėsiui, su neslystančiu paviršiumi, faktūruotos

Saugos ir atitikties reikalavimai

- Elektrinis pūstuvas turi atitikti ES elektros saugos reikalavimus

- Maksimalus vėjo greitis eksploatavimo metu: iki 30 km/val.

Garantija ir dokumentacija

- Garantija: ne mažesnė kaip 24 mėnesiai

- Turi būti pateikti: gamintojo techniniai dokumentai

- Pakavimo matmenys: ne daugiau negu 130 cm × 80 cm × 40 cm (be elektrinio pūstuvo)

3.6 PH matuoklis (1 vnt.)

Paskirtis

pH matuokliai skirti ugniagesių gelbėjimo tarnybų specialistams naudoti CBRN incidentų metu skysčių rūgštingumo ir šarmingumo matavimams.

Techniniai reikalavimai

Matavimo charakteristikos:

- pH matavimo diapazonas: ne siauresnis kaip 0-14 pH

- Matavimo tikslumas: ±0.2 pH arba geresnis

- Skyra: 0.1 pH arba smulkesnė

- Kalibracija: ne mažiau 1 taško kalibracija

Fizinės savybės:

- Atsparumas vandeniui: ne žemesnis kaip apsauga IP44

- Darbo temperatūra: nuo +5°C iki +40°C arba platesnis diapazonas

- Saugojimo temperatūra: nuo -5°C iki +50°C arba platesnis diapazonas

Ekranas ir sąsaja:

- Ekranas: skaitmeninis ekranas su aiškiais skaičiais

- Duomenų rodymas: pH reikšmės rodymas

- Išjungimas: automatinis arba rankinis išjungimas

Funkciniai reikalavimai

- Tiesioginė pH reikšmės indikacija

- Matavimo stabilizacija greičiau nei per 2 minutes

- Galimybė kalibruoti standartinius buferinius tirpalus

- Suderinamas su pH 4, 7, 10 buferiais

- Kalibracija išlieka po išjungimo

Garantija ir servisas

- Prietaiso garantija: ne trumpesnė 24 mėnesių

Komplektacija

pH matuoklio komplektacija:

- Pagrindiniu prietaisu

- pH elektrodu (integruotu arba atskirai)

- Kalibracijos instrukcija

- Maitinimo elementais (baterijos arba adapteris)

- Naudojimo instrukcija

3.7 Rankiniai žibintai tinkantys naudoti sprogioje aplinkoje (5 vnt.)

Paskirtis Žibintai skirti ugniagesių gelbėjimo tarnybų specialistams vykdant CBRN operacijas sprogioje aplinkoje.

Sprogimui atsparumo charakteristikos

PRIVALOMI:

- ATEX sertifikatas pagal direktyvą 2014/34/EU (pateikiamas prekės pristatymo metu)

- Sprogimo apsauga: ne žemesnė kaip 2G (zonoms 1, 2)

- Sprogimo grupė: IIB arba aukštesnė

- Temperatūros klasė: T4 arba aukštesnė

- IP apsauga: ne žemesnė kaip IP65

Šviesos charakteristikos

- Šviesos srautas: ne mažiau 150 liumenų

- Šviesos nuotolis: ne trumpiau 100 metrų

- Veikimo trukmė: ne trumpiau 3 valandų maksimaliu ryškumu

- Šviesos šaltinis: LED

Konstrukcija ir ergonomika

- Korpuso medžiaga: antistatinė

- Masė: ne didesnė 600 gramų (su baterijomis)

- Valdymas: vienos rankos valdymas

- Tvirtinimas: galimybė prisegti prie darbinių rūbų

Maitinimas

- Baterijos: Li-ion, NiMH arba šarminės

- Veikimo temperatūra: nuo -10°C iki +50°C arba platesnis diapazonas

Kokybės reikalavimai

- ATEX sertifikatas (pateikiamas prekės pristatymo metu)

- CE žymėjimas (pateikiamas prekės pristatymo metu)

Garantija

- Garantijos trukmė: ne trumpiau 24 mėnesių

Komplektacija

Kiekvienas žibintas tiekiamas su:

- Pagrindiniu bloku

- Maitinimo elementais (baterijos)

- Nešiojimo/tvirtinimo elementais

- Instrukcija lietuvių kalba

3.8 Ėminių ėmimo rinkinys (kuprinė) (2 vnt.)

Bendrosios nuostatos

Pirkimo objektas: CBRB (cheminių, biologinių, radiologinių ir branduolinių) mėginių ėmimo kuprinių 2  komplektai

Paskirtis: Mėginių surinkimas ir transportavimas lauko sąlygomis

Atitiktis standartams: Visi produktai turi atitikti galiojančius ES standartus

Mėginių talpyklos

| Prekės pavadinimas | Charakteristikos | Kiekis | Papildomi reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- |
| Laboratoriniai stikliniai buteliai | Talpa: 50 ml, 100 ml, 150 ml; srieginiai dangteliai | Po 5 vnt. kiekvieno dydžio | Atsparūs cheminėms medžiagoms, sterilūs, hermetiški. |
| Apvaliadugniai mėgintuvėliai | Talpa: 15 ml; srieginiai dangteliai; | 20 vnt. | Graduoti, sterilūs, hermetiški. |
| Stikliniai bandinių buteliukai | Talpa: 16 ml; | 10 vnt. | Tamsintas stiklas, hermetiškai užsisukantys dangteliai |
| Erlenmejerio kolba Su užsukamu kamšteliu | Talpa: 50 ml; užsukamas kamštelis | 2 vnt. | Sterilūs, hermetiški. |
| Bandinių indelis plastmasinis su šaukšteliu | Talpa: 30 ml; | 10 vnt. | Sterilūs, su integruotu šaukšteliu, hermetiški. |
| Bandinių indelis plastmasinis | Talpa: 100 ml; | 10 vnt. | Plačiu kaklu, sandarūs užsukami dangteliai |
| Bandinių indelis | Talpa: 500 ml; | 5 vnt. | Sterilūs, užsukamas dangtelis, hermetiški. |

Transportavimo priemonės

| Prekės pavadinimas | Charakteristikos | Kiekis | Papildomi reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- |
| Dvigubi maišeliai bandinių transportavimui | Pirmas sluoksnis; polietilenas | 50 vnt. | Nepralaidūs vandeniui, storumas min. 50 μm |
| Užrišami maišeliai | Antras sluoksnis; polietilenas | 50 vnt. | Su rišimo juostomis, storumas min. 80 μm |
| Zip-lock maišeliai | Polietilenas; užspaudžiamas uždarymas | 100 vnt. | Skirtingi dydžiai, atsparūs cheminėms medžiagoms |

Laboratoriniai mėgintuvėliai ir pipetės

| Prekės pavadinimas | Charakteristikos | Kiekis | Papildomi reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- |
| Centrifuginiai mėgintuvėliai | Talpa: 50 ml; konusinė forma | 20 vnt. | Užsukami dangteliai. |
| Smailūs mėgintuvėliai | Talpa: 15 ml ir 50 ml | Po 10 vnt. | Graduoti. |
| Guminis įsiurbėjas pipetėms | Tinka 1-25 ml pipetėms | 2 vnt. | Natūralus kaučiukas, atsparūs cheminėms medžiagoms |
| Stiklinės pipetės | 1 ml, 5 ml, 10 ml, 25 ml | Po 5 vnt. | Graduotos. |
| Plastikinės pastero pipetės | Polietilenas; 3 ml talpa | 50 vnt. | Vienkartinio naudojimo, sterilios |

Darbo įrankiai

| Prekės pavadinimas | Charakteristikos | Kiekis | Papildomi reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- |
| Špatelis su šaukšteliu plastikinis | Polipropilenas; dvipusis | 10 vnt. | Vienkartinio naudojimo, sterilūs |
| Špatelis su šaukšteliu metalinis | Nerūdijantis plienas | 3 vnt. | Daugkartinio naudojimo, |
| Mentelė su mikro šaukšteliu | Nerūdijantis plienas | 2 vnt. | Daugkartinio naudojimo |
| Dvipusė mentelė metalinė | Nerūdijantis plienas | 2 vnt. | Skirtingo dydžio galai |
| Nerūdijančio plieno skalpelis | Keičiami ašmenys | 1 vnt. + 10 ašmenų | Ergonomiškas. |
| Kastuvėlis | Anglies plienas su dangalu | 1 vnt. | Kompaktiškas, sulankstomas |
| Pincetai plastikiniai | Polipropilenas | 5 vnt. | Vienkartinio naudojimo |
| Pincetai metaliniai | Nerūdijantis plienas | 2 vnt. | Smailūs galai. |
| Medinės mentelės | Mediena | 50 vnt. | Vienkartinio naudojimo |

Medicinos priemonės

| Prekės pavadinimas | Charakteristikos | Kiekis | Papildomi reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- |
| Medicininės žirklės | Nerūdijantis plienas | 1 vnt. | Aštrios, sterilizuojamos |
| Švirkštai | 5 ml, 20 ml, 100 ml | Po 10 vnt. | Vienkartinio naudojimo, sterilūs |
| Laboratorinis švirkštas | Stiklas/plastmasė; 50 ml | 1 vnt. | Preciziškas, daugkartinio naudojimo |

Pagalbinės priemonės ir saugos priemonės

| Prekės pavadinimas | Charakteristikos | Kiekis | Papildomi reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- |
| Vatos tamponėliai | 100% medvilnė, sterilūs | Bendras kiekis (100 vnt.) | Medicininiai, hipoalerginiai |
| Maišai atliekoms | Polietilenas; 50 litrų | 20 vnt. | Atsparūs plyšimui |
| Parafino juostelės sandarinimui | Parafinas su popieriniu pagrindu | 5 ritiniai | Lankstūs, lipnūs |
| Vienkartinės nitrilinės pirštinės | Nitrilis; be pudros | (100 vnt.) | Atsparos cheminėms medžiagoms, 25 M, 50 L, 25 XL dydis |
| Medicininių atliekų konteineris | Plastikas; 2 litrų talpa | 1 vnt. | Saugus uždarymas, ženklinimas |
| Distiliuotas vanduo | Laboratorinio grynumo | 2 buteliai po 500 ml | pH 6.0-7.0, laidumas <2 μS/cm |
| Virvė | Polipropilenas; 10 m | 1 ritinys | Atsparumo apkrova min. 50 kg |
| Purškiklis mėginio dezinfekavimui | 70% etanolis | 2 buteliai po 250 ml | Medicininiai standartai |
| Lipni juosta | Polipropilenas | 3 ritiniai | Atsparumo temperatūra -10°C/+60°C |

Kuprinės reikalavimai

- Medžiaga: Neperšlampamas audinys, stiprūs užtrauktukai

- Talpa: Ne mažiau kaip 40 litrų

- Konstrukcija:

  - Anatomiškai formuotos petnešos

  - Reguliuojamos juosmens ir krūtinės diržai

  - Atspindintys elementai

  - Išorinės kišenės dokumentams

  - Vidiniai skyriai įrangos organizavimui

- Svoris: Ne daugiau kaip 2 kg (tuščia kuprinė)

Kokybės reikalavimai

- Sertifikatai: Visi produktai turi turėti gamintojo kokybės sertifikatus

- Galiojimo laikas: Sterilūs produktai - ne trumpesnis kaip 2 metai nuo tiekimo datos

- Ženklinimas: Aiškus etiketės ženklinimas lietuvių kalba (talpa, paskirtis, saugos instrukcijos)

- Pakuotė: Originali gamintojo pakuotė, nepažeista

Tiekimo sąlygos

- Garantijos laikotarpis: Ne mažiau kaip 24 mėnesių

3.9 Sorbuojantys kilimėliai (6 kv. m.)

RULONINIS SORBUOJANTIS KILIMĖLIS CBRN ĮVYKIAMS

BENDRI REIKALAVIMAI:

Produkto pavadinimas: Ruloninis sorbuojantis kilimėlis cheminių, biologinių, radiologinių ir branduolinių (CBRN) įvykių likvidavimui

Standartai ir sertifikacija:

Gaminys turi atitikti kokybės standartus arba turėti gamintojo kokybės patvirtinimą. Produktas turi atitikti ES cheminių medžiagų saugos reikalavimus

TECHNINIAI PARAMETRAI

Pagrindinės charakteristikos:

- Sugeriamumo pajėgumas: Ne mažiau kaip 4,0 l/m² (keturi litrai vienam kvadratiniam metrui)

- Bendras plotas: Ne mažiau kaip 6 m²

- Kilimėlio plotis: 0,8-1,5 m

- Rulono ilgis: Ne mažiau kaip 4 m (minimaliam plotui užtikrinti)

- Kilimėlio storis: 2-8 mm

- Svoris: Ne daugiau kaip 2,0 kg/m²

Medžiagos savybės:

- Pagrindo medžiaga: Sintetinių skaidulų kompozitas arba kita tinkama sorbuojanti medžiaga

- Sorbuojantis sluoksnis: Aukšto sugeriamumo sintetinės arba natūralios kilmės medžiagos

- Atsparumas chemikalams: Atsparus įprastoms pramonės cheminėms medžiagoms

EKSPLOATACINIAI REIKALAVIMAI:

Aplinkos sąlygos:

- Darbo temperatūra: nuo -20°C iki +60°C arba platesnis diapazonas

Mechaninės savybės:

- Forma: Išlaiko formą drėkinimo metu

CBRN VEIKSNIŲ ATSPARUMAS

Cheminiai veiksniai:

- Atsparus pramonės chemikalams: rūgštims, šarmams, naftos produktams

- Sugeriantis organinę ir neorganinę taršą

- Nesukeliantis cheminio poveikio su dauguma pavojingų medžiagų

Radiologiniai veiksniai

- Tinkamas naudoti radiologinio užterštumo zonose

NAUDOJIMO CHARAKTERISTIKOS

Praktinio naudojimo savybės:

- Lengvai ištiesiamas ir išklojamas

- Neprarandantis formos drėkinimo metu

- Galimybė pjaustyti įprastais įrankiais

- Netoksiškas naudojimo metu

Ženklinimas

- Aiškus produkto pavadinimas lietuvių kalba

- Techninių parametrų nurodymas

- Gamintojo duomenys ir kontaktai

- CBRN tinkamumо ženklinimas

- Pavojingumo ženklai (jei taikoma)

KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

Garantija

- Gamintojas suteikia ne mažiau kaip 24 mėnesių garantiją nuo priėmimo - perdavimo datos

- Tinkamumo terminas: ne mažiau kaip 3 metai tinkamomis saugojimo sąlygomis

3.10 Akumuliatorinis gręžtuvas - atsuktuvas su antgalių rinkiniu (2 vnt.)

- Greičių skaičius, ne mažiau - 2

- Maksimalus sukimo momentas, ne mažiau 42 Nm

- Akumuliatoriaus talpa, ne mažiau 3Ah

- Akumuliatorius turi būti komplektacijoje

- Akumuliatoriaus įtampa 18V

- Komplektuojamas su transportavimo lagaminu

- Komplekte turi būti antgalių rinkinys

- Įmontuotas LED tipo apšvietimas

- Pagamintas ne anksčiau kaip 2025 metais.

- Garantija 24 mėnesiai

3.11 Siurblys skirtas siurbti gyvsidabrį (1 vnt.)

- Vakuuminis siurblys turi tikti skystam gyvsidabriui ir gyvsidabriu užterštoms kietosioms dalelėms surinkti ir filtruotą orą grąžinti į aplinką

- Kiekvienoje gyvsidabrio regeneravimo vakuuminėje sistemoje yra skysto gyvsidabrio separatorius (kuris leidžia operatoriui surinkti ir atskirti skystą gyvsidabrį į išimamą sandarų surinkimo indelį), vienkartinį surinkimo filtro maišelį (arba lygiavertis gyvsidabrio surinkimo būdas)

- Komplekte turi būti ratukai, pritaikyti siurbliui (montuojami ant siurblio)

- Turi būti galimybė eksploatuoti vietose, kuriose galimai gyvsidabrio užteršimas

- Siurblio konstrukcija turi būti iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos

- Komplekte turi būti atsarginiai surinkimo filtro maišeliai ne mažiau kaip 5 vnt.

- Lietuviška instrukcija arba išversta į lietuvių kalbą

- Garantija 24 mėn.

- Naujas, pagamintas ne anksčiau kaip 2025 metais

3.12 Vamzdžių sandarinimo rinkinys – pneumatiniai sandarikliai (1 vnt.)

Bendrosios nuostatos

Paskirtis: Greitam vamzdynų ir talpyklų nuotėkių sandarinimui CBRN incidentų metu

Naudotojai: Ugniagesiai gelbėtojai, ekstremaliųjų situacijų specialistai

Sandarinimo sistemos (viena iš dviejų alternatyvų)

PNEUMATINIAI SANDARIKLIAI

- Kiekis: ne mažiau kaip 3 vnt. skirtingų dydžių

- Vamzdžių skersmuo: 25-400 mm (reguliuojamas diapazonas)

- Maksimalus darbinis slėgis: ne mažiau kaip 10 bar

- Medžiaga: cheminės atsparumo guma arba ekvivalentas

- Temperatūros atsparumas: nuo -30°C iki +70°C

- Atsparumas: naftos produktams, rūgštims (pH≥3), šarmams (pH≤11)

ARBA KOMPOZITINIAI SANDARIKLIAI

- Kiekis: ne mažiau kaip 3 vnt. skirtingų plotų

- Sandarinimo plotas: ne mažiau kaip 0,5 m² bendras plotas

- Maksimalus darbinis slėgis: ne mažiau kaip 15 bar

- Medžiaga: vandens arba chemikalų aktyvuojama kompozitinė derva su stiklo pluošto armuojimu

- Kietėjimo laikas: ne ilgiau kaip 30 minučių iki funkcinio stiprumo

- Temperatūros atsparumas: nuo -20°C iki +80°C

- Atsparumas: platus cheminių medžiagų spektras, korozijos atsparumas

Pūtimo sistema (pneumatiniams sandarikliams)

SUSLĖGTO ORO BALIONAS

- Tipas: nešiojamas suslėgto oro balionas su reduktoriumi

- Tūris: ne mažiau kaip 0,5 l

- Darbinis slėgis: ne mažiau kaip 200 bar

- Išėjimo slėgis: reguliuojamas 0-15 bar diapazone

- Manometras: ne mažiau kaip du: aukšto ir žemo slėgio

Jungiamieji elementai

- Žarnelės: ne mažiau kaip 4 vnt., ilgis ne mažiau kaip 1,5 m

- Jungikliai: greitojo jungimo tipo arba srieginiai

- Adapteriai: ne mažiau kaip 4 komplektai skirtingiems sriegimo standartams

- Reduktorius: slėgio reguliavimui (pneumatinėms sistemoms)

Papildoma įranga

- Paviršių ruošimo priemonės: metalinis šepetys, grandiklis ir/arba abrazyvinė šlifavimo popierius

- Apsaugos priemonės: cheminės atsparumo pirštinės (ne mažiau kaip 2 poros)

- Apšvietimas: LED žibintuvėlis su baterija arba akumuliatoriumi (ne trumpiau kaip 4 val. veikimo)

- Matavimo įrankiai: matavimo juosta ne trumpesnė kaip 2 m

- Valymo medžiagos: nuriebentojų sprendimas arba alkoholiniai servetėlės

Eksploataciniai reikalavimai

- Sandarinimo laikas: ne ilgiau kaip 15 minučių (pneumatiniai) arba 45 minučių (kompozitiniai)

- Laikinas sprendimas: ne trumpiau kaip 4 valandas (pneumatiniai) arba 24 valandas (kompozitiniai)

- Maksimalus nuotėkio sumažinimas: ne mažiau kaip 90%

- Veikimo temperatūra: nuo -20°C iki +50°C

Cheminė suderinamumas (minimali)

- Vanduo ir vandens tirpalai

- Naftos produktai: dyzelinas, benzinas, tepalai

- Silpni rūgštys ir šarmai (pH 3-11)

- Amoniako tirpalai (iki 10%)

- Organiniai tirpikliai (trumpalaikis kontaktas)

Medžiagų suderinamumas

- Plienas ir nerūdijantis plienas

- Varis ir vario lydiniai

- PVC, PE, PP plastikai

- Ketaus ir keto lydiniai

- GRP (stiklo pluoštu armuo plastikai)

- Betonas ir mūras

Pakavimas ir transportavimas

Transportavimo dėžė:

- Medžiaga: atspari smūgiams, IP54 arba aukštesnės klasės

- Svėrimas: ne daugiau kaip 25 kg (su suslėgto oro balionų)

- Matmenys: tilps standartiniame ugniagesių automobilio skyriuje (ne daugiau kaip 60×40×35 cm)

- Ženklinimas: kontrastingos spalvos (oranžinė/raudona) su atšvaitiniais elementais

- Fiksavimas: atsparūs vibracijom vidiniai elementai su EVA putplasčio intarpais

Saugos ir kokybės reikalavimai

- CE ženklinimas pagal galiojančias ES direktyvas

- Kokybės vadyba: ISO 9001 arba ekvivalentus standartas

- Medžiagų saugumas: REACH reglamento atitiktis

- Eksploatacijos saugumas: OSHA arba ekvivalentiems standartams

- Slėginio įrengimo saugumas: EN 12245 arba ekvivalentus (suslėgto oro sistemoms)

Garantijos reikalavimai

- Garantijos trukmė: ne trumpiau kaip 24 mėnesiai

3.13 Poliuretano išsiliejimo barjerai (6 vnt.)

- Lankstūs poliuretano arba lygiavertės medžiagos išsiliejimo barjerai

- Profilis, nemažiau nei 90 mm x 90 mm

- Pagaminta iš nesugeriančio poliuretano arba lygiavertės medžiagos, kad būtų lengva sulaikyti išsiliejimą

- Turi būti tiekiami ne mažesniais nei 3 m ilgio su sujungimais, kurie tinkamai jungiasi tarpusavyje ir yra galimybė iš jų sukurti ilgesnes užtvaras

- Turi būti atsparus aliejams ir cheminėms medžiagoms

- Turi būti galimybė juos eksploatuoti ant šlaitų ir nelygių paviršių

- Išmatavimai: 90 mm (plotis) x 90 mm (aukštis) x 3 m (ilgis)

- Svoris: iki 10 kg

- Pagamintas ne anksčiau kaip 2025 metais.

- Garantija 24 mėn.

3.14 PVC plėvelė 200 mikronų storio, 6 m. pločio, 200 m. ilgio (4 vnt.)

- PVC plėvelė ne mažiau kaip 200 mikronų storio

- Plotis: ne mažiau kaip 6 m

- Ilgis: ne mažiau kaip 200 m

3.15 Grandininis pjūklas (1 vnt.)

Variklis ir galia

- Darbinis tūris: ne mažiau kaip 70 cm³

- Variklio galia: ne mažiau kaip 4,0 kW

- Maksimalus sūkių skaičius: apie 10 000 rpm

Pjovimo įranga

- Pjovimo juostos ilgis: nuo 45 iki 63 cm

- Grandinės žingsnis: 3/8“ arba lygiavertė grandinė profesionaliam naudojimui

- Grandinės įtempimo sistema: be įrankių (greitas įtempimas)

Svoris

- Svoris su pilnu degalų baku, pjovimo juosta ir grandine: iki 8 kg

Filtravimo sistema

- Oro filtravimo sistema su ilgu tarnavimo laiku ir galimybe lengvai valyti be įrankių

Alyvos tiekimo sistema

- Reguliuojamas alyvos siurblys

- Kuro bako talpa: ne mažiau kaip 700 ml

- Alyvos bako talpa: ne mažiau kaip 300 ml

Garso lygis

- Garso slėgio lygis: ne didesnis kaip 110 dB(A)

- Garso galios lygis: ne didesnis kaip 120 dB(A)

Papildomos savybės

- Antivibracinė sistema, mažinanti vibraciją rankose

- Dekompresinis vožtuvas užvedimo palengvinimui

- Užpylimo kamščiai be įrankių patogiam naudojimui

Garantijos reikalavimai

- Garantijos trukmė: ne trumpiau kaip 24 mėnesiai

- Pjūklas turi būti naujas pagamintas ne anksčiau kaip 2025 metais

- Turi turėti CE žymėjimą

3.16 Plastikinės plėvelės ritinys (5 vnt.)

BENDROSIOS CHARAKTERISTIKOS:

1. Produkto pavadinimas: Plėvelė pakavimo

MATMENYS IR PARAMETRAI:

  - Ilgis: ne mažiau kaip 400 m

  - Plotis: 0,45 m (45 cm)

  - Storis: 15 μm (mikrometrų)

  - Bendras plotas: ~180 m²

FIZINĖS SAVYBĖS:

    - Spalva: Skaidri (permatoma)

KOKYBĖS PARAMETRAI:

    - Garantija: 24 mėnesiai (tinkamai saugant)

3.17 Aukšto slėgio plovyklė (akumuliatorinė) (1 vnt.)

Maitinimo šaltinis

- Tipas: Akumuliatorinis (nepriklausomas nuo elektros tinklo)

- Akumuliatoriaus tipas: Ličio jonų (Li-ion)

- Įtampa: 36 V

- Akumuliatoriaus talpa: ne mažiau kaip 5,0 Ah

- Veikimo laikas vienu įkrovimu: ne mažiau kaip 14 minučių

- Akumuliatoriaus ir įkroviklio komplektacija: Į komplektaciją įeina 2 akumuliatoriai ir įkroviklis

Plovimo įranga

- Vandens slėgis: nuo 100 iki 110 bar

- Vandens srautas: ne mažiau kaip 340 l/h

- Purškimo antgaliai: vienos padėties purškimo antgalis ir rotacinis antgalis

Svoris ir matmenys

- Svoris (be priedų): ne daugiau kaip 4,5 kg

- Svoris (su pakuote): ne daugiau kaip 7,6 kg

- Matmenys (ilgis x plotis x aukštis): ne daugiau kaip 245 x 303 x 629 mm

Papildomos savybės

- Vandens siurbimas: Galimybė prijungti siurbimo žarną vandeniui imti iš alternatyvių vandens šaltinių

- Valymo priemonės panaudojimas: Galimybė naudoti valymo priemones per siurbimo žarną

- Integruotas priedų laikiklis: Žarna, purškimo antgaliai ir pistoletas saugomi kompaktiškai

- Vandens filtras: Integruotas vandens filtras apsaugai nuo nešvarumų

Garantijos reikalavimai

- Garantijos trukmė: ne trumpiau kaip 24 mėnesiai

- Plovyklė turi būti nauja  pagaminta ne anksčiau kaip 2025 metais

- Turi turėti CE žymėjimą

3.18 Sandarinimo pasta

Paskirtis

Skirta skubiam nuotėkų sandarinimui mažo skersmens vožtuvų jungtyse, flanšuose, talpose, statinėse ir kitose talpose.

Sandarinimo savybės

- Greitas ir lengvas užtepimas

- Tinka naudoti ant rūdžių, alyvos ar purvo užterštų paviršių

- Veiksminga žemo slėgio sąlygomis (iki 0,4 bar)

- Galima naudoti žemoje temperatūroje

- Atspari cheminiams ir naftos produktams, tokiems kaip alyva, benzinas, angliavandeniliai, šarmai, rūgštys, tirpikliai ir valymo priemonės

- Ilgalaikis poveikis

- Neužsideganti

Pakuotė

Bendras tūris: 10 litrų (atskirose pakuotėse kurių tūris ne didesnis kaip 1 litras)

3.19 Demerkurizavimo rinkinys (2 vnt.)

Gyvsidabrio surinkimo ir deaktivavimo rinkinys.

Rinkinį sudaro:

- Sieros miltelių buteliukas

- Maži buteliukai surinkimui (10 vnt.)

- Įsiurbimo buteliukas

- Šepetėlis

- Semtuvas

- Maišai pavojingoms atliekoms

- Mažas semtuvėlis

- Mentelė

- Naudojimo instrukcija

3.20 Gyvsidbrio identifikavimo milteliai (1 vnt.)

Paskirtis

  - Skirta greitam gyvsidabrio (Hg) aptikimui užterštose vietose, pavyzdžiui, laboratorijose, pramonės ar kituose objektuose.

Veikimo principas

  - Milteliai reaguoja su gyvsidabriu, sukurdami spalvotą reakciją (rožinę, raudonai rudą ar juodą ar kitą), leidžiančią vizualiai nustatyti užterštą vietą.

Talpa ir aprėptis

  - Talpa: nuo 250 iki 300 g

Pakuotė

  - Indelis su užsukamu dangteliu, skirtas patogiam naudojimui ir saugojimui.

3.21 Sorbuojančios pagalvės (20 vnt.)

Paskirtis

Skirta skysčių, įskaitant naftos produktus, alyvą, tirpiklius, rūgštis, šarmus ir vandenį, absorbcijai cheminių incidentų vietose.

Matmenys ir svoris

- Matmenys: 30 cm x 20 cm

- Svoris: 100 g

Sorbcijos pajėgumas

- Absorbuoja iki 1,8 litro skysčio

Medžiaga

- Pagaminta iš natūralių mineralinių skaidulų arba lygiaverčių medžiagų, užtikrinančių didelį sugeriamumą ir atsparumą įvairiems chemikalams.

Kiekis

- 20 vienetų

Papildomos savybės

- Lanksti, leidžia naudoti sunkiai pasiekiamose vietose

- Greitai sugeria įvairius skysčius, užtikrinant saugią darbo aplinką

- Tinka naudoti tiek vidaus, tiek lauko sąlygomis

Garantijos reikalavimai

- Garantijos trukmė: ne trumpiau kaip 24 mėnesiai

- pagamintos ne anksčiau kaip 2025 metais

3.22 Talpa teršalams 200L (1 vnt.)

BENDROSIOS NUOSTATOS

    - Pirkimo objektas: 200 litrų talpos cheminiams, biologiniams, radioaktyviesiems ir branduoliniams (CBRN) teršalams laikyti bei transportuoti

PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Talpos parametrai

Medžiaga:

    - Polietilenas (HDPE) arba lygiavertė

Konstrukcija:

- Hermetiška su dangčiu

- Atsparumas smūgiams

- Tinkama transportavimui

Saugos reikalavimai

Konstrukcijos saugumas:

- Temperatūros diapazonas: -20°C iki +50°C

- Atsparumas kritimui iš 1 m aukščio

- Hermetiškumas

STANDARTAI IR SERTIFIKATAI

Tarptautiniai standartai:

- EN standartai

Dokumentai

Privalomi dokumentai:

- Atitikties sertifikatas ar deklaracija

- Techninių charakteristikų lapas

- Eksploatacijos instrukcija (lietuvių kalba)

CHEMINIS ATSPARUMAS

Minimalūs reikalavimai:

- pH vertės nuo 2 iki 12

- Atsparumas vandeniui ir rūgščiai aplinkai

KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

Garantijos

15. Garantinis laikotarpis: Ne mažiau 24 mėnesiai

16. PRISTATYMAS IR KOMPLEKTACIJA

Komplektacija

Pagrindinė komplektacija:

- Talpa su dangčiu

- Tarpinės (jei reikalinga)

3.23 Naftos produktų surinkėjas (skimeris) (1 vnt.)

Paskirtis

Skirta naftos ir kitų teršalų surinkimui iš vandens paviršiaus (upėse, ežeruose, jūrose, uostuose ir kt.) aplinkos apsaugos, pramonės ir gelbėjimo operacijose.

Konstrukcija ir medžiagos

- Lengvos, tvirtos ir korozijai atsparios medžiagos (pvz., liejimo polietilenas, nerūdijantis plienas ar kitos pramonėje naudojamos medžiagos)

- Modulinė konstrukcija, leidžianti pritaikyti įrangą pagal poreikius (įranga turi būti lengvai surenkama ir išardoma be specialių įrankių)

Surinkimo technologija

- Naudojama mechaninė arba hidraulinė technologija naftos ir teršalų surinkimui

- Įranga turi efektyviai surinkti skystas naftos ir naftos produktų liekanas su kuo mažesniu įtraukiamo vandens kiekiu (ne daugiau kaip 2 % laisvo vandens)

Komplektacija

- Hidraulinis siurblys, tinkamas naudoti su pagrindine surinkimo įranga, su reguliuojamu srautu ir slėgiu pagal darbinius poreikius

- Teršalų surinkimo siurblys (pavyzdžiui, membraninis arba žarnų siurblys), skirtas surinkti susikaupusias naftos ir teršalų liekanas iš surinkimo talpų arba paviršiaus

- Vamzdynų ir žarnų rinkinys

Techniniai parametrai

- Bendras įrenginio svoris turi būti ne didesnis nei 30 kg, kad būtų užtikrintas lengvas transportavimas ir montavimas

- Naftos surinkimo našumas: ne mažiau kaip 20 m³/val.

- Hidraulinio siurblio galios diapazonas: 0,5–1,5 kW

- Siurblio srautas ir slėgis turi atitikti surinkimo įrangos reikalavimus

- Naftos ir teršalų surinkimo efektyvumas: laisvo vandens kiekis surinktuose teršaluose ne didesnis kaip 2 %

Naudojimo sąlygos

- Įranga turi būti atspari įvairioms oro ir vandens sąlygoms, įskaitant sūraus vandens poveikį, UV spinduliuotę ir temperatūrų svyravimus nuo -20 °C iki +40 °C

- Tinka naudoti tiek vidaus, tiek lauko sąlygomis, įskaitant atokias ir sudėtingas vietoves

Papildomos savybės

- Lengvas ir patogus surinkimas, išardymas ir valymas

- Atitiktis ES saugos ir aplinkosaugos reikalavimams

- Gamintojo techninė dokumentacija, naudojimo instrukcijos ir garantinis aptarnavimas

Garantijos reikalavimai

- Garantijos trukmė: ne trumpiau kaip 24 mėnesiai

- turi būti naujas pagamintas ne anksčiau kaip 2025 metais

- Turi turėti CE žymėjimą

3.24 Siurblys skysčiams (1 vnt.)

Elektrinis siurblys ugniagesybos CBRN įvykiams - skysčių siurbimui

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

      - Siurblys turi būti skirtas įvairių skysčių ir pavojingų cheminių medžiagų siurbimui ir perkėlimui ugniagesybos CBRN (cheminių, biologinių, radiologinių, branduolinių) avarijų metu.

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Našumas: ne mažiau kaip 40 l/min

- Siurbimo aukštis: ne mažiau kaip 2,5 m

- Slėgimas: ne mažiau kaip 1,5 bar

- Maitinimo įtampa: 24 V DC arba 12 V DC

- Suvartojamoji galia: ne daugiau kaip 1000 W

- Srovės stiprumas: ne daugiau kaip 45 A (12V) arba 25 A (24V)

- Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP54

- Darbo temperatūra: nuo -10°C iki +50°C

- Darbo ciklas: ne trumpesnis kaip 30 min darbo / 30 min poilsio

MAITINIMO SISTEMA

- Galimybė prijungti prie ugniagesių automobilio 12V arba 24V elektros sistemos

- Kabelis maitinimui: ne trumpesnis kaip 5 m, su apsaugos saugikliu

- Akumuliatorių jungtys: hermetiškos, apsaugotos nuo korozijos

KONSTRUKCIJOS REIKALAVIMAI

- Korpusas pagamintas iš ketaus, nerūdijančio plieno, aliuminio lydinio ar lygiaverčių medžiagų

- Cheminių medžiagų atspari konstrukcija

- Lengvai perkeliamas, svoris ne daugiau kaip 25 kg

- Su tvirtinimo elementais arba ratukais transportavimui

- Apsauginis rėmas/grotelės

- Integruotas aplinkkelio vožtuvas

KOMPLEKTACIJA

- Siurbimo žarna: ne trumpesnė kaip 3 m ilgio, Ø25-50 mm, cheminių medžiagų atspari

- Tiekimo žarna: ne trumpesnė kaip 10 m ilgio, Ø25-40 mm

- Siurbimo filtras arba integruotas filtravimo elementas

- Maitinimo kabelis su jungtimis

- Valdymo elementai (jungiklis, indikatoriai)

- Transportavimo/tvirtinimo sistema

SERTIFIKATAI IR STANDARTAI

- CE ženklinimas

- Cheminių medžiagų atsparumo sertifikatas arba deklaracija

- Atitiktis EN standartams arba lygiaverčiams

- Elektromagnetinio suderinamumo (EMC) atitikties deklaracija

MEDŽIAGŲ SUDERINAMUMAS

Siurblys turi būti tinkamas šių skysčių siurbimui:

- Vanduo ir vandens tirpalai

- Rūgšties ir šarmų tirpalai (koncentracija iki 10%)

- Naftos produktai

- Cheminio valymo skysčiai

- Dezinfekciniai skysčiai

- Kiti pramonės skysčiai, neturintys stipraus abrazyvinio poveikio

SPECIALŪS REIKALAVIMAI CBRN APLINKOMS

- Konstrukcija turi būti lengvai valoma ir dezinfekuojama

- Medžiagos turi būti atsparūs cheminio dekontaminacijos proceso poveikiui

- Jungčių hermetiškumas turi užtikrinti apsaugą nuo užteršimo

PAPILDOMOS FUNKCIJOS (PAGEIDAUTINOS)

- Sausas paleidimas (galimybė veikti be skysčio trumpą laiką)

- Terminis apsaugojimas nuo perkaitimo

- Apsaugojimas nuo sauso veikimo

- Atvirkštinio srauto apsaugojimas

GARANTIJA IR PRIEŽIŪRA

- Garantija ne trumpesnė kaip 24 mėnesių

- Techninės priežiūros instrukcija lietuvių kalba

3.25 Siurblys (nekibirkščiuojantis) degiems skysčiams surinkti (1 vnt.)

Elektrinis siurblys ugniagesybos CBRN įvykiams - degiųjų skysčių siurbimui

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

        - Siurblys turi būti skirtas degių skysčių ir pavojingų cheminių medžiagų siurbimui ir perkėlimui ugniagesybos CBRN (cheminių, biologinių, radiologinių, branduolinių) avarijų metu.

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Našumas: ne mažiau kaip 40 l/min

- Siurbimo aukštis: ne mažiau kaip 2,5 m

- Slėgimas: ne mažiau kaip 1,5 bar

- Maitinimo įtampa: 24 V DC arba 12 V DC

- Suvartojamoji galia: ne daugiau kaip 1000 W

- Srovės stiprumas: ne daugiau kaip 45 A (12V) arba 25 A (24V)

- Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP54

- Darbo temperatūra: nuo -10°C iki +50°C

- Darbo ciklas: ne trumpesnis kaip 30 min darbo / 30 min poilsio

MAITINIMO SISTEMA

- Galimybė prijungti prie ugniagesių automobilio 12V arba 24V elektros sistemos

- Kabelis maitinimui: ne trumpesnis kaip 5 m, su apsaugos saugikliu

- Akumuliatorių jungtys: hermetiškos, apsaugotos nuo kibirkščių

KONSTRUKCIJOS REIKALAVIMAI

- Korpusas pagamintas iš ketaus, nerūdijančio plieno, aliuminio lydinio ar lygiavertės medžiagos

- Antisprogūs komponentai, atitinkantys ATEX direktyvą (kategorija II2G arba geresnė)

- Lengvai perkeliamas, svoris ne daugiau kaip 25 kg

- Su tvirtinimo elementais arba ratukais transportavimui

- Apsauginis rėmas/grotelės

- Integruotas aplinkkelio vožtuvas

KOMPLEKTACIJA

- Siurbimo žarna: ne trumpesnė kaip 3 m ilgio, Ø25-50 mm, cheminių medžiagų atspari

- Tiekimo žarna: ne trumpesnė kaip 10 m ilgio, Ø25-40 mm

- Siurbimo filtras arba integruotas filtravimo elementas

- Maitinimo kabelis su jungtimis

- Valdymo elementai (jungiklis, indikatoriai)

- Transportavimo/tvirtinimo sistema

SERTIFIKATAI IR STANDARTAI

- CE ženklinimas

- ATEX sertifikatas sprogmenų zonoms (kategoriją II2G arba geresnė)

- Atitiktis EN standartams arba lygiaverčiams

MEDŽIAGŲ SUDERINAMUMAS

Siurblys turi būti tinkamas šių skysčių siurbimui:

- Dyzelinas (EN590)

- Benzinas (E10/E15)

- Žibalo rūgštis

- Biodyzelia iki B20

- Kiti degi skysčiai pagal ATEX klasifikaciją

GARANTIJA IR PRIEŽIŪRA

- Garantija ne trumpesnė kaip 24 mėnesių

- Techninės priežiūros instrukcija lietuvių arba anglų kalba

Pastaba

Techninėje specifikacijoje konkretūs modeliai, šaltiniai, standartai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė arba gamyba apima ir jiems lygiaverčius produktus ar procesus (t. y. tiekėjas gali siūlyti ir atitinkamus lygiaverčius produktus ir procesus, nepriklausomai nuo to, ar šalia yra prierašas “arba lygiavertis”).

CBRN Priekaba ir komplektuojama įranga turi būti nauja, pagaminta ne ansčiau kaip 2025 metais.