TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimas apima mobiliosios, kuprinės tipo kartografavimo sistemos, su integruotu LiDAR skaitytuvu ir GNSS imtuvu įsigijimą, skirtą aukštos raiškos trimačių duomenų globalios padėties sistemoje (GNPS) rinkimui, su programinės įrangos palaikymu. Sistema turi užtikrinti tiesioginio matavimo galimybes nacionalinėje koordinačių ir aukščių sistemose, turėti NTRIP sąsają.

| Eil. Nr. | Techninė charakteristika | Reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai ir jų reikšmės pagal 2 ir 3 stulpelių reikalavimus |
| --- | --- | --- | --- |
| LiDAR skaitytuvo (jutiklio) ir GNSS imtuvo reikalavimai |  |  |  |
| 1 | Matavimo nuotolis | ≥ 120 m |  |
| 2 | Skenavimo spindulių skaičius | ≥ 32 |  |
| 3 | Taškų nuskaitymo dažnis | ≥ 300 000 taškų/s (viengubas atspindys) ≥ 600 000 taškų/s (dvigubas atspindys) |  |
| 4 | Atsparumas aplinkos poveikiui | tinkamas naudoti lauko sąlygomis, IP54 arba lygiavertis |  |
| 5 | Darbinė temperatūra | -10 °C ~ 50 ° |  |
| 6 | Integruotas GNSS imtuvas | iki 2 cm XYZ tikslumas |  |
| 7 | Palydovų palaikymas | GPS, GLONASS, Galileo |  |
| 8 | NTRIP sąsaja | priimti pataisas iš LitPOS tinklo |  |
| Sistemos komplektacija |  |  |  |
| 9 | Kuprinės tipo sistema | ergonomiškas, mobilus sprendimas, leidžiantis operatoriui patogiai nešiotis visą įrangą lauko sąlygomis |  |
| 10 | Maitinimo šaltinis | įkraunamos baterijos, ne mažiau 2 vnt., su baterijų įkrovikliu |  |
| 11 | Programinės įrangos paketas | turi apimti duomenų apdorojimo, vizualizavimo ir analizės įrankius |  |
| 12 | Licenzija | nemokama, arba iki 5 darbo vietų nuolatinė licenzija |  |
| 13 | Suderinamumas | programinė įranga turi palaikyti standartinius geoduomenų formatus ir būti suderinama su plačiai naudojamomis GIS platformomis. Duomenų eksportas į .dxf , .shp (angl. “shape files”),.las (angl. “colorized point cloud files”) formatus |  |
| 14 | Pristatymas | Įrangos pristatymas į Klaipėdos universitetą (H. Manto g. 84, Klaipėda) |  |