- Klausimas

Neaišku dėl liejamos dangos. Projekto darbų -žiniaraštyje nurodyta 6 cm storio EPDM danga. Orientaciniame Darbų kiekių žiniaraštyje nurodyta viensluoksnė danga. Projekto 14 sk. :Guminė danga“ kalbama apie dvisluoksnė SBR ir EPDM granulių danga, kurios storis parenkamas pagal įrangos laivo kritimo aukštį.
Prašome PO aiškiai nurodyti, kokia danga perkama, kokio storio, kokie sluoksniai ir kokios spalvos.

Atsakymas

Pirkimo priede Nr. 9 „Sklypo sutvarkymo“ dalis projekto Nr. 24381-11-TP-5 yra nurodytas Žaidimų aikštelės pjūvis, vadovautis techninio projekto sprendiniu.

- Klausimas

Pirkimo priede nr.9 nurodyti kliūčių ruožai Nr.1 ir Nr.2, tačiau nenurodyti jokie fiziniai šių įrenginių parametrai: aukštis , ilgis, saugos zonos plotas. Prašome nurodyti medžiagiškumą, pateikti įrenginių išdėstymo planą.
Kaip bus tikrinamas įrenginių atitikimas projektui? Nenurodyta liejamos gumos spalva, kuri gali ženkliai įtakoti siūlomą kainą. Prašome tiksliai nurodyti spalvą.

Atsakymas

Pirkimo priede Nr. 9 „Sklypo sutvarkymo“ dalis projekto Nr. 24381-11-TP-SP.AR 8 lapas.

Aikštelėje statomi du kliūčų ruožai ir balansavimo aikštelė. Konkreti įranga ir pastatymo vieta derinama darbo projekto metu su užsakovu.

Vaikų žaidimo aikštelės danga

-Liejamos guminės dangos sl. 60mm

-Granitinio akmens atsijų sl. 20mm

-Dolomito skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas 0/56 Ev2≥100Mpa, 150 mm

-Apsauginio šalčui atsparaus smėlio sluoksnio įrengimas Ev2≥80MN/m2, 300mm

-Sutankintas sankasos gruntas Ev2≥45Mpa.

Guminės dangos spalva- tamsiai raudona, derinama su architektu ir užsakovu. Įrengimo sluoksniai

derinami darbo projekto metu, pasirinkus konkretų gamintoją. Aikštelė įrėminama vejos bortais.

Sklypo dangos prijungiamos prie bendros teritorijos infrastruktūros. Vykdant dangų įrengimo darbus

rangovas privalo pateikti visų statybai naudojamų medžiagų atitikties deklaracijas ir dangos sluoksnių

sutankinimo bandymo protokolus prieš pradedant kiekvieną sekantį dangos įrengimo etapą. Visos atitikties deklaracijos ir grunto sutankinimo ataskaitos išsaugomos prie išpildomosios projekto dokumentacijos.

Visi “Vaikų žaidimo” įrenginiai turi būti saugūs, sertifikuoti (pagaminti pagal standartą EN1176-2017(18))