TECHNINIAI REIKALAVIMAI VAKUUMINIAM VANDENS ISURBLIUI

- Perkamas 1 vnt. Vakuuminis vandens žiedo vienpakopis siurblys, horizontaliai montuojamas

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) _____________________________________________

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Reikšmė / tipas | Konkretūs duomenys | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Siurblio tipas | Vakuuminis vandens žiedo vienpakopis siurblys |  |  |
|  | Siurblio išpildymas | horizontalus |  |  |
|  | Siurbimo terpė | oras 10 -30С |  |  |
|  | Siurblio parametrai prie apsukų | 1450 aps/min: |  |  |
|  | Siurbimo našumas | Ne mažiau nei Q 720m3/val , ir ne daugiau nei Q 980m3/val |  |  |
|  | Sukeliamas vakuumas | maks. 900mbar |  |  |
|  | Siurblio galingumas sukeliant maksimalų vakuumą | Ne didesnis nei 28kW |  |  |
|  | Siurblio pajungimo diametrai (DNm; DNa), PN10 | Dn 100 |  |  |
|  | Vandens cirkuliavimo žiedo terpė | vanduo T =10-15 С |  |  |
|  | Vandens cirkuliavimo žiedo vandens kiekis | maks 150L/min |  |  |
|  | Vandens cirkuliavimo žiedo pajungimo dn (Z d1) | Dn 1 ¼” |  |  |
|  | Siurblio bendras ilgis (L) | 833 mm |  |  |
|  | Veleno dn | 42 mm (K6) |  |  |
|  | Siurblio korpusas | EN-GJL-200 |  |  |
|  | Velenas nerūdijantis plienas | EN 1.4021 |  |  |
|  | Darbo ratas | EN 1.4401 |  |  |
|  | Veleno sandarinimas | viengubas mechaninis sandarinimas sustiprintas grafitas (A)/SiC |  |  |

- Vakuuminio siurblio pastatymas

|  | Siurblio pastatymas | - Demontuojamas ir nuo variklio atjungiamas esamas siurblys, atiduodamas užsakovui į nurodytą vietą Kauno mieste. - Siurblys bus montuojamas į jau esamą technologinę vietą, vietoj siurblio „Pompetravaini“ TRSB 100-980/C (jo išmatavimai pateikiami priedėlyje Nr. 4). - Vakuumo siurblys turi būti prijungtas prie esamos technologinės linijos bei sujungtas su 30 kW elektros varikliu per sujungimo movą (kuplingą). - Elektros variklio pado dydis standarto 200L . |
| --- | --- | --- |

Turi būti aiškiai nurodyta, kuriuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti.