Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA/ PRELIMINARUS BŪSTO PRITAIKYMO DARBŲ APRAŠYMAS

I DALIS

PRIVATAUS BŪSTO, ESANČIO PAVASARIO G. 7, POŽĖČIŲ K., RASEINIŲ R., PRITAIKYMO DARBAI

- Užsakovas: Raseinių rajono savivaldybės administracija;

- Statinio adresas: Pavasario g. 7, Požėčių k., Raseinių r., Vytauto g. 21, Ariogala, Raseinių r.;

- Statinio pogrupis, kategorija:  Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas, neypatingasis statinys;

- Statinio statybos rūšis: Paprastasis remontas;

- Darbų atlikimo terminas: 4 mėn.;

- Informacija apie pirkimo objektą: Perkami būsto, esančio Pavasario g. 7, Požėčių k., Raseinių r. pritaikymo neįgaliojo poreikiams darbai. Sujungiamos tualeto ir vonios patalpos, pakeičiama vonios kambario plytelių danga, įrengiant dušą, ŽN klozetą, praustuvą, ranktūrius, atlenkimą suoliuką neįgaliajam, vandens šildytuvą, rankšluosčių džiovintuvą, įrengiamas apšvietimas, įrengiama nuovaža.

Įrengiamas 1 ranktūris asmeniui su negalia Vytauto g. 21, Ariogala, Raseinių r.

- Reikalavimai pritaikymo neįgaliojo poreikiams darbams: vykdant darbus atsižvelgti į Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“, reikalavimus.

- Numatomų darbų apimtys:

|  | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| Vonios kambario remontas, nuovaža ir ranktūris |  |  |  |
| 1. | Keraminių plytelių sienų, grindų dangos įrengimas | m2 | 31 |
| 2. | ŽN klozetas | Vnt. | 1 |
| 3. | Dušo užuolaidos įrengimas | Vnt. | 1 |
| 4. | Praustuvo įrengimas | Vnt. | 1 |
| 5. | Ranktūrių įrengimas | Vnt. | 3 |
| 6. | Atlenkiamo suoliuko neįgaliesiems įrengimas | Vnt. | 1 |
| 7. | Rankšluosčių džiovintuvas | Vnt. | 1 |
| 8. | Nuovaža | Vnt. | 1 |
| 9. | Ranktūrio įrengimas Ariogaloje | Vnt. | 1 |

Papildoma informacija pirkimui:

- Pandusas įrengiamas fasadinėje namo pusėje. Šalia vonios-tualeto užrašas „pandusas“ yra likęs kadastrinės bylos brėžinyje, jį galite ignoruoti. Pridedame preliminarų brėžinį, pridedame palydovinę nuotrauką su apytikre panduso vieta (pažymėta mėlynai). Įrengiamas standartinis pandusas (nuovaža), turėklai iš abiejų pusių. Peraukštėjimas iki 1 m. ties įrengtais laiptais, atsižvelgiant į reljefą, panduso ilgis apie 7-8 m.

- Vonios patalpa tampa L formos. Patalpos yra greta, jas skiria vidinė ne laikančioji siena.

- Įrengiamas 3 bangų vandeninis standartinis  nerūdijančio plieno rankšluosčių džiovintuvas.

- Ranktūriai - 3. 2 prie klozeto, 1 duše.

- Vytauto g. 21, Ariogala, Raseinių r.  įrengiamas paprastas ranktūris, reikalingas asmeniui su negalia įsikibti išlipant iš lovos. Tvirtinamas prie sienos. 400-600 mm.

Darbų ir medžiagų žiniaraštis:

| Sąm.eil. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Pandusas |  |  |
| 1 | N57P-1213 | Daugiau 0,7 m iki 1,2 m gylio duobių stulpams grunte gręžimas rankiniais grąžtais (gruntas I grupės, grąžto skersmuo iki 0,2 m) k1=1.15,k9=1.15 | 100vnt | 0,12 |
| 2 | N5-125 | Gręžtinių pamatų betonavimas k1=1.13,k2=1.13,k8=1.04,k9=1.15 | m3 | 0,40 |
| 3 | N9-217 | Kronšteinų, rėmų ir kitų smulkių plieninių konstrukcijų gaminimas k8=1.05 | t | 0,40 |
| 4 | N7-229 | Metalinių laiptų turėklų įrengimas k8=1.04 | 100m | 0,20 |
| 5 | N22-264 | Plieninių suvirintų fasoninių dalių D 900-1200mm pastatymas k8=1.12,k9=1.15 | t | 0,40 |
| 6 | F1-2-1 | Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15 | m3 | 2,50 |
| 7 | N27-43-1 | Viensluoksnių 12 cm storio pagrindų ir dangų iš smėlio-žvyro mišinių ir 50% skaldos įrengimas, sumaišant objekte k9=1.15 | 100m2 | 0,12 |
| 8 | N57P-3241 | Grindinio įrengimas iš betono trinkelių rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15 | 100m2 | 0,12 |
|  | 2 | Vonia, tualetas |  |  |
| 1 | N46-184 | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką | 100m2 | 0,04 |
| 2 | R5-57 | Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių) k1=1.20 | 100m2 | 0,20 |
| 3 | R19-52 | Vonių nuėmimas | vnt | 1,00 |
| 4 | R19-50 | Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas | vnt | 1,00 |
| 5 | R19-15 | Vandens maišytuvų nuėmimas | vnt | 1,00 |
| 6 | R19-1 | Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas | m | 5,00 |
| 7 | N46-134 | Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo k1=1.80,k2=0.00,k8=1.17 | m3 | 1,00 |
| 8 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 1,00 |
| 9 | N2P-0301 | Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2) | m2 | 2,00 |
| 10 | F15-1-9 | Lubų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą, užtaisant ir glaistant siūles | 100m2 | 0,05 |
| 11 | N15P-0105 | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) k1=1.25,k2=1.25 | 100m2 | 0,05 |
| 12 | N15-129 | Paruoštų dažymui lubų paprastas dažymas vandens emulsiniais dažais k1=1.25 | 100m2 | 0,05 |
| 13 | N15P-0407 | Sienų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo k1=1.15 | m2 | 26,50 |
| 14 | N21P-0315 | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose | 100m | 0,15 |
| 15 | N21P-0327 | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose (po tinku) | 100m | 0,15 |
| 16 | N21-206 | Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas | 100vnt | 0,02 |
| 17 | N21P-0317 | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm | 100vnt | 0,03 |
| 18 | N21-198 | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0,01 |
| 19 | N21P-0706 | Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (be žeminančių transformatorių) | vnt. | 2,00 |
| 20 | N16P-0202 | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas kanaluose (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) k1=1.10 | m | 10,00 |
| 21 | N16P-0204 | Plastikinių vamzdžių jungimas presuojamomis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) k1=1.10 | vnt. | 10,00 |
| 22 | N16P-1101 | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno) k1=1.10 | m | 15,00 |
| 23 | N16P-1101 | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno) k1=1.10 | m | 15,00 |
| 24 | N16P-1103 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm k1=1.10 | vnt. | 5,00 |
| 25 | N16P-1103 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm k1=1.10 | vnt. | 5,00 |
| 26 | N16P-1104 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas, kai trapo skersmuo iki 50 mm | vnt. | 1,00 |
| 27 | N16P-0501 | Movinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 32 mm) k1=1.10 | vnt. | 8,00 |
| 28 | N11P-0104 | Betono posluoksnių įrengimas grindims,paduodant betoną karučiais, kai sluoksnio storis 100 mm | 100m2 | 0,05 |
| 29 | N11-54-6 | Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu k1=1.20 | 100m2 | 0,05 |
| 30 | N11P-0202 | Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus | m2 | 31,00 |
| 31 | N11P-0502 | Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,05 iki 0,10m2 k1=1.15,k2=1.20 | m2 | 5,00 |
| 32 | F15-1-3 | Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis | 100m2 | 0,26 |
| 33 | N16P-0907 | Rankšluosčių džiovintuvų montavimas (2-3 bangų džiovintuvas) k1=1.25 | vnt. | 1,00 |
| 34 | N16P-1006 | Unitazų montavimas (su prijungtais nuplovimo bakeliais) | vnt. | 1,00 |
| 35 | N17-12-2 | Dušo užuolaidos montavimas | kompl. | 1,00 |
| 36 | N16P-1410 | Atlenkiamos kėdutės neįgaliesiems montavimas | vnt. | 1,00 |
| 37 | N16P-1409 | Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 8 vnt | vnt. | 3,00 |
| 38 | N17-18 | Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas | vnt | 1,00 |
| 39 | N20P-0206 | Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo štampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m2 k1=1.10 | vnt. | 1,00 |
| 40 | N16P-1005 | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų | vnt. | 1,00 |
|  | 3 | Vytauto g. 21, Ariogala ranktūris |  |  |
|  | N16P-1409 | Ranktūrių neįgaliesiems montavimas , kai varžtų skaičius 8 vnt | vnt. | 1,00 |
| Pastaba: medžiagų ir darbų kiekiai šiame žiniaraštyje yra apytikriai, perkant konkretaus būsto pritaikymo darbus tiekėjas turi įsivertinti tikslų medžiagų ir darbų kiekį konkrečiam objektui. |  |  |  |  |

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA/ PRELIMINARUS BŪSTO PRITAIKYMO DARBŲ APRAŠYMAS

II DALIS

PRIVATAUS BŪSTO, ESANČIO  VAIŽGANTO G. 20A-7, RASEINIAI, RASEINIŲ R., PRITAIKYMO DARBAI

- Užsakovas: Raseinių rajono savivaldybės administracija;

- Statinio adresas: Vaižganto g. 20A-7, Raseiniai, Raseinių r.;

- Statinio pogrupis, kategorija:  Gyvenamosios paskirties (dviejų ar daugiau butų) pastatas, ypatingasis statinys;

- Statinio statybos rūšis: Paprastasis remontas;

- Darbų atlikimo terminas: 4 mėn.;

- Informacija apie pirkimo objektą: Perkami būsto, esančio Vaižganto g. 20A-7, Raseiniai, Raseinių r. pritaikymo neįgaliojo poreikiams darbai. Praplatinama vonios patalpa,  pakeičiama vonios kambario plytelių danga, įrengiant dušą, įrengiamas praustuvas, ranktūriai, atlenkiamas suoliukas neįgaliajam,  pakeičiamas rankšluosčių džiovintuvas, įrengiamas apšvietimas.

- Reikalavimai pritaikymo neįgaliojo poreikiams darbams: vykdant darbus atsižvelgti į Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“, reikalavimus.

- Numatomų darbų apimtys:

|  | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| Vonios kambario remontas |  |  |  |
| 1. | Keraminių plytelių sienų, grindų dangos įrengimas | m2 | 23,3 |
| 2. | Dušo užuolaidos įrengimas | Vnt. | 1 |
| 3. | Praustuvo įrengimas | Vnt. | 1 |
| 4. | Ranktūrių įrengimas | Vnt. | 3 |
| 5. | Atlenkiamo suoliuko neįgaliesiems įrengimas | Vnt. | 1 |
| 6. | Rankšluosčių džiovintuvo įrengimas | Vnt. | 1 |

Papildoma informacija pirkimui:

- Įrengiamas 3 bangų vandeninis standartinis nerūdijančio plieno rankšluosčių džiovintuvas (gyvatukas).

- Skalbyklė pritaikomame dušo-vonios kambaryje liks, tiekėjas atitinkamai turi palikti vandens, nuotekų ir elektros skalbyklės prisijungimui galimybes.

Darbų ir medžiagų žiniaraštis:

| Sąm.eil. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Vonia |  |  |
| 1 | R5-57 | Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių) k1=1.20 | 100m2 | 0,07 |
| 2 | R19-52 | Vonių nuėmimas | vnt | 1,0 |
| 3 | R19-15 | Vandens maišytuvų nuėmimas | vnt | 1,0 |
| 4 | R19-1 | Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas | m | 5,0 |
| 5 | N46-134 | Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo k1=2.00,k2=0.00,k8=1.17 | m3 | 0,5 |
| 6 | R3-4 | Sienų lentinio apkalo (netinkuoto) išardymas | m2 | 5,0 |
| 7 | N46-171 | Juodgrindžių išardymas | 100m2 | 0,01 |
| 8 | N46-166 | Medinių lentinių grindų išardymas | 100m2 | 0,01 |
| 9 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 1,0 |
| 10 | N21P-0315 | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose | 100m | 0,1 |
| 11 | N15P-0407 | Sienų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo k1=1.20 | m2 | 19,0 |
| 12 | F9-12-2 | Viensluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 75mm izoliacijos sluoksniu įrengimas | 100m2 | 0,07 |
| 13 | N21P-0327 | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose (po tinku) | 100m | 0,1 |
| 14 | N21-206 | Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas | 100vnt | 0,01 |
| 15 | N21P-0317 | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm | 100vnt | 0,03 |
| 16 | N21-198 | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0,01 |
| 17 | N21P-0706 | Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (be žeminančių transformatorių) | vnt. | 2,0 |
| 18 | N16P-0202 | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas kanaluose (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) k1=1.10 | m | 6,0 |
| 19 | N16P-0204 | Plastikinių vamzdžių jungimas presuojamomis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) k1=1.10 | vnt. | 10,0 |
| 20 | N16P-1101 | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno) k1=1.10 | m | 6,0 |
| 21 | N16P-1101 | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno) k1=1.10 | m | 6,0 |
| 22 | N16P-1103 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm k1=1.10 | vnt. | 5,0 |
| 23 | N16P-1103 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm k1=1.10 | vnt. | 5,0 |
| 24 | N16P-1104 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas, kai trapo skersmuo iki 50 mm | vnt. | 1,0 |
| 25 | N16P-0501 | Movinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 32 mm) k1=1.10 | vnt. | 6,0 |
| 26 | N16P-0806 | Vandens skaitiklių su flanšinėmis jungtimis montavimas (jungties skersmuo iki 50 mm) k8=1.04 | vnt. | 2,0 |
| 27 | N16P-0907 | Rankšluosčių džiovintuvų montavimas (2-3 bangų džiovintuvas) k1=1.25 | vnt. | 1,0 |
| 28 | N16P-1005 | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas , tvirtinant prie sienų | vnt. | 1,0 |
| 29 | N11P-0104 | Betono posluoksnių įrengimas grindims,paduodant betoną karučiais, kai sluoksnio storis 100 mm | 100m2 | 0,038 |
| 30 | N11-54-6 | Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu k1=1.20 | 100m2 | 0,038 |
| 31 | N11P-0202 | Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 3 kartus | m2 | 23,5 |
| 32 | N11P-0502 | Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,05 iki 0,10m2 k1=1.15,k2=1.20 | m2 | 3,8 |
| 33 | F15-1-3 | Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis | 100m2 | 0,195 |
| 34 | N20P-0206 | Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo štampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m2 k1=1.10 | vnt. | 1,0 |
| 35 | N17-12-2 | Dušo užuolaidos montavimas | kompl. | 1,0 |
| 36 | N16P-1409 | Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 8 vnt | vnt. | 3,0 |
| 37 | N16P-1410 | Atlenkiamos kėdutės neįgaliesiems montavimas | vnt. | 1,0 |
| 38 | N2P-0301 | Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2) | m2 | 2,0 |
| 39 | F15-1-9 | Lubų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą, užtaisant ir glaistant siūles | 100m2 | 0,038 |
| 40 | N15P-0105 | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) k1=1.20 | 100m2 | 0,038 |
| 41 | N15-129 | Paruoštų dažymui lubų paprastas dažymas vandens emulsiniais dažais k1=1.25 | 100m2 | 0,038 |
| 42 | F15-6-2 | Paviršių (sienų, grindų ir pan.) labai geras dažymas aliejiniais dažais, paruošiant paviršių | 100m2 | 0,04 |
| Pastaba: medžiagų ir darbų kiekiai šiame žiniaraštyje yra apytikriai, perkant konkretaus būsto pritaikymo darbus tiekėjas turi įsivertinti tikslų medžiagų ir darbų kiekį konkrečiam objektui. |  |  |  |  |  |

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA/ PRELIMINARUS BŪSTO PRITAIKYMO DARBŲ APRAŠYMAS

III DALIS

PRIVATAUS BŪSTO, ESANČIO  DRAUGYSTĖS G. 7-1, GIRKALNIS, RASEINIŲ R., PRITAIKYMO DARBAI

- Užsakovas: Raseinių rajono savivaldybės administracija;

- Statinio adresas: Draugystės g. 7-1, Girkalnis, Raseinių r.;

- Statinio pogrupis, kategorija:  Gyvenamosios paskirties (dviejų ar daugiau butų) pastatas, neypatingasis statinys;

- Statinio statybos rūšis: Paprastasis remontas;

- Darbų atlikimo terminas: 4 mėn.;

- Informacija apie pirkimo objektą: Perkami būsto, esančio Draugystės g. 7-1, Girkalnis, Raseinių r., pritaikymo neįgaliojo poreikiams darbai. Sujungiamos vonios ir tualeto patalpos. Pakeičiama vonios kambario plytelių danga, įrengiant dušą, įrengiamas ŽN klozetas, praustuvas, ranktūriai, atlenkiamas suoliukas neįgaliajam,  pakeičiamas rankšluosčių džiovintuvas, vandens šildytuvas, įrengiamas apšvietimas, įrengiami turėklai laiptinėje ir lauke.

- Reikalavimai pritaikymo neįgaliojo poreikiams darbams: vykdant darbus atsižvelgti į Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“, reikalavimus.

- Numatomų darbų apimtys:

|  | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| Vonios kambario remontas, turėklai |  |  |  |
| 1. | Keraminių plytelių sienų, grindų dangos įrengimas | m2 | 22,7 |
| 2. | ŽN klozetas | Vnt. | 1 |
| 3. | Dušo užuolaidos įrengimas | Vnt. | 1 |
| 4. | Praustuvo įrengimas | Vnt. | 1 |
| 5. | Ranktūrių įrengimas | Vnt. | 3 |
| 6. | Atlenkiamo suoliuko neįgaliesiems įrengimas | Vnt. | 1 |
| 7. | Rankšluosčių džiovintuvas | Vnt. | 1 |
| 8. | Vandens šildytuvas | Vnt. | 1 |
| 9. | Metaliniai turėklai laiptinėje ir lauke | m | 5 |

Papildoma informacija pirkimui:

- Esamos tualeto ir vonios patalpos sujungiamos, vietoje 2 durų lieka 1 durys. Tiekėjas turi įsivertinti angos vienos iš durų angų užtaisymą ir apdailą dažant iš vienos pusės, įrengiant plyteles iš kitos.

- Vandens skaitliukai, esant būtinybei, perkeliami į kitą vietą.

- Įrengiamas kombinuotas vandens šildytuvas iki 100 l.

- Įrengiamas 3 bangų vandeninis standartinis nerūdijančio plieno rankšluosčių džiovintuvas (gyvatukas);

- Skalbyklė pritaikomame dušo-vonios kambaryje liks ir atitinkamai palikti vandens, nuotekų ir elektros skalbyklės prisijungimui galimybes.

Darbų ir medžiagų žiniaraštis:

| Sąm.eil. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Vonia, tualetas |  |  |
| 1 | N46-184 | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką | 100m2 | 0,04 |
| 2 | R5-57 | Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių) k1=1.20 | 100m2 | 0,25 |
| 3 | R19-52 | Vonių nuėmimas | vnt | 1,0 |
| 4 | R19-50 | Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas | vnt | 1,0 |
| 5 | R19-15 | Vandens maišytuvų nuėmimas | vnt | 1,0 |
| 6 | R19-1 | Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas | m | 5,0 |
| 7 | R19-16 | Vandens skaitiklių nuėmimas, kai jų skersmuo iki 50 mm | vnt | 1,0 |
| 8 | R19-32-1 | Iki 32 mm skersmens movinių vandens skaitiklių įstatymas į vidaus vandentiekio vamzdynus | vnt | 1,0 |
| 9 | N46-134 | Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo k1=2.00,k2=0.00,k8=1.17 | m3 | 1,0 |
| 10 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 2,0 |
| 11 | N2P-0301 | Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2) | m2 | 2,0 |
| 12 | F15-1-9 | Lubų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą, užtaisant ir glaistant siūles | 100m2 | 0,037 |
| 13 | N15P-0105 | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) k1=1.20 | 100m2 | 0,037 |
| 14 | N15-129 | Paruoštų dažymui lubų paprastas dažymas vandens emulsiniais dažais k1=1.25 | 100m2 | 0,037 |
| 15 | N15P-0407 | Sienų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo k1=1.20 | m2 | 19,0 |
| 16 | N21P-0315 | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose | 100m | 0,1 |
| 17 | N21P-0327 | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose (po tinku) | 100m | 0,1 |
| 18 | N21-206 | Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas | 100vnt | 0,01 |
| 19 | N21P-0317 | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm | 100vnt | 0,03 |
| 20 | N21-198 | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0,01 |
| 21 | N21P-0706 | Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (be žeminančių transformatorių) | vnt. | 2,0 |
| 22 | N16P-0202 | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas kanaluose (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) k1=1.10 | m | 6,0 |
| 23 | N16P-0204 | Plastikinių vamzdžių jungimas presuojamomis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) k1=1.10 | vnt. | 10,0 |
| 24 | N16P-0501 | Movinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 32 mm) k1=1.10 | vnt. | 5,0 |
| 25 | N16P-1101 | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno) | m | 5,0 |
| 26 | N16P-1101 | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno) | m | 5,0 |
| 27 | N16P-1104 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas , kai trapo skersmuo iki 50 mm | vnt. | 1,0 |
| 28 | N16P-1103 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm | vnt. | 5,0 |
| 29 | N16P-1103 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm | vnt. | 5,0 |
| 30 | N16P-1206 | Tūrinių šildytuvų montavimas , kai šildytuvo talpa iki 200 l | vnt. | 1,0 |
| 31 | N16P-1409 | Ranktūrių neįgaliesiems montavimas , kai varžtų skaičius 8 vnt | vnt. | 3,0 |
| 32 | N16P-1410 | Atlenkiamų suoliukų neįgaliesiems montavimas | vnt. | 1,0 |
| 33 | N16P-0907 | Rankšluosčių džiovintuvų montavimas ( 2-3 bangų džiovintuvas) | vnt. | 1,0 |
| 34 | N16P-1005 | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas , tvirtinant prie sienų | vnt. | 1,0 |
| 35 | N16P-1006 | ŽN Unitazų montavimas ( su prijungtais nuplovimo bakeliais) | vnt. | 1,0 |
| 36 | N16P-1012 | Dušo užuolaidos montavimas | vnt. | 1,0 |
| 37 | N11P-0104 | Betono posluoksnių įrengimas grindims,paduodant betoną karučiais, kai sluoksnio storis 100 mm | 100m2 | 0,037 |
| 38 | N11-54-6 | Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu k1=1.20 | 100m2 | 0,037 |
| 39 | N11P-0202 | Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 3 kartus | m2 | 22,0 |
| 40 | F15-1-3 | Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis | 100m2 | 0,19 |
| 41 | N11P-0502 | Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,012 iki 0,05m2 k1=1.15,k2=1.20 | m2 | 3,7 |
| 42 | N20P-0206 | Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo štampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m2 k1=1.10 | vnt. | 1,0 |
|  | 2 | Turėklai laiptinėje |  |  |
| 1 | N7-229 | Metalinių laiptų turėklų įrengimas k8=1.04 | 100m | 0,05 |
| 2 | F15-6-9 | Metalinių konstrukcijų dažymas aliejiniais dažais (2 kartus), gruntuojant | t | 0,1 |
| Pastaba: medžiagų ir darbų kiekiai šiame žiniaraštyje yra apytikriai, perkant konkretaus būsto pritaikymo darbus tiekėjas turi įsivertinti tikslų medžiagų ir darbų kiekį konkrečiam objektui. |  |  |  |  |  |

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA/ PRELIMINARUS BŪSTO PRITAIKYMO DARBŲ APRAŠYMAS

IV DALIS

PRIVATAUS BŪSTO, ESANČIO PARKO G. 2, UŽKALNIŲ K., RASEINIŲ R., PRITAIKYMO DARBAI

- Užsakovas: Raseinių rajono savivaldybės administracija;

- Statinio adresas: Parko g. 2, Užkalnių k., Raseinių r.;

- Statinio pogrupis, kategorija: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas, neypatingasis statinys;

- Statinio statybos rūšis: Paprastasis remontas;

- Darbų atlikimo terminas: 4 mėn.;

- Informacija apie pirkimo objektą: Perkami būsto, esančio Parko g. 2, Užkalnių k., Raseinių r.; pritaikymo neįgaliojo poreikiams darbai. Pakeičiama vonios kambario plytelių danga, įrengiant dušą, ŽN klozetą, praustuvą, ranktūrius, atlenkimą suoliuką neįgaliajam, vandens šildytuvą, rankšluosčių džiovintuvą, įrengiamas apšvietimas.

- Reikalavimai pritaikymo neįgaliojo poreikiams darbams: vykdant darbus atsižvelgti į Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“, reikalavimus.

- Numatomų darbų apimtys:

|  | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| Vonios kambario remontas |  |  |  |
| 1. | Keraminių plytelių sienų, grindų dangos įrengimas | m2 | 32,3 |
| 2. | ŽN klozetas | Vnt. | 1 |
| 3. | Dušo užuolaidos įrengimas | Vnt. | 1 |
| 4. | Praustuvo įrengimas | Vnt. | 1 |
| 5. | Ranktūrių įrengimas | Vnt. | 3 |
| 6. | Atlenkiamo suoliuko neįgaliesiems įrengimas | Vnt. | 1 |
| 7. | Rankšluosčių džiovintuvas | Vnt. | 1 |

Papildoma informacija pirkimui:

- Pakeičiamas esamas radiatorius. 500 mm aukščio vienos plokštės plieninis radiatorius. Galia parenkama atsižvelgiant į patalpos plotą (6,3 m2).

- Kadastriniame brėžinyje parodytas langas vonios patalpoje, tačiau faktiškai jo nėra. Nuotraukose matosi, kad vietoje lango įrengta niša sienoje, kurioje yra lentynos.

- Skalbyklė pritaikomame dušo-vonios kambaryje liks ir atitinkamai palikti/įrengti vandens, nuotekų ir elektros skalbyklės prisijungimui galimybes.

Darbų ir medžiagų žiniaraštis:

| Sąm.eil. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Vonia, tualetas |  |  |
| 1 | N46-183 | Medinių durų angų užpildymo išardymas medinėse sienose | 100m2 | 0,02 |
| 2 | R3-4 | Sienų lentinio apkalo (netinkuoto) išardymas | m2 | 20,0 |
| 3 | R5-57 | Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių) | 100m2 | 0,15 |
| 4 | R19-52 | Vonių nuėmimas | vnt | 1,0 |
| 5 | R19-50 | Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas | vnt | 1,0 |
| 6 | R19-15 | Vandens maišytuvų nuėmimas | vnt | 1,0 |
| 7 | R19-1 | Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas | m | 8,0 |
| 8 | N46-166 | Medinių lentinių grindų išardymas | 100m2 | 0,063 |
| 9 | R23-59 | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 1,0 |
| 10 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 1,0 |
| 11 | N2P-0301 | Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2) | m2 | 2,0 |
| 12 | F15-1-9 | Lubų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą, užtaisant ir glaistant siūles | 100m2 | 0,063 |
| 13 | N15P-0105 | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) k1=1.25,k2=1.25 | 100m2 | 0,063 |
| 14 | N15-129 | Paruoštų dažymui lubų paprastas dažymas vandens emulsiniais dažais k1=1.25 | 100m2 | 0,063 |
| 15 | F15-1-6 | Paviršių aptaisymas, klijuojant gipso kartono plokštėmis, užtaisant ir glaistant siūles | 100m2 | 0,26 |
| 16 | N21P-0303 | Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinanat prie gipskartonio arba medinės sienos ( kanalų skerspjūvio plotas iki 25cm2) | 100m | 0,01 |
| 17 | N21P-0320 | Virštinkinių elektros instaliacinių dėžučių montavimas, tvirtinant prie gipskartonio arba medinės sienos , kai dėžutės apvalios d iki 100 mm | 100vnt | 0,03 |
| 18 | N21P-0327 | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas plastikiniuose kanaluose | 100m | 0,1 |
| 19 | N21P-0706 | Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose ( be žeminančių transformatorių) | vnt. | 2,0 |
| 20 | N21-206 | Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas | 100vnt | 0,01 |
| 21 | N21-198 | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0,01 |
| 22 | N16P-0202 | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas kanaluose (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) k1=1.10 | m | 10,0 |
| 23 | N16P-0204 | Plastikinių vamzdžių jungimas presuojamomis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) k1=1.10 | vnt. | 10,0 |
| 24 | N16P-1101 | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno) k1=1.10 | m | 10,0 |
| 25 | N16P-1101 | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno) k1=1.10 | m | 10,0 |
| 26 | N16P-1103 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm k1=1.10 | vnt. | 5,0 |
| 27 | N16P-1103 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm k1=1.10 | vnt. | 5,0 |
| 28 | N16P-1104 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas, kai trapo skersmuo iki 50 mm | vnt. | 1,0 |
| 29 | N16P-0501 | Movinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 32 mm) k1=1.10 | vnt. | 8,0 |
| 30 | N11P-0104 | Betono posluoksnių įrengimas grindims,paduodant betoną kranu, kai sluoksnio storis 100 mm | 100m2 | 0,063 |
| 31 | N11-54-6 | Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu k1=1.20 | 100m2 | 0,063 |
| 32 | N11P-0202 | Grindų ir sienų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 3 kartus | m2 | 30,0 |
| 33 | N11P-0502 | Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,05 iki 0,10m2 k1=1.15,k2=1.20 | m2 | 6,3 |
| 34 | F15-1-3 | Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis | 100m2 | 0,26 |
| 35 | N16P-0901 | Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas ( vienos šildymo plokštės) | vnt. | 1,0 |
| 36 | N16P-1006 | ŽN unitazų montavimas (su prijungtais nuplovimo bakeliais) | vnt. | 1,0 |
| 37 | N17-12-2 | Dušo užuolaidos montavimas | kompl. | 1,0 |
| 38 | N16P-1005 | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų | vnt. | 1,0 |
| 39 | N16P-1410 | Atlenkiamos kėdutės neįgaliesiems montavimas | vnt. | 1,0 |
| 40 | N16P-1409 | Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 8 vnt | vnt. | 3,0 |
| 41 | N17-18 | Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas | vnt | 1,0 |
| 42 | N20P-0206 | Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo štampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m2 k1=1.10 | vnt. | 1,0 |
| Pastaba: medžiagų ir darbų kiekiai šiame žiniaraštyje yra apytikriai, perkant konkretaus būsto pritaikymo darbus tiekėjas turi įsivertinti tikslų medžiagų ir darbų kiekį konkrečiam objektui. |  |  |  |  |  |

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA/ PRELIMINARUS BŪSTO PRITAIKYMO DARBŲ APRAŠYMAS

V DALIS

PRIVATAUS BŪSTO, ESANČIO  STOTIES 17, RASEINIAI, RASEINIŲ R., PRITAIKYMO DARBAI

- Užsakovas: Raseinių rajono savivaldybės administracija;

- Statinio adresas: Stoties g. 17, Raseiniai, Raseinių r.;

- Statinio pogrupis, kategorija: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas, neypatingasis statinys;

- Statinio statybos rūšis: Paprastasis remontas;

- Darbų atlikimo terminas: 4 mėn.;

- Informacija apie pirkimo objektą: Perkami būsto, esančio Stoties g. 17, Raseiniai, Raseinių r., pritaikymo neįgaliojo poreikiams darbai. Suremontuojami laiptai, paruošiant turėklinio laiptų kaltuvo įrengimui,  įrengiamas tiesiaeigis turėklinis keltuvas asmenims su negalia ant įėjimo laiptų, pakeičiamos lauko durys.

- Reikalavimai pritaikymo neįgaliojo poreikiams darbams: vykdant darbus atsižvelgti į Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“, reikalavimus.

- Kiti reikalavimai: Tiekėjas pateikia atskirą darbų perdavimo aktą bei sąskaitą-faktūrą  turėkliniam (laiptiniam) keltuvui. Keltuvo kaina negali viršyti 173 Lietuvos Respublikos bazinės socialinės išmokos dydžių su PVM.

- Numatomų darbų apimtys:

|  | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| Turėklinis keltuvas |  |  |  |
| 1. | Turėklinis keltuvas asmenims su negalia su paruošimo ir montavimo darbais | Vnt. | 1 |

Papildoma informacija pirkimui:

- Turėkliniam (laiptiniam) keltuvui įrengti:

- reikalingas maitinimas 3x1,5mm nuo atskiro 16A automato su nuotekio rele 0,03A;

- keltuvo bėgiai tvirtinami ant sienos;

- kadangi laiptai baigiasi su siena, sienos gale reikia įrengti atramas keltuvui. ( pamatai);

- preliminarus brėžinys pridedamas.

Turėklinio (laiptinio) keltuvo tipas – nuožulnus;

- Pritaikytas naudotis – lauko sąlygomis;

- Keliamoji galia nuo 250 kg;

- Platforma – 800x1000 mm (arba parenkama pagal esamą situaciją);

- Transportavimo ilgis – iki 5 m;

- Sustojimų skaičius – 2 (sustojimo aikštelėse);

-  Platformos atlenkimas – automatinis;

- Bėgių tvirtinimas – ant sienos;

- Maitinimas – 230 V/vienfazis;

- Perkrovos indikatorius;

- Apsauga nuo sugniuždymo;

- Avarinio sustojimo mygtukas;

- Uždangalas nuo kritulių;

- Platformos iškvietimas – pastovaus paspaudimo distanciniai sieniniai pultai aukštuose;

- Garantija – 24 mėn.;

- Keltuvo naudojimo apmokymai.

- Maitinimo laidas prijungiamas prie namo skydinės, kuri yra namo viduje, koridoriuje po patalpa 1-5, pusrūsyje.

- Keltuvo nuolydžio kampas – apie 45o;

- Keltuvas montuojamas ant sienos.

Darbų ir medžiagų žiniaraštis:

| Sąm.eil. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Turėklis laiptų keltuvas |  |  |
| 1 | R61P-0111 | Laiptų iš surenkamų pakopų remontas, keičiant pakopas ( gelžbetonines) k9=1.15 | m | 2,00 |
| 2 | F1-2-1 | Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15 | m3 | 0,50 |
| 3 | F6-1-2 | Monolitiniai betono kiti pamatai (mažų apimčių) k8=1.03,k9=1.15 | m3 | 0,20 |
| 4 | N27-44-1 | Dvisluoksnių 20 cm storio pagrindų ir dangų iš smėlio-žvyro mišinių ir 50% skaldos įrengimas, sumaišant objekte k9=1.15 | 100m2 | 0,03 |
| 5 | N57P-3241 | Grindinio įrengimas iš betono trinkelių rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15 | 100m2 | 0,02 |
| 6 | N21P-0305 | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinanat prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100m | 0,20 |
| 7 | N21P-0327 | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas plastikiniuose kanaluose | 100m | 0,20 |
| 8 | N7-229 | Metalinių laiptų turėklų įrengimas k8=1.04 | 100m | 0,05 |
| 9 | N15P-1409 | Grotų, turėklų ir kitų panašių paviršių lauke dažymas vienu sluoksniu teptuku k9=1.15 | 100m2 | 0,01 |
| 10 | N15P-1409 | Grotų, turėklų ir kitų panašių paviršių lauke dažymas antru arba kartotiniu sluoksniu teptuku k9=1.15 | 100m2 | 0,01 |
| 11 | R61P-3401 | Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (išorės plieninės durys) (m2 bloko | m2 | 2,00 |
| 12 | N49P-4-1 | Tiesiaeigio laiptų lifto, kurio kėlimo galia 225 kg, montavimas, tvirtinant prie sienos ) | vnt | 1,00 |
| Pastaba: medžiagų ir darbų kiekiai šiame žiniaraštyje yra apytikriai, perkant konkretaus būsto pritaikymo darbus tiekėjas turi įsivertinti tikslų medžiagų ir darbų kiekį konkrečiam objektui. |  |  |  |  |

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA/ PRELIMINARUS BŪSTO PRITAIKYMO DARBŲ APRAŠYMAS

VI DALIS

PRIVATAUS BŪSTO, ESANČIO  ALGIRDO G. 29-2, RASEINIAI, RASEINIŲ R., PRITAIKYMO DARBAI

- Užsakovas: Raseinių rajono savivaldybės administracija;

- Statinio adresas: Algirdo g. 29-2, Raseiniai, Raseiniai, Raseinių r.;

- Statinio pogrupis, kategorija:  Gyvenamosios paskirties (dviejų ar daugiau butų) pastatas, ypatingasis statinys;

- Statinio statybos rūšis: Paprastasis remontas;

- Darbų atlikimo terminas: 4 mėn.;

- Informacija apie pirkimo objektą: Perkami būsto, esančio Algirdo g. 29-2, Raseiniai, Raseinių r. pritaikymo neįgaliojo poreikiams darbai. Pakeičiama vonios kambario plytelių danga, įrengiant dušą, įrengiamas praustuvas, pritvirtinamas atlenkiamas prausimo stalas asmeniui su  negalia,  pakeičiamas rankšluosčių džiovintuvas, įrengiamas apšvietimas.

- Reikalavimai pritaikymo neįgaliojo poreikiams darbams: vykdant darbus atsižvelgti į Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“, reikalavimus.

- Numatomų darbų apimtys:

|  | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| Vonios kambario remontas |  |  |  |
| 1. | Keraminių plytelių sienų, grindų dangos įrengimas | m2 | 24 |
| 2. | Dušo užuolaidos įrengimas | Vnt. | 1 |
| 3. | Praustuvo įrengimas | Vnt. | 1 |
| 4. | Ranktūrių įrengimas | Vnt. | 3 |
| 5. | Elektrinis reguliuojamo aukščio atlenkiamas dušo (prausimo) stalas asmeniui su negalia | Vnt. | 1 |
| 6. | Rankšluosčių džiovintuvo įrengimas | Vnt. | 1 |

Papildoma informacija pirkimui:

Elektrinio reguliuojamo aukščio dušo atlenkiamo (prausimo) stalo asmeniui su negalia specifikacija:

- Su apsauginiu borteliu;

- Aukštis reguliuojamas;

- Ilgis 1400 mm -  1700 mm;

- Plotis ne mažiau 750 mm;

- Maitinimas 230 V;

- Minimali apkrova 100 kg.;

- Atitinka 2017/745 Medicinos prietaisų direktyvą.

Darbų ir medžiagų žiniaraštis:

| Sąm.eil. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Ardymas |  |  |
| 1 | N46-184 | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką | 100m2 | 0,02 |
| 2 | R19-52 | Vonių nuėmimas | vnt | 1,0 |
| 3 | R19-15 | Vandens maišytuvų nuėmimas | vnt | 1,0 |
| 4 | R19-1 | Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas | m | 5,0 |
| 5 | R5-57 | Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių) k1=1.20 | 100m2 | 0,2 |
| 6 | N46-134 | Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo k1=2.00,k2=0.00,k8=1.17 | m3 | 0,3 |
| 7 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0,5 |
|  | 2 | Sienos, lubos |  |  |
| 1 | F60-6-1 | Gipso kartono pertvaros, kai karkasas viengubas (lengvų metalinių profilių), izoliuojant mineralinės vatos plokštėmis | 100m2 | 0,045 |
| 2 | N15P-0407 | Sienų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo k1=1.20 | m2 | 15,0 |
| 3 | N2P-0301 | Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2) | m2 | 2,0 |
| 4 | F15-1-9 | Lubų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą, užtaisant ir glaistant siūles | 100m2 | 0,04 |
| 5 | N15P-0105 | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) k1=1.20 | 100m2 | 0,04 |
| 6 | N15-129 | Paruoštų dažymui lubų paprastas dažymas vandens emulsiniais dažais k1=1.25 | 100m2 | 0,04 |
| 7 | F15-1-3 | Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis | 100m2 | 0,2 |
| 8 | N15P-0102 | Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 |  |
| 9 | N15P-0101 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 0,045 |
| 10 | N15P-0101 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 0,045 |
| 11 | F15-4-6 | Paruoštų dažymui vidaus paviršių labai geras dažymas emulsiniais dažais | 100m2 | 0,045 |
| 12 | N16P-1409 | Ranktūrių neįgaliesiems montavimas , kai varžtų skaičius 8 vnt | vnt. | 1,0 |
|  | 3 | Elektra |  |  |
| 1 | N21P-0315 | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose | 100m | 0,1 |
| 2 | N21P-0327 | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas plastikiniuose kanaluose | 100m | 0,1 |
| 3 | N21-206 | Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas | 100vnt | 0,01 |
| 4 | N21P-0317 | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm | 100vnt | 0,03 |
| 5 | N21-198 | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0,01 |
| 6 | N21P-0706 | Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (be žeminančių transformatorių) | vnt. | 2,0 |
|  | 4 | Santechnika |  |  |
| 1 | N16P-0202 | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas kanaluose (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) k1=1.10 | m | 5,0 |
| 2 | N16P-0204 | Plastikinių vamzdžių jungimas presuojamomis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) k1=1.10 | vnt. | 10,0 |
| 3 | N16P-1101 | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno) k1=1.10 | m | 5,0 |
| 4 | N16P-1101 | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno) k1=1.10 | m | 5,0 |
| 5 | N16P-1103 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm | vnt. | 5,0 |
| 6 | N16P-1103 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm | vnt. | 5,0 |
| 7 | N16P-1104 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas , kai trapo skersmuo iki 50 mm | vnt. | 1,0 |
| 8 | N16P-0215 | Vamzdyno pajungimo galinių alkūnių montavimas (viena alkūnė) k1=1.10 | kompl. | 5,0 |
| 9 | N16P-0501 | Movinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 32 mm) k1=1.10 | vnt. | 5,0 |
| 10 | N17-8-1 | Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių | kompl. | 1,0 |
| 11 | N17-12-2 | Dušo užuolaidos montavimas | kompl. | 1,0 |
| 12 | N17-18 | Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas | vnt | 1,0 |
| 13 | N20P-0206 | Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo štampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m2 k1=1.10 | vnt. | 1,0 |
| 14 | N16P-1410 | Atlenkiamų suoliukų neįgaliesiems montavimas * Atlenkiamas dušo stalas | vnt. | 1,0 |
|  | 5 | Grindys |  |  |
| 1 | N11P-0104 | Betono posluoksnių įrengimas grindims,paduodant betoną karučiais, kai sluoksnio storis 100 mm | 100m2 | 0,04 |
| 2 | N11-54-6 | Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu k1=1.20 | 100m2 | 0,04 |
| 3 | N11P-0202 | Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus | m2 | 24,0 |
| 4 | N11P-0502 | Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,05 iki 0,10m2 k1=1.15,k2=1.20 | m2 | 4,0 |
| Pastaba: medžiagų ir darbų kiekiai šiame žiniaraštyje yra apytikriai, perkant konkretaus būsto pritaikymo darbus tiekėjas turi įsivertinti tikslų medžiagų ir darbų kiekį konkrečiam objektui. |  |  |  |  |

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA/ PRELIMINARUS BŪSTO PRITAIKYMO DARBŲ APRAŠYMAS

VII DALIS

PRIVATAUS BŪSTO, ESANČIO ATEITIES G. 6, ARIOGALA, RASEINIŲ R., PRITAIKYMO DARBAI

- Užsakovas: Raseinių rajono savivaldybės administracija;

- Statinio adresas: Ateities g. 6, Ariogala, Raseinių r.;

- Statinio pogrupis:  Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas;

- Statinio kategorija: Neypatingasis statinys;

- Statinio statybos rūšis: Paprastasis remontas;

- Darbų atlikimo terminas: 4 mėn.

- Informacija apie pirkimo objektą: Perkami būsto, esančio Ateities g. 6, Ariogala,

- Raseinių r, pritaikymo neįgaliojo poreikiams darbai. Įrengiamas vertikalusis keltuvas asmeniui su negalia, pakeičiamos lauko durys, tinkamos patekti į keltuvą.

- Reikalavimai pritaikymo neįgaliojo poreikiams darbams: vykdant darbus atsižvelgti į Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“, reikalavimus.

- Kiti reikalavimai: Tiekėjas pateikia atskirą darbų perdavimo aktą bei sąskaitą-faktūrą  vertikaliam keltuvui. Keltuvo kaina negali viršyti 173 Lietuvos Respublikos bazinės socialinės išmokos dydžių su PVM.

- Numatomų darbų apimtys:

|  | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| Keltuvas |  |  |  |
| 1. | Vertikalaus keltuvo asmenims su negalia įrengimas | Vnt. | 1 |
| 2. | Lauko durys keitimas | Vnt. | 1 |

Papildoma informacija pirkimui:

- Keltuvas įrengiamas buvusių laiptų vietoja (kadastriniame brėžinyje laiptai yra, pridedama buvusių nuotrauka). Šiuo metu laiptai nugriauti (pridedamos esamos situacijos nuotraukos); Keltuvo techniniai duomenys:

- Keltuvo tipas – vertikalus;

- Pritaikytas naudotis – lauko sąlygomis;

- Platforma atvira;

- Minimali keliamoji galia – 150 kg.;

- Sustojimų skaičius – 2;

- Maitinimas 230 V/vienfazis;

- Garantija – 24 mėn.

- Pakeičiamos lauko durys.

Darbų ir medžiagų žiniaraštis:

| Sąm.eil. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Keltuvas, durys |  |  |
| 1 | N1P-0501 | Iki 2m gylio duobių grunte gręžimas gręžimo mašinomis , kai gruntas II grupės, grąžto skersmuo iki 0,3m k1=1.15,k2=1.15,k9=1.15 | 100vnt | 0,04 |
| 2 | F6-1-2 | Monolitiniai betono kiti pamatai (mažų apimčių) k8=1.03,k9=1.15 | m3 | 1,0 |
| 3 | N21P-0405 | Galios automatinių jungiklių montavimas spintose (dėžese) , kai nominali srovė iki 100 A | vnt. | 1,0 |
| 4 | N21P-0327 | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas tinkuotu arba mediniu pagrindu, tvirtinant apkabėlėmis | 100m | 0,2 |
| 5 | F1-2-1 | Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15 | m3 | 1,0 |
| 6 | N27P-9-2 | Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas, esant mažoms darbų apimtims (storis 12 cm , viensluoksnis) k9=1.15 | 100m2 | 0,02 |
| 7 | N57P-3609 | Vejų bordiūrų įrengimas k9=1.15 | 100m | 0,04 |
| 8 | N27P-22-2 | Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles ( smėliu) k9=1.15 | 100m2 | 0,02 |
| 9 | 1 | Vertikalusis keltuvas asmenims su negalia (kėlimo aukštis iki 1,6m) | vnt. | 1,0 |
| 10 | D1P-504-3 | Vertikalaus keltuvo paleidimo ir derinimo darbai | vnt. | 1,0 |
| 11 | N2P-0301 | Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose ( išorės durų blokų plotas iki 2 m2) | m2 | 2,0 |
| Pastaba: medžiagų ir darbų kiekiai šiame žiniaraštyje yra apytikriai, perkant konkretaus būsto pritaikymo darbus tiekėjas turi įsivertinti tikslų medžiagų ir darbų kiekį konkrečiam objektui. |  |  |  |  |

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA/ PRELIMINARUS BŪSTO PRITAIKYMO DARBŲ APRAŠYMAS

VIII DALIS

PRIVATAUS BŪSTO, ESANČIO  JAUNIMO G. 23-14, RASEINIAI, RASEINIŲ R., PRITAIKYMO DARBAI

- Užsakovas: Raseinių rajono savivaldybės administracija;

- Statinio adresas: Jaunimo g. 23-14, Raseiniai, Raseinių r.;

- Statinio pogrupis, kategorija:  Gyvenamosios paskirties (dviejų ar daugiau butų) pastatas, ypatingasis statinys;

- Statinio statybos rūšis: Paprastasis remontas;

- Darbų atlikimo terminas: 4 mėn.;

- Informacija apie pirkimo objektą: Perkami būsto, esančio Jaunimo g. 23-14, Raseiniai, Raseinių r. pritaikymo neįgaliojo poreikiams darbai. Pakeičiama vonios kambario plytelių danga, įrengiant dušą, įrengiamas praustuvas, įrengiamas unitazas asmeniui su  negalia, įrengiamas apšvietimas.

- Reikalavimai pritaikymo neįgaliojo poreikiams darbams: vykdant darbus atsižvelgti į Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“, reikalavimus.

- Numatomų darbų apimtys:

|  | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| Vonios kambario remontas |  |  |  |
| 1. | Keraminių plytelių sienų, grindų dangos įrengimas | m2 | 21 |
| 2. | Dušo užuolaidos įrengimas | Vnt. | 1 |
| 3. | Praustuvo įrengimas | Vnt. | 1 |
| 4. | Ranktūrių įrengimas | Vnt. | 3 |
| 5. | ŽN unitazo įrengimas | Vnt. | 1 |

Darbų ir medžiagų žiniaraštis:

| Sąm.eil. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Ardymas |  |  |
| 1 | R5-57 | Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių) k1=1.2 | 100m2 | 0,13 |
| 2 | R19-50 | Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas | vnt | 1,0 |
| 3 | R19-15 | Vandens maišytuvų nuėmimas | vnt | 1,0 |
| 4 | R19-49 | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas | vnt | 1,0 |
| 5 | N46-164 | Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas k8=1.17 | m3 | 0,6 |
| 6 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 1,0 |
|  | 2 | Elekta |  |  |
| 1 | N21P-0315 | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose | 100m | 0,1 |
| 2 | N21P-0327 | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose (po tinku) | 100m | 0,1 |
| 3 | N21P-0317 | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm | 100vnt | 0,02 |
| 4 | N21-198 | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0,01 |
| 5 | N21P-0706 | Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (be žeminančių transformatorių) | vnt. | 1,0 |
|  | 3 | Santechnika |  |  |
| 1 | R63P-3103 | Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams , kai plytų sienose vagų skerspjūvio plotas 50 cm 2 k8=1.14 | m | 5,0 |
| 2 | N16P-0202 | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas kanaluose (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) k1=1.1 | m | 5,0 |
| 3 | R19-16 | Vandens skaitiklių nuėmimas, kai jų skersmuo iki 50 mm | vnt | 2,0 |
| 4 | N16P-0805 | Vandens skaitiklių su movinėmis jungtimis montavimas ( jungties skersmuo iki 25 mm) | vnt. | 2,0 |
| 5 | N16P-0204 | Plastikinių vamzdžių jungimas presuojamomis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) k1=1.1 | vnt. | 10,0 |
| 6 | N16P-1101 | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno) k1=1.1 | m | 3,0 |
| 7 | N16P-1101 | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno) k1=1.1 | m | 3,0 |
| 8 | N16P-1103 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm k1=1.1 | vnt. | 5,0 |
| 9 | N16P-1103 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm k1=1.1 | vnt. | 5,0 |
| 10 | N16P-1104 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas , kai trapo skersmuo iki 50 mm | vnt. | 1,0 |
| 11 | N16P-0215 | Vamzdyno pajungimo galinių alkūnių montavimas (viena alkūnė) k1=1.1 | kompl. | 5,0 |
| 12 | N16P-0501 | Movinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 25 mm) k1=1.1 | vnt. | 5,0 |
| 13 | N17-8-1 | Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių | kompl. | 1,0 |
| 14 | N17-18 | Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas | vnt | 1,0 |
| 15 | N16P-1006 | ŽN unitazų montavimas ( su prijungtais nuplovimo bakeliais) | vnt. | 1,0 |
| 16 | N16P-1409 | Ranktūrių neįgaliesiems montavimas , kai varžtų skaičius 8 vnt | vnt. | 3,0 |
|  | 4. | Grindys, sienos, lubos |  |  |
| 1 | N11P-0302 | Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes , kai putų polistireno plokštės storis 100 mm | 100m2 | 0,032 |
| 2 | N6-156 | Betoninio pasluoksnio armavimas tinklais k9=1.15 | t | 0,01 |
| 3 | F11-2-3 | Betono pasluoksnis | m3 | 0,2 |
| 4 | N11P-0202 | Grindų ir sienų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus | m2 | 21,0 |
| 5 | N11P-0502 | Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,10m2 k1=1.15, k2=1.2 | m2 | 3,2 |
| 6 | N15P-0407 | Sienų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo k1=1.25, k2=1.25 | m2 | 18,0 |
| 7 | F15-1-9 | Lubų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą, užtaisant ir glaistant siūles | 100m2 | 0,032 |
| 8 | N15P-0105 | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) k1=1.25, k2=1.25 | 100m2 | 0,032 |
| 9 | N15-129 | Paruoštų dažymui lubų paprastas dažymas vandens emulsiniais dažais k1=1.25 | 100m2 | 0,032 |
| 10 | F15-1-3 | .Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis | 100m2 | 0,18 |
| Pastaba: medžiagų ir darbų kiekiai šiame žiniaraštyje yra apytikriai, perkant konkretaus būsto pritaikymo darbus tiekėjas turi įsivertinti tikslų medžiagų ir darbų kiekį konkrečiam objektui. |  |  |  |  |