LIGONINĖS PASTATO FASADO ARDYMO IR ATNAUJINIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninė (toliau – Užsakovas) perka ligoninės pastato (unikalus daikto numeris 8895-6005-1028, žymėjimas plane 2D3p) lauko fasado remonto ir įrengimo darbus. Objekto vieta - Aušros g. 27, Švėkšna, Šilutės r., Psichiatrijos klinika.

Fasado atnaujinimo darbų aprašymas pateikiamas techninės specifikacijos 1 lentelėje.

1 lentelė

| Eil. nr. | Darbų aprašymas | Mato vienetas |
| --- | --- | --- |
| Ardymo darbai |  |  |
| 1. | Dekoratyvinio tinko nuardymas | m2 |
| 2. | Sienų, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, dvisluoksnis tinko su armavimo sintetiniais tinkleliais nuardymas | m2 |
| 3. | Statybinių šiukšlių išvežimas automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t |
| Fasado atnaujinimo darbai |  |  |
| 1. | Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas (100m2 vertikalios projekcijos) | m2 |
| 2. | Sienų, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, dvisluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkleliais | m2 |
| 3. | Sienų tinkavimas dekoratyviniais tinko skiediniais | m2 |

- Darbų apimtys. Preliminarus fasado ardymo ir atnaujinimo plotas – 200 m2. Kiekvienos, Darbų (ardymo ir atnaujinimo) aprašymo lentelėje pateiktos pozicijos faktinis plotas ar kiekis gali kisti priklausomai nuo konkrečios remontuojamos vietos pažeidimo lygio ir būklės. Pvz. remontuojama vieta, kurioje reikalingas tik dekoratyvinio tinko nuardymas paliekant geros būklės dvisluoksnį tinką su tinkleliu ant izoliacinės plokštės – atnaujinimas tik dekoratyvinis tinkas. Faktiniai darbų kiekiai ir apimtys turės būti suderinti su Užsakovu ar jo įgaliotu atstovu, atsižvelgiant į Rangovo teikiamus pasiūlymus, rekomendacijas vadovaujantis statybų praktika, patirtimi bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais patvirtintais statybos techniniais reglamentais (toliau - STR). Atliekant darbus, nurodytus 1 lentelėje, Rangovas turi įsivertinti ir numatyti visas galimas išlaidas susijusias su konkretaus darbo atlikimu (transportas, statybinės medžiagos, pastolių nuoma, reikiamas darbuotojų skaičius ir pan.). Rangovas prieš teikdamas pasiūlymą gali atvykti į objektą tiksliai įsivertinti situaciją, darbų sudėtingumą prieš tai suderinęs laiką su ligoninės atstovu objekte – vyresnysis inžinierius Dovydas Rumšas, dovydas.rumsas@kulig.lt, mob. +37065538774. Užsakovas reikalui esant, Rangovo pageidavimu gali pateikti ligoninės renovacijos projekto dalis , pvz. Architektūrinė, Konstrukcinė ir pan.

- Objekto aprašymas. Ligoninės pastato, kuriam reikalingi fasado atnaujinimo darbai yra 3 aukštų su techniniu aukštu. Didžiausias aukštis 14,10 metrų (matomi defektai didžiausiame aukštyje – 10,80 metrų). Preliminarūs defektai su nuotraukomis pateikiami techninės specifikacijos 1 priede, pastato planai pateikiami techninės specifikacijos 2 priede. Fasado sienų baigiamojo paviršiaus apdailos sluoksnis yra silikatinis-silikoninis spalvotas tinkas faktūra ,,samanėlė“. Ligoninės renovacijos projekte nurodyta - ,,Struktūrinis tinkas, 1205-24. Plytinė Wzornik Fasadowy SIGMA COATING“.

- Reikalavimai. Rangovas privalo laikytis medžiagų paruošimo ir darbų atlikimo technologijos nurodomos produkto naudojimo instrukcijoje. Darbai turi būti vykdomi praėjus ne mažiau kaip 24 valandoms nuo prieš tai buvusios operacijos užbaigimo, jei sistemos gamintojas ar tiekėjas nenurodo kitaip.

Priedai:

1 priedas. Fasado defektai ir vietos, kuriose reikalingas remontas.

2 priedas. Planas ir fasadas.