PRIEMONĖMS DEZINFEKCIJAI, STERILIZACIJAI IR KONTEINERIAMS PANAUDOTOMS ADATOMS ĮSIGYTI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Dezinfekcinė priemonė endoskopų apruošimui (rankiniu būdu)

- veiklioji medžiaga – natrio perkarbonatas ir aktyvatorius arba lygiavertė;

- sudėtyje neturi būti aldehidų ir fenolių;

- veikia bakterijas (atitinka LST EN 13727 ir LST EN 14561:2006), mikobakterijas (atitinka LST EN 14348 ir LST EN 14563:2009), grybelius (LST EN 14562:2006), virusus (atitinka LST EN 14476 – pilnas virucidinis aktyvumas) – pateikti atitikimą standartams patvirtinančius dokumentus (akredituotos laboratorijos tyrimų protokolus/sertifikatus);

- pasižymi sporicidiniu veikimu (atitinka LST EN 17126:2019) pateikti atitikimą standartui patvirtinančius dokumentus (akredituotos laboratorijos tyrimų protokolus/sertifikatus);

- skirta dezinfekuoti šilumai jautrius plastiko, gumos gaminius bei metalinius instrumentus;

- skirta dezinfekuoti lanksčius ir kietus endoskopus (pateikti priemonės gamintojo patvirtinimą, kad  tinka Olympus ir Karl Storz endoskopų aukšto lygio dezinfekcijai);

- tinkamas naudoti ultragarso vonelėse;

- ekspozicija sporicidiniam efektui ≤ 15 min;

- pateikti priemonės naudojimo instrukciją lietuvių ir originalo kalbomis;

- pateikti saugos duomenų lapus;

- pateikti atitikties reglamentui 2017/745/ES (MPR) sertifikatą arba notifikuotos įstaigos patvirtinamąjį laišką/raštą;

- priemonės pavidalas – milteliai ar granulės;

- pateikti tirpalo aktyvumo indikatorių aprašymą/naudojimo instrukciją;

- pateikti priedus, kurie turi būti įskaičiuoti į dezinfekcinės priemonės kainą:

- tirpalo aktyvumo nustatymo indikatorius – 33 500 vnt;

- atsparias drėgmei (laminuotas) instrukcijas lietuvių kalba – 400 vnt.;

- atsparius drėgmei talpų žymėjimui lipdukus – 2000 vnt.

Orientacinis poreikis: 4000 kg.

- Konteineris panaudotoms adatoms 3 l:

- sandarūs;

- plastikiniai ar lygiavertės medžiagos, nepraduriami;

- su specialiu įtaisu, adatoms nuo švirkštų nuimti;

- konteinerio talpa 3 litrai;

- paženklinti specialiu pavojingų atliekų ženklu.

Orientacinis poreikis: 19 000 vnt.

- Pakavimo medžiaga  5 cm:

- sterilizacijos juosta, skirta medicininių instrumentų pakavimui H2O2 dujų plazmos sterilizacijai;

- juostos plotis 5cm ± 5mm;

- atitinka  ISO 11607-1, EN 868-5 ir ISO 11140-1 standartų dalis (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- atplėšimo metu plastiko ir popieriaus juostos išlieka vientisos, nesusisuka, neatsiskiria celiuliozės atplaišos;

- ant juostos nurodyta atidarymo kryptis, išmatavimai, partijos numeris;

- su išoriniu indikatoriumi H2O2 dujų plazmai;

- su užrašais ant juostos apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą arba spalvos pasikeitimo etalonu;

- rulonas ≥ 70 m.

Orientacinis poreikis: 2 030 m.

- Papildymo rinkinys su UV dažais paviršių valymui ir dezinfekcijos įvertinimui

4.1   UV dažai spaudui, kurie turi atitikti šiuos reikalavimus:

- dažai tinkami spaudo papildymui;

- dažai šviečia pašvietus UV šviesos žibintuvėliu;

- dažai tolygiai pasiskirsto;

- dažai nusivalo nuo visų paviršių, valant drėgna pašluoste;

- talpa 30-50 ml.

  - Purškiklis su UV dažais, kuris turi atitikti šiuos reikalavimus:

- purškiamas tirpalas su UV dažais, skirtas paviršių valymo ir dezinfekcijos kokybės įvertinimui;

- purškiklis tirpalą paskirsto smulkiais lašeliais, ant paviršiaus nesimato;

- po purškimo – dažai šviečia pašvietus UV šviesos žibintuvėliu;

- dažai tolygiai pasiskirsto;

- tirpalas nusivalo nuo visų paviršių, valant drėgna pašluoste;

- talpa 30-50 ml.

4.3.  Žymeklis su UV dažais, kuris turi atitikti šiuos reikalavimus:

- žymeklis su UV dažais, skirtas paviršių valymo ir dezinfekcijos kokybės įvertinimui;

- užrašius žymekliu – dažai šviečia pašvietus UV šviesos žibintuvėliu;

- užrašas nusivalo nuo visų paviršių, valant drėgna pašluoste.

Orientacinis poreikis: 6 vnt.

- Popieriaus – plastiko užlydomos sterilizacijos juostos su kloste 200mm ± 5mm x 55mm ± 5mm x 100m ± 0.1m

Juostos su kloste:

- skirta pakuočių formavimui vakuuminei garo sterilizacijai 121°-134°C ir etileno oksido dujomis;

- atitinka standartus LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-5 (pateikti atitikimą standartams patvirtinančius dokumentus);

- ant pakavimo juostų  yra garų, etileno oksido išoriniai indikatoriai, atsikartojantys kas 15+5 cm, su užrašais apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą arba spalvos pasikeitimo etalonu;

- trigyslė užlydymo siūlė, kurios plotis ≥10 mm;

- atplėšimo metu plastiko ir popieriaus juostos išlieka vientisos, nesusisuka, neatsiskiria celiuliozės atplaišos;

- ant juostos nurodyta atidarymo kryptis, išmatavimai, partijos numeris;

- forma – rulonas.

Orientacinis poreikis: 45 000 m.

- Sterilizuojamų paketų sutvirtinimo juosta

- lipni, neatsiklijuojanti sterilizacijos metu;

- juostos plotis  15 mm;

- forma – ritinys;

- galiojimo laikas nurodytas ritinio vidinėje pusėje arba ant ritinio pakuotės;

- galiojimo laikas  1metai;

Orientacinis poreikis: 400 000 m.

- Testai dezinfekuotų paviršių kontrolei:

Kontrolės testai:

- sterilūs mėgintuvėliai su tamponu;

- ATF išlaisvinantis ir liuminescensiją sukeliantis reagentas;

- tinka paviršių užterštumo kontrolės tyrimams;

- 1 mėgintuvėlis skirtas 1-am testui atlikti;

- pakuotės galiojimo laikas >1 m.;

- pritaikyti naudoti su ATF matavimo prietaisu;

- kartu pateikiamas 1 matavimo prietaisas, įskaičiuotas į testų kainą.

Orientacinis poreikis: 2 200 vnt.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.