AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

| MB „Gatvių projektavimas“ | _________ | Nr. (6.6)-2 |
| --- | --- | --- |
| nerijus@gatviuprojektavimas.lt | Į 2024-10-21 | Nr. |

DĖL PRAŠYMO

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) (toliau – Bendrovė) 2024-10-21 gavo Jūsų prašymą „ <...> Prašome išduoti prisijungimo sąlygas prie kelių Nr. A13 Klaipėda-Liepoja ir Nr. 2212 Klaipėda–Radailiai–Kretinga. <...>”. Pareiškėjas – MB „Gatvių projektavimas“ pagal sutartį Nr. AS-529, užsakovas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija.

Bendrovė neprieštarautų dėl esamų sankryžų nuo valstybinės reikšmės magistralinio kelio A13 Klaipėda–Liepoja (toliau – magistralinis kelias) bei valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2212 Klaipėda–Radailiai–Kretinga (toliau – rajoninis kelias) įrengimo privačiomis lėšomis, jeigu rengiant projektą būtų laikomasi šių prisijungimo sąlygų:

- projektą rengti vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais.

- reikalavimai inžineriniams tinklams:

  - rengiant inžinerinių tinklų projekto dalį vadovautis sąlygomis, pateiktomis Bendrovės tinklalapyje (žiūrėti nuorodą https://vialietuva.lt/aktuali-informacija);

  - lietaus nuotekų tinklų bei paviršinio vandens nuleidimo nuo planuojamos teritorijos į magistralinio bei rajoninio kelių vandens nuvedimo griovius ir įrenginius neprojektuoti. Vandens nuvedimas nuo planuojamos teritorijos turi būti projektuojamas tik į savo žemės sklypą ir vidinius įrenginius.

- Susisiekimo reikalavimai:

  - vadovautis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, patvirtinto Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653;

  - magistralinio bei rajoninio kelio statinio ribose nuovažos dangą numatyti su asfaltbetonio danga vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. V-16;

  - vadovautis Automobilių kelių vandens nuleidimo įrenginių projektavimo taisyklėmis KPT VNS 16, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-476;

  - pažeidus magistralinio ar rajoninio kelio paviršinio vandens nuvedimo įrenginius ar kitus kelio elementus, numatyti jų atstatymą;

  - atsižvelgiant į esamą situaciją, projektuojamose sankryžose numatyti vandens pralaidų įrengimą arba pagrįsti, kodėl vandens pralaida nereikalinga. Jei pralaida įrengiama, vamzdžio diametras, pagal statybos taisykles ST 188710638.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendimai“, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2011 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. V-72, negali būti mažesnis negu Ø 400 mm;

  - vadovautis Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-82;

  - vadovautis Kelio ženklų ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83;

  - vadovautis kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklėmis PĮT KŽA 08, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-298;

  - vadovautis pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijomis R PDTP 12, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-294;

  - vadovautis pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 3-487;

  - vadovautis statybos rekomendacijomis R 36-01 „Automobilių kelių sankryžos“, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2002 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 9;

  - vadovautis Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijomis R ISEP 10, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. V-146;

  - pateikti projektuojamų dangų konstrukcijų sujungimo su magistralinio bei rajoninio kelio dangos konstrukcija sprendinius (atskira detalės išnaša susisiekimo brėžinyje).

- kiti reikalavimai:

  - projekte pažymėti magistralinio bei rajoninio kelio juostos ir/arba statinio ribas;

  - projekte pažymėti magistralinio bei rajoninio kelio apsaugos zonos ribas;

  - įvertinti planuojamo projekto „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2212 Klaipėda−Radailiai−Kretinga sankryžos paprastasis remontas, įrengiant 6,971 km šviesoforinę sankryžą“ (toliau – projektas Nr. 1) ir projektuojamo projekto „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2212 Klaipėda–Radailiai– Kretinga ruožo nuo 4,800 iki 11,500 km kapitalinis remontas, įrengiant takus, apšvietimą ir inžinerines eismo saugos priemones“ (toliau – projektas Nr. 2) sprendinius. Projekto Nr. 2 projektuotojas – MB Susisiekimo komunikacijų sprendimai. Projekto Nr. 1 vadovė – Aurelija Endriekutė (aurelija.endriekute@vialietuva.lt);

  - pateikti brėžinius (schemas) įvertinimui ir prisijungimo prie valstybinės reikšmės kelių sutarties tarp kelio savininko ir nuovažos įrengėjo pasirašymui (schemą sudaro nuovažos centro koordinatės, nuovažos parametrai (spinduliai, plotis, pralaida, pralaidos vieta (jeigu reikalinga));

  - eismo organizavimo, ribojimo schemas ir (ar) sprendinius statybos darbų atlikimo metu pateikti peržiūrėti ir derinti Paslaugų ir kompetencijų grupei (eos@vialietuva.lt);

  - esant poreikiui, vadovaujantis Automobilių kelių juostos naudojimo inžineriniams tinklams kloti bendrųjų taisyklių BT ITK 09 patvirtintų Kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2009 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-329, 2 priedu (privalomasis), kartu su projektu pateikti pasirašytą (su inžinerinių tinklų valdytoju ir kelio savininku) inžinerinių tinklų klojimo, priežiūros, rekonstrukcijos ir iškėlimo sutartį;

  - parengtą projektą ir sprendinių brėžinių kopijas (.pdf ir .dwg formatu), kurios turės likti Bendrovėje kartu su prašymu dėl projekto patikrinimo, pritarimo ir derinimo pateikti peržiūrėti ir derinti Bendrovei (info@vialietuva.lt).

| Klientų aptarnavimo centro vadovė | Asta Žukauskaitė |
| --- | --- |

R. Damaševičiūtė, tel. (8 5) 232 9600, el. p. raimonda.damaseviciute@vialietuva.lt