TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Užsakovas / Perkančioji organizacija / VU – Vilniaus universitetas.

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Užsakovas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Darbų pirkimo tikslas – VU, siekdamas įrengti, rekonstruoti, atnaujinti silpnų srovių (įsilaužimo ir gaisro aptikimo signalizacijų, praėjimo kontrolės, vaizdo stebėjimo) sistemas, Užsakovui priklausančiose teritorijose ir patalpose, numato įsigyti toliau įvardintus darbus.

  - Leidimai, suderinimai – už leidimus ir (ar) suderinimus su atsakingomis institucijomis, reikalingus darbų atlikimui (pvz., žemės kasimo darbai ir kt.), yra atsakingas Rangovas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – VU viešųjų erdvių ir patalpų silpnų srovių sistemų įrengimas (toliau – Darbai).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Rangovas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Darbų teikimo vieta – Vilniaus m., Vilniaus universitetui priklausančios patalpos ir teritorijos.

  - Darbų apimtys:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Darbų apimtis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Atskirų Darbų užsakymų vykdymo terminas | Sutarties galiojimas (mėn.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei Darbų užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus atlikta visa perkamų Darbų apimtis) |  |  |
|  | Kabelių tiesimas virš pakabinamų lubų konstrukcijų | Darbai užsakomi pagal poreikį | ☒ | ☐ | Nustatomas Sutarties 2 skyriuje numatyta tvarka | 24 mėn. bet ne ilgiau nei bus išnaudota pradinės sutarties vertė |
|  | Kabelių tiesimas instaliaciniame kanale arba vamzdyje |  |  |  |  |  |
|  | Skylių gręžimas elektriniu grąžtu mūro sienose |  |  |  |  |  |
|  | Instaliacinio kanalo (iki 40x60 mm) arba instaliacinio vamzdžio (iki 25 mm) montavimas tvirtinant prie betono sienos |  |  |  |  |  |
|  | Kompiuterinės kištukinės jungties prijungimas prie kabelio gyslų galų. Kompiuterio kištukinio lizdo montavimas |  |  |  |  |  |
|  | Apsaugos sistemos įrenginių montavimas (judesio detektorius, stiklo dūžio detektorius, sirena) tvirtinant medsraigčiais |  |  |  |  |  |
|  | Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos įrenginių montavimas (detektorius su baze, sirena, mygtukas) tvirtinant medsraigčiais |  |  |  |  |  |
|  | Kabelių apsauginio lovelio (metalinis, cinkuotas 50x100mm) tvirtinimas prie pastato konstrukcijų pastato išorėje ir viduje. |  |  |  |  |  |
|  | Vidinės videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos |  |  |  |  |  |
|  | Lauko videokameros montavimas, tvirtinant ant stulpo, dirbant iš bokštelio |  |  |  |  |  |
|  | Lauko videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos, dirbant iš bokštelio |  |  |  |  |  |

  - Preliminarios Darbų apimtys, kurios planuojama atlikti per Sutarties laikotarpį, nurodytos šioje techninėje specifikacijoje (2 lentelė).

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - Užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu teikiami pagal Užsakovo poreikį. Darbai turi būti atlikti per Užsakovo užsakyme nurodytą terminą sutarties vykdymo metu (Sutarties 2.2 punktas).

- REIKALAVIMAI DARBAMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė

| Eil. Nr. | Aprašymas ir reikalavimai |
| --- | --- |
|  | Vykdydamas Sutartį, Rangovas tiesia gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų, apsaugos nuo įsibrovimo sistemos, kompiuterinio tinklo kabelius virš pakabinamų lubų, ant sienų atviru būdu, instaliaciniuose kanaluose. Tai pat išvesti kabelius iš patalpų į lauką gręžiant skyles mūro sienose. Sumontuoti RJ45 kištukus, vaizdo stebėjimo kameras patalpose (iki 6 m.), lauke ant sienų (iki 6 m.) ir stulpų (iki 12 m.). Sumontuoti apsaugos nuo įsilaužimo ir praėjimo kontrolės sistemų, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų įrenginius. |
|  | Techninėje specifikacijoje pateikti preliminarūs darbų kiekiai: - Planuojamas įrengti kamerų kiekis vidaus patalpose, patalpų aukštis iki 6 metrų– preliminariai 30 vnt. - Planuojamas įrengti kamerų kiekis ant pastato sienų, aukštyje iki 6 metrų – preliminariai 30 vnt. - Planuojamas įrengti kamerų kiekis ant apšvietimo stulpų, kai stulpų aukštis iki 12 metrų – preliminariai 10 vnt. - Planuojamas pakloti FTP/UTP 6cat, priešgaisrinis 2x1,5 kabelių kiekis, klojant kabelius virš pakabinamų „Armstrong“ tipo lubų – preliminariai 1000 metrų. - Planuojamas pakloti FTP/UTP 6cat, priešgaisrinis 2x1,5 kabelių kiekis, klojant kabelius esamomis konstrukcijomis arba tvirtinant kabelį prie sienos pastato viduje – preliminariai 500 metrų. - Planuojamas pakloti FTP/UTP 6cat, priešgaisrinis 2x1,5 kabelių kiekis, įgilinant kabelius mūro sienoje- preliminariai 50 metrų. - RJ45 kištukinių antgalių montavimas (užspaudimas) ant FTP/UTP 6cat kabelio– preliminariai 140 vnt. - Dūmų aptikimo daviklių bazių montavimas, pajungimas- preliminariai 200 vnt. - Apsaugos nuo įsilaužimo, praėjimo kontrolės, gaisro aptikimo sistemų įrenginių (judesio davikliai, sirenos, kortelių skaitytuvai)- preliminariai 200 vnt. - Kabelių apsauginio lovelio (metalinis, cinkuotas 50x100mm) tvirtinimas prie pastato konstrukcijų pastato išorėje. Planuojamas įrengti kiekis – preliminariai 20 metrų. - Kabelių apsauginio lovelio (metalinis, cinkuotas 50x100mm) tvirtinimas prie pastato konstrukcijų pastato viduje. Planuojamas įrengti kiekis – preliminariai 10 metrų. |
|  | Apmokėjimas numatomas už faktiškai atliktus Darbus, pagal Pasiūlymo formoje nurodytus įkainius. |
|  | Visą Darbams atlikti būtiną įrangą (laidai, RJ45 antgaliai, vaizdo kameros, davikliai, bazės) tiekia Užsakovas. |
|  | Visas montavimo, tvirtinimo medžiagas (tvirtinimo dirželiai, medsraigčiai, plastikiniai kamšteliai ir kt.) reikalingas Darbų atlikimui, tiekia Rangovas. Visų šių priemonių, naudojamų Darbams atlikti, kaina turi būti įtraukta į pasiūlymo kainą. |
|  | Įrankiai, mechanizmai, pastoliai, bokštelis- keltuvas, darbų saugos ir darbų zonos aptvėrimo priemonės, ir kitos priemonės, reikalingos atlikti Darbams – Rangovo. Visų šių priemonių, naudojamų Darbams atlikti, kaina turi būti įtraukta į pasiūlymo kainą. |
|  | Gavus užsakymą, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas parengia preliminarų Darbų atlikimo grafiką (savaitės tikslumu) ir jį pateikia derinimui už Sutarties vykdymą Užsakovo atsakingam asmeniui elektroniniu paštu, nurodytu Sutartyje. Užsakovas Darbų atlikimo grafiką suderina arba pateikia pastabas per 3 (tris) darbo dienas. Esant pastaboms, Rangovas įvertina pateiktas pastabas per 1 (vieną) darbo dieną. Galutinis suderinimas po visų pastabų įvertinimo atliekamas per 1 (vieną) darbo dieną. |
|  | Atsižvelgiant į Užsakovo, kaip mokymo įstaigos specifiką, Užsakovui pareikalavus, tam tikrose zonose dirbti bus galima tik ribotą laiką arba tik tam tikru paros laiku. |
|  | Atliekant Darbus, Rangovas turi suformuoti ir įrengti Darbų atlikimo zoną taip, kad būtų užtikrinti praėjimai (patekimai) į Užsakovo objektus. Reikalui esant, Darbų atlikimo zona turi būti aptverta. Šios sąnaudos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
|  | Siekiant užtikrinti Rangovo darbuotojų savarankišką darbą Užsakovo objektuose, Rangovas, ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo, turi atsiųsti Užsakovo atsakingam darbuotojui elektroniniu paštu nurodytu Sutartyje, darbuotojų, kurie dirbs Užsakovo objekte, galiojančias pažymėjimų kopijas, patvirtinančias teisę dirbti numatytus darbus. Sutarties galiojimo metu įvykus darbuotojų pasikeitimams, Rangovas atsiunčia atnaujintą darbuotojų sąrašą ne vėliau, kaip 2 (dvi) darbo dienos iki Darbų pradžios. |
|  | Siekiant užtikrinti Rangovo darbuotojų patekimą į Užsakovo objektus, Rangovas, ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Darbų pradžios, turi atsiųsti Užsakovo atsakingam darbuotojui elektroniniu paštu, nurodytu Sutartyje, darbuotojų, kurie vykdys Darbus, sąrašą ir Darbams vykdyti skirtų transporto priemonių sąrašą su jų registracijos numeriais. Sutarties galiojimo metu įvykus darbuotojų pasikeitimams, Rangovas atsiunčia atnaujintą darbuotojų ir transporto priemonių sąrašą ne vėliau, kaip 2 (dvi) darbo dienos iki Darbų pradžios. |
|  | Vykdydamas Darbus, Rangovas privalo vadovautis pirkimo objektui taikytinais Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais ir taisyklėmis (aktuali redakcija), reglamentuojančiais elektros įrenginių įrengimo darbus. |
|  | Rangovas turi atlikti Darbus pagal Sutartį, o užbaigus Darbus ir (arba) nutraukus Sutartį, sutvarkyti Darbų zoną ir atstatyti gerbūvį. |
|  | Rangovas yra atsakingas už savo ir savo pasitelktų subrangovų (taikoma, jei pasitelkiami) personalą objekte ir privalo užtikrinti darbų saugą, tinkamą darbo kultūrą, skirti atsakingą darbuotoją, kuris būtų pasiekiamas telefonu ir elektroniniu paštu. Šalys susitaria, kad tinkama darbo kultūra objekte yra suprantama taip: - Rangovo (ir jo samdytų subrangovų) personalas turi dėvėti reikalavimus atitinkančius darbo rūbus ir asmenines saugos priemones, turi darbo pažymėjimus. - Tinkamai pagal įrenginių naudojimo instrukcijas naudoja visą mechaninę ir elektros įrangą, medžiagas ir įrenginius sandėliuoja nustatytose vietose. - Apie Darbų pradžią (atvykus) ir Darbų baigimą (išvykstant) informuojami apsaugos darbuotojai. Kiekvienos darbo dienos pabaigoje Darbų atlikimo vieta yra sutvarkoma ir joje užtikrinama apsauga. Baigus Darbus, apsaugos darbuotojams grąžinami visi paimti patalpų raktai. Daryti VU patalpų raktų dublikatus DRAUDŽIAMA. - Rangovo (ir jo samdytų subrangovų) personalas objekte nerūkys (išskyrus tam skirtas vietas), nemėtys nuorūkų, nešiukšlins, atliekas rūšiuos pagal nustatytą tvarką ir pasirūpins tinkamu jų utilizavimu, o esant būtinumui pristatys reikiamas pažymas iš atliekų tvarkytojų. |

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.2. papunktį - paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių.

3 lentelė

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos / žaliasis reikalavimas | Atitiktį žaliesiems reikalavimams įrodymas: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Darbų atlikimo metu, Rangovas pasirinktinai taiko: - Statybvietės apšvietimui Rangovas naudoja prožektorius su akumuliatoriais, kurie kraunami iš saulės baterijų. - Įrankių/prietaisų akumuliatoriai yra pakraunami iš saulės baterijų, sumažinant priklausomybę nuo vietinio elektros tiekimo. - Rangovo darbų vadovai atvyksta į objektą elektromobiliu. | Rangovas, prieš pradedant Darbus, už Sutarties vykdymą atsakingam Užsakovo asmeniui nurodo, kurio (ių) reikalavimų laikysis Sutarties vykdymo metu, o už reikalavimo vykdymo kontrolę atsakingas už Sutarties vykdymą atsakingas Užsakovo asmuo. |

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Rangovas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Užsakovas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Rangovo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Užsakovas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.