Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas

Automatizuota matavimo ir kontrolės sistema su duomenų apdorojimo ir analizės programine įranga

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Reikalaujamas dydis, sąlyga | Siūlomos prekės dydis, sąlyga ir dokumentas ar internetinė nuoroda į sąlygą pagrindžiantį dokumentą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | AUTOMATIZUOTOS MATAVIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS TECHNINIAI REIKALAVIMAI (1 komplektas) |  |  |
|  | 3D skeneris: |  |  |
|  | Gamintojas, modeliai | Nurodyti |  |
|  | Nuoroda į gamintojo tinklalapį | Nurodyti |  |
|  | Kampų matavimo tikslumas | ≥ 1 s |  |
|  | Automatinis kompensatorius | Ne mažiau dviejų ašių. |  |
|  | Automatinio kompensatoriaus tikslumas | Ne daugiau kaip 0,5 s |  |
|  | Automatinio kompensatoriaus veikimo diapazonas | ±5,0 min. ribose. |  |
|  | Atstumo matavimo tikslumas į 6,2 cm diametro prizmę, pagal ISO SO17123-4 arba lygiavertį standartą | Ne daugiau už 1 mm + 1,5 ppm |  |
|  | Atstumo matavimo tikslumas be reflektoriniu režimu, pagal ISO SO17123-4 arba lygiavertį standartą. | Ne daugiau už 2 mm + 1,5 ppm |  |
|  | Prizmės automatinio sekimo tikslumas, pagal ISO SO17123-4 arba lygiavertį standartą | Ne daugiau už 2 mm + 1,5 ppm |  |
|  | Pozicijos nustatymo tikslumas skenavimo režimu | Ne daugiau 2,5 mm prie 100 m. |  |
|  | Saugus pirmos klasės lazeris | Privalomas |  |
|  | Lazerinio žymeklio lazerio sklaida | Ne daugiau 7 mm prie 120 m. |  |
|  | Atstumo matavimo laikas be reflektorinio režimo | Ne ilgiau 1,5 s |  |
|  | Atstumo matavimo nuotolis į vieną 6,2 cm diametro prizmę | Ne trumpiau 4 000 m |  |
|  | Atstumo matavimo nuotolis be reflektorinio režimo | Ne trumpiau nuo 600 iki 700 m į baltą 18% šviesą atspindinčią „Kodak Grey E1527795“ standarto kortelę. |  |
|  | Nuotolis skenavimo režimu | Ne mažiau 500 m. |  |
|  | Automatinio prizmės taikymosi, sekimo ir duomenų perdavimo nuotolis | Ne mažiau 500 m. |  |
|  | Skenavimo greitis | Ne mažiau 25 000 taškų per sekundę. |  |
|  | Skenavimo aprėptis | Ne mažiau 300º horizontaliai ir vertikaliai. |  |
|  | Spindulio sklaida | Ne daugiau 15 mm prie 100 m. |  |
|  | Vaizdo kameros sparta | Ne mažiau 15 kadrų per sekundę. |  |
|  | Vaizdo kameros aprėptis | Kintama. Nuo 90º iki 300º horizontaliai ir vertikaliai. |  |
|  | Vaizdo kameros skiriamoji geba | Ne mažiau 2500 x 1900 pikselių. |  |
|  | Vaizdo kameros išlaikymas | Automatinis ir fiksuotas. |  |
|  | Optinis artinimas | Ne mažiau 80 kartų. |  |
|  | Mikrometrinis taikymas | Ne daugiau 1piks prie 1“ |  |
|  | Vizualinis taikymosi tikslumas | 1piks. Turi atitikti 1 mm prie 50 m. |  |
|  | Auto fokusavimas | Privalomas |  |
|  | Kameros dinaminis diapazonas (angl. HDR) | Privalomas |  |
|  | Kamerų bendra skiriamoji geba | Ne mažiau 21 Mpiks |  |
|  | Pavara | Servo arba elektro automatinė. |  |
|  | Jungtys | WiFi, UHF (radijo) |  |
|  | Atsparumo klasė | IP55 ar aukštesnė |  |
|  | Darbinė temperatūra nuo | -20ºC iki +50ºC |  |
|  | Sauga | Privaloma minimali apsauga – slaptažodis. |  |
|  | Darbo trukmė | Akumuliatorinių Ličio jonų baterijų komplektas, užtikrinantis 8 valandų nepertraukiamus matavimus. |  |
|  | Instrumento svoris | Ne daugiau kaip 8 kg |  |
|  | Nuotolinis valdymo blokas |  |  |
|  | Gamintojas, modeliai | Nurodyti |  |
|  | Nuoroda į gamintojo tinklalapį | Nurodyti |  |
|  | Operacinė sistema | Ne senesnė kaip Windows 11 |  |
|  | Atsparus lauko kompiuteris | Turi atitikti standartus MIL-STD-810. Ne mažesnė kaip IP 65 atsparumo klasė. Turi būti apsauga smūgiams ir vibracijai. Turi turėti apsauginius guminius bamperius. |  |
|  | Procesorius | Ne prastesnis nei 3,0 GHz |  |
|  | Procesoriaus branduolių skaičius | Ne mažiau kaip 4 |  |
|  | Operatyvioji atmintis | Ne mažiau 8GB |  |
|  | Procesoriaus struktūra | Ne mažiau kaip 64 Bitai |  |
|  | Standusis diskas | Ne mažiau 256 GB SSD |  |
|  | Ekranas | Ne mažiau 10“ skersmens, „multy-touch“, veikia su aktyviu ekrano pieštuku ir jautrus lietimui. |  |
|  | Fiziniai mygtukai | Maitinimas ir ne mažiau 4 programuojamų funkcijų mygtukai (matuoti, skenuoti, ženklinti, eksportuoti duomenis). |  |
|  | Vaizdo kamera | Priekinė ir galinė, ne mažiau kaip 5 Mpix.su automatiniu fokusavimu. |  |
|  | Audio | Integruotas garsiakalbis ir mikrofonas. |  |
|  | Integruoti modemai | Wi-Fi, ir ne mažiau 4G LTE |  |
|  | Modemo veikimo nuotolis | Bevielė jungtis privalo užtikrinti robotizuoto tacheometro nenutrūkstamą valdymą ne mažiau kaip 500 m atstumu. |  |
|  | Kitos jungtys | USB, Bluetooth 4.0 |  |
|  | Baterija | Baterija privalo užtikrinti 8 valandas ar daugiau nepertraukiamo darbo veikimo. |  |
|  | Jutikliai | Kompasas, akselerometras, integruota GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU antena |  |
|  | Darbinė temperatūra (lauko sąlygomis) | Turi veikti nuo – 20 ºC iki + 50 ºC |  |
|  | Kompiuterio svoris | Ne sunkesnis 1,5 kg. |  |
|  | Valdymo bloko programinės įrangos techniniai reikalavimai |  |  |
|  | Gamintojas, modeliai | Nurodyti |  |
|  | Nuoroda į gamintojo tinklalapį | Nurodyti |  |
|  | Koordinačių sistemos | LKS-94 koordinačių ir Lietuvos aukščių sistemų palaikymas. Mastelio (angl. „scale factor“) įvedimas. Koordinačių sistemų bibliotekų kūrimas įvertinant projekcijos parametrus, elipsoido ir geoido parametrus. Koordinačių sistemų transformavimas, parametrų pateikimas. |  |
|  | Kalba | Įdiegta Lietuvių ir anglų. |  |
|  | Duomenų apsikeitimas | Duomenų apsikeitimas (Importas/eksportas) universaliais TXT, DXF, DWG, CSV, SHP, IFC, LAS ir koordinuotų JPG formato brėžinių formatų palaikymas. |  |
|  | Skaičiavimo uždaviniai | 63.1. Darbo sukūrimas; |  |
|  |  | 63.2. Vartotojų sukūrimas, saugant pagrindines vartotojų sukurtas kodų bibliotekas, pajungtų įrenginių ir jų tikslumo šablonines nuostatas; |  |
|  |  | 63.3. Piketų (koordinačių) įvedimas; |  |
|  |  | 63.4. Taškų koordinavimas (matavimas), kodavimas (ne mažiau dviejų kodų eilučių), grafinis duomenų atvaizdavimas; |  |
|  |  | 63.5. Taškinių, linijinių, plotinių ženklų atvaizdavimas pagal GKTR reikalavimus; |  |
|  |  | 63.6. Taškų, linijų ženklinimas; |  |
|  |  | 63.7. Horizontalus atstumo apskaičiavimas; |  |
|  |  | 63.8. Vertikalaus atstumo apskaičiavimas; |  |
|  |  | 63.9. Pasvirusios linijos ilgio apskaičiavimas; |  |
|  |  | 63.10. Nepasiekiamo taško skaičiavimas ir grafinis atvaizdavimas: projekcija į liniją, taškas, užkirtis (dvi koordinatės ir du atstumai), pratęsimas (dvi koordinatės ir atstumas nurodant pratęsimo kryptį); |  |
|  |  | 63.11. Ploto ir perimetro apskaičiavimas pagal užduotas taškų koordinates; |  |
|  |  | 63.12. Linijos sukūrimas; |  |
|  |  | 63.13. Pamatuotų koordinačių vidurkio apskaičiavimas; |  |
|  |  | 63.14. Koordinačių prieaugių apskaičiavimas; |  |
|  |  | 63.15. Linijos dalinimas: lygiomis dalimis, atkarpomis; |  |
|  |  | 63.16. Paviršiaus kūrimas, grafinis aukščio pokyčio atvaizdavimas; |  |
|  |  | 63.17. Tūrių skaičiavimas, tūrių analizė, skirtingų tūrių palyginimas; |  |
|  |  | 63.18. Linijos poslinkis pagal užduotą atstumą ir kryptį (ang. „offset“); |  |
|  |  | 63.19. Automatinis piketų sukūrimas polilinijos lūžio vietose; |  |
|  |  | 63.20. Automatinis atkarpų sukūrimas polilinijos lūžio atkarpose; |  |
|  |  | 63.21. 3D linijos automatinis punktyrinis pratęsimo atvaizdavimas; |  |
|  |  | 63.22. Automatinio robotizuoto tacheometro ir pozicijos nustatymo GNSS imtuvo valdymas, konfigūravimas, duomenų atvaizdavimas ir saugojimas tame pačiame darbe; |  |
|  |  | 63.23. Automatinio robotizuoto tacheometro vaizdo kameros duomenų atvaizdavimas, foto koordinuotų nuotraukų saugojimas; |  |
|  |  | 63.24. Įspėjimas dėl GNSS imtuvo judesio matavimo metu; |  |
|  |  | 63.25. Automatinio tacheometro vizavimo tinklelių siūlelio ir jo ryškumo keitimas; |  |
|  |  | 63.26. Vizavimas (taikymasis) realiu laiku valdymo bloko ekrane, mikrometrinių sraigtų atvaizdavimas ekrane; |  |
|  |  | 63.27. Perkančiosios organizacijos (VTPSI) turimų Globalinės padėties nustatymo sensorių Spectra SP60 ir Trimble R580 programinės įrangos palaikymo integracija, kad automatiškai nuskaitytu šių sensorių koordinačių pozicijas realiu laiku; |  |
|  |  | 63.28. Automatinio tacheometro LKS94 pozicijos automatinis apskaičiavimas užkirčio metodu iš 3 ir daugiau pozicijų nuskaitant Globalinės padėties nustatymo sensorių reikšmes; |  |
|  |  | 63.29. Skenavimas LKS-94 koordinačių sistemoje; |  |
|  |  | 63.30. Mastelio (angl „Scale factor“) pritaikymas skanuotiems taškams; |  |
|  |  | 63.31. Grafinis (TXT, DXF, DWG, CSV, SHP, IFC, LAS) formatų duomenų atvaizdavimas ir 3D peržiūra; |  |
|  |  | 63.32. Skenavimo tankumo parinkimas; |  |
|  |  | 63.33. Skenuojamos teritorijos aprėpties parinkimas (stačiakampiu, daugiakampiu, dalis ar pilna sfera); |  |
|  |  | 63.34. Koordinuotos sferinės foto nuotraukos sudarymas; |  |
|  |  | 63.35. 3D erdvėje geografiškai orientuotos nuotraukos fiksavimas; |  |
|  |  | 63.36. Anotacija fotonuotraukoje; |  |
|  |  | 63.37. Tacheometrinio ėjimo lyginimas mažiausių kvadratų metodu ir grafinis ėjimo vektorių atvaizdavimas. Ėjimo lyginimo ataskaitos generavimas; |  |
|  |  | 63.38. IFC formato brėžinių briaunų, plokštumų susikirtimo žymėjimas; |  |
|  |  | 63.39. Vientiso IFC brėžinio atvaizdavimas (angl. „SOLID“) ir konstrukcinių elementų atvaizdavimas (angl. Wireframe); |  |
|  |  | 63.40. Objekto konstrukcinių elementų atvaizdavimas (angl. Wireframe); |  |
|  |  | 63.41. Dviejų skenuotų paviršių palyginimas ir nesutapymo atvaizdavimas pasirinkta spalvine gama; |  |
|  |  | 63.42. IFC brėžinyje esančių plokštumų palyginimas su |  |
|  |  | skenuotais duomenimis ir nesutapymo atvaizdavimas pasirinkta spalvine gama; |  |
|  |  | 63.43. Duomenų sinchronizavimo palaikymas kompiuterinės Debesijos serveriais su duomenų apdorojimo ir analizės programine įranga; |  |
|  |  | 63.44. WMS (ang. ,,Web Map Server“) ir WFS ( ang. ,,Web Feature service“) internetinių žemėlapių serverių palaikymas ir žemėlapių sluoksnių atvaizdavimas, sluoksnių permatomumo keitimas; |  |
|  |  | 63.45. Turi būti numatyta galimybė įrangos valdytojui nuotoliniu būdu stebėti įrangą ir gauti pranešimus elektroniniu paštu apie jos pozicijos pokytį. Įrangos pozicija turi būti saugoma kompiuterinės Debesijos serveriuose ir atvaizduojama žemėlapio ekrane jungiantis ir autentifikuojantis per internetinę WEB naršyklę; |  |
|  |  | 63.46. Turi būti vartotojui užtikrintas programinės įrangos naujausios versijos atnaujinimas nekeičiant ar neištrinant esamos sistemos konfigūravimo nuostatų. Programinės įrangos naujinimai – automatizuotai veikiantys kompiuterinės Debesijos pagrindu. |  |
|  | Vaizdo fokusavimas | Automatinis |  |
|  | Centryro vaizdo ir gulsčiuko nuokrypio reikšmių automatinis dokumentavimas | Privalomas |  |
|  | Ataskaitos | Turi būti automatinis ataskaitų generavimas pdf ar doc. formatu: - Taško numeris, x, y, z, kodas, x, y, z , RMS, laikas; - Nužymėtų koordinačių ataskaita pagal nustatytą toleranciją; - Tūrių skaičiavimo ir palyginimo atskaita. |  |
|  | Įrangos komplektacija | Įranga: - Kelmelis; - Baterijos; - Dviejų baterijų įkroviklis su baterijų iškrovimo funkcija; - Plastikinis transportavimo dėklas. Priedai: - Stiklo pluošto tvirtas ir stabilus trikojis; - 360º prizmė ; - Laikikliai tvirtinantys valdymo bloką prie kartelės; - Teleskopinė stiklo pluošto kartelė ne mažiau 2,5 m aukščio. |  |
|  | Garantija bei aptarnavimas | Tiekėjas turi atlikti siūlomos techninės ir programinės įrangos garantinį aptarnavimą – turi būti įrangos gamintojas arba būti įgaliotas siūlomos įrangos gamintojo atstovas ir turi turėti siūlomos įrangos gamintojo autorizuotą serviso centrą Lietuvoje arba turi būti sudaręs sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atstovauti gamintojui, kuris užtikrintų, kad garantinis aptarnavimas bus atliekamas tinkamai. Būtina pateikti tai patvirtinančius dokumentus. |  |
|  | Matavimų programinės įrangos palaikymas | Automatinis, nemokamas (garantiniu laikotarpiu) programinės įrangos įdiegimas. |  |
|  | Duomenų apdorojimo ir analizės programinės įrangos reikalavimai |  |  |
|  | Koordinačių sistemos | LKS-94 koordinačių ir Lietuvos aukščių sistemų palaikymas. Mastelio (angl. „scale factor“) įvedimas. Koordinačių sistemų bibliotekų kūrimas įvertinant projekcijos parametrus, elipsoido ir geoido parametrus. Koordinačių sistemų transformavimas, parametrų pateikimas. |  |
|  | GNSS duomenų apdorojimas | GNSS statinių matavimų duomenų importas, peržiūra, grafinis statinių ir RTK stebėjimų atvaizdavimas, pavienių GNSS stygų ir tinklo lyginimas naudojant L1/L2, L2C dažnius iš GPS ir GLONASS palydovų sistemų. Privalomas GNSS pavienių stygų ir tinklo lyginimas naudojant Galileo ir BeiDou (COMPASS) palydovų sistemas. |  |
|  | Duomenų apsikeitimas | Grafinis importuotų (TXT, DXF, DWG, CSV, SHP, IFC, LAS, XML) duomenų atvaizdavimas, duomenų peržiūra, redagavimas. |  |
|  | Tikslumo ataskaitų ir formų automatinis generavimas | El. tacheometrų „žalių“ duomenų importas, ėjimo lyginimas mažiausių kvadratų metodu, tikslumo ataskaitų automatinis generavimas. |  |
|  | Ataskaitų formų generavimas | Programinė įranga turi palaikyti funkcionalumą skirtą parengti kokybės kontrolės ataskaitų formas ir automatinį šių ataskaitų formavimą. Kontrolės ataskaitų šablonų konfigūravimas pagal poreikį: šablonų nekintamos dalies teksto redagavimas, lentelių ir paveikslėlių įterpimas, automatiškai sugeneruojamos informacijos vietos bei kiekio ataskaitoje keitimas. |  |
|  | CAD funkcionalumas | Linijų ir simbolių (blokų) braižymas ir kūrimas, sluoksnių palaikymas, automatinio kodavimo ir braižymo funkcionalumas. |  |
|  | Automatinis objektų aptikimas ir taškų masyvo suskirstymas atskirais taškų masyvų regionais (ang. „Point Clauds regions“) | Turi atpažinti: - Lauke esančius objektus: medžius, krūmus, žolę, pastatus, žemės paviršių, sankasas, laiptus, tvoras, stulpus, kelio ženklus, oro linijas, komunikacijų sargelius; - Trikdžius: praeivius, automobilius; - Pastato vidaus elementus: grindis, lubas, sienas; - Naudotojo nustatytus pasikartojančios formos objektus. |  |
|  | Taškų masyvo vektorizavimas | Privalomas automatizuotas linijinių, taškinių, plotinių objektų išskyrimas iš taškų masyvo ir konvertavimas šiais vektoriniais CAD elementais: kelio kraštas, bortai, sankasų kontūrai, oro linijos, stulpai, medžiai, ženklai. |  |
|  | Automatinis dangos defektų atpažinimas | Programinė įranga turi turėti galimybę automatiškai aptikti ir išskirti iš taškų masyvo ir orto fotografinio žemėlapio kelio paviršiaus (asfalto) defektus (įtraukimus ir duobutes), bei jas atvaizduoti ir pažymėti (išskirti) kontūrais. |  |
|  | Žemėlapiai | Google Earth ar Bing Maps žemėlapių atvaizdavimas programos darbalaukyje. |  |
|  | Paviršiai | Paviršių kūrimas iš taškų ir lūžio linijų, horizontalių automatizuotas atvaizdavimas pagal užduotą horizontalių laiptą. |  |
|  | Vektorizavimas | Automatinis PDF formato brėžinių skaitmeninis vektorizavimas ir pavertimas realaus pasaulio situaciją atvaizduojančiais objektų elementais (taškiniais, linijiniais, tekstiniais, anotacijos). |  |
|  | Papildomas taškų masyvų (angl. point clouds) tikslinimas naudojant papildomą geodezinę įrangą | Programinė įranga privalo importuoti GNSS imtuvų, skaitmeninių nivelyrų, tacheometrų, 3D lazerinių skenerių darbinius matavimų duomenis tame pačiame projekte nurodant prioritetinę tikslumo vertinimo tvarką pvz. aukščio reikšmė priskiriama iš nivelyro duomenų, pozicija iš GPNS ar tacheometro duomenų. Keičiant reikšmes – privalo perskaičiuoti taškų masyvo koordinates. |  |
|  | Taškų masyvų (angl. point clouds) karpymas | Privalomas erdvinis atvaizdavimo apribojimas kubu (valdoma jo padėtis bei matmenys) ir taškų debesies karpymas, 2D pjūvio plokštumos įrankiai. |  |
|  | Taškų masyvo (angl. point cloud) atvaizdavimas | Taškų masyvų atvaizdavimas natūraliomis spalvomis, pagal intensyvumą, pagal aukščio reikšmę, spalvų ryškumą, tankumo bei kontrasto valdymas. |  |
|  | Kodų biblioteka | Kodų bibliotekos kūrimas ir redagavimas, automatinis apsikeitimas su komplektuojama įranga. |  |
|  | Foto nuotraukos | Geo žymėtų (angl. „GeoTag“) foto nuotraukų jpg. formatu importas ir atvaizdavimas. Panoraminių nuotraukų universaliu jpg. formatu importas ir atvaizdavimas, 3D orientuotų nuotraukų universaliu jpg. Formatu importas ir atvaizdavimas. |  |
|  | Foto nuotraukų perorientavimas | 3D erdvėje geografiškai orientuotos pavienės nuotraukos automatinis perorientavimas į horizontalią projekciją. |  |
|  | Automatizuotas nuotraukų apdorojimas į orto foto žemėlapį | Turi būti numatyta galimybė iš RGB nuotraukų sudaryti vientisą orto foto žemėlapį ir žemės paviršiaus skaitmeninį modelį LKS94 koordinačių sistemoje. |  |
|  | Kontroliniai žemės taškai (angl. „GCP“) | Programinė įranga privalo koreguoti ir tikslinti matavimo duomenis naudojant vietinius koordinuotus kontrolinius žemės taškus. |  |
|  | Duomenų sinchronizavimas | Duomenų sinchronizavimo palaikymas kompiuterinės Debesijos serveriais su valdymo bloko programine įranga. |  |
|  | Duomenų peržiūra kompiuterinės Debesijos serveriuose | Pavienių taškų, IFC brėžinių, taškų masyvų 3D paržiūra, anotacijų kūrimas, atstumo matavimo įrankiai. |  |
|  | Programinės įrangos licencija | 1 darbo vieta (programinės įrangos atnaujinimas 24 mėn.) |  |
| 93. | Mokymai | Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo įrangos pristatymo suderinus su VTPSI, turi būti pravesti mokymai ne mažiau kaip 4 darbuotojams ne trumpesni kaip 6 val. mokymai. Mokymai turi apimti 3D skenavimą, įrangos eksploatavimą, duomenų perdavimą, apdorojimą, naudojant pateiktą programinę įrangą. Detali mokymų programa turi būti suderinta iš anksto su VTPSI. Užbaigus mokymus turi būti išduoti mokymų sertifikatai. |  |

Pastaba:

Tiekėjas turi pateikti galiojančių dokumentų, įrodančių gamintojo statusą, kopijas arba galiojančių įgaliojimų, sertifikatų, sutarčių ar kitų lygiaverčių oficialų gamintojo atstovavimą įrodančių dokumentų kopijas.