| Eil. Nr. | Parametrai | Minimalūs reikalavimai | Siūloma charakteristikos reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją. |  |
| 2. | Produkto pavadinimas | Nurodyti produkto pavadinimą, modelį. Pateikti nuorodą į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |
| 3. | Tarnybinių stočių tipas | Pastatomas (ang. tower). Korpuso priekyje ir gale turi būti įmontuotas tarnybinę stotį identifikuojantis šviesinis indikatorius, valdomas mygtuku. Korpusas turi talpinti ne mažiau kaip 8 vnt. diskų. Gabaritai ne didesni 400x200x500mm. |  |
| 4. | Procesorių skaičius | Ne mažiau 1 vnt. |  |
| 5. | Procesoriaus architektūra | x86 architektūros procesorius, palaikantis 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas, virtualizavimo instrukcijas aparatiniu lygmeniu. |  |
| 6. | Branduolių skaičius procesoriuje | 8. |  |
| 7. | Procesorių našumo reikalavimai | Siūlomi procesoriai turi užtikrinti ne mažesnį kaip): - 100 vienetų pagal SPECint_rate_base2017 testą našumą; - 110 vienetų pagal SPECfp_rate_base2017 testą našumą. Rezultatai turi būti skelbiami adresu www.spec.org puslapyje ir pateikti pasiūlyme. Pateikiami našumo rezultatai turi būti išmatuoti siūlomoje tarnybinėje stotyje su siūlomu procesoriumi. Nurodyti procesoriaus gamintoją ir modelį. |  |
| 8. | Operatyvioji atmintis | Ne blogiau kaip ECC DDR5-5600. |  |
| 9. | Įdiegta operatyvioji atmintis | Ne mažiau 64 GB. Visi atminties moduliai turi būti vienodos talpos ir ne mažesni kaip 32GB |  |
| 10. | Operatyvinės atminties lizdų skaičius | Ne mažiau kaip 4 vnt. |  |
| 11. | Diskų adapteris | Vidinis ne prastesnis nei 12 Gb/s Serial-Attached SCSI (SAS) diskų adapteris. Palaikantis RAID 0, 1, 10. Valdiklis turi turėti galimybę dirbti HBA ir RAID režimu vienu metu. |  |
| 12. | Diskai | - ne mažiau 4 x ne mažiau 1,9TB talpos 2.5“ SSD keičiami darbo metu (ang. hot swap); |  |
| 13. | Tinklo sąsajos | Ne mažiau kaip 2 vnt. 1G Base-T Ethernet prievadai. |  |
| 14. | Išorinės ir vidinės įvedimo / išvedimo jungtys | - ne mažiau kaip 4 USB 3.2 (iš jų ne mažiau nei 1 vnt. turi būti priekyje ir ne mažiau kaip 1 vnt. turi būti viduje); - 1 vnt. 1Gb sąsaja, dedikuota nuotoliniam valdymui, turi būti gale; - 1 vnt. USB sąsaja, dedikuota nuotoliniam valdymui, turi būti priekyje; - - 1 prievadas monitoriui. |  |
| 16. | Video adapteris | Integruotas |  |
| 17. | Išplėtimo galimybės | Turi būti ne mažiau kaip 2 PCI-e 5.0 pilno aukščio. |  |
| 18. | Maitinimo šaltinis | Ne mažiau kaip du, ne didesnio kaip 1000W galingumo ir ne mažesnio kaip 96% efektyvumo, dubliuojantys vienas kitą maitinimo šaltiniai, keičiami darbo metu (ang. hot plug). Tarnybinės stoties maitinimo šaltinio galingumas turi būti pakankamas užtikrinti tarnybinės stoties darbingumą nemažinant greitaveikos net ir sutrikus vieno iš šaltinių veiklai. Pritaikyti maitinti iš 230 V 50Hz kintamos srovės elektros tinklo. Nurodyti maitinimo šaltinių galią. |  |
| 19. | Aušinimas | Dubliuotų ventiliatorių sistema (N+1). Keičiami darbo metu (ang. hot swap). |  |
| 20. | Nuotolinio valdymo adapteris | Nepriklausomas nuo operacinės sistemos, veikiantis be agentų. Turi būti: - Tarnybinės stoties nutolęs valdymas per WEB naršyklę; - Tekstinė ir grafinė konsolės; - Aparatinės dalies (aušinimo ventiliatorių, temperatūros, procesorių, operatyvinės atminties, maitinimo šaltinių, vidinių diskų) būklės ir sistemos konfigūracijos stebėjimas bei pakeitimų užfiksavimas ir išsaugojimas vidinėje nuotolinio valdymo adapterio atmintyje; - Virtualus CD - ROM ir KVM palaikymas; - Kerberos saugumo protokolo palaikymas; - MS Active Directory palaikymas; - Nuotolinis tarnybinės stoties įjungimas/išjungimas; - Galimybė prisijungi ne mažiau kaip 15 nutolusių vartotojų vienu metu ir dalintis konsolės seansu; - Aparatinės dalies temperatūros, CPU, operatyvinės atminties, vidinių diskų būklės stebėjimas ir automatinis SNMP pranešimų siuntimas administratoriui ir gamintojo servisui. - turi būti užtikrinama nuotolinio valdymo raktų apsauga nuo priegos per PCI magistralę - apsauga nuo nuotolinio valdymo adapterio perprogramavimo atakų (t.y. ribojamas sėkmingų tiek nesėkmingu perprogramavimo bandymų 24 valandų laikogtarpyje) - - nuotolinio valdymo adapteris privalo stebebėti tarnybinės stoties komponenčių apkrovos parametrus ir rekomenduoti BIOS parametrų nustatymus optimaliausiam tarnybines stoties darbui arba maksimaliam našumui. |  |
| 22. | Gamintojo valdymo ir administravimo programinė įranga | Turi būti pateikta tarnybinės stoties valdymo ir stebėjimo programinė įranga ar paslauga, turinti šias galimybes: - centralizuotas tarnybinių stočių inventoriaus sekimas; - tarybinių stočių programinės įrangos versijų stebėjimas ir tinkamų versijų rekomendacijos; - tarnybinių stočių programinės įrangos atnaujinimas; - tarybinių stočių diskų posistemės konfigūravimas; - operacinės sistemos diegimas; - automatinis gedimų ir incidentų registravimas gamintojo palaikymo portale; - integracija su VMware vCenter Lifecycle Manager (vLCM); - REST API palaikymas; - visų atliekamų veiksmų įrašų archyvas audito tikslais, saugomas visą įrangos naudojimo laikotarpį ir apsaugotas nuo pakeitimų. - galimybė tiesiogiai integruoti su ServiceNow. Galima siūlyti duomenų centre diegiamą programinę įrangą arba debesijos paslaugomis paremtą paslaugą. Jei siūloma vietoje diegiama programinė įranga, turi būti papildomai pateikti visi reikiami dubliuoti aparatinės įrangos resursai. Programinės įrangos ar paslaugos licencija gali būti ir nuolatinė („perpetual“) arba prenumeratos tipo („subscription“) ir turi galioti visą tarnybinės stoties garantijos laikotarpį. Pateikta programinė įranga ar paslauga turės būti pilnai sudiegta ir sukonfigūruota tolimesniam perkančiosios organizacijos naudojimui. |  |
| 24. | Suderinamumas | Tarnybinė stotis turi būti sertifikuota darbui šiomis operacinėmis sistemomis: - Windows Server; - VMware vSphere; - Red Hat Enterprise Linux (RHEL) - SUSE Linux Enterprise Server (SLES) - Canonical Ubuntu |  |
| 25. | Programinė įranga | Komplektuojamas Windows Server naujausia versija. |  |
| 26. | Gamintojo garantija | Įrangai turi būti suteikta ne mažiau 60 mėnesių gamintojo garantija. Reakcijos laikas į pranešimą apie gedimą turi būti ne ilgiau kaip sekanti darbo diena. Turi būti gamintojo priešlaikinė garantija (ang. Pre-failure) procesoriams, operatyvinei atminčiai ir standiesiems diskams. Sugedę diskai tiekėjui negrąžinami. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami taisymo darbai atliekami įrangos eksploatavimo vietoje. Turi būti užtikrinamas automatinis informavimo apie gedimus siuntimas gamintojo servisui. Šis funkcionalumas turi būti užtikrinamas nuotolinio valdymo adapterio galimybėmis ir neturi reikalauti jokios papildomos programinės įrangos. Visi anksčiau išvardyti reikalavimai privalo būti garantuojami gamintojo. Kartu su pasiūlymu pateikti tai liudijantį gamintojo patvirtinimą, kad šiame pirkime įgyjamai įrangai galios aukščiau nurodytas gamintojo garantinis aptarnavimas, jame taip pat nurodant komplektuojamus papildomus gamintojo techninės priežiūros paketų kodus ir pavadinimus. |  |
| 27. | Surinkimo reikalavimai | Siūloma įranga turi būti nauja ir anksčiau nenaudota. Gamykliškai atnaujinti (ang. renew, refurbished, remarketed) komponentai neleistini. Visos komplektuojamos tarnybinės stoties dalys privalo būti komplektuojamos tarnybinės stoties gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais. |  |
| 28. | Dalių kodai | Atskirame priede turi būti pateikti visų įrangą komplektuojančių dalių kodai, modeliai, trumpas aprašymas bei kiekiai. |  |
| 29. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis | Komplektuojamas ne mažiau 1000VA nepertraukiamo maitinimo šaltiniu (UPS), su galimybe automatiškai saugiai išjungti serverį dingus maitinimui (SmartUPS). |  |